- Environnement du système : Ascenseur

- Système étudié : Treuil

- Définition :

Le treuil est prévu pour déplacer ou immobiliser la cabine d’ascenseur.

- Composition :

Le treuil est composé de divers éléments assemblés sur un bâti indéformable prévu pour résister à toutes les contraintes statiques et dynamiques. Un bon treuil doit fonctionner sans vibrations et sans bruit.

DT12/19

- Expression du besoin

L'expression fonctionnelle du besoin à satisfaire par le treuil électrique peut être décrite de manière générale par le diagramme de l’inter acteurs ci-dessous :

Cabine

Energie

FP1

FP2

FC2

Treuil électrique

FC1

FC3

Support

Milieu ambiant

On distingue généralement parmi les fonctions de service du treuil :

  - Les fonctions principales qui expriment les services rendus par le treuil pour répondre aux besoins des utilisateurs.

  - Les fonctions contraintes qui traduisent des exigences d’adaptation du treuil au milieu extérieur

Identification des fonctions de service

| Fonction Principales | FONCTION A ASSURER |
| --- | --- |
| FP 1 | Déplacer la cabine |
| FP 2 | Immobiliser la cabine |
| Fonctions de contraintes | CONTRAINT ES A ASSURER |
| FC 1 | Adapter le treuil au support |
| FC 2 | Adapter la cabine au treuil |
| FC 3 | Respecter le milieu ambiant |

- Actigramme niveau A-0 ou	Module fonctionnel

Permet de mettre en évidence :

    - La fonction globale du treuil, les matières d’œuvre entrantes et sortantes et les données qui

déclenchent ou contraignent l’activité du treuil.

E : ordre de déplacer ou

R : Réglage

W : énergie électrique d'immobiliser la cabine

C : Configuration

Cabine

Le treuil électrique

Cabine déplacée ou immobilisée

| DÉPLACER ou IMMOBILISER LA CABINE |  |
| --- | --- |
|  | A-0 |

DT13/19

- Schéma bloc du treuil (chaîne cinématique)

Permet de représenter des flux de grandeurs ou de données comme le montre le diagramme ci-dessous.

Chacun des composants du treuil que l’on représente est décrit par un bloc pour lequel on caractérise les grandeurs ou les données d’entrée et de sortie.

Energie Électrique

U (V)

I (A)

U (V)

I (A)

Cm (N.m)

m (rad/s)

Cr (N.m)

F (N)

r (rad/s)

V (m/s)

Poulie de traction

+

câbles

Frein électrique

Moteur électrique

Réducteur roue et vis sans fin

Couple de freinage (N.m)

S3 Réducteur à roue et vis sans fin

S2 Frein électrique par manque de courant

S1 Moteur électrique

- FAST de Description du treuil (simplifié)

Permet de décrire, sous la forme d’un diagramme, les fonctions principales, les fonctions techniques et les solutions constructives choisies par le constructeur.

Fonctions

Principales

Fonctions techniques

Solutions Constructives

FT5

Supporter les efforts

FT4

Transformer l’énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation

FT3

Transformer et adapter l’énergie

FP1-FP2

Déplacer ou immobiliser la cabine à l’aide d’une source d’énergie électrique

FT2

Transformer l’énergie mécanique en chaleur

FT1

Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

S5 Roue en bronze et vis en acier 16NiCr6

Dimensionner les pièces roue, vis, clavettes, arbres, et

S4 Poulie de traction et câbles

DT14/19

- LE MOTEUR:

Le moteur électrique est un actionneur qui a pour fonction de transformer l’énergie électrique en énergie mécanique. Il est accouplé à un réducteur. Ce moteur est de fabrication spéciale afin de répondre aux exigences que nécessite le fonctionnement de l’ascenseur :

  - Silencieux.

  - Couple de démarrage constant.

  - Démarrages fréquents.

  - Courant d’appel réduit.

  - Vitesses et accélérations appropriées

  - Couple de freinage constant.

Les moteurs les plus utilisés sont des moteurs triphasés asynchrones.

Les caractéristiques du moteur:

    - Vitesse de rotation Nm= 1000 tr/mn

    - Puissance du moteur Pm = 4 Cv

Formules à retenir:Pm=Cm x ωm

Puissance P en Watt (W), Couple C en Newton-mètre (Nm), Vitesse angulaire ω en rd/s

ωm = 2π x Nm /60	fréquence de rotation N en tour par minute (tr/mn)

- 1 Cv = 736 W	1 Cheval Cv = 736 watt

DT15/19

- RÉDUCTEUR:

Le réducteur a pour fonction de transmettre et adapter l’énergie mécanique, réduire la vitesse du moteur électrique tout en conservant la puissance d’où l’augmentation du couple.

Le réducteur comprend 3 parties principales : Le corps ou carter

La vis sans fin La roue dentée

Les caractéristiques du réducteur:

- Nombre de filets de la vis Z vis = Z v = 1 filet

- Nombre de dents de la roue Z roue = Z r = 45 dents

Formules à retenir:

- Pr  = Cr  x ωr	Pr = Puissance en sortie du réducteur

- ωr  = 2π x Nr/60	ωv = ωm réducteur accouplé directement au moteur

- r = ωr/ωv =  Nr/N v =  Zv/Zr	rapport de réduction r

DT16/19

462

a.

o-.

è@)v

i,,-.

i,,-.

'°

NOMENCLATURE MOTEUR FREIN RÉDUCTEUR

NOMENCLATURE COMPLÈTE

| Rep | Nre | DÉSIGNATION |
| --- | --- | --- |
| 101 | 1 | carter moteur |
| 102 | 1 | rondelle ventilateur |
| 103 | 1 | tirant moteur |
| 104 | 1 | ventilateur |
| 105 | 1 | porte palier |
| 106 | 2 | anneau de levage |
| 107 | 1 | couvercle moteur |
| 110 | 1 | rotor |
| 201 | 1 | tambour frein |
| 202 | 2 | mâchoire de frein |
| 203 | 2 | axe de mâchoire de frein |
| 204 | 1 | électro |
| 205 | 1 | capot électro |
| 207 | 2 | poussoir d'électro |
| 208 | 1 | support electro |
| 209 | 1 | plaque d'appui ressort |
| 210 | 2 | rondelle d'appui ressort |
| 301 | 1 | carter réducteur |
| 302 | 1 | Poulie 4 brins |
| 303 | 1 | chapeau droit |
| 304 | 1 | arbre de sortie |
| 305 | 1 | Roue creuse 45 dents |
| 306 | 1 | chapeau gauche |
| 307 | 1 | chapeau extérieur gauche |
| 309 | 1 | Vis sans fin 1 filet |
| 310 | 1 | écrou à créneaux |
| 311 | 3 | martyr |
| 312 | 1 | chapeau triangulaire |
| 313 | 2 | rondelle de poussée |
| 401 | 1 | Ecrou auto freiné H M12 |
| 402 | 17 | Rondelle CSZ 12 |
| 403 | 4 | Rondelle CSZ 8 |
| 404 | 4 | Vis H M8-25-8.8 |
| 405 | 9 | Rondelle CSZ 10 |
| 406 | 4 | Vis H M10-25-8.8 |
| 409 | 2 | Vis H M6-20-8.8 |
| 411 | 2 | Anneau extérieur 35 |
| 412 | 1 | Roulement à billes rigide 35x62x14 |

DT18/19

| Rep | Nre | DÉSIGNATION |
| --- | --- | --- |
| 420 | 2 | Boulon RL M8-150 |
| 421 | 2 | Écrou autofreinage H M12 |
| 422 | 2 | Anneau extérieur 15 |
| 423 | 2 | Vis HM10-18-8.8 |
| 424 | 4 | Vis H M5-12-8.8 |
| 425 | 2 | Ecrou H M10 |
| 426 | 2 | Vis H M10-40-8.8 |
| 427 | 2 | Ressort compression 23,5 x 3,2 |
| 428 | 2 | Ressort de compression19 x 1,9 |
| 430 | 3 | clavette parallèle type A 10x8x30 |
| 440 | 1 | Joint SKF –HMS4 50X68X8 |
| 441 | 1 | bouchon de remplissage |
| 442 | 1 | joint circulaire type A,17 |
| 443 | 1 | bouchon de vidange |
| 444 | 1 | joint torique 183,10x1.9 |
| 445 | 1 | joint torique 81x2.62 |
| 446 | 1 | joint aluminium 26x1,5 |
| 447 | 1 | corps indicateur de niveau |
| 448 | 2 | clavette parallèle type A 16x10x55 |
| 450 | 1 | Roulement RS 50x90x23 |
| 451 | 1 | Roulement BC 45x85x191 |
| 452 | 1 | Roulement a une rangée de bille 25x47x12 |
| 453 | 1 | Roulement contact oblique double rangées 35x72x33, 5 |
| 460 | 4 | Vis H M12-35-8.8 |
| 461 | 3 | Vis H M10-35-8.8 |
| 462 | 12 | Vis H M 12-30-8.8 |
| 463 | 2 | Anneau extérieur 25 |
| 464 | 3 | Vis sans tête HC à téton court M6-6-45H |
| 465 | 1 | joint torique 180 X 2,62 |

DT19/19