Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE

E2 - ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION

Sous-épreuve E21 - Analyse technique d’un ouvrage

# DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

### Ce dossier comporte 7 pages numérotées 1/7 à 7/7.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

Nota : les documents sont au format A3.

Résistance thermique

(réf. Les bonnes pratiques de l’isolation casteilla)

RT 2012

Résistance thermique d’une paroi

Valeurs de conductivité thermique () de certains matériaux

| Matériaux | Masse volumique (kg/ m3) | Conductivité thermique  (W/m.K) |
| --- | --- | --- |
| Acier | 7 780 | 52 |
| Béton | 2 200 à 2 400 | 1,75 |
| Bois (chêne, hêtre, frêne) | 800 à 1 000 | 0,29 |
| Carreau de plâtre | 750 à 1000 | 0,35 |
| Enduit ciment | 500 à 2 000 | 0,3 à 1,9 |
| Pierre (calcaires durs) | 1 600 à 2 200 | 11 à 1,7 |
| Laine de verre | 7 à 65 | 0,033 |
| Laine de roche | 7 à 65 | 0,035 |
| Polystyrène expansé | 7 à 29 | 0,035 |
| Plaque de plâtre | 750 à 1 000 | 0,35 |
| Brique « monomur » terre cuite | 600 à 850 | 0,12 à 0,14 |

e

Calcul de la résistance thermique : R = 	e en m

 en W/m.K

Valeurs des résistances superficielles

| Sens du flux | Paroi en contact : l’extérieur, un passage ouvert, un local ouvert |  |  | Paroi en contact : un autre local chauffé ou non chauffé, un comble, un vide sanitaire |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rsi | Rse | Rsi + Rse | Rsi | Rse | Rsi + Rse |
| Horizontal | 0,13 | 0,04 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,26 |
| Ascendant | 0,10 | 0,04 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
| Descendant | 0,17 | 0,04 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,34 |

Bases de calcul – Actions sur les structures

(réf. Dessin et technologie de construction en structure métalliques casteilla)

## Valeurs des charges d’exploitation en fonction de la nature des locaux (charges d’occupation des locaux)

Les charges sont évaluées en mètres carrés de surface horizontales en daN / m².

## Diagramme – Effort tranchant T – Moment fléchissant Mf

Bases de calcul – Actions sur les structures

(réf. Dessin et technologie de construction en structure métalliques casteilla)

Profilés standards (produits sidérurgiques)

## Profilé IPE	Propriétés des matériaux

Bases de calcul – Actions sur les structures

(réf. Manuel de construction métallique Eyrolles)

## Calcul des assemblages

### Tableau 3.3 – Pinces longitudinales et transversales, entraxes minimum et maximum

Résistance de calcul individuelle pour les fixations sollicitées au cisaillement et/ou traction

Valeurs nominales de la limite d’élasticité fyb et de la résistance ultime à la traction fub pour les boulons

Principales caractéristiques des boulons - Caractéristiques géométriques (mm, mm²)

Combinaisons d’actions	Combinaison ELS = G + Q

Combinaison ELU = 1,35 G + 1,5 Q

## Condition de résistance à la flexion simple

Med ≤ Mc, Rd	Med : moment fléchissant

Mc, Rd : valeur de la résistance à la flexion Mc, Rd = Mel, Rd,



Mel, Rd,= Wely X fy

MO

Wely : module d’inertie de flexion

M0 = 1 (pour les bâtiments)

Documents techniques ARVAL (réf ARVAL)