Renseignements complémentaires à l’étude n°1 :

L’étude portera sur le rupteur qui assure la liaison entre la poutre principale (IPE) du balcon (terrasse) et la dalle pleine du 1er étage du bâtiment A, logement 5, d'épaisseur 21 cm. Cette liaison est considérée comme un encastrement. Dans le cadre d’une pré-étude, le bureau d’études préconise un rupteur de type KS 20-V10-H200.

Charges permanentes g :

 Dalle et plots : 			40,00 daN/m²

 Panneau de bois contrecollé :    7,50 daN/m²

 Panneau composite :	              5,00 daN/m²

Charges d’exploitation q :

 350 daN/m²,

Charge combinée aux ELU :

 p = 1,35 g + 1,50 q

Coefficients de combinaison des charges aux ELU :

 Charges permanentes : G = 1,35

 Charges d’exploitation : Q = 1,50

Autres charges :

 Charge horizontale sur la lisse du garde-corps : 0,90 kN/m (charge d’exploitation)

 Charge verticale due au poids du garde-corps : 0,75 kN/m

Flèches :

 Flèche résultant des modules "Schöck" en mm :

 f = facteur de déformation (tan  x Lk x 10 x

avec	 Mz,ELS calculé par le BET = -8,35 m.kN

Lk : longueur de la poutre en mètre

 Flèche admissible : fadm = Lk / 250

Formules permettant la vérification du rupteur KS 20V10 H200 :

- IVy,RdI  > IVy,EdI*

- ׀Mz,Rd׀ > ׀Mz,Ed׀*

Indice Rd : Valeurs de résistance données par la documentation DT2.

Indice Ed : Valeurs de l'étude à calculer.

- Flèche admissible (fadm) > flèche (f)

| SITUATION PROFESSIONNELLE : Employé en bureau d’étude technique Dans la phase d’étude vous êtes chargé de vérifier la résistance mécanique d’un rupteur thermique. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE : | Documents papier | Fichiers numériques |
| Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3 |  |  |
| Documents Etudes | DE1.1 et DE1.2 | DE1.2_E21.pdf |
| Documents techniques : |  |  |
| - Profilés |  | DT1_E21.pdf |
| - Calcul du rupteur |  | DT2_E21.pdf |
| - Etanchéité sur support bois |  | DT3_E21.pdf |
| Documents réponses | DR1.1 et DR1.2 |  |
| ON DEMANDE : Sur les documents réponses DR1.1 et DR1.2 - Déterminer la largeur de la zone de chargement - Déterminer les charges permanentes g appliquées sur la poutre métallique en daN/m - Déterminer la charge d’exploitation q en daN/m - Déterminer la charge combinée aux ELU p en daN/m puis P, la charge concentrée en daN. - Déterminer à l’ELU, HG, dû à la charge horizontale sur la lisse du garde-corps, en daN - Déterminer à l’ELU, FG, dû à la charge verticale du garde-corps, en daN - Déterminer à l’ELU, FA, dû au poids de l’UPE 200, en daN - Déterminer le moment de flexion au point A, Mz,Ed, en m.daN - Déterminer l'effort tranchant au point A, Vy,Ed, en daN - Calculer la flèche (f) et la flèche admissible (fadm) - Vérifier le rupteur et conclure votre étude. |  |  |
| ON EXIGE : - des calculs détaillés, exacts avec une précision de 2 décimales ; - pas d’erreur d’unités ; - une conclusion pertinente en accord avec l'étude. |  |  |

DE1.1