Renseignements complémentaires à l’étude n°2 :

CLASSEMENT DES BÂTIMENTS

Les grandes familles de bâtiments sont répertoriées ci-dessous :

- BÂTIMENTS D’HABITATION : il s’agit des villas individuelles ou en bande, des résidences collectives. On compte 4 familles de bâtiments, selon le nombre d’étages.
Le règlement de sécurité qui les régit est l’arrêté du 31.01.1986.

- BÂTIMENT RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL : il s’agit des usines, des bureaux, des entrepôts de stockage etc., des lieux de travail du personnel.
Le règlement de sécurité qui les régit est le code du travail.

- ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) : il s’agit de tout bâtiment ou enceinte (même en plein air) accueillant à titre gratuit ou pas des personnes.
Ils sont régis par l’arrêté du 25.06.1980 et l’arrêté du 22.06.1990.

- IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR ET DE TRÈS GRANDE HAUTEUR (IGH) : il s’agit des immeubles d’habitation dont le plancher haut dépasse 50 m ou des bâtiments recevant du public dont le plancher le plus haut accessible au public est à plus de 28 m de hauteur par rapport au sol accessible aux services de secours.
Le règlement de sécurité qui les régit est l’arrêté du 18.10.1977.

| SITUATION PROFESSIONNELLE : Employé en cabinet d’architecture Dans la phase d’avant-projet, vous êtes chargé de compléter les chapitres IV, V, XIII, XVI et XXV de la notice de sécurité incendie (PC 40, Pièce N°3) avant de la soumettre aux services instructeurs. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE : | Documents papier | Fichiers numériques |
| Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3 |  |  |
| Les documents études : | DE2.1 à DE2.3 |  |
| Documents techniques : |  |  |
| - Classement des ERP |  | DT4_E21.pdf |
| - Dégagement et unité de passage |  | DT5_E21.pdf |
| - Désenfumage |  | DT6_E21.pdf |
| - Extincteurs |  | DT7_E21.pdf |
| Documents réponses : | DR2 |  |
| L’étude porte sur la salle commune située dans bâtiment B. ON DEMANDE : Sur le document réponse DR 2 : 2.1 : Donner pour la salle commune son classement et son type d’activité (chap. V) 2.2 : Calculer l’effectif de la salle commune (chap. IV) 2.3 : Donner la catégorie de la salle commune (chap. V) 2.4 : Vérifier la conformité du projet vis-à-vis des dégagements (chap. XIII) - : Déterminer le désenfumage nécessaire (chap. XVI) - : Déterminer le nombre d’extincteurs nécessaire (chap. XXV) |  |  |
| ON EXIGE : - des réponses précises et justifiées. |  |  |

DE2.1