BTS

CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES

E52
CONCEPTION DÉTAILLÉE
D’UN SYSTÈME AUTOMATIQUE

2019

SUJET

| Durée : 4 h 00 | Coefficient : 3 |
| --- | --- |

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Ce document comporte 29 pages, numérotées de 1/29 à 29/29.

Dès que ce document vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

UNITÉ DE CONVOYAGE ET DE CONDITIONNEMENT

## Présentation générale

Une entreprise réalise différents types de pièces pour l’industrie automobile, par découpage et mise en forme à la presse d’une tôle.

## Description du système existant

La ligne de production est équipée de trois systèmes identiques de découpe. Seule la presse 1 sera étudiée.

Un rouleau de tôle alimente la presse (placée dans une cabine d’insonorisation).

L’outil découpe et met en forme en continu de une à trois pièces dans la tôle.

Les pièces sont réceptionnées sous la presse et les chutes issues de la découpe sont récupérées et évacuées. La tôle est ensuite enroulée en sortie de presse.

Tôle

Outil de découpe

Pièce

Tôle

Pièce

Outil de découpe

Tôle

Pièce

Outil de découpe

Tôle

Pièce

Outil de découpe

Tôle

Pièce

Outil de découpe

Tôle

Pièce

Outil de découpe

Tôle

Pièce

Outil de découpe

Tôle

Pièce

Outil de découpe

Tôle

Pièce

Outil de découpe

Tôle

Pièce

Outil de découpe

Tôle

Pièce

Outil de découpe

## La mission

L’entreprise souhaite améliorer sa production en augmentant la disponibilité de l’opérateur pour effectuer le contrôle qualité, limiter la pénibilité et prévenir les troubles musculo squelettiques.

« Système »

Unité de convoyage et de conditionnement.

« Problème »

L’évacuation et le conditionnement des pièces en sortie de presse engendrent des manipulations de charges importantes et fréquentes.

«  Mission »

Évacuer et conditionner les pièces en sortie de presse.

Le système doit stocker des pièces dans des bacs de couleurs différentes avec une autonomie d’une heure.

«  Finalité »

Améliorer la production.

Il faut réduire la fréquence et la pénibilité des interventions de l’opérateur.

« Système »

Unité de convoyage et de conditionnement.

« Problème »

L’évacuation et le conditionnement des pièces en sortie de presse engendrent des manipulations de charges importantes et fréquentes.

«  Mission »

Évacuer et conditionner les pièces en sortie de presse.

Le système doit stocker des pièces dans des bacs de couleurs différentes avec une autonomie d’une heure.

«  Finalité »

Améliorer la production.

Il faut réduire la fréquence et la pénibilité des interventions de l’opérateur.

## L’étude et son contexte

L’étude porte sur l’unité de convoyage et de conditionnement des pièces dans les bacs.

Les pièces en sortie de presse sont convoyées vers le poste de conditionnement où elles seront stockées en vrac dans trois bacs de couleurs différentes.

L’outil permet de découper trois pièces simultanément. Pour assurer le suivi qualité, il est impératif d’évacuer dans un bac dédié chacune de ces trois pièces sans risquer de les mélanger.

Zone de conditionnement des pièces

Zone presse de découpe

Évacuation des chutes

Tôle

Sortie des pièces sur 1,2, ou 3 lignes

Rouleau de tôle à découper

Tôle découpée

Pièces

Chutes

Bacs en cours de remplissage

Outil

Opérateur

Zone de convoyage des pièces

Unité de convoyage et  de conditionnement des pièces

Zone de conditionnement des pièces

Zone presse de découpe

Évacuation des chutes

Tôle

Sortie des pièces sur 1,2, ou 3 lignes

Rouleau de tôle à découper

Tôle découpée

Pièces

Chutes

Bacs en cours de remplissage

Outil

Opérateur

Zone de convoyage des pièces

Unité de convoyage et  de conditionnement des pièces

bdd [Diagramme de contexte] Unité de convoyage et de conditionnement

Presse de découpe

Unité de convoyage et de conditionnement

Environnement

Atelier de production

Règlementation et Normes

Opérateur

Service de gestion de production

Bacs

Bacs contenant des pièces

## Exigences partielles produit / production / système

« Exigence Système
Interface »
Alimenter en bacs vides

Id = « EI1 »
Text = « L'opérateur doit alimenter manuellement le système en bacs vides.

3 couleurs de bacs.

Dimension du bac :

L=600 x l=300 x h=100 mm Masse du bac : 1,5 kg »

« Exigence Système
Contrainte »
Utiliser les sources d’énergie disponibles

Id = « EC1 »
Text = « Le système doit utiliser les énergies disponibles dans l'atelier.

Énergie électrique : 400 V tri + neutre (régime de neutre TT)
Énergie pneumatique : pression nominale de 0,6 Mpa»

« Exigence Système
Interface »
Évacuer les bacs pleins

Id = « EI2 »
Text = « L'opérateur doit évacuer manuellement les bacs pleins.

Masse maximale d’un bac plein : 10 kg »

Id = « EC2 »
Text = « Le système doit avoir un coût maximum de 30000 € »

req [Paquet] Exigences [Unité de convoyage et de conditionnement]

« Exigence Système
Interface »
Piloter le système

Id = « EI3 »
Text = « L'opérateur doit piloter le système grâce à une interface tactile »

« Exigence Système
Contrainte »
S’adapter à l’opérateur

Id = « EC3 »
Text = « L'opérateur est en position debout dans le respect des normes d'ergonomie en vigueur : hauteur de travail = 800 mm »

« Exigence Système
Mission »
Évacuer et conditionner les pièces en sortie de presse

Id = « EF1 »
Text = « Le système doit évacuer et conditionner, sans les mélanger, les pièces découpées dans des bacs de couleurs différentes »

« Exigence Système Performance »
Respecter les critères de production

Id = « EP1 »
Text = « Le système doit permettre de convoyer et de conditionner trois pièces simultanément.

Masse maximale d'une pièce : 100 g
Encombrement maximum d'une pièce : 100 x 100 x 120 mm »

Cadence maximale : 100 coups par minute

« Exigence Système
Contrainte »
Respecter les normes de sécurité

Id = « EC4 »
Text = « Le système doit respecter les normes de sécurité en vigueur »

« Exigence Système
Performance »
Augmenter la disponibilité de l’opérateur

Id = « EP2 »
Text = « Le système doit avoir une autonomie minimale d'une heure avant l'intervention de l'opérateur »

« Exigence Système
Interface »
Alimenter en bacs vides

Id = « EI1 »
Text = « L'opérateur doit alimenter manuellement le système en bacs vides.

3 couleurs de bacs.

Dimension du bac :

L=600 x l=300 x h=100 mm Masse du bac : 1,5 kg »

« Exigence Système
Contrainte »
Utiliser les sources d’énergie disponibles

Id = « EC1 »
Text = « Le système doit utiliser les énergies disponibles dans l'atelier.

Énergie électrique : 400 V tri + neutre (régime de neutre TT)
Énergie pneumatique : pression nominale de 0,6 Mpa»

« Exigence Système
Interface »
Évacuer les bacs pleins

Id = « EI2 »
Text = « L'opérateur doit évacuer manuellement les bacs pleins.

Masse maximale d’un bac plein : 10 kg »

Id = « EC2 »
Text = « Le système doit avoir un coût maximum de 30000 € »

req [Paquet] Exigences [Unité de convoyage et de conditionnement]

« Exigence Système
Interface »
Piloter le système

Id = « EI3 »
Text = « L'opérateur doit piloter le système grâce à une interface tactile »

« Exigence Système
Contrainte »
S’adapter à l’opérateur

Id = « EC3 »
Text = « L'opérateur est en position debout dans le respect des normes d'ergonomie en vigueur : hauteur de travail = 800 mm »

« Exigence Système
Mission »
Évacuer et conditionner les pièces en sortie de presse

Id = « EF1 »
Text = « Le système doit évacuer et conditionner, sans les mélanger, les pièces découpées dans des bacs de couleurs différentes »

« Exigence Système Performance »
Respecter les critères de production

Id = « EP1 »
Text = « Le système doit permettre de convoyer et de conditionner trois pièces simultanément.

Masse maximale d'une pièce : 100 g
Encombrement maximum d'une pièce : 100 x 100 x 120 mm »

Cadence maximale : 100 coups par minute

« Exigence Système
Contrainte »
Respecter les normes de sécurité

Id = « EC4 »
Text = « Le système doit respecter les normes de sécurité en vigueur »

« Exigence Système
Performance »
Augmenter la disponibilité de l’opérateur

Id = « EP2 »
Text = « Le système doit avoir une autonomie minimale d'une heure avant l'intervention de l'opérateur »

PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE CONVOYAGE DES PIÈCES

En sortie de presse, les trois pièces découpées simultanément tombent sur un convoyeur intermédiaire séparé par des rives en trois voies. Elles sont acheminées ensuite sur les pistes des convoyeurs de relevage jusqu’au poste de remplissage des bacs puis tombent dans des bacs.

## Système de gestion des bacs

En fonction de l’outillage de la presse une seule pièce est conditionnée dans un bac d’une seule couleur (piste 1), deux pièces dans deux bacs de couleurs différentes (pistes 1 et 2) ou trois pièces dans trois bacs de couleurs différentes (pistes 1,2 et 3).

## Validation d’une architecture pour le convoyage des bacs

L’arrêt de la presse doit être exceptionnel en production. Pendant le temps de transfert des bacs sous le poste de remplissage les convoyeurs de relevage sont mis à l’arrêt, la vitesse du convoyeur intermédiaire est réduite et les pièces sont stockées sur les pistes 1, 2 et 3. Le temps d’arrêt du remplissage des bacs ne doit pas dépasser 25 secondes.

Le système est piloté par un opérateur qui doit également gérer deux autres presses dans la même ligne de production.

## Marche de préparation

Une « Marche de préparation » permet d’effectuer le premier remplissage en bacs. L’opérateur dépose entre un et quatre bacs au poste de remplissage puis autorise le chargement. Le tapis avance alors automatiquement pas à pas tant qu’un bac est présent à l’emplacement d’identification. En fin de marche de préparation, trois bacs vides sont présents au poste de remplissage.

## Première solution : un seul tapis est utilisé pour le transfert des bacs.

Dans un premier temps, un seul tapis est envisagé pour les trois postes. Quatre emplacements de bacs sont disponibles au poste de chargement, trois au poste de remplissage et trois au poste de déchargement. Le chargement et déchargement se font exclusivement aux extrémités du tapis. Dans cette étude, les trois convoyeurs de relevage remplissent simultanément trois bacs.

Chargement des bacs

Remplissage des bacs

Emplacement d’identification du bac

Chargement des bacs

Remplissage des bacs

Emplacement d’identification du bac

## Fonctionnement en production normale

La marche de préparation terminée, l’opérateur active le mode automatique, les bacs se remplissent. Lorsqu’ils sont pleins, leurs transferts s’effectuent pas à pas vers le poste de déchargement. Deux conditions sont nécessaires pour que le tapis avance d’un pas :

- le poste de déchargement ne doit pas être plein,

- un bac doit être présent à l’emplacement d’identification.

Le convoyage des pièces dans les bacs reprend automatiquement lorsque trois nouveaux bacs vides sont présents au poste de remplissage.

Trois tâches sont retenues :

- T1 : Identifier bac (détecter la présence d’un bac et vérifier sa couleur)

- T2 : Convoyer pièces (détecter la présence des trois bacs et les remplir)

- T3 : Convoyer bacs (faire avancer les bacs de trois pas)

Remarque : durant la tâche T3 l’intervention de l’opérateur peut être nécessaire, soit pour charger de nouveaux bacs si l’emplacement d’identification est vide, soit pour évacuer des bacs remplis si le poste de déchargement est plein.

Tableau des antériorités :

| Repère | Tâche | Début si | Fin autorise |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 (1 s) | Identifier bac | FinT3 et condition de fonctionnement | T3 |
| T2 (30 min) | Convoyer pièces | FinT3 et condition de fonctionnement | T3 |
| T3 (3 x 3 s) | Convoyer bacs | FinT1 et FinT2 et pas Poste Déchargement plein | T1 et T2 |

Grafcet de coordination des tâches :

Initialement, aucun bac n’est présent sur le tapis. En mode « Marche de préparation » l’opérateur place successivement sept bacs au poste de chargement, il autorise ensuite le fonctionnement automatique puis se déplace vers les autres parties de la ligne de production.

Après un temps de fonctionnement, le système s’arrête (arrêt normal).

(Sur feuille de copie)

- Dans cette situation :

- indiquer, par un croquis, la position des sept bacs sur les différents postes,

- définir la situation du grafcet de coordination des tâches en indiquant la (ou les) étape(s) active(s).

(Sur feuille de copie)

- À partir de cet arrêt, déterminer le temps maximum nécessaire à l’opérateur pour intervenir et placer de nouveaux bacs au poste de chargement.

## Deuxième solution : trois tapis sont utilisés pour le transfert des bacs

Pour répondre aux paramètres de production, le bureau d’étude envisage d’utiliser trois tapis. Un pour chaque poste.

La tâche « T3 » (convoyer bacs) a été décomposée en trois tâches distinctes associées chacune à un tapis indépendant qui avance pas à pas.

Elle se décompose comme suit :

- T3-1 : Convoyer bac vide

- T3-2 : Convoyer bac remplissage

- T3-3 : Convoyer bac plein

Arrivée des pièces

Poste de chargement des bacs vides

Poste de déchargement  des bacs pleins

Blocage des bacs

Sortie des bacs pleins

Tapis de déchargement

Tapis de remplissage

Tapis de chargement

Poste de remplissage des bacs

Entrée des bacs vides

L’opérateur peut charger les bacs vides un par un à tout moment si de la place est disponible à l’entrée du tapis de chargement.

L’opérateur peut décharger un bac plein pendant le cycle. Le tapis de déchargement fonctionne indépendamment sur autorisation de l’opérateur afin d’amener les bacs pleins en bout de tapis.

La tâche T3-3 est autorisée si :

[FinT3-3 et pas Autorisation et (FinT2 ou FinT3-2 et pas NbBacsRemplissage ) et FinT3-1] et pas TapisDéchargementPlein ou FinT3-3 et Autorisation.

(Sur le document réponses 1)

- Compléter le tableau d’antériorité.

(Sur le document réponses 2)

- Compléter le grafcet de gestion des tâches en insérant la tâche T3-3.

(Sur feuille de copie)

- Indiquer les avantages de cette solution par rapport à la première.

## Choix d’une architecture de commande

La solution de trois tapis est retenue. Elle nécessite 24 entrées « Tout Ou Rien » et 22 sorties « Tout Ou Rien », une réserve de 10% est à prévoir.

Le choix se porte sur un « automate à écran tactile intégré », avec le plus petit module d’affichage de marque « Pro-face », l’ajout de carte, si besoin, nécessite l’utilisation du coupleur CANopen (voir documents ressources 1 à 5).

Chaque moteur de tapis sera muni d’un variateur de vitesse installé en « daisy chain » CANopen (voir document ressources 6).

(Sur le document réponses 3)

- Compléter la structure donnée afin qu’elle corresponde à l’architecture décrite ci-dessus (le matériel manquant sera schématisé et toutes les liaisons réseau nécessaires représentées).

(Sur le document réponses 3)

- Compléter le tableau du devis avec la référence du modèle de l’automate et de la tête de station.

(Sur le document réponses 3)

- À partir du document ressources 6, compléter le devis de cette architecture de commande. Calculer le coût total de celle-ci.

## Câblage de l’automate programmable industriel

Voir documents ressources 1 à 5.

L’automate programmable industriel avec écran retenu, est de marque « Pro-face »

- référence de l’automate : PFXLM4201TADDC

- référence de la tête de station : HTB1C0DM9LP

- référence de l’extension de 16 sorties relais : EXM-DRA16RT.

(Sur le document réponses 4)

- Compléter le schéma de distribution pour l’alimentation 24 VDC de l’automate et la tête de station CANopen. Toutes les sorties à transistor doivent être alimentées.

(Sur feuille de copie)
Calculer la puissance de cette alimentation 24 VDC. Justifier.

(Sur feuille de copie)
À partir du document ressources 7, choisir l'appareillage de protection (donner les références des deux disjoncteurs, primaire et secondaire).

- Concevoir l’implantation de l’écran

Le coffret « pupitre » en métal doit permettre l’intégration de l’automate, son écran, un bornier de 15 bornes avec une réserve de 25% ainsi que d’un bouton d’arrêt d’urgence (voir documents ressources 2, 3 et 8).

(Sur feuille de copie)

- À l’aide du document ressources 9, donner la référence du coffret.

(Sur feuille de copie)

- Représenter à l’échelle 1 : 2, la porte du coffret avec la position cotée du trou de fixation de l’écran et celui bouton d’arrêt d’urgence.

## Concevoir la fixation dU coffret « pupitre » sur le système

Le coffret « pupitre » est fixé sur le bâti du tapis de chargement des bacs vides. Celui-ci est réalisé en assemblage de profilés en alliage d’aluminium de section 40 x 40 (voir document ressources 10).

(Sur le document réponses 5)

- Compléter le dessin du bâti, en représentant les profilés supplémentaires nécessaires permettant de fixer le coffret « pupitre », sur les deux vues en perspective et éventuellement sur les vues partielles planes.

- REMARQUE : La position du coffret « pupitre » est définie et imposée sur le dessin.

- - Préciser les points de fixation de celui-ci.

- - Indiquer les cotes mini et maxi du coffret « pupitre » en hauteur afin de respecter les règles d’ergonomie (voir document ressources 11).

## Concevoir un écran pour la GESTION de l’ordre des couleurs des bacs

Afin de faciliter la gestion des bacs de pièces et le suivi qualité, chaque production de ligne de pièces est mise dans un bac de couleur différente (bleu, vert, blanc).

L’opérateur sélectionne l’ordre des couleurs des bacs au moment de la mise en production.

Ci-dessous, l’écran « SélectionCouleurBac »de l’IHM. Les fenêtres (en pointillées) sont programmées pour apparaitre sur l’écran en fonction du besoin.

Choisir couleur bac piste 1

Choisir couleur bac piste 2

Choisir couleur bac piste 3

Fenêtre « Choisir couleur bac piste »

Rouleau de tôle à découper + rouleau de rechange

Fenêtre « cache-bleu »

Fenêtre « cache-vert »

Fenêtre « cache-blanc »

La fenêtre « Choisir couleur poste 1 » est affichée. L’opérateur sélectionne une couleur en appuyant sur le bouton tactile correspondant à la couleur désirée (bleu, vert ou blanc).

Le voyant « COULEUR BAC SELECTIONNEE » s’allume. L’opérateur valide en appuyant sur le bouton tactile « BpValid », ce qui entraine le positionnement de la fenêtre « Cache Couleur » correspondante qui fait disparaitre ce choix à l’écran, sinon il sélectionne une autre couleur.

Lorsque le choix pour le bac piste 1 est terminé, la fenêtre « Choisir couleur poste 2 » s’affiche. Le procédé sera le même pour le poste 3.

Bilan des entrées et sorties

CHOISIR COULEUR BAC 
PISTE

Bouton_tactile_bleu

Bouton_tactile_blanc

Bouton_tactile_vert

Bouton_tactile_BpValid

Afficher « Choisir couleur bac piste 1 »

Afficher « Choisir couleur bac piste 2 »

« Exigence Système
Contrainte »
Respecter un coût maximum

Afficher « Choisir couleur bac piste 3 »

COULEUR BAC SELECTIONNEE

Positionner cache couleur bleu

Positionner cache couleur vert

Positionner cache couleur blanc

(Sur feuille de copie)

- Élaborer un grafcet permettant de retenir le choix de l’opérateur en gérant l’affichage de l’IHM.

## Conception du nouveau Câblage de la sécurité

La modification du système de convoyage des bacs entraine une nouvelle étude de la sécurité.

L'intervention autour d’une presse impose un traitement des risques en catégorie 4 ou SIL3 suivant les normes EN ISO 13849-1 - CEI/EN 62061 et la norme EN61511.

Un bloc de sécurité gère tous les convoyeurs, avec un autocontrôle. Une redondance sur les entrées et les sorties est nécessaire.

(Sur le document réponses 6)

- À partir du document ressources 11, compléter le schéma de câblage du bloc de sécurité en intégrant uniquement les éléments suivants :

  - un bouton poussoir de réarmement de la machine « BP Réarm » ;

  - deux boutons coup de poing d'arrêt d'urgence « BP ARU1 » et « BP ARU2 » ;

  - une coupure de l’alimentation 24 VDC des sorties.

Document ressources 1

Document ressources 1

| Série | Noms | Modèle | Entrées TOR | Sorties TOR | Entrées | Sorties | Taille écran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Analogiques |  |  |
| LT4000 Series | LT-4201TM (Type DIO) | PFXLM4201TADDC PFXLM4201TADDK | 20 entrées standards (2 rapides) | 10 Standards | aucune | aucune | 3.5‘ |
|  | LT-4301TM (Type DIO) | PFXLM4301TADDC PFXLM4301TADDK |  |  |  |  | 5.7’ |
|  | LT-4000M (Type DIO) | PFXLM4B01DDC PFXLM4B01DDK |  |  |  |  | sans |
|  | LT-4201TM (Analogique) | PFXLM4201TADAC PFXLM4201TADAK | 12 entrées standards (2 rapides) | 6 entrées standards (2 rapides) | 2 analogiques (13-bit) et 2(16-bit) pour Thermocouple | 2 analogiques (12-bit) | 3.5’ |
|  | LT-4301TM (Analog) | PFXLM4301TADAC PFXLM4301TADAK |  |  |  |  | 5.7’ |
|  | LT-4000M (Analog) | PFXLM4B01DAC PFXLM4B01DAK |  |  |  |  | Sans |

| Légende | Numéro/lettre | Description |
| --- | --- | --- |
| A | 2 | LT-4201TM (3,5 pouces): QVGA (320 x 240 points) |
|  | 3 | LT-4301TM (5,7 pouces): QVGA (320 x 240 points) |
|  | B | Aucun affichage (module arrière) |
| B | 01 | RS-232C / RS-485 |
| C | T | TFT couleur LCD |
| D | A | Panneau tactile analogique |
| E | D | Alimentation CC |
| F | A | E / S analogique avec E / S numériques |
|  | D | E / S numérique |
| G | C | Type de sortie positive |
|  | K | Type de sortie négative |

Document ressources 2

Document ressources 2

Spécifications générales de l’automate tactile Pro-face

| Tension entrée | 24 V DC |
| --- | --- |
| Tension nominale | 20,4 V DC à 28,8 V DC |
| Perte de charge admissible | 10ms (max.) à 20,4V DC |
| Consommation | 9W maxi |
| Courant d’appel | 30A (max.) à 28,8 V DC) |

Spécifications des entrées Tout Ou Rien de l’automate tactile Pro-face

| Courant nominal | 5 mA |
| --- | --- |
| Tension nominale | 20,4 V DC à 28,8 V DC |

Spécifications des sorties à transistor de l’automate tactile Pro-face

| Tension entrée | 24 V DC |
| --- | --- |
| Tension nominale | 19,2 V DC à 28,8 V DC |
| Perte de charge admissible | 10ms (max.) à 20,4V DC |
| Courant nominal | 0,3 A par sortie, 3 A par commun |

Dimensions  de l’automate tactile Pro-face

Document ressources 3

Document ressources 3

Fixation de l’écran tactile

- Module d'affichage

- Module arrière

- Câble de séparation du module d'affichage / du module arrière

Document ressources 4

Document ressources 4

Coupleur CANopenesclave HTB, C0DM9LP, caractéristiques

| Tension entrée | 24 V DC |
| --- | --- |
| Tension nominale | 20,4 V DC à 26,4 V DC |
| Perte de charge admissible | 10ms (max.) (24V DC) |
| Consommation | 19W (26.4V DC) (Module de communication avec 7 modules EX.) |
| Courant d’appel | 50A (max.) (24V DC) |
| Nombre d’entrées et sorties sur le coupleur | 12 entrées TOR et 8 sorties TOR (2 à transistor et 6 à relais) |

Spécification des entrées du coupleur CANopen

| Nombre entrées | 12 entrées avec alimentation commune |
| --- | --- |
| Tension entrée | 24 V DC |
| Tension nominale | 20,4 V DC à 26,4 V DC |
| Courant nominal d'entrée | I0, I1, I6, I7:5mA/input (24V DC) I2 to I5, I8 to I11: 7mA/input (24V DC) |
| Impédance d'entrée | I0, I1, I6, I7: 5.0 kΩ I2 to I5, I8 to I11: 3.4 kΩ |

Spécification des sorties à transistor du coupleur CANopen, Q0-Q1

| Type de sortie | Sortie source |
| --- | --- |
| Commun | 2 |
| Tension entrée | 24 V DC |
| Courant | 1 A par commun |
| Plage de Tension | 20,4 V DC à 28,8 V DC |
| Courant nominal de charge | 0,3 A par sortie |
| Courant d'appel | 1 A (max.) |

Spécification des sorties  à relais du coupleur CANopen, Q2 à Q7

| Nombre de sorties | 6 sorties relais |
| --- | --- |
| Nb de sortie par commun - COM1 | 3 contacts NO |
| Nb de sortie par commun – COM2 | 2 contacts NO |
| Nb de sortie par commun – COM3 | 1 contact NO |
| Courant maximum | 2 A par sortie 8 A par commun |

Document ressources 5

Document ressources 5

Extension CANopen Modules d’entrées et sorties standards

| Module d'entrée standard |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du produit | Référence de modèle |  | Description |  |
| Module EX(Module 8 entrées) | EXM-DDI8DT |  | Unité d'E / S partagée par source / 8 points source. 24VDC peut être connecté. |  |
| Module EX(Module 16entrées) | EXM-DDI16DT |  | Unité d'E / S partagée en 16 points par source / source.24VDC peut être connecté. |  |
| Module de sortie standard |  |  |  |  |
| Nom du produit |  | Référence de modèle |  | Description |
| Module EX (Module 8sorties relais) |  | EXM-DRA8RT |  | Sortie relais 8 points / 2 communs |
| Module EX (Module 16 sorties relais) |  | EXM-DRA16RT |  | Sortie relais 16 points / 2 communs |
| Module EX (Module 8 sorties sink) |  | EXM-DDO8UT |  | 8sortiessink à transistor |
| Module EX (Module 8 sorties source) |  | EXM-DDO8TT |  | 8sorties source à transistor |
| Module EX (Module 16 sorties sink) |  | EXM-DDO16UK |  | 16 sorties sink à transistor |
| Module EX (Module 16sortie source) |  | EXM-DDO16TK |  | 16 sorties source à transistor |

Extension CANopenEXM-DRA 16RT, caractéristiques

|  |  | EXM-DRA8RT | EXM-DRA16RT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre sorties |  | 8 points (4 points / 1 commun) | 16 points (8 points / 1 commun) |  |
| Nombre de communs |  |  |  |  |
| I Maximum | Par voie | 2A |  |  |
|  | Par commun | 7A |  | 8 A |
| Tension de charge maxi |  | 0,1 mA / 0,1 VDC (valeur de référence) |  |  |
| Pouvoir coupure |  | 240 VAC, 2 A 30 VDC, 2 A |  |  |

Document ressources 6

Document ressources 6

« Daisy chain » CANopen  pour variateur de vitesse

Une carte option daisychain (référence: VW3 A31208, fournie séparément) est composée de deux connecteurs RJ45 permettant la création d'un connecteur CANopen..

Coût du matériel

| Désignation | Référence | Prix unitaire € |
| --- | --- | --- |
| Automate tactile 3.5" |  | 330.00 |
| Câble 5M connexion entre LT4000 et Automate-câble est équipé d’un support du module automate sur rail DIN | PFXZXMADSM51 | 50.00 |
| Tête de station CANopen |  | 170.00 |
| Câble 0.30cm entre AGP3xxx ... CA1M/ LT4000 / LM4B et tête HTB | CAB3-CANOP-0.30 | 25.00 |
| Câble de transfert PC -API | ZC9USCBMB1 | 12.00 |
| Module 16 entrées TOR | EXM-DDI16DT | 90.00 |
| Module 16 sorties TOR | EXM-DRA16RT | 100.00 |
| Module 8 entrées TOR | PFXZLTEUDDI8DT | 55.00 |
| Module 8 sorties TOR | PFXZLTEUDRA8RT | 70.00 |
| Variateur de vitesse | ATV312H | 375.00 |
| Carte CANopendaisychain | VW3A31208 | 80.00 |
| Câble dérivation 2 connecteurs RJ45 | VW3CAN CA RR 03 | 7.00 |
| Câble liaison API premier variateur avec terminaison fin de ligne | VW3 M3 805R010 | 67.00 |
| Terminaison ligne CANopen | TCS CAR013M120 | 18.00 |
| Câble de transfert PC- variateur | VW3A8306R30 | 11.00 |

Document ressources 7

Document ressources 7

Document ressources 8

Document ressources 8

Document ressources 9

Document ressources 9

Coffrets

Document ressources 10

Document ressources 10

Profilé

Section de profilé 40x40

Écrou pour profilé V8 St M…

(Existe en M4, M5, M6 et M8)

Section de profilé 40x40

Écrou pour profilé V8 St M…

(Existe en M4, M5, M6 et M8)

Fixation du coffret

Document ressources 11

Document ressources 11

Règle d’ergonomie

Document INRS

Solutions d’automatisme de sécurité

Module de sécurité Preventa type XPS AF pour surveillance d’Arrêt d’urgence et d’interrupteurs

Document réponses 1

Document réponses 1

Question 3

| REP | TÂCHES | Début si | Fin autorise |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Identifier bac | FinT3-1 et conditions de fonctionnement | T3-1 et T3-2 et T3-3 si pas TapisChargementPlein |
| T2 | Convoyer pièces (remplir) | FinT3-2 et NbBacsRemplissage | T3-1 et T3-2 et T3-3 si pas TapisChargementPlein |
| T3-1 | Convoyer bac vide | [FinT1 et Fin T3-3 si pas Autorisation et (FinT2 ou FinT3-2 et pas NbBacsRemplissage ) et Fin T3-1] et pas TapisChargementPlein | T1 si conditions de fonctionnement et T3-1 et T3-2 et T3-3 si pas TapisChargementPlein |
| T3-2 | Convoyer bac remplissage | [FinT1 et Fin T3-3 si pas Autorisation et (FinT2 ou FinT3-2 et pas NbBacsRemplissage) et Fin T3-1] et pas TapisChargementPlein | T2 si NbBacsRemplissage ou (T3-1 et T3-2 et T3-3) si pas TapisChargementPlein et pas NbBacsRemplissage |
| T3-3 | Convoyer bac plein |  |  |

Document réponses 2

Document réponses 2

Question 4

Document réponses 3

Document réponses 3

Question 6

Questions 7 et 8

| Désignation | Référence | Prix unitaire € |
| --- | --- | --- |
| Automate tactile 3.5" |  |  |
| Tête de station CANopen |  |  |
| Prix total : |  |  |

Document réponses 4

Document réponses 4

Question 9

Question 14

Question 14

Document réponses 5

Document réponses 5

Pupitre

Sortie des câbles

Pupitre

Sortie des câbles

Document réponses 6

Document réponses 6

Question 16

Vers alimentation des sorties

Vers alimentation des sorties