BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

SESSION 2018

E5 : DESSIN DE CONCEPTION

U 51 – Conception
Durée : 4h – Coefficient : 3

Contenu du dossier (7 pages format A3)

Questionnaire : 								pages 2, 3.

Annexe : Fiche technique sur plateau de bardage double peau : 	page 3.

Plan n° 6 : 									page 4.

Documents réponses :

DR1 à remettre obligatoirement avec sa copie : 		page 5.

DR2 à remettre obligatoirement avec sa copie : 		page 6.

DR3 à remettre obligatoirement avec sa copie : 		page 7.

Barème indicatif

Question 1 :		4 points

Question 2 :		4 points

Question 3 :		5 points

Question 4 :		5 points

Question 5 :		2 points

Matériels autorisés

- Catalogues de profilés.

- Règlements ou extraits des règlements en vigueur.

- Est considéré comme « calculatrice » tout dispositif électronique autonome, dépourvu de toute fonction de communication par voie hertzienne, ayant pour fonction essentielle d'effectuer des calculs mathématiques ou financiers, de réaliser des représentations graphiques, des études statistiques ou tous traitements de données mathématiques par le biais de tableaux ou diagrammes.

Les matériels autorisés sont les suivants :

- les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;

- les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une fonctionnalité « mode examen » répondant aux spécificités suivantes :

  - la neutralisation temporaire de l'accès à la mémoire de la calculatrice ou l'effacement définitif de cette mémoire ;

  - le blocage de toute transmission de données, que ce soit par wifi, Bluetooth ou par tout autre dispositif de communication à distance ;

  - la présence d'un signal lumineux clignotant sur la tranche haute de la calculatrice, attestant du passage au « mode examen » ;

  - la non réversibilité du « mode examen » durant toute la durée de l'épreuve. La sortie du «mode examen» nécessite une connexion physique, par câble, avec un ordinateur ou une calculatrice.

1°) STABILITÉ LONGITUDINALE

Le vent soufflant sur le pignon lorsque celui-ci est en dépression intérieure donne un coefficient cpnet = 1 sur le pignon au vent et cpnet = 0 sur le pignon sous le vent.

On vous donne sur le DR 1 la modélisation des actions longitudinales sur le bâtiment (appliquées sur la traverse de portique par les montants intermédiaires).

Nota:

Sur le DR1:

- seules les stabilités sur la toiture "supérieure" ont été représentées,

- toutes les pannes n'ont pas été représentées.

1.1) Transmission d'efforts

Expliquez la transmission de ces efforts depuis leur point d'application jusqu'au sol. Pour cela, sur les schémas du document DR1, vous renforcerez en couleur les barres qui participent à cette transmission en indiquant à coté de chacune d'elle sa sollicitation (T pour barre tendue, C pour barre comprimée et F pour barre fléchie).

1.2) Conception de stabilité

a) Quel est l'intérêt de placer une double croix en file F (plutôt qu'une croix unique comme en file A)?

b) Pourquoi a-t-on choisi une stabilité en K en file C ? Comment aurait-on pu stabiliser cette file d'une autre façon ?

# 2°) ATTACHE DES POUTRES SABLIERES

L'assemblage de ces barres vous est donné sur le plan n° 6.

Le vent soufflant sur long pan impose à ces barres une traction de valeur 53,5 kN, pondérée. L'effet du poids propre est négligé, de même que l’effet levier repris au § 6.2.4 de la partie 1-8 de l’eurocode 3.

2.1) Vérifier la résistance des boulons liant la platine sur le poteau.

2.2) Vérifier le non poinçonnement des platines liées.

2.3) Vérifier la résistance de la soudure liant le tube sur le plat.

2.4) Quel est l'intérêt de placer les boulons liant les deux platines "en croix", au lieu de se servir des mêmes boulons pour fixer les deux platines en même temps?

2.5) L'inconvénient de ce type d'attache avec les boulons parallèles à l'axe de la pièce à assembler est qu'il ne permet aucun réglage. Donner une autre solution d'assemblage en complétant le document DR 2 (aucun calcul n’est à effectuer pour cette question).

3°) ATTACHE BARRE DE STABILITE FILE A

L'assemblage de ces barres vous est donné sur le plan n° 6.

Cette barre doit supporter un effort de traction de valeur 43 kN, pondéré.

3.1) Vérifier la résistance de la barre.

3.2) Vérifier la résistance des boulons. Vous prendrez en compte l’excentrement de l’effort par rapport aux boulons.

3.3) Vérifier la résistance à la pression diamétrale (vous tiendrez compte du renvoi 3 relatif au tableau 3.4).

3.4) Vérifier la condition du cisaillement de bloc sur la cornière.

3.5) Vérifier la résistance du gousset en négligeant le moment de flexion.

3.6) Vérifier la résistance de la soudure en négligeant le moment d'excentrement.

# 4°) TOITURE BASSE

4.1) Étanchéité

Sur le document DR 2 montrer, comment vous pourriez assurer l'étanchéité de la toiture au raccord avec le voile en béton armé (un schéma de principe non coté suffit).

4.2) "Reprise" des pannes

Les pannes de la toiture basse en files 5 et 8 sont en appui sur le voile en béton armé.

Compléter le détail du DR 3 en montrant une solution pour la liaison des pannes avec le voile (Aucun calcul n’est à effectuer pour cette question).

# 5°) BARDAGE DOUBLE PEAU

L'étude des effets du vent sur la construction a permis d'établir:

- qp(z) = 596 Pa,

- en pignon comme en long pan les valeurs maximales de cpnet sont :

+1 (en pression) et -1,2 (dépression).

5.1) Épaisseur

En vous servant de la documentation technique jointe, déterminer l'épaisseur minimale ainsi que le mode de fixation (sur 2 ou 3 appuis) pouvant être choisis pour les plateaux :

a) en pignon,

b) en long pan.

Vous justifierez vos choix.

5.2) Type de plateau

Quel est l'intérêt d'avoir choisi un plateau perforé ?