B.T.S. MÉtiers du GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE et de la modÉlisation numÉrique

EPREUVE E.4

Étude d’une situation professionnelle

Session 2018

____

Durée : 4 heures

Coefficient : 5

____

Matériel autorisé :

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Document autorisé : aucun

Documents à rendre avec la copie :

- Document-réponse n°1 	page 18/21

- Document-réponse n°2 	page 19/21

- Document-réponse n°3 	page 20/21

- Document-réponse n°4 	page 21/21

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Le sujet est composé de 21 pages, numérotées de 1/21 à 21/21.

Conseils aux candidats

- Lisez la totalité du sujet.

- Répondez aux questions dans l'ordre où elles sont posées.

- Pour chaque réponse, utilisez la même numérotation que celle de la question.

- Chaque réponse sera justifiée. Les bonnes réponses non justifiées ne compteront que pour la moitié du barème de notation.

- Si une réponse à une question n'est pas donnée, portez le numéro et laissez un intervalle vierge.

- Soignez la présentation.

- Afin de préserver l'anonymat des copies, vous serez attentif à n’utiliser aucun autre nom que ceux donnés par le sujet.

| Questions | Temps conseillé | Barème |
| --- | --- | --- |
| Prise de connaissance du sujet | 20 mn |  |
| Partie 1 : Préparation du dossier | 60 mn | 25 points |
| Partie 2 : Mesures topographiques | 40 mn | 19 points |
| Partie 3 : Plan topographique et bornage | 40 mn | 18 points |
| Partie 4 : Urbanisme et Cadastre | 35 mn | 16 points |
| Partie 5 : Assainissement | 45 mn | 22 points |
| Total | 240 mn | 100 points |

| Document | Objet | Page |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informations issues du site cadastre.gouv.fr | 10 |
| 2 | Extrait du serveur de fiches de l’IGN | 11 |
| 3 | Notice technique du GNSS TRIMBLE R8s | 12 |
| 4a | Extrait du plan topographique initial | 13 |
| 4b | Extrait du cahier des charges | 13 |
| 5 | Extraits du procès-verbal de bornage | 14 |
| 6 | Extrait du plan de bornage | 15 |
| 7 | Extrait du règlement de la zone UB du PLU d’Ormoy | 16 |
| 8 | Plan d’assainissement | 17 |

Mise en situation

Le propriétaire du terrain repéré ci-dessous sur la commune d’ORMOY a décidé de terminer l’aménagement foncier de son terrain qui avait été précédemment découpé en 24 lots. Les parcelles AC 175, 239 et 265 représentant un reliquat à aménager sur une superficie d’environ 1620 m² seront l’objet de votre étude.

La société dans laquelle vous êtes salarié est composée d’environ 10 personnes comprenant outre le géomètre expert, un projeteur VRD et des ingénieurs spécialisés en aménagement et maîtrise d’œuvre. Votre employeur vous propose un ensemble de tâches diversifiées afin de vous faire aborder l’ensemble des activités professionnelles.

La société dispose de tout le potentiel technique et humain nécessaire à la réalisation de tout type de travaux topographiques que ce soit du point de vue du matériel d’acquisition (tachéomètres, niveaux, récepteurs GNSS, scanner 3D, ...) que du matériel d’exploitation de données (PC et logiciels).

Reliquat à aménager

Lotissement déjà aménagé

Extrait Géoportail

Problématique

Vous allez être amené à participer à un certain nombre de tâches qui seront réparties sur plusieurs mois tout au long de l’élaboration du dossier. Vous débuterez par la préparation du dossier, dans laquelle vous analyserez les informations provenant de sites professionnels. Vous pourrez ainsi appréhender l’étendue du dossier et définir le planning des différentes tâches. Vous serez ensuite amené à participer à certaines mesures sur le terrain, au bornage, à l’étude des contraintes d’urbanisme qui conduiront à la réalisation du plan topographique puis du plan projet. Vous participerez enfin au DMPC et au plan d’assainissement.

Dans l’étude de ce dossier, les cinq parties sont indépendantes.

Préparation du dossier

#### Vous consultez le site cadastre.gouv.fr et vous prenez connaissance des informations issues de ce site (document 1).

## Que signifie CDIF ? Quelles sont ses missions ?

## Le levé topographique doit être dans le même système de projection que le plan cadastral. Quel sera le système utilisé ?

## Quel est le rôle du géomètre expert vis-à-vis du cadastre dans ce dossier ?

## En vue de l’élaboration du DMPC numérique, vous devez identifier si ce plan cadastral est sous forme image ou vecteur.

## A quoi correspond le symbole        sur l’extrait de plan cadastral ?

#### Afin de préparer le rattachement altimétrique, votre patron vous suggère de visiter le site Géoportail (document réponse 1).

## Quelle est l’échelle de cet extrait de plan ? Justifiez par un calcul simple.

## Sur le document réponse 1, le profil en long extrait des outils de mesure du Géoportail permet d’avoir un aperçu du relief.
En vous aidant de l’extrait du Géoportail page précédente, du document 1 et du document réponse n° 1, placez en rouge une croix sur le profil à l’endroit du projet.

## Déduisez-en l’altitude approximative du projet.

#### On vous demande maintenant de planifier le dossier afin de répartir le travail des équipes. Vous avez à votre disposition un diagramme GANTT avec la succession des tâches (document réponse 2).

#### On prévoit les compromis de vente des lots pour début octobre 2018.

#### Le délai d’instruction du permis d’aménager est de 3 mois et démarre immédiatement après les finitions du plan topographique.

#### Le DMPC dure 1 mois, et le bornage des lots 1 semaine.

## Sur le document réponse 2, complétez les lignes 12, 13, 15 et 17.

## Quelle marge reste-t-il au lotisseur en cas d’aléas du chantier avant le compromis de vente des lots ?

# Mesures topographiques

#### Lors de la préparation du rattachement altimétrique qui pourra être fait en nivellement direct, vous consultez le serveur de l’IGN et vous récupérez la fiche signalétique du repère W-D-L3-128 bis (document 2). Dans le but d’implanter un point de niveau sur le chantier à 5 mm près, vous prévoyez un cheminement fermé à partir de ce repère.

#### Votre supérieur estime que votre mode opératoire n’assure pas suffisamment de contrôles.

## Quel est le contrôle qui n’est pas assuré par le cheminement fermé ?

## Quel autre mode opératoire assurera un contrôle suffisant ?

#### Vous vous rendez sur le terrain pour procéder aux mesures et vous avez beaucoup de difficultés à trouver le repère W-D-L3-128 bis. En effet, après vérification de votre supérieur sur le terrain, il constate que le repère n’est pas placé à l’endroit indiqué sur la fiche signalétique. Il réalise alors le message suivant à destination de l’IGN.

## A partir des informations données ci-dessus, replacez sur le document réponse 3 la position réelle du repère.

#### Ce problème résolu, vous réalisez un cheminement simple de longueur 700 m avec un niveau DNA03 et une mire standard. La précision de cet instrument est donnée ci-dessous :

## Calculez la tolérance à laquelle comparer la fermeture de ce cheminement.

Vous envisagez de rattacher vos stations de levé par du GNSS temps réel.

## Décrivez les avantages et inconvénients que procure un réseau GNSS temps réel par rapport au post-traitement.

## A partir de la notice du matériel utilisé (document 3), donnez la précision planimétrique d’un point de rattachement levé au GNSS par la méthode du réseau temps réel. La station virtuelle est située à 25 km de votre levé.

## Au vu de la précision demandée, pourquoi le choix d’un rattachement altimétrique par nivellement direct est-il plus pertinent qu’un rattachement altimétrique GNSS ?

## A partir des indications figurant dans l’extrait de Circé ci-dessous, faites un graphique représentant le point de référence Ref1, l’ellipsoïde, le géoïde, la hauteur ellipsoïdale, l’altitude et l’ondulation que vous calculerez.

## Dans quel système géodésique les coordonnées sont-elles exprimées ? Pourquoi avoir choisi ce système ?

# Plan topographique et bornage

Le levé topographique a permis la réalisation du plan topographique (document 4a).

Vous disposez également du cahier des charges des travaux topographiques (document 4b).

## A partir de l’extrait du cahier des charges, vérifiez et justifiez si l’altimétrie a été correctement représentée pour les courbes de niveau et pour les points cotés.

#### Votre responsable, géomètre expert, décide de procéder au bornage. Il a convoqué les voisins et lors de la réunion sur le terrain a réalisé un procès-verbal de bornage (document 5) et un plan de bornage (document 6).

#### L’analyse des éléments recueillis a permis d’établir les limites de façon contradictoire.

## Qu’implique le caractère contradictoire dans la procédure du bornage amiable ?

## Les questions 3.3, 3.4 et 3.5 portent sur l’analyse de la limite BB’ (mur bahut) :

## D’après les éléments visibles sur le terrain (voir photo ci-dessous), qui semble propriétaire du mur bahut ? Pourquoi ?

## D’après le PV de bornage, qui est propriétaire de ce mur ?

## Le mur est-il mitoyen ou privatif ? Justifiez.

## A la lecture de l’article 10 du procès-verbal de bornage, il est précisé « Aucun nouveau bornage ne peut être réalisé, dès lors que … ». Comment le géomètre s’assure-t-il de l’existence ou non d’un bornage précédent ?

## Dans le PV de bornage, la désignation des parties mentionne Monsieur et Madame LECHAT Félix (indivisaires). Qui doit signer le PV de bornage ?

# Urbanisme et Cadastre

#### Votre supérieur vous demande maintenant d’analyser les possibilités de construction sur les nouvelles parcelles constructibles.

#### Le plan de zonage de la commune d’Ormoy figure sur le document réponse 4 et un extrait du règlement sur le document 7.

## Dessinez sur ce document réponse 4 le contour du nouveau lotissement par un trait rouge fin.

## Indiquez de quels types de zone il s’agit et quelles sont leurs caractéristiques essentielles.

## Sur le document réponse 4, tracez la zone constructible des lots 27 et 28. Dessinez et cotez les marges de reculement. Utilisez des couleurs différentes pour les contraintes des articles UB 6 et UB 7.

#### Vous vérifiez maintenant si le DMPC a été fait correctement et vous analysez son traitement.

## Pourquoi la parcelle AC 239 n’a-t-elle pas été intégrée au DMPC ci-dessous ?

## Sous quelle forme le DMPC numérique a-t-il été traité ?

## A quoi correspondent les points R, T et A ?

Extrait du plan

# Assainissement

#### Le futur acquéreur du lot 26 se rend à votre cabinet et désire quelques renseignements sur le projet du réseau d’eaux pluviales (documents 4a et 8). En l'absence de votre supérieur, vous répondez à ses questions.

#### Les lots 25 à 28 sont desservis à la fois par la rue des Myrtes et par le sentier des Vignes (voir document  réponse 4).

## Pourquoi le projet a-t-il été raccordé sur la rue des Myrtes et non sur la rue de Vignes où un réseau d’eaux pluviales existait déjà ?

## Sur le plan d’assainissement, que signifient T et Fe à proximité des regards ?

## La pente de la canalisation entre les points C et D est de + 1.9%. Vérifiez cette valeur par un calcul.

## A quelle altitude se trouve le Té de branchement (culotte de branchement) du réseau EP du lot 26 ? Justifiez par un calcul simple.

## Déterminez la longueur totale de canalisation de diamètre 160 nécessaire aux raccordements à la canalisation principale des lots 25 à 28.

## Calculez le coût TTC de ces canalisations de raccordement à partir du catalogue de prix ci-dessous et sachant que la TVA est de 20 %.

Prix unitaire € H.T.

www.penet-plastique.fr

Document 1 : Informations issues du site cadastre.gouv.fr

Extrait cadastral

Informations sur la feuille AC

Document 2 : Extrait du serveur de fiches de l’IGN

Document 3 : Notice technique du GNSS TRIMBLE R8s

Document 4a : Extrait du plan topographique initial sans échelle

Document 4b : Extrait du cahier des charges

### 1. e- Altimétrie

Pour les levés en milieu bâti, non bâti, et boisé ou accidenté.

Le levé a pour objet la représentation du relief par courbes de niveau à partir d’un modèle numérique de terrain issu d’un semis de points judicieusement choisi. L’équidistance de base de ces courbes de niveau, applicable à l’ensemble du plan, sera de 1 m. Toutefois, dans les zones où sur le plan la distance entre deux de ces courbes serait :

-Inférieure à 1 mm, l’équidistance est portée à 2 m

-Supérieure à 2 cm, l’équidistance est réduite à 0,5 m par l’introduction de courbes de niveau intercalaires.

Les points de niveau cotés seront placés de telle manière qu’il soit toujours possible d’interpoler. Les cotes d’altitudes devront toujours être parfaitement lisibles.

Les courbes de niveau doivent être complétées par des points cotés supplémentaires permettant de définir les formes remarquables du relief (sommets, points bas, replats, talwegs,…).

…/…

Document 5 : Extraits du procès-verbal de bornage

…/…

…/…

Document 6 : Extrait du plan de bornage

Document 7 : Extrait du règlement de la zone UB du PLU d’Ormoy

Les articles 6 et 7 sont identiques pour la zone AU et la zone UB

Document 8 : Plan d’assainissement

C

D

Document réponse n° 1 - Extrait Géoportail avec profil altimétrique

O

E

O

E

Document réponse 2 : Planning des tâches

Planning GANTT correspondant à la réalisation du levé et du plan topographique

Planning GANTT complet (incluant le planning précédent réduit) - À COMPLÉTER

Document réponse 3 : Extrait du serveur de fiches de l’IGN

Plan donné sans indication d’échelle

Document réponse 4 : Extrait du plan de zonage et du règlement du PLU d’Ormoy

Extrait du plan de zonage (donné sans indication d’échelle)

Extrait du plan projet