CORRIGE

Mise en situation

Le technicien, qualifié licence B3, intervient dans un atelier agréé Part M/F, constitué d’un responsable technique licence B1.2.

Le 20 juin 2017, à la mise en route pour le départ d’un vol, le pilote revient au bureau de piste et note sur le livret avion la remarque suivante :

- La vitesse d'entrainement du moteur est faible et le moteur ne démarre pas.

- Le voltmètre cabine indique une tension inférieure à 12 volts.

L’avion a effectué 25 heures de vol depuis sa dernière visite des 1000 Heures où sa courroie d’alternateur a été changée.

Disponibilité de l’atelier

- Dans l'armoire ingrédient de l'atelier sont disponibles les graisses suivantes :

- Total standard 2

- Total Multis Complex EP 2

- Mobilux EP 1

- Le tensiomètre 10A-2 possède une fiche d’étalonnage datant du 1 juin 2015.

Consigne

Le technicien et son responsable technique interviennent pour traiter ce dysfonctionnement.

Le déroulement du questionnaire permet d’étudier les différentes causes probables et d’identifier l’origine de la panne en exploitant le dossier technique (DT).

Déroulement de la recherche du dysfonctionnement

| Partie | Actions | Durée conseillée |
| --- | --- | --- |
| 1 | Etudier la documentation technique. | 30 min |
| 2 | Application du guide de dépannage - Application du guide de dépannage étape A - Application du guide de dépannage étape B, C et D - Application du guide de dépannage étape E - Etude fonctionnelle | 190 min |
| 3 | Bilan de la recherche de panne, remontage et repose de l’élément incriminé | 20 min |

PARTIE 1 : ETUDIER LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

Avant de rédiger l’ordre de travail pour le dépannage, le responsable technique demande au technicien d’étudier la documentation afin de prendre en compte l’ensemble des particularités techniques de cet avion.

# Mentionner la documentation aéronautique à exploiter qui va permettre d’identifier les causes des dysfonctionnements.

L’Aircraft Manual Maintenance (AMM)

# Le dossier technique lié à l’intervention sur le moteur et la génération électrique exploite la norme ATA, identifier leurs numéros respectifs.

| N° ATA Moteur | 72 | N° ATA Génération électrique | 24 |
| --- | --- | --- | --- |

# Pour étudier la bonne version de l’avion, donner la puissance du moteur qui équipe l’avion présenté dans le DT.

L’avion est équipé d’un moteur 180 HP

# Afin de contrôler la mise à jour de la documentation, identifier le N° d’édition et la dernière mise à jour de ce manuel d’entretien portant le N° 1001606.

Édition N° 3, amendement N° 18 du 05 avril

# A partir du dossier technique, définir les caractéristiques de la génération électrique à bord de cet avion.

Courant continu 12 Volts

# D’après le récapitulatif des amendements DT2/9, la page 12.2 DT4/9 n’est pas exploitable. Justifier précisément cette réponse.

Elle n’est pas à jour, elle devrait avoir reçu l’amendement 14 du 09 mars 2012

# A partir du guide de recherche de panne, déterminer le numéro de la panne correspondant aux remarques du pilote.

Panne N° 2

PARTIE 2 : APPLICATION DU GUIDE DE DEPANNAGE

Maintenant que la panne est identifiée dans le guide de recherche de panne, le technicien débute sa procédure de recherche de panne.

# Lister les six causes probables du dysfonctionnement énoncé dans la mise en situation.

- Batterie déchargée

- Mauvaise alimentation du démarreur

- Mauvaise alimentation du relais du démarreur

- Relais de démarreur hors service

- Point dur dans le démarreur

- Balais ou collecteur du démarreur hors service

# Etape A

Cette première étape consiste à vérifier la tension de la batterie. Le technicien chargé de réaliser l’opération relève une valeur de 12,9 volts. A partir du DT 4/9, donner une conclusion à cette vérification en mentionnant la valeur minimum en dessous de laquelle la batterie doit être chargée.

La batterie est chargée. Cette cause de dysfonctionnement est éliminée.

# Etape B, C, D

En se référant au numéro de série de l’avion, déterminer la référence du schéma électrique adapté à la recherche de panne.

62-18-28-IND3

# Nommer les éléments associés aux relais repérés 4 et 5 sur le schéma du circuit électrique de l’avion.

| Elément relais 4 | Batterie | Elément relais 5 | démarreur |
| --- | --- | --- | --- |

Afin de pouvoir vérifier les câblages, à partir du schéma du circuit électrique, déterminer où se situe sur l’avion le connecteur

13

.

Sur la CLOISON PARE FEU

# Afin de pourvoir vérifier le câblage du relais de la batterie, à partir du schéma du circuit électrique, donner la référence du fil qui relie le relais de batterie à la prise A.

| Référence | 22G18 |
| --- | --- |

# A partir de la DT 4/9, dans le cadre de la recherche de panne, préciser si le technicien peut utiliser le relais de batterie pour le substituer au relais de démarreur afin de connaitre l’état de fonctionnement de ce dernier.

Les relais batterie et démarreur ne sont pas conçus pour le même usage et ne peuvent donc pas être interchangés   (THE BATTERY AND STARTER RELAY ARE NOT DESIGNED FOR THE SAME USE AND CAN NOT BE INTERCHANGED

Le responsable technique effectue les vérifications des câblages d’alimentation du démarreur et de son relais de démarrage, il ne trouve aucunes anomalies, la mesure de la résistance de l’enroulement d’excitation est de 68 ohms.

# A l’issue de la vérification du relais de démarreur conformément au DT 3/9, déterminer les conclusions du technicien (cocher les bonnes réponses).

| Etat du relais | Bon état Mauvais état | Etapes B, C et D | Validée Non validée |
| --- | --- | --- | --- |

# Etape E

A l’issue de la dépose du démarreur, le technicien constate un point dur lors de la mise en rotation du pignon d’attaque, définir la vérification à mettre en œuvre.

Le démontage du démarreur pour vérification des roulements et des paliers.

# Le responsable technique prend la décision d’appliquer la procédure d’entretien du démarreur. Afin de contrôler l'applicabilité de la procédure d'entretien du démarreur en indiquer si la page 5.26 correspond à la dernière version (cocher la bonne réponse) et justifier en donnant le numéro et la date de l’amendement.

| Dernière version | OUI NON | N° amendement | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date amendement | 5 avril 2013 |

# Pour l’entretien du démarreur, définir les ingrédients nécessaires à la lubrification

- Shell Alvania N° 2 ou une graisse à roulement équivalente.

- Huile SAE 10W

# Suivant la disponibilité de l’atelier, choisir la graisse utilisable pour l’entretien du démarreur, préciser sa référence commerciale.

Total Multis Complex EP 2

# A partir du DT 5/9, préciser la procédure et les restrictions pour le nettoyage du pignon du lanceur.

L’ensemble d’entrainement (lanceur) ne doit pas être plongé dans un solvant.

Amener le pignon en position « engagé » et nettoyer la rainure hélicoïdale en  s’assurant que le solvant ne pénètre pas dans le trou d’accès de la goupille radiale.

Dans le cadre de la maintenance préventive systématique, il est nécessaire de changer les roulements et paliers tous les 2000 cycles de démarrage.

La documentation constructeur ne donnant pas la procédure pour l’échange des roulements, le responsable technique vous demande d’étudier le plan d’ensemble du démarreur, d’en faire une analyse fonctionnelle pour le remplacement de ces roulements et coussinets.

# Compléter l’actigramme du démarreur en positionnant les termes suivants  aux endroits appropriés. (Energie mécanique – Energie électrique – Bruit – Action utilisateur – Chaleur - Transformer une énergie électrique en énergie mécanique – Démarreur)

# Afin d’appréhender le système étudié, compléter sur le dessin ci-dessous les repères des différents composants du démarreur.

10

8

9

4

1

3

2

5

7

6

| 1 | Nez |
| --- | --- |
| 2 | Fourchette |
| 3 | Noyau plongeur |
| 4 | Solénoïde |
| 5 | Porte balais |
| 6 | Carcasse + inducteur |
| 7 | Induit |
| 8 | Lanceur |
| 9 | Réducteur |
| 10 | Arbre de sortie |

Afin de se familiariser avec le système, il est nécessaire d’identifier les différents blocs fonctionnels constituants le démarreur.

# Donner le type de réducteur qui est utilisé dans ce démarreur.

Réducteur à train épicycloïdal.

# Donner le nom des pièces qui composent ce réducteur et leur nombre respectif.

| Nom des pièces | nombre |
| --- | --- |
| couronne | 1 |
| satellites | 3 |
| Porte satellite | 1 |
| planétaire | 1 |

# Le lanceur est composé d’un pignon d’attaque et d’une roue libre. Préciser la fonction du pignon.

au démarrage, il assure la liaison entre le moteur électrique et la couronne du volant moteur.

# Lister les éléments qui composent la roue libre.

| Repère | Nombre | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 24 | 1 | pignon d’attaque |
| 25 | 1 | manchon |
| 26 | 6 | rouleaux |
| 29 | 6 | ressorts de rouleaux |
| 31 | 1 | bouchon |

# Donner le rôle de l’ensemble {noyau plongeur + fourchette}.

Ces deux éléments permettent le déplacement en translation du lanceur afin d’assurer la liaison entre le pignon d’attaque et le volant moteur.

# Il est nécessaire d’identifier les pièces du système étudié, pour cela, compléter les repères manquants sur l’éclaté ci-dessous.

Pour assurer le guidage en rotation par palier lisse, l’arbre est ajusté avec jeu dans l’alésage du coussinet. Le concepteur du démarreur définit ce guidage par un ajustement glissant Ø10 H8 e8.

# Rechercher et associer les pièces en contact avec ce coussinet, en indiquant dans le tableau ci-dessous leur repère et leur nom à côté de celui du coussinet.

|  | Pièces en contact |  |
| --- | --- | --- |
| COUSSINET | ALÉSAGE | ARBRE |
| Repère : 4 | Repère : 5 Nom : Flasque arrière | Repère :1 Nom : Rotor |

# Compléter sur les vues ci-dessous, le nom et le repère de ces pièces et colorier les parties en contact avec le coussinet :

- l’alésage (logement).

- la surface cylindrique  (portée).

# Le concepteur de ce démarreur impose un jeu fonctionnel JA, préciser la fonction de ce jeu A :

Ce jeu permet d’éviter les frottements entre le coussinet 4 et la rondelle 2.

# Pour chacune des trois pièces intervenant dans ce jeu, préciser la nature dimensionnelle mis en évidence par les cotes fonctionnelles dans cette chaine (longueur ou épaisseur, nom de la pièce, repère de cette pièce).

| Repère de cette pièce | Nom de la pièce | Nature dimensionnelle |
| --- | --- | --- |
| 4 | coussinet | longueur |
| 2 | rondelle | épaisseur |
| 5 | flasque | épaisseur |

# Donner la fonction de la pièce 2 dans ce montage.

La rondelle 2 est une pièce d’usure qui empêche les frottements entre le rotor et le coussinet et le rotor avec le flasque arrière.

# Le rotor est guidé en rotation dans le porte satellites par l’intermédiaire d’un coussinet. Rechercher et associer les pièces en contact avec ce coussinet, en indiquant dans le tableau ci-dessous leur repère et leur nom.

|  | Pièces en contact |  |
| --- | --- | --- |
| COUSSINET | ALÉSAGE | ARBRE |
| Repère : 45 | Repère :22 Nom : Porte satellites | Repère :1 Nom : Rotor |

# Compléter sur les vues ci-dessous, le nom et le repère de ces pièces et colorier les parties en contact avec le coussinet :

- l’alésage (logement).

- la surface cylindrique (portée).

# A partir de la mise en plan DT8/9, reporter les cotes issues des ajustements des montages des coussinets sur le dessin de définition ci-dessous.

# Donner la désignation normalisée de ces éléments en vue de leur commande.

|  | Normalisation de désignation : Coussinet cylindrique fritté d x D x L |
| --- | --- |
|  | Désignation - Pièce 45 : Coussinet cylindrique fritté 8 x 10 x 16 - Pièce 4 : Coussinet cylindrique fritté 10 x 14 x 10 |

# Identifier les moyens utilisés pour réaliser les arrêts axiaux des deux coussinets sur le rotor.

| Coussinet 4 | Butée sur rondelle fendue 3 |
| --- | --- |
| Coussinet 45 | Epaulement sur le rotor |

# Identifier le type d’ajustement du montage des deux coussinets dans leurs logements (Alésages).

| Coussinet 4 | Serré |
| --- | --- |
| Coussinet 45 | Serré |

# Parmi les 3 schémas ci-dessous A, B, C, concernant le montage des coussinets avec leurs arrêts en translation (Cas de l’arbre tournant), identifier en entourant celui correspondant au guidage en rotation de l’induit.

Etude du guidage des satellites.

# Donner le nom et le repère des éléments assurant le guidage en rotation des satellites.

| Repère | Nombre | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 37 | 3 | Roulements SKF – HK 0609 |

# Déterminer si ce montage est à arbre ou alésage tournant.

Les satellites tournent sur leurs axes, il s’agit donc d’un montage à alésage tournant.

# Cet élément est monté serrer sur l’arbre ou dans l’alésage ?

Arbre

Alésage

Etude du guidage du porte satellites dans la tête du démarreur.

# Donner le nom et repère de la pièce assurant le guidage en rotation de l’arbre de sortie et la tête du démarreur.

| Repère | Nombre | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 52 | 1 | roulement à aiguilles 12 NH31 |

Bilan du guidage en rotation.

# Dans le but d’effectuer cette opération de maintenance, compléter le bon de commande ci-dessous concernant tous les éléments de guidage en rotation étudiés précédemment.

| BON DE COMMANDE |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° d’article | Quantité | Description |
| 4 | 1 | Coussinet cylindrique fritté 8 x 11 x 18 |
| 45 | 1 | Coussinet cylindrique fritté 10 x 14 x 10 |
| 37 | 3 | Roulements SKF – HK 0609 |
| 52 | 1 | Roulement à aiguilles 12 NH31 |
|  |  | Shell Alvania N° 2 ou une graisse à roulement équivalente. |
|  |  | Huile SAE 10W |

# Etape F

# Le technicien effectue le contrôle du collecteur et des balais du démarreur, il mesure une cote pour chaque balai de 6,25 mm. Suivant la procédure du DT 5/9, déterminer la conclusion du technicien quant à l’état des balais (Cocher la bonne réponse)

| Etat des balais | Bon état | Usés |
| --- | --- | --- |

PARTIE 3 : BILAN DE LA RECHERCHE DE PANNE ET REPOSE DE L’ELEMENT INCRIMINE

Le responsable technique complétant l’ordre de travail demande au technicien le faire le bilan des systèmes ou sous-systèmes contrôlés et des actions correctrices qui ont permis de les remettre en état.

A partir des vérifications abordées dans le questionnaire et des bilans effectués, compléter le tableau ci-dessous, en nommant les systèmes, puis les sous-systèmes vérifiés selon la procédure du guide de dépannage et déclarer si l’élément était « bon état » ou « mauvais état » et si des actions correctrices ont permis de les remettre en état, en mettant une croix dans la case correspondante.

| DYSFONCTIONNEMENT La vitesse d'entrainement du moteur est faible et le moteur ne démarre pas. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Causes possibles |  |  |  |  |  |
| Systèmes | Sous-ensembles ou sous systèmes | Etat |  | Actions correctrices pour remise en état |  |
|  |  | Bon | Mauvais | Oui | Non |
| Génération 12 Volts | Batterie | X |  |  | X |
| Câblage circuit démarrage | Démarreur | X |  |  | X |
|  | Relais | X |  |  | X |
| Démarrage | Relais de démarreur | X |  |  | X |
|  | Roulements à aiguilles |  | X | X |  |
|  | Balais |  | X | X |  |

A l’issue de l’entretien du démarreur, le technicien le remonte et le repose sur le moteur et effectue un essai de mise en route avec son responsable technique, l’essai est satisfaisant.

# En conclusion, déterminer les causes de la panne que le technicien a mise en évidence.

Point dur lors de la mise en rotation du pignon d’attaque dans le démarreur.

Balais usés.