BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION A : VOITURES PARTICULIÈRES

SESSION 2019

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER SUJET

Mise en situation

Vous travaillez dans la concession Citroën du Puy en Velay. M. DUPUY Charles vous apporte son véhicule de marque Citroën C4 Picasso.

Le client signale une anomalie lors des passages de vitesses. Le véhicule reste en 1ère ou 2nde. Il vous signale également une déformation de la jante avant droite suite à un choc contre un trottoir. Il vous indique qu’il utilise son véhicule principalement en ville, à une vitesse moyenne inférieure à 20 km/h.

Après avoir fait le tour du véhicule, le réceptionnaire :

- Relève un kilomètrage de 121957 km,

- Visualise le voyant d’entretien allumé,

- Détecte une usure irrégulière des pneus avant,

- Convient avec le client d’effectuer les réparations et l’entretien nécessaires à la remise en conformité du véhicule.

Nous vous demandons de :

| Partie 1 | Prendre en charge le véhicule | Question 1 | 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |
| Partie 2 | Préparer l’opération d’entretien périodique | Questions 2 à 7 | 40 minutes |
| Partie 3 | Collecter, exploiter des informations liées à l’organisation des activités de maintenance | Questions 8 à 16 | 45 minutes |
| Partie 4 | Collecter, exploiter des informations liées à l’organisation d’une activité de diagnostic | Questions 17 à 35 | 90 minutes |

Remarques :

- Vous devez répondre aux questions sur le dossier réponses (DR) ou sur la copie d’examen.

- Il sera précisé à la fin de chaque question l’emplacement de la réponse (DR ou copie d’examen).

- Prendre connaissance du dossier technique (DT) avant de répondre aux questions.

- L’utilisation du sommaire du dossier technique (DT) est indispensable.

- Il est conseillé aux candidats de ne pas dégrafer les dossiers.

- Partie 1 : Prendre en charge le véhicule

- Compléter le tableau d’identification du véhicule.

- Répondre sur DR2/7

- Partie 2 : Préparer l’opération d’entretien périodique

- À partir du carnet d’entretien et des informations données par le client, indiquer les conditions d’utilisation du véhicule. Justifier votre réponse.

- Répondre sur la copie d’examen

- Identifier le défaut d’entretien lors de la visite périodique du 1er juin 2018.

- Répondre sur la copie d’examen

- Indiquer les opérations à prévoir pour la maintenance périodique à effectuer.

- Répondre sur la copie d’examen

- Indiquer les couples de serrage à respecter lors de cette opération.

- Répondre sur la copie d’examen

Information : Lors du remplacement de l’huile moteur, vous allez utiliser l’huile suivante :

Norme PSA (B71 2296) – norme SAE (05W40) – norme ACEA (A3/B4)

- Indiquer la norme qui identifie uniquement la viscosité puis, préciser la valeur de viscosité à froid.

- Répondre sur la copie d’examen

- Compléter la liste des pièces et produits nécessaires à la réalisation de l’opération de maintenance périodique.

- Répondre sur DR2/7

- Partie 3 : Collecter, exploiter des informations liées à l’organisation

- des activités de maintenance

- Déterminer la dimension de la jante pour remplacer celle déformée à l’avant droit. Indiquer également l’unité.

- Répondre sur la copie d’examen

- Cocher le type de pneumatiques pouvant être monté sur le véhicule pour remplacer les 2 pneus avant.

- Répondre sur DR2/7

- Indiquer les vérifications préliminaires à effectuer sur le véhicule avant réglage des trains roulants.

- Répondre sur la copie d’examen

- Identifier les éléments du train roulant.

- Répondre sur DR3/7

- Indiquer les outils nécessaires au contrôle du jeu de la rotule inférieure.

- Répondre sur la copie d’examen

- Indiquer les couples de serrage des 3 écrous.

- Répondre sur DR3/7

- Calculer les côtes de mise en assiette H1 et H2. Le véhicule est équipé d’une suspension classique et les côtes relevées sont : R1 = 290 mm, R2 = 297 mm. Faire apparaître vos calculs en précisant l’avant et l’arrière du véhicule.

- Répondre sur la copie d’examen

- Identifier sur la vue en coupe du demi-train avant les angles de pivot et de carrossage.

- Répondre sur DR3/7

- Citer les précautions à prendre au niveau du volant avant le réglage du parallélisme.

- Répondre sur la copie d’examen

- Partie 4 : Collecter, exploiter des informations liées à l’organisation d’une activité de diagnostic

- Citer les avantages d’une boîte de vitesses manuelle pilotée par rapport à une boîte de vitesses manuelle.

- Répondre sur la copie d’examen

- Citer le nom de la palette au volant permettant le passage du rapport inférieur.

- Répondre sur la copie d’examen

- Indiquer si les palettes au volant permettent la mise au point mort.

- Répondre sur la copie d’examen

- Compléter le tableau synoptique des entrées / sorties du calculateur.

- Répondre sur DR4/7

- Information : le passage à la station diagnostic fait remonter le défaut P1766.

- Reformuler les hypothèses dans le diagramme de causes à effets à partir du code défaut P1766.

- Répondre sur DR5/7

- Sur le tableau figurant sur le document réponses, indiquer par une croix les électrovannes à alimenter en fonction du passage de rapport demandé (voir exemple de 1ère vers 2ème).

- Répondre sur DR5/7

- Compléter le schéma hydraulique sur le DR6/7 et dessiner l’électrovanne de sélection dans la bonne position pour le passage de 2ème en 3ème.

- Répondre sur DR6/7

- Indiquer l’incidence d’une défaillance de l’électrovanne de sélection sur la

- S-cam.

- Répondre sur la copie d’examen

- En déduire l’incidence sur le passage des rapports.

- Répondre sur la copie d’examen

- Information : le technicien indique que le dysfonctionnement est probablement dû à l’électrovanne de sélection. Il faut donc se préparer à son remplacement. Ceci implique la dépose du calculateur de boîte de vitesses.

- Entourer l’électrovanne de sélection sur le document réponses.

- Répondre sur DR6/7

- Indiquer la grandeur physique de la mesure à effectuer sur l’électrovanne pour confirmer le diagnostic. Donner la valeur attendue et son unité.

- Répondre sur la copie d’examen

- Indiquer les pièces à remplacer systématiquement lors de la dépose du calculateur de BV.

- Répondre sur la copie d’examen

- Citer les 2 outils spécifiques nécessaires au remplacement de l’électrovanne de sélection.

- Répondre sur la copie d’examen

- Citer le nom de l’outil à fabriquer pour le remplacement de l’électrovanne et indiquer ses dimensions.

- Répondre sur la copie d’examen

- Indiquer la procédure à suivre pour débrancher la batterie.

- Répondre sur la copie d’examen

- Information : le technicien confirme la nécessité du remplacement de l’électrovanne de sélection. Vous disposez d’une électrovanne marquée : QPV05.

- Indiquer si l’électrovanne disponible peut être utilisée en remplacement de l’électrovanne défectueuse.

- Répondre sur la copie d’examen

- Quelle précaution doit-on prendre en cas de 2ème dépose/repose du calculateur de boîte de vitesses ?

- Répondre sur la copie d’examen

- Citer la procédure de repose du calculateur de boite de vitesses ainsi que le couple de serrage des vis.

- Répondre sur la copie d’examen

- Dans le tableau DR7/7, cocher les opérations complémentaires à faire après l’échange de l’électrovanne (sans remplacement du calculateur de boîte de vitesses).

- Préciser l’ordre dans lequel les opérations doivent être réalisées.

- Répondre sur DR7/7