| CAPACITÉS ET COMPÉTENCES |  |  |  | U11 - JUIN 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | QUESTIONS | % |
| C1 | S'Informer Analyser | C11 | Décoder un CdCf |  |  |
|  |  | C12 | Analyser un produit | Q1 à Q10 - Q12 | 26% |
|  |  | C13 | Analyser une pièce | Q33 | 4% |
|  |  | C14 | Collecter des données |  |  |
| C2 | Traiter Décider | C21 | Organiser son travail | Q1 à Q3 - Q12 - Q14 - Q17 - Q18 - Q25 – Q29 | 22% |
|  |  | C22 | Étudier et choisir une solution | Q11 - Q13 - Q15 - Q16 - Q19 à Q24 - Q26 à Q28 - Q30 à Q32 - Q34 à Q40 | 48% |
| C3 | Mettre en œuvre Produire | C31 | Définir une solution. un projet en exploitant des outils informatiques |  |  |
|  |  | C32 | Produire les dessins de définition de produit |  |  |
|  |  | C33 | Produire les documents connexes |  |  |
| C4 | Communiquer Informer | C41 | Communiquer dans le cadre d'une revue de proiet |  |  |
|  |  | C42 | Communiquer en entreprise |  |  |

BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E1 - Unité U 11

étude du comportement mécanique d'un système technique

SESSION 2019

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	Organiser son travail

C 22 :	étudier et choisir une solution

| Parties à traiter | Temps conseillé |
| --- | --- |
| Lecture du sujet | 20 minutes |
| - Repérage des éléments : page 7/16 | 5 minutes |
| - Étude cinématique préliminaire : page 7/16 | 10 minutes |
| - Vérification du vérin DGC 50 - 400 d’un point de vue cinématique : page 8/16 | 60 minutes |
| - Vérification du vérin DGC 50 - 400 d’un point de vue dynamique : page 11/16 | 45 minutes |
| - Vérification du vérin DGC 50 - 400 d’un point de vue statique : page 13/16 | 10 minutes |
| - Vérification du vérin HMP 20 - 400 d’un point de vue statique : page 14/16 | 10 minutes |
| - Étude de la fixation du vérin HMP 20 - 400 sur le support vérin : page 15/16 | 15 minutes |
| - Vérification de la rigidité du vérin HMP 20-400 : page 16/16 | 5 minutes |

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat répond directement sur ce dossier de travail. Celui-ci sera rendu dans son intégralité aux surveillants à la fin de l’épreuve.

# Pour faciliter l’étude, nous allons, dans un 1er temps, nous intéresser aux différents éléments qui composent le système.

# Repérage des éléments :

Entourer, précisément sur l’image ci-dessous, le système de préhension Hoffmann support de l’étude.

Déterminer le nombre de vérins composant le système de préhension Hoffmann :

2

Déterminer le nombre de tri-axes étant transportés en même temps :

3

# Étude cinématique préliminaire :

D’après le schéma cinématique du système Hoffmann en situation ci-contre, répondre aux questions suivantes :

X

Z

Y

O

Colorier les différentes classes d’équivalences en repassant les traits existants du schéma cinématique ci-contre, selon le code couleurs imposé en page 4/16.

- Étude de la liaison SE2 / SE1 :

Compléter, ci-dessous, le tableau des degrés de liberté pour la liaison SE2/SE1 dans le repère (O, X, Y, Z).

| T | R |
| --- | --- |
| Tx = 0 | Rx = 0 |
| Ty = 0 | Ry = 0 |
| Tz = 1 | Rz = 0 |

- 0 : mouvement impossible

- 1 : mouvement possible

Indiquer le nom de cette liaison en précisant son axe :

Liaison glissière d'axe Z

- Étude de la liaison SE3 / SE2 :

Compléter, ci-dessous, le tableau des degrés de liberté pour la liaison SE3/SE2 dans le repère (O, X, Y, Z).

| T | R |
| --- | --- |
| Tx = 0 | Rx =0 |
| Ty = 1 | Ry = 0 |
| Tz = 0 | Rz = 0 |

- 0 : mouvement impossible

- 1 : mouvement possible

Indiquer le nom de cette liaison en précisant son axe :

Liaison glissière d'axe Y

# On se propose dans un 1er temps de valider le choix du nouveau vérin DGC 50 – 400.

# Vérification du vérin DGC 50 – 400 d’un point de vue cinématique :

Mesurer, sur le dessin d’ensemble page 5/16, la course utile de ce vérin :

375 mm

En vous basant sur l’extrait de catalogue fournisseur ci-dessous, décoder la référence du vérin choisi :

50 : diamètre de piston

400 : course

Figure 1 : Extrait de la page 58 du catalogue fournisseur FESTO du vérin sans tige DGC

Oui, elle est de 400 mm donc suffisante en regard de la course utile relevée de 375 mm.

La course du vérin choisie est-elle suffisante ? Justifier.

Afin de déterminer la vitesse en régime établi de ce vérin, il est nécessaire de connaître au préalable la masse à déplacer. Cette dernière se compose des éléments cités dans le tableau ci-dessous.

Compléter le tableau en recherchant les informations sur la page 4/16 ou dans les extraits de catalogues fournisseurs des pages suivantes :

|  | Désignation | Nombre | Masse (kg) | Masse totale (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièces fabriquées | Tri-axe | 3 | 0.3 | 0.9 |
|  | Équerre | 1 | 2.6 | 2.6 |
|  | Plaque HMP1 | 1 | 7.3 | 7.3 |
|  | Plaque HMP2 | 1 | 1.7 | 1.7 |
| Composants | Pince 60.03P | 3 | 0.6 | 1.8 |
|  | Module linéaire HMP 20 – 400 – AD | 1 | 12.541* | 12.541 |
|  | Amortisseur YSRW 16-26 | 1 | 0.19 | 0.19 |
| * Voir explications page 9/16 4.7 + 40 x 0.11 + 1.5 + 40 x 0.037 + 0.27 + 0.191 |  |  | Total | 27.031 Kg |

Figure 2 : Extrait de la page D34 du catalogue fournisseur CCMOP de la pince 60.03P

Figure 3 : Extrait de la page 9 du catalogue fournisseur FESTO du module linéaire HMP

Le tableau ci-dessus permettant de calculer la masse du module linéaire HMP est à interpréter de la manière suivante :

Exemple : un module HMP 16-200-EL aurait pour masse :

m = 2100 + 20 x 88 + 900 + 20 x 28 + 210 + 142

Figure 4 : Extrait de la page 3/4 du catalogue fournisseur FESTO de l’amortisseur YSRW 16-26

Afin de tenir compte d’une marge de sécurité, nous considèrerons déplacer une charge de 30 kg avec le vérin DGC 50 – 400.

L’abaque ci-dessous, extrait du catalogue fournisseur, donne la vitesse maximale de déplacement du vérin en fonction de la charge déplacée.

2

3

0.3

30

Figure 5 : Extrait de la page 47 du catalogue fournisseur FESTO du vérin sans tigeDGC

Exemple : pour une charge de 3kg et un vérin DGC 12, le diagramme donne V=0,3m/s.

V = 2 m/s

Déterminer, d’après cet abaque, la vitesse maxi du vérin DGC 50 – 400 :

Étudions à présent les différentes phases caractérisant le mouvement du vérin :

Coupe du vérin :

Dispositif de démarrage progressif

Ld

Le vérin est équipé d’un système permettant un démarrage progressif (voir ci-dessus).

Sur le vérin DGC 50 - 400 la longueur de démarrage est de Ld = 41 mm.

Il est par ailleurs préconisé d’adjoindre un système d’amortissement en fin de course pour protéger le vérin et accroître ainsi sa longévité. Le choix s’est porté ici sur un amortisseur YSRW 16-26.

La = 26 mm

À partir de la désignation de l’amortisseur de vérin YSRW 16-26, relever la longueur d’amortissement La de cet amortisseur (voir extrait page 9/16) :

V (m/s)

2

400

L (mm)

26…

41…

333

Maintenant que vous avez pris conscience que le vérin utilisé connaissait une phase de démarrage progressif et une phase d’amortissement, repasser en couleur les phases du graphe donné ci-dessous en respectant les indications suivantes :

- en vert la phase d’accélération

- en bleu la phase de régime établi

- en rouge la phase de décélération

Compléter le graphe des vitesses précédent, en indiquant les différentes longueurs parcourues respectivement pendant chacune des phases (cf Q14).

- Hypothèse : on considère que la longueur d’accélération correspond à la longueur de démarrage uniquement et que la longueur de décélération correspond à celle d’amortissement uniquement.

a1 = 48.78 m/s2

À la lecture du graphe ci-dessous et du tableau page 11/16, relever la valeur (en mm/s2) de l'accélération a1 puis la convertir en m/s² :

a3 = -76.92 m/s2

À la lecture du graphe ci-dessous et du tableau page 11/16, relever la valeur (en mm/s2) de la décélération a3 puis la convertir en m/s² :

Vous trouverez respectivement ci-dessous le graphe de l’accélération linéaire du vérin DGC 50 - 400 et page 11/16 un échantillon des valeurs (10 premières, 10 intermédiaires et 10 dernières) qui ont permis son tracé :

mm/s²

sec

# Vérification du vérin DGC 50 – 400 d’un point de vue dynamique :

L’étude s’effectuera dans le cas le plus défavorable pour le vérin, à savoir en phase d'accélération lors de la montée des sous-ensembles (SE2+SE3).

La charge à monter est de 30 kg et l'accélération de 48,7 m/s2 (on prendra g = 9,81 m/s2).

Un calcul de dynamique prenant en compte l’accélération à la montée du vérin avec les caractéristiques définies ci-dessus, nous donne le résultat suivant :

Effort dynamique à fournir par le vérin : F = m.g + m.a = 30 x 9,81 + 30 x 48,7= 1755,3N

En émettant l’hypothèse que toute la surface du piston du vérin est exposée à la pression durant cette phase d’accélération, déterminer la surface minimalede ce piston puis son diamètre minimal pour développer un effort de 1755,3 N (voir page 4/16).

P=FS =>S=FP=17550.6=2925mm²

S=π.D²4  =>D=4.Sπ=4.2925π=61 mm

Le diamètre du vérin est inférieur au diamètre minimal calculé. Pour baisser l’effort dynamique et donc l’accélération, la vitesse constante doit être diminuée.

Conclure quant au diamètre du piston choisi et proposer une solution afin de baisser l’effort dynamique.

Prenons à présent le problème sous l’angle opposé : on décide de conserver le vérin choisi et on cherche à estimer la valeur de l’accélération résultante.

S=π.50²4=1963mm²  =>Fmaxi=PxS=0.6x1963=1177,8N

Calculer la force maximale développable par le vérin, sachant que le piston du vérin a un diamètre de 50 mm et que la pression d’alimentation et de 6 bars (voir page 4/16) :

amaxi=Fmaxi-m.gm= 1177,8-30×9.8030=29.4 m/s²

En appliquant la formule du calcul de l’effort dynamique, calculer l’accélération maximale amaxi.

## Calcul du temps réel de montée :

On cherche à présent à vérifier que le temps réel de montée du vérin est bien conforme aux attentes du cahier des charges.

Les durées respectives des phases d’accélération et de décélération ont été prédéterminées et vous sont données ci-dessous :

- t1 = 0.052 s

- t3 = 0.034 s

En estimant que le régime est établi sur une distance de 333 mm à une vitesse réelle	V2=1,5m/s, calculer la durée t2 de cette phase intermédiaire :

Zf2-Z02=V2×tf2-t02  =>∆t2=tf2-t02=Zf2-Zo2V2=0.3331.5=0.222 s

∆T = ∆t1 + ∆t2 + ∆t3 = 0.0522 + 0.222 + 0.034 = 0.308 s

Cinématiquement ce vérin convient car le temps maximal exigé est de 3.49 s.

Calculer la durée totale correspondante à la montée du vérin et conclure quant aux attentes du cahier des charges.

# Vérification du vérin DGC 50-400 d’un point de vue statique :

Position critique d’étude :

HMP 20 - 400 en position tige sortie

Centre de la liaison glissière du vérin

Y

Z

Vérin linéaire DGC 50 - 400

F(q) = 52N

676.43 mm

- :

Extrait de la page 46/60 du catalogue fournisseur FESTO du vérin DGC50-400

Fx

Mx

Mz

Mzmax

Mxmax

Figure 6 : Extrait de la page 46 du catalogue fournisseur FESTO du vérin sans tige DGC

Mxmax adm =  634 Nm

Relever, d’après le tableau ci-dessus, le Moment admissible Mxmax :

Mxmax réel = F×d=52×0.67643=35.17 Nm

Calculer le Moment réel Mxmax auquel est soumis le guidage dans cette position :

634 > 35.17 Nm donc le guidage fonctionne correctement.

Conclure sur la capacité guidage du vérin à encaisser les efforts :

# Vérification du vérin HMP20 – 400 d’un point de vue statique :

80

Figure 7 : Extrait de la page 10 du catalogue fournisseur FESTO du module linéaire HMP

Voici les masses déplacées par le vérin :

- 3 tri-axes (3x0.300 kg)

- 3 pinces (3x0.600 kg)

- 1 équerre (2.6 kg)

m = (3x0.300) + (3x0.600) + 2.6 = 5.3kg

P=m.g=5.3×9.8=51.94 N

Calculer le poids à déplacer en Newton :

D’après l’abaque ci-contre, relever la force maximale Fq déplaçable en fin de course par le vérin HMP 20 – 400 ?

Fq = 80 N

Étant donné que le sous ensemble SE3 supporte 3 tri-axes de manière symétrique à son extrémité, celui-ci n’est pas soumis à de la torsion et il n’y a pas lieu de consulter l’abaque.

En observant la répartition du poids du sous-ensemble SE3 page 4/16, justifier s’il y a lieu d’exploiter ou non l’abaque ci-contre du couple admissible par le vérin :

- La force déplaçable étant supérieure à celle déplacée, le vérin est donc capable d’effectuer le travail.

Conclure sur la capacité du vérin à effectuer le travail :

# Étude de la fixation du vérin HMP 20 – 400 sur le support vérin :

Le vérin HMP 20 - 400 est fixé sur le support vérin par l’intermédiaire d’une plaque HMP traversée de vis implantées verticalement.

Zone de fixation des vis

Nous allons déterminer le nombre minimal de vis à utiliser.

Voici les données :

- Les vis doivent résister à un effort de 1178N

- Vis à tête cylindrique à six pans creux iso 4762 - M5x30-6.8 avec un pas de 0.8

- Nous prendrons un coefficient de sécurité de 10

À quel type de sollicitation sont soumises les vis ? (cocher la bonne réponse)

cisaillement	 flexion	 traction/compression	 torsion	 flambage

Calculer le diamètre de l’âme d puis la section S d’une vis M5. Nous considérons que le diamètre de l’âme de la vis est égal à d = M – pas :

d = 5 - 0.8 = 4.2 mm

S=π.d²4=π.4.2²4=13.85 mm²

Re = 6 x 8 x 10 = 480 MPa

Déterminer la résistance élastique Re de l’acier utilisé par les vis d’après l’exemple donné dans l’extrait du GDI :

Rpe = Rpe=Rees=48010=48 MPa

Calculer la résistance pratique élastique Rpe :

Figure 8 : Extrait de la page 228 du Guide du Dessinateur Industriel

- S>117848=24.54 mm²

D’après la condition de résistance max ≤ Rpe, calculer alors la surface minimale nécessaire Stotalmin des vis :

En déduire le nombre minimal de vis nécessaire nmin au maintien en position du vérin HMP 20 – 400 sur le support de vérin :

24.5413.85=1.77 soit au minimum 2 vis

# Vérification de la rigidité du vérin HMP 20 – 400 :

Afin de s’assurer du bon positionnement des pièces dans le montage d’usinage, nous allons vérifier la rigidité du vérin HMP.

0.25

La charge en bout de vérin est de 5,3 kg.

À quel(s) type(s) de sollicitation(s) est soumis la tige du vérin ? (cocher la (les) bonne(s) réponse(s))

cisaillement	 flexion	 traction/compression	 torsion	 flambage

D’après l’abaque ci-contre, déterminer le fléchissement maxi de la tige du vérin HMP 20-400.

f maxi = 0.25 mm

La flèche étant inférieure à 0.5 mm, la rigidité du système est validée.

Conclure quant au respect du critère de rigidité défini dans le cahier des charges :