BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E1 - Unité U 11

étude du comportement mécanique d'un système technique

SESSION 2019

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	Organiser son travail

C 22 :	étudier et choisir une solution

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation pages :	2/16	à 	5/16

- Dossier travail pages :		6/16	à 	16/16

Documents à rendre par le candidat :

- Pages :	6/16	à 	16/16

Il est conseillé au candidat de prévoir 20 min pour la lecture du sujet.

Le dossier travail comporte des indications de temps pour traiter chacune des parties.

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisée.

Documents personnels autorisés

DOSSIER

DE

PRéSENTATION

# Présentation de l’entreprise PSA du site de Caen :

L'usine PSA Peugeot Citroën de CAEN a accumulé, en près de 50 ans, un savoir-faire important et reconnu dans la production d'organes mécaniques complexes composant les liaisons au sol des véhicules automobiles.

L’objet de l’étude porte sur le système de préhension de trois tri-axes, éléments appartenant à l’arbre de transmission d’un véhicule de série.

## Situation de l’arbre de transmission sur un véhicule :

Un bloc tripode est constitué d’un tri-axe et de trois roulements :

Arbre de transmission

## Liste des pièces constituant l’arbre de transmission :

# Présentation de la réalisation du tri-axe :

Cannelures intérieures à tailler

Les tri-axes bruts de moulage sont fournis par un sous-traitant. La réalisation des différents usinages s’effectue au sein de la société PSA.

Ces usinages s’effectuent sur trois postes de travail distincts :

- Poste 1 : Usinage de l’alésage.

- Poste 2 : Usinage des cannelures (par brochage).

- Poste 3 : Usinage des axes.

Nous nous intéresserons au poste 2.

Les tri-axes sont acheminés par un convoyeur sous le système de préhension Hoffmann. Ce dernier prend les pièces pour les déposer sur le montage d’usinage de la brocheuse.

Structure du poste 2 :

Tri-axes alésés

Approvisionner

Convoyeur

Transférer

Système de préhension Hoffmann

Usiner les cannelures (brochage)

Brocheuse

Tri-axes cannelés

Zone d’étude

Nous étudierons plus particulièrement le système de préhension Hoffmann.

Montage d’usinage

Convoyeur

# Problématique :

Après de nombreuses années de fonctionnement, on constate actuellement que les tri-axes ne sont plus correctement positionnés sur le montage d’usinage. Une analyse des causes a mis en évidence une usure du système de préhension et plus spécifiquement des vérins et guidages linéaires qui le composent.

Afin de maîtriser les coûts, il est envisagé de remplacer les vérins défectueux. Cependant, les vérins actuels ne sont plus proposés au catalogue du fournisseur.

Un choix de nouveaux vérins, au regard du cahier des charges, s’impose et nécessite d’être validé avant de lancer la commande.

# Cahier des charges fonctionnel du système de préhension :

- Conservation du convoyeur et du montage d’usinage tels qu’implantés initialement.

- Pression d’alimentation des vérins : p = 6 bars (1 bar = 105 Pa).

- Temps de cycle : tc = 15,6 s.

- Axe Y :

- Course utile : à relever sur le plan (page 5/16).

- Temps de référence (ancien vérin) : 0,66 s.

- Flèche (axe sorti) : fmaxi = 0,5 mm.

- Axe Z :

- Course utile : à relever sur le plan (page 5/16).

- Temps de référence (ancien vérin) : 0,8 s.

- Masse d’un tri-axe : m = 300g.

- Condition positionnement vertical tri-axe / montage d’usinage : j = 1 mm.

Structure du système de préhension Hoffmann

(associé aux masses pour les éléments non standards)

Vérin sans tige DGC 50 - 400

Masse : à déterminer

Guidage linéaire

Masse : à déterminer

Plaque HMP2

Masse : 1.7 kg

Équerre

Masse : 2.6 kg

Jaune

Vérin avec tige HMP 20 – 400

Masse : à déterminer

Vert

Tri-axe

Masse : 300 g

Plaque HMP1

Masse : 7.3 kg

Pince (CCMOP) ref : 60.03P

Masse : à déterminer

Amortisseur YSRW 16-26

Masse : à déterminer

Bleu

Y

Z

SYSTÈME DE PRÉHENSION HOFFMANN

(Représenté sans les anciens vérins et guidages linéaires)

Vue de face

Échelle 1 : 5

Montage d’usinage

Y

Z

| Parties à traiter | Temps conseillé |
| --- | --- |
| Lecture du sujet | 20 minutes |
| - Repérage des éléments : page 7/16 | 5 minutes |
| - Étude cinématique préliminaire : page 7/16 | 10 minutes |
| - Vérification du vérin DGC 50 - 400 d’un point de vue cinématique : page 8/16 | 60 minutes |
| - Vérification du vérin DGC 50 - 400 d’un point de vue dynamique : page 11/16 | 45 minutes |
| - Vérification du vérin DGC 50 - 400 d’un point de vue statique : page 13/16 | 10 minutes |
| - Vérification du vérin HMP 20 - 400 d’un point de vue statique : page 14/16 | 10 minutes |
| - Étude de la fixation du vérin HMP 20 - 400 sur le support vérin : page 15/16 | 15 minutes |
| - Vérification de la rigidité du vérin HMP 20 - 400 : page 16/16 | 5 minutes |

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat répond directement sur ce dossier de travail. Celui-ci sera rendu dans son intégralité aux surveillants à la fin de l’épreuve.

# Pour faciliter l’étude, nous allons, dans un 1er temps, nous intéresser aux différents éléments qui composent le système.

# Repérage des éléments :

Entourer, précisément sur l’image ci-dessous, le système de préhension Hoffmann support de l’étude.

Déterminer le nombre de vérins composant le système de préhension Hoffmann :

…….

Déterminer le nombre de tri-axes étant transportés en même temps :

…….

# Étude cinématique préliminaire :

D’après le schéma cinématique du système Hoffmann en situation ci-contre, répondre aux questions suivantes :

X

Z

Y

O

Colorier les différentes classes d’équivalences en repassant les traits existants du schéma cinématique ci-contre, selon le code couleurs imposé en page 4/16.

- Étude de la liaison SE2 / SE1 :

Compléter, ci-dessous, le tableau des degrés de liberté pour la liaison SE2/SE1 dans le repère (O, X, Y, Z).

| T | R |
| --- | --- |
| Tx = | Rx = |
| Ty = | Ry = |
| Tz = | Rz = |

- 0 : mouvement impossible

- 1 : mouvement possible

Indiquer le nom de cette liaison en précisant son axe :

…………………………………………………………………………….

- Étude de la liaison SE3 / SE2 :

Compléter, ci-dessous, le tableau des degrés de liberté pour la liaison SE3/SE2 dans le repère (O, X, Y, Z).

| T | R |
| --- | --- |
| Tx = | Rx = |
| Ty = | Ry = |
| Tz = | Rz = |

- 0 : mouvement impossible

- 1 : mouvement possible

Indiquer le nom de cette liaison en précisant son axe :

…………………………………………………………………………….

# On se propose, dans un 1er temps, de valider le choix du nouveau vérin DGC 50 – 400.

# Vérification du vérin DGC 50 – 400 d’un point de vue cinématique :

Mesurer, sur le dessin d’ensemble page 5/16 la course utile de ce vérin :

………….

En vous basant sur l’extrait de catalogue fournisseur ci-dessous, décoder la référence du vérin choisi :

50 : ………………………………………

400 : ………………………………………

Figure 1 : Extrait de la page 58 du catalogue fournisseur FESTO du vérin sans tige DGC

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La course du vérin choisie est-elle suffisante ? Justifier.

Afin de déterminer la vitesse en régime établi de ce vérin, il est nécessaire de connaître au préalable la masse à déplacer. Cette dernière se compose des éléments cités dans le tableau ci-dessous.

Compléter le tableau en recherchant les informations sur la page 4/16 ou dans les extraits de catalogues fournisseurs des pages suivantes :

|  | Désignation | Nombre | Masse (kg) | Masse totale (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièces fabriquées | Tri-axe |  |  |  |
|  | Équerre |  |  |  |
|  | Plaque HMP1 |  |  |  |
|  | Plaque HMP2 |  |  |  |
| Composants | Pince 60.03P |  |  |  |
|  | Module linéaire HMP 20 – 400 – AD |  | * |  |
|  | * Voir explications page 9/16 Amortisseur YSRW 16-26 |  |  |  |
|  |  |  | Total | Kg |

Figure 2 : Extrait de la page D34 du catalogue fournisseur CCMOP de la pince 60.03P

Figure 3 : Extrait de la page 9 du catalogue fournisseur FESTO du module linéaire HMP

* Le tableau ci-dessus permettant de calculer la masse du module linéaire HMP est à interpréter de la manière suivante :

Exemple : un module HMP 16-200-EL aurait pour masse :

m = 2100 + 20 x 88 + 900 + 20 x 28 + 210 + 142

Figure 4 : Extrait de la page 3/4 du catalogue fournisseur FESTO de l’amortisseur YSRW 16-26

Afin de tenir compte d’une marge de sécurité, nous considèrerons déplacer une charge de 30 kg avec le vérin DGC 50 – 400.

L’abaque ci-dessous, extrait du catalogue fournisseur, donne la vitesse maximale de déplacement du vérin en fonction de la charge déplacée.

0.3

3

Figure 5 : Extrait de la page 47 du catalogue fournisseur FESTO du vérin sans tige DGC

Exemple : pour une charge de 3 kg et un vérin DGC 12, le diagramme donne V=0,3m/s.

V = ………………

Déterminer, d’après cet abaque, la vitesse maxi du vérin DGC 50 – 400 :

Étudions à présent les différentes phases caractérisant le mouvement du vérin :

Coupe du vérin :

Dispositif de démarrage progressif

Ld

Le vérin est équipé d’un système permettant un démarrage progressif (voir ci-dessus).

Sur le vérin DGC 50 – 400 la longueur de démarrage est de Ld = 41 mm.

Il est par ailleurs préconisé d’adjoindre un système d’amortissement en fin de course pour protéger le vérin et accroître ainsi sa longévité. Le choix s’est porté ici sur un amortisseur YSRW 16-26.

La = ………………

À partir de la désignation de l’amortisseur de vérin YSRW 16-26, relever la longueur d’amortissement La de cet amortisseur (voir extrait page 9/16) :

V (m/s)

2

400

L (mm)

……

….…

…….

Maintenant que vous avez pris conscience que le vérin utilisé connaissait une phase de démarrage progressif et une phase d’amortissement, repasser en couleur les phases du graphe donné ci-dessous en respectant les indications suivantes :

- en vert la phase d’accélération

- en bleu la phase de régime établi

- en rouge la phase de décélération

Compléter le graphe des vitesses précédent, en indiquant les différentes longueurs parcourues respectivement pendant chacune des phases (cf Q14).

- Hypothèse : on considère que la longueur d’accélération correspond à la longueur de démarrage uniquement et que la longueur de décélération correspond à celle d’amortissement uniquement.

a1 = ………………………………………………………………………..

À la lecture du graphe ci-dessous et du tableau page 11/16, relever la valeur (en mm/s2) de l'accélération a1 puis la convertir en m/s2 :

a3 = ………………………………………………………………………..

À la lecture du graphe ci-dessous et du tableau page 11/16, relever la valeur (en mm/s2) de la décélération a3 puis la convertir en m/s2 :

Vous trouverez respectivement ci-dessous le graphe de l’accélération linéaire du vérin DGC 50 - 400 et page 11/16 un échantillon des valeurs (10 premières, 10 intermédiaires et 10 dernières) qui ont permis son tracé :

mm/s²

sec

# Vérification du vérin DGC 50 – 400 d’un point de vue dynamique :

L’étude s’effectuera dans le cas le plus défavorable pour le vérin, à savoir en phase d'accélération lors de la montée des sous-ensembles (SE2+SE3).

La charge à monter est de 30 kg et l'accélération de 48,7 m/s2 (on prendra g = 9,81 m/s2).

Un calcul de dynamique prenant en compte l’accélération à la montée du vérin avec les caractéristiques définies ci-dessus, nous donne le résultat suivant :

Effort dynamique à fournir par le vérin : F = m.g + m.a = 30 x 9,81 + 30 x 48,7 = 1755,3N

En émettant l’hypothèse que toute la surface du piston du vérin est exposée à la pression durant cette phase d’accélération, déterminer la surface minimale de ce piston puis son diamètre minimal pour développer un effort de 1755,3 N (voir page 4/16).

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Donc Smini = ………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Donc dmini = ………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Conclure quant au diamètre du piston choisi et proposer une solution afin de baisser l’effort dynamique.

Prenons à présent le problème sous l’angle opposé : on décide de conserver le vérin choisi et on cherche à estimer la valeur de l’accélération résultante.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Donc Fmaxi = ………………

Calculer la force maximale développable par le vérin, sachant que le piston du vérin a un diamètre de 50 mm et que la pression d’alimentation est de 6 bars (voir page 4/16) :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Donc amaxi = ………………

En appliquant la formule du calcul de l’effort dynamique, calculer l’accélération maximale amaxi.

## Calcul du temps réel de montée :

On cherche à présent à vérifier que le temps réel de montée du vérin est bien conforme aux attentes du cahier des charges.

Les durées respectives des phases d’accélération et de décélération ont été prédéterminées et vous sont données ci-dessous :

- t1 = 0.052 s

- t3 = 0.034 s

En estimant que le régime est établi sur une distance de 333 mm à une vitesse réelle	V2=1,5m/s, calculer la durée t2 de cette phase intermédiaire :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Donc t2 = ………………

T = ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Calculer la durée totale correspondante à la montée du vérin et conclure quant aux attentes du cahier des charges.

# Vérification du vérin DGC 50 – 400 d’un point de vue statique :

Mxmax

Mzmax

Mz

Fx

Mx

Position critique d’étude :

HMP 20 – 400 en position tige sortie

Centre de la liaison glissière du vérin

Y

Z

Vérin linéaire DGC 50 - 400

F(q) = 52N

676.43 mm

Extrait de la page 46/60 du catalogue fournisseur FESTO du vérin DGC50-400

Figure 6 : Extrait de la page 46 du catalogue fournisseur FESTO du vérin sans tige DGC

Mxmax adm = ………………

Relever, d’après le tableau ci-dessus, le Moment admissible Mxmax :

Mxmax réel = …………………………………………………………………………………

Calculer le Moment réel Mxmax auquel est soumis le guidage dans cette position :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Conclure sur la capacité guidage du vérin à encaisser les efforts :

# Vérification du vérin HMP20 – 400 d’un point de vue statique :

Modules linéaires HMP

Fiche de données techniques

Couple admissible M en fonction de la course l (sur la plaque avant)

Charge utile admissible Fq en fonction de la course l (sur la plaque avant)

Figure 7 : Extrait de la page 10 du catalogue fournisseur FESTO du module linéaire HMP

Voici les masses déplacées par le vérin :

- 3 tri-axes (3x0.300 kg)

- 3 pinces (3x0.600 kg)

- 1 équerre (2.6 kg)

P = ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… ………………

Calculer le poids à déplacer en Newton :

D’après l’abaque ci-contre, relever la force maximale Fq déplaçable en fin de course par le vérin HMP 20 – 400 :

Fq = ………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… ………………

En observant la répartition du poids du sous-ensemble SE3 page 4/16, justifier s’il y a lieu d’exploiter ou non l’abaque ci-contre du couple admissible par le vérin :

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… ………………

Conclure sur la capacité du vérin à effectuer le travail :

# Étude de la fixation du vérin HMP 20 - 400 sur le support vérin :

Le vérin HMP 20 - 400 est fixé sur le support vérin par l’intermédiaire d’une plaque HMP traversée de vis implantées verticalement.

Zone de fixation des vis

Nous allons déterminer le nombre minimal de vis à utiliser.

Voici les données :

- Les vis doivent résister à un effort de 1178N

- Vis à tête cylindrique à six pans creux iso 4762 - M5x30-6.8 avec un pas de 0.8

- Nous prendrons un coefficient de sécurité de 10

À quel type de sollicitation sont soumises les vis ? (cocher la bonne réponse)

cisaillement	 flexion	 traction/compression	 torsion	 flambage

Calculer le diamètre de l’âme d puis la section S d’une vis M5. Nous considérons que le diamètre de l’âme de la vis est égal à d = M – pas :

d = ………………………………………………………………………………………………

S = ………………………………………………………………………………………………

Re = ……………………………………………………………………………………………

Déterminer la résistance élastique Re de l’acier utilisé par les vis d’après l’exemple donné dans l’extrait du GDI :

Rpe = ……………………………………………………………………………………………

Calculer la résistance pratique élastique Rpe :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Donc Stotalmin = ………………………………………………………………………………

D’après la condition de résistance max ≤ Rpe, calculer alors la surface minimale nécessaire Stotalmin des vis :

En déduire le nombre minimal de vis nécessaire nmin au maintien en position du vérin HMP 20 – 400 sur le support de vérin :

n min = ……………………………………………………………………………………….

Figure 8 : Extrait de la page 228 du Guide du Dessinateur Industriel

# Vérification de la rigidité du vérin HMP 20 - 400 :

Afin de s’assurer du bon positionnement des pièces dans le montage d’usinage, nous allons vérifier la rigidité du vérin HMP.

La charge en bout de vérin est de 5,3 kg.

À quel(s) type(s) de sollicitation(s) est soumis la tige du vérin ? (cocher la (les) bonne(s) réponse(s))

cisaillement	 flexion	 traction/compression	 torsion	 flambage

D’après l’abaque ci-contre, déterminer le fléchissement maxi de la tige du vérin HMP 20 - 400.

f maxi = …………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Conclure quant au respect du critère de rigidité défini dans le cahier des charges :