PRÉSENTATION

L’étude porte sur la construction d’une salle de boxe.

Vous travaillez au sein de l’entreprise titulaire du lot n°6 « Plâtrerie – Faux-plafonds ».

Vous êtes chargé(e) de la conception des faux-plafonds préconisés par la maîtrise d’œuvre : plaques de plâtre sur ossature en acier galvanisé (montage feu) type PLACOSTIL PRIM (Placoplatre).

Votre étude se limitera à la salle de musculation de 32,5 m2 (Cf. DT1). Il s’agira notamment de vérifier la résistance mécanique de l’ossature.

AFE5NC

1/10

DT1 – ZONE D’ÉTUDE

Zone étudiée

B

Vue en plan partielle

Faux plafond étudié

Coupe partielle B-B

2/10

AFE5NC

DT2 – EXTRAIT DU CCTP – Lot Plâtrerie – Faux plafonds

PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE

Fourniture et pose de plafonds en plaques de plâtre sur ossature en acier galvanisé type PLACOSTIL PRIM PLACOPLATRE, constitués de la façon suivante :

- Ossature primaire Stil Prim 100 (en acier galvanisé d’épaisseur nominale 0,75 mm) disposée à 1,20 m maximum d’entraxe, fixée à l’ossature de l’ouvrage par l’intermédiaire de suspentes filetées en acier (diamètre 6 mm) espacées d’au maximum 3 m.

- Fourrures et entretoises Placostil F 530 (en acier galvanisé d’épaisseur 0,6 mm) disposées à 0,60 m maximum d’entraxe, fixées par clipsage à l’ossature primaire.

- Isolation en laine de roche (épaisseur 14 cm. Masse volumique 50 kg/m3) mise en place sur toute la surface de plafond.

- Parement composé de 2 plaques de plâtre vissées sur ossature (pose croisée) :

- Plaque type BA13

- Plaque apparente type BA15 Placoflam

Hauteur sous plafond suivant plans.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41, à l’Avis Technique et aux recommandations de la société Placoplatre.

Localisation : Bureau – Salle de réunion – vestiaires H/F – sanitaires - Musculation

AFE5NC

3/10

DT3 – CALEPINAGE DU FAUX-PLAFOND ETUDIÉ

Suspente S1 (Partie 1)

Profilé P1 (Partie 2)

Nota : l’ossature secondaire (F530) n’est pas représentée.

AFE5NC

4/10

DT4– PLAFOND SUR OSSATURE PLACOSTIL PRIM

AFE5NC

5/10

DT4– PLAFOND SUR OSSATURE PLACOSTIL PRIM

AFE5NC

6/10

DT5 – PLAQUES DE PLATRE PLACOPLATRE

Plaques standards à bords amincis

Plaques Placoflam

AFE5NC

7/10

DT6– PROFILÉ STIL PRIM 100

Cotes en mm

Epaisseur constante : 0,75 mm

G

z

z’

y

O

| CARACTERISTIQUES |  |
| --- | --- |
| Matière | Acier |
| Section (mm2) | 141,8 |
| Moment quadratique / Inertie (mm4) | 223 733 |
| Module d’Young (MPa) | 210 000 |
| Contrainte admissible en flexion (MPa) | 220 |

AFE5NC

8/10

DT7– ANALYSE MÉCANIQUE - PROFILÉ STIL PRIM 100

(Zone centrale)

LOGICIEL PYBAR

Calcul des action d’appui

259 daN

69,9 daN

69,9 daN

Déformation de la structure sous chargement

Flèche en m

AFE5NC

9/10

DT8– ANALYSE MÉCANIQUE - PROFILÉ STIL PRIM 100

(Variante - Zone centrale)

LOGICIEL PYBAR

Diagrammes NVM

Effort Tranchant V (en daN)

Moment Fléchissant M (en daN.m)

Déformation de la structure sous chargement

Flèche en m

AFE5NC

10/10