ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGENIEUR

EPREUVE E.4 : ÉTUDE D’UN SYSTÈME PLURITECHNOLOGIQUE

| - Sous épreuve : Étude des spécifications générales d’un système pluritechnologique | Unité U41 |
| --- | --- |

- DOSSIER TECHNIQUE

- LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE CAPSULES DE CAFÉ

- Ce dossier comprend les documents DT1 à DT17

DOSSIER TECHNIQUE U41

SOMMAIRE

Pages

Sommaire 												DT1

Composition illustrée d’une palette de produits finis					DT2

Spécifications bobine aluminium operculage 						DT3

Fiche technique bobine triplex								DT4

Prévisions de vente										DT5

Données de production de la ligne de conditionnement des capsules		DT6

Indicateurs de productivité TRS (Norme  NFE 60-182)				DT7

Présentation ligne 3 : Encaisseuse CAMA						DT8

Description du système : Encaisseuse CAMA						DT9

Analyse temporelle du cycle complet de l'encaisseuse				DT10

Découpage Tâche 3 de l’encaisseuse							DT11

Grafcet de coordination des tâches de l’encaisseuse modifié		DT12

Asservissement de la position de l’axe horizontal géré par automate		DT13 et 14

Courbes de précision de positionnement 						DT 15

Extraits du mode d'emploi de la balance 						DT 16

Procédure de contrôle final des étuis							DT 17

Caisse (10 étuis)

Barquette

Coiffe

MEO

Etui rempli (10 pochons)

Pochon

Etui

Capsule remplie et scellée

Découpe Triplex

Opercule

Capsule vide

Quantité de café moulu

Bobine aluminium

Carton de 8100 capsules vides

Bobine Triplex

x 72

x 1

x 1

x 10

x 10

x 1

x 1

x 1

x 5,3 g

x 1

x 1

Palette de 72 caisses

Palette de 24 cartons capsules vides

Palette de

17500 étuis

Composition illustrée d’une palette de produits finis

Nota : L’échelle de représentation des constituants n’est pas respectée.

Palette

2 bobines alu

Palette de 4560 barquettes

Palette de 2100 coiffes

Palette 6 bobines Triplex

SPECIFICATIONS BOBINE ALUMINIUM OPERCULAGE

FICHE TECHNIQUE TRIPLEX

PREVISIONS DE VENTE

Le calcul de cette tendance se fait par la méthode des moindres carrés. Le logiciel EXCEL permet d'obtenir directement la droite de tendance avec l'affichage du résultat des paramètres de l'équation de cette droite.

- L’équation de la droite est de la forme :    où "a" est la pente et "b" est l'ordonnée à l'origine.

- Rappel sur les coefficients :      NB : ces coefficients vous sont donnés

- Le calcul du coefficient saisonnier se fait en rapportant la valeur de la vente réelle sur la valeur calculée par la droite de tendance. Ce calcul est à faire pour chaque période.

- Il suffira ensuite lors de la prévision, de multiplier la tendance du mois par le coefficient du même mois mais de l'année précédente

Historique des ventes de palettes de caisses (palettes de produits finis) pour l'année 2015 :

| Périodes |  | Ventes | Coefficients saisonniers |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | janvier | 1153 | 1.024 |
| 2 | février | 1132 | 0.984 |
| 3 | mars | 1253 | 1.06 |
| 4 | avril | 1284 | 1.07 |
| 5 | mai | 1168 | 0.95 |
| 6 | juin | 1221 | 0.978 |
| 7 | juillet | 1157 | 0.9 |
| 8 | août | 1202 | 0.92 |
| 9 | septembre | 1310 | 0.99 |
| 10 | octobre | 1353 | 1 |
| 11 | novembre | 1415 | 1.03 |
| 12 | décembre | 1486 | 1.06 |

DONNEES DE PRODUCTION DE LA LIGNE DE CONDITIONNEMENT DES CAPSULES

Pour simplifier l’étude, l’analyse s’est déroulée sur 2 jours :

Temps d’ouverture : 2 x 24 = 48 heures

Horaires de travail :   3 postes    5h30-13h ; 13h-20h30 ; 20h30-5h30

3 opérateurs / poste

Temps de pause par poste : 30 min

Cadence théorique de la ligne de production : 480 capsules/min

Au cours de ces 2 jours, 4 références de capsules ont été produites dans les quantités suivantes :

| Références capsules | Quantité palettes produites |
| --- | --- |
| Réf. 1 : SCAM Intense | 18 |
| Réf. 2 : CRF Lungo doux | 37 |
| Réf. 3 : ITM Colombie | 46 |
| Réf. 4 : SCA Equilibre | 25 |

L’Entreprise FICHAUX  fabrique et conditionne une trentaine de références de capsules différentes (natures et arômes différents) pour répondre aux demandes des clients.

Chaque référence impose :

Un changement d’emballage du pochon (changement des bobines triplex sur les 4 conformateurs)

Un changement du packaging des étuis (changement de palette)

Sans parler du café moulu

Le temps de changement de production pour passer d’un lot à l’autre.

| Temps de changement de série | 15 min |
| --- | --- |

Le démarrage de la mesure des temps a débuté par un changement de production.

Relevé des dysfonctionnements durant les 2 jours :

La ligne est récente et les pannes sont faibles. Un document technique a été construit par le responsable pour collecter les types d’arrêt ainsi que les durées. Les durées ont été retravaillées et totalisées :

| Type d’arrêt | Temps d’arrêt (min) |
| --- | --- |
| Défaut d’engagement des capsules dans les conformateurs à l’emballage des pochons | 80 |
| Chevauchement capsules en sortie de remplissage lors du regroupement | 80 |
| Défaut préhension pochons par manipulateur | 70 |
| Défaut fermeture étui | 20 |
| Capsules non déposées dans convoyeur de remplissage | 20 |
| Déchirure rouleau aluminium lors du ré-enroulement | 25 |
| Défaut transfert des capsules dans le chargeur | 15 |
| Défaut préhension barquettes | 10 |
| Défaut transfert coiffe | 10 |
| Total arrêts ligne | 330 |

Non qualité :

Au cours des 2 jours, des non conformités ont été détectées au contrôle final :

| Date | Marque | N° Lot | Quantité bloquée | Motif non-conformité | Cause |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-12-2015 | CRF Lungo | J302241 | 36 caisses | Pochons perforés | Fers soudure encrassés |
| 10-12-2015 | ITM Colombie | J300423 | 1 palette | Pochons ouverts (non étanches) | Mauvais centrage papier emballage sur conformateur |

Nota : ces non conformités ont ensuite été retouchées.

INDICATEURS DE PRODUCTIVITE (selon norme NF E 60-182)

| TT = Temps Total (24 heures, 168 heures, …) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TO = Temps d'Ouverture |  |  |  |  | Fermeture |
| TR = Temps Requis |  |  |  | Sous-charge, entretien préventif, essais, pauses, formation, réunion |  |
| TF = Temps de Fonctionnement |  |  | Arrêts propres (fonctionnels, exploitation pannes, micro arrêts) Arrêts induits (rupture stock amont, maintenance, attente pièces de rechange, réglages) |  |  |
| TN = Temps Net |  | Ecarts de cadences |  |  |  |
| TU = Temps Utile | Non qualité |  |  |  |  |

Temps Total TT :

Temps de référence intégrant l’ensemble des états possibles du moyen de production. Pour une journée, le temps total est de 24 h ; pour une semaine, le temps total est de 168 h ; pour un an, le temps total est de 365 jours x 24 h, etc…

Temps Ouverture TO :

Partie du Temps Total (TT) correspondant à l’amplitude des horaires de travail du moyen de production et incluant les temps d’arrêts de désengagement du moyen de production par exemple (nettoyage, sous charge, modification, essai, formation, réunion, pause, maintenance préventive,…).

Temps Requis  TR :

Partie du Temps d’Ouverture (TO) pendant lequel l’utilisateur engage son moyen de production avec la volonté de produire comprenant les temps d’arrêt subis et programmés (par exemple : pannes, changement de série, réglage, absence de personnel, ….)

Temps Fonctionnement  TF :

Partie du Temps Requis (TR) pendant lequel le moyen de production produit des pièces bonnes et mauvaises dans le respect ou non du temps de cycle de référence (tCR) et avec tout ou partie des fonctions en service.

Temps Net  TN :

Partie du Temps de Fonctionnement (TF) pendant lequel le moyen de production aurait produit des pièces bonnes et mauvaises, dans le respect du temps de cycle de référence (tCR).

Temps Utile TU :

Partie du Temps Net (TN) correspondant au temps non mesurable obtenu en multipliant le nombre de pièces bonnes par le temps de cycle de référence (tCR).

Les différents taux de productivité (indicateurs)

- Le Taux de Disponibilité Opérationnelle (TDO) est le rapport entre temps de fonctionnement et temps requis (TF/TR)

- Le Taux de Performance (TP) est le rapport entre temps net et temps de fonctionnement (TN/TF) ou le rapport entre la cadence réelle et la cadence théorique (capacité de production machine).

- Le Taux de Qualité (TQ) est le rapport entre temps utile et temps net (TU/TN) ou le rapport entre nombre de produits conformes et nombre de produits fabriqués conforme et non conforme.

- Le Taux de Rendement Synthétique (TRS) est le produit des Taux de Qualité, de Performance et de Disponibilité Opérationnelle ou le rapport entre le Temps Utile et le Requis (TU/TR).

TRS = Taux de Disponibilité Opérationnelle  Taux de Performance  Taux de Qualité

Si le TRS est inférieur à 75 %, la productivité de la ligne doit être améliorée.

PRESENTATION DU SYSTEME : ENCAISSEUSE CAMA

Ce système est le dernier de la ligne complète de fabrication des capsules MEO et se situe derrière le système "Etuyeuse CAMA".

La fonction de ce système est de former des lots de 10 étuis encartonnés prêts à être mis en palette.

pose de coiffe non étudiée*

Etuis

Encaisseuse CAMA

Barquettes

*Remarque : par soucis de simplification de l'épreuve, le sous-système permettant de poser la coiffe sur les 10 étuis a été enlevé            (Cela se justifie également par le fait que ce sous-système n'influe pas sur les calculs de cadence de production).

Le système étudié est donc composé de 4 sous parties opératives (SPOi) auxquelles sont associées une ou deux tâches opératives : (voir DT 9)

- SPO1 : Système d'amenage des étuis. La tâche T1 : "Former une rangée de 5 étuis" lui est associée,

- SPO2 : Poussoir. Les tâches T2 et T3 lui sont associées :

- T2 : "Pousser une rangée de 5 étuis sur la table"

- T3 : "Pousser  deux rangées de 5 Etuis jusqu'à la barquette et ramener le poussoir en position initiale"

- SPO3 : Système de préhension et de préformage des barquettes. La tâche  T4 : "Prendre la barquette, la positionner et préformer les bords" lui est associée,

- SPO4 : Le convoyeur. La tâche  T5 "Avancer d'un pas le convoyeur (amener une barquette et évacuer simultanément les 10 étuis sur leur barquette)" lui est associée.

TABLEAU D'ANALYSE DES TÂCHES CONDITIONNELLES :

Le tableau d'analyse permet de construire le Grafcet de coordination des tâches (GRAFCET de fonctionnement normal) en analysant pour chacune des tâches les conditions de démarrage et les autorisations d’enclenchement.

| Tâches | Début si | Jusqu'à | Alors faire |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Fin de T2 OU Fin de T3 | Rangée de 5 étuis formée | T2 si "première rangée de 5 étuis" OU T3 si "deuxième rangée de 5 étuis" |
| T2 | Fin de T1 (et C1 = 1)* | Rangée poussée sur la table et poussoir reculé | T1 |
| T3 | Fin de T1 (et C1 =2)* ET Fin de T5 | Deux rangées de 5 étuis positionnées sur la barquette et poussoir en position initiale | T1 ET T5 |
| T4 | Fin de T5 | Barquette positionnée et préformée | T5 |
| T5 | Fin de T3 ET Fin de T4 | Fin d'avance d'un pas du convoyeur | T4 ET T3 |

(*) La gestion des conditions " si première rangée " et "si deuxième rangée" se fera par la programmation d'un compteur. Ce compteur sera appelé C1 et l'incrémentation s'écrira sous la forme : " C1 := C1 + 1 ". La valeur courante du compteur devra être égale à 1 [C1 = 1] lors de la formation de la première rangée d'étui et à 2 [C1 = 2] lors de la deuxième.

DESCRIPTION DU SYSTEME : ENCAISSEUSE CAMA

Tâche 1 : former une rangée de 5 Etuis

Tâche 2 : Pousser  une rangée de 5 Etuis sur la table et retour poussoir

Tâche 3 : Pousser  deux rangées de 5 Etuis jusqu'à la barquette et ramener le poussoir en position initiale

Tâche 4 : Prendre la barquette, la positionner et préformer les bords

Tâche 5 : Avancer d'un pas le convoyeur (amener une barquette et évacuer simultanément les 10 étuis sur leur barquette)

Barquettes

Etuis

10 étuis sur barquette

Poussoir

Convoyeur

Système d'amenage des étuis

Système de préhension et de préformage des barquettes

VUES SUIVANT  F

SPO1

SPO3

SPO2

SPO4

F

ANALYSE TEMPORELLE DU CYCLE COMPLET DE L'ENCAISSEUSE

On désire vérifier le temps de cycle de la machine. Le but de cette analyse est de calculer la cadence de production en régime établi. Cette analyse se fait à partir du GRAFCET de coordination des tâches et de la durée de chacune de ces tâches. Le point de départ est défini par les étapes initiales du GRAFCET du DR 11

Durée pour le premier cycle 				                      Durée pour le deuxième cycle

jj

Régime transitoire (démarrage)                                                      Régime établi (c'est la durée de ce cycle qui donne la cadence de production)

DECOMPOSITION DE LA TÂCHE  T3

Lors de l'analyse temporelle du cycle de production de l'encaisseuse, on se rend compte que la tâche T3 a une durée importante comparée aux autres tâches, l'entreprise décide donc de décomposer cette tâche T3 en deux sous tâches définies de la façon suivante :

- T3-1 : Pousser les deux rangées de 5 étuis jusqu'à la barquette (sur le convoyeur)

- T3-2 : Ramener le poussoir en position initiale.

Cette décomposition permettra de démarrer la tâche T1 : former une rangée de 5 étuis pendant le retour du poussoir en position initiale.

Cette décomposition entraine une modification de la sous partie opérative SPO2 notamment au niveau du dispositif de translation "poussoir" : un vérin positionné verticalement sera ajouté et permettra de lever le poussoir lors de son retour en position initiale et passer "au dessus" du poste de formation d'une rangée de 5 étuis.

Nouveau vérin

Etui

poste de formation d'une rangée de 5 étuis

Le cycle de la sous tâche T3-2 "retour du poussoir en position initiale" vous est représenté par les flèches en pointillés dans le schéma ci-dessus.

- La translation horizontale est assurée par un système poulie-courroie entrainé par un moteur Brushless avec réducteur.

- La translation verticale est assurée par un vérin pneumatique double effet.

GRAFCET DE COORDINATION DES TÂCHES

X10

5

10

9

13

11

Tâche 4 : Prendre la barquette, la positionner et préformer les bords

Tâche 3-1 : Pousser  deux rangées de 5 Etuis jusqu'à la barquette

X8

Conditions de marche

Conditions de marche

= 1

FT 3-2

= 1

= 1

FT 5

FT 4

FT 2

6

2

7

3

Tâche 2 : Pousser une rangée de 5 étuis sur la table

FT1 ET 1ère  rangée formée

0

1

Tâche 3-2 : Retour du poussoir en position initiale convoyeur

4

8

Tâche 5 : Avancer d'un pas le convoyeur

FT1 ET 2ème  rangée formée

FT 3-1

Tâche 1 : Former une rangée de 5 étuis

12

Ce nouveau GRAFCET intègre la nouvelle décomposition des tâches T3-1 et T3-2

NB : la gestion du compteur permettant de traiter les informations 1ère  rangée formée et 2ème rangée formée a été volontairement enlevée pour les besoins du sujet

ASSERVISSEMENT DE LA POSITION DE L’AXE HORIZONTAL GERE PAR AUTOMATE

Principe de la boucle de régulation : (pour automate TSX 37-22 Schneider)

Le fonctionnement d'une boucle de régulation ou d'asservissement comprend trois phases distinctes :

- l'acquisition de mesure (provenant du résolveur) et de consignes provenant de variables internes de l'automate,

- l'exécution de l'algorithme de régulation PID,

- l'envoi des commandes adaptées aux caractéristiques de l'actionneur à piloter (pour notre cas, le moteur Brushless)  via une sortie analogique ou TOR (analogique pour notre cas).

L'algorithme PID élabore le signal de commande à partir :

- de la mesure échantillonnée par le module d'entrée,

- de la valeur de la consigne fixée par le programme automate

- des valeurs des différents paramètres du correcteur PID.

Synoptique général de la fonction PID :

'pos'

%M11

'pt-cod'

Pour notre sous-système, l'action dérivée doit être connectée sur l'écart 

La fonction réalise une correction PID à partir d'une mesure PV et d'une consigne analogique SP au format [0 - 10000] et fournit une commande analogique au format [0 - 10000].

Syntaxe de la fonction PID sur API TSX37-22 :

PID (TAG, UNIT, PV, OUT, AUTO, PARA)

| TAG | Char[8] | Est une entrée de chaîne de caractères composant le nom du PID utilisé |
| --- | --- | --- |
| UNIT | Char[6] | Est une entrée de chaîne de caractères composant l'unité de mesure utilisée |
| PV | Mot entier | Est l'entrée représentant la mesure pour la fonction. |
| OUT | Mot entier | Est la sortie commande de la fonction |
| AUTO | Bit %Mi | Est une entrée utilisée par la fonction PID pour le mode de marche : 0 : MANU, 1 : AUTO |
| PARA | Table de mots entiers | Table de mots constituée de 43 mots consécutifs de type entrée/sortie et organisé comme le tableau ci-dessous (*) |

(*) voir DT suivant

(*) Détails de la table de mots PARA : seuls les mots principaux sont donnés

| Rang | Paramètre | Fonction |
| --- | --- | --- |
| %MWi | SP | Entrée consigne |
| %MW(i+1) | OUT_MAN | Commande manuelle |
| %MW(i+2) | KP | Gain proportionnel en % du PID (x100). Format [0-10000] |
| %MW(i+3) | TI | Temps d'intégrale du PID en 1/10 de seconde (0 par défaut) |
| %MW(i+4) | TD | Temps de dérivée du PID en 1/10 de seconde (0 par défaut) |
| %MW(i+5) | TS | Période d'échantillonnage en 1/100 de seconde |
| %MW(i+6) | OUT_MAX | Limitation supérieure de la commande |
| %MW(i+7) | OUT_MIN | Limitation inférieure de la commande |
| %MW(i+8).X0 | PV_DEV | Choix de l'action dérivée sur mesure (=0) ou sur l'écart (=1) |

Données concernant les modules de commande du sous-système "poussoir" pour la translation horizontale :

NB : K1 et K2 sont des coefficients permettant d'adapter les signaux

mesure          -

TSX37-22

%MW10

%ID0.11 x K1

%MW9

0

comptage voie 11

PID

module ASZ 200

%MW150

%MW150 x K2

%QW4.1

4

DRIVER 300

simulateur codeur incrémental

Moteur Brushless

Résolveur

consigne       +

-

commande 0-10 Volts

API TSX 37-22

1024 impulsions/tour

Synoptique de l'installation :

'pos'

(%MWi sont des mots internes de l'automate TSX 37-22)

Le double mot %ID0.11 contient la valeur courante du comptage/décomptage et celle-ci évolue automatiquement en fonction des impulsions codeur reçues ; cette valeur est codifiée sur 24 bits. En configuration de la voie 11 sur "codeur incrémental", le sens de rotation est automatiquement géré (ainsi le double mot %ID0.11 s'incrémente ou se décrémente automatiquement). Ce double mot est géré par l'automate TSX37-22

Module de commande du moteur Brushless : Driver 300.

Ce module comporte entre autre :

-  une sortie codeur simulée avec une résolution de 1024 impulsions/tour du moteur qui permet de surveiller la position et la vitesse (cette sortie sera connectée à l'entrée du compteur tâche  rapide voie 11 du TSX 37-22),

- une entrée +/- 10 Volts référence vitesse (cette entrée sera connectée à la sortie analogique %QW4.1 du TSX 37-22)

- une entrée résolveur sur laquelle est branché le résolveur du Brushless.

- une sortie moteur sur laquelle est branché le moteur Brushless

COURBES DE PRECISION DE POSITIONNEMENT

Courbes issues des essais réalisés sur l'axe horizontal au niveau du positionnement du poussoir

Rappel :

- La durée totale de déplacement du poussoir doit être inférieure à  2,25 secondes.

- Le dépassement de la position cible (ici 580 mm) est interdit.

- Le système doit être stable.

On donne :

Les résultats des essais réalisés sur le système sous forme de courbes avec les paramètres du PID pour chaque essai.

EXTRAIT DU MODE D'EMPLOI DE LA BALANCE

1.3

si besoin

PROCEDURE DE CONTROLE FINAL DES ETUIS

Des contrôles qualité automatiques ont lieu durant la fabrication :

- Contrôle dynamique de la masse de café déposée dans la capsule après remplissage

- Contrôle dynamique de la masse de l’étui à la sortie de l’étuyage pour vérifier si 10 pochons ont bien été déposés dans l’étui conditionné.

L’Entreprise procède à un contrôle final périodique (toutes les 45 min environ) du poids de café contenu dans 10 étuis avant mise en palettes pour assurer la traçabilité des lots fabriqués. La cible actuelle est 53 gr ± 2 pour un étui.

Contrôle du 1er échantillon du lot :

L’opérateur prélève un étui rempli avant encaissage pour déterminer la tare.

Tare : consiste à peser tous les emballages de l’étui vidé du café (étui avec emballages : pochons, opercules et capsules vides)

Contrôle des autres échantillons du lot :

L’opérateur prélève une caisse de 10 étuis à la sortie de l’encaisseuse.

Au cours des pesées, l’activité de l’opérateur se limite à déposer successivement sur la balance les étuis. Le progiciel de gestion (SAP) enregistre les masses des 10 étuis, calcule la moyenne, l’écart type de l’échantillon et actualise en temps réel ces informations.

Nombre d'étuis contrôlés < 10

…..

En mode "MENU", Tarer la balance METTLER TOLEDO PB 1502-S/FACT

Sélectionner le  mode "Pesée"

Prélever une caisse en sortie de l'encaisseuse et contrôler les 10 étuis

Prélever un étui rempli avant encaissage

Ouvrir l'étui, les pochons et les opercules, vider le café contenu dans chaque capsule

Remettre tous les emballages vides dans l'étui

Mettre un étui sur la balance

Valider la transmission du poids vers l'ordinateur

PARTIE A ETUDIER

DEBUT

Préparation du poids "externe"

DEBUT

Tarage

Pesée des étuis

FIN																	                                                              FIN