BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2019

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

Matériel autorisé :

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans le mode examen, est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 21 pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation :	DP1 à DP5

- Dossier questions : 		DQ1 à DQ5

- Documents réponses : 	DR1 à DR6

- Documents techniques : 	DT1 à DT13

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2019

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP5

L’entreprise

Leroy-Somer est un leader et spécialiste mondial en alternateurs industriels et systèmes d’entraînement.

Fondée en 1919, Leroy-Somer s'est développée au début du siècle sous la houlette de Marcellin Leroy, un jeune artisan charentais.

Son réseau international (composé de 470 centres d’expertise) et ses 10 000 collaborateurs font la force de l’entreprise.

Leroy-Somer, qui compte Total, DCNS, GE ou EDF parmi ses clients, sert des entreprises dans le monde entier dans des secteurs comme l'énergie, l'automobile, l'industrie lourde ou la mécanique. Le groupe est leader mondial dans la fabrication d'alternateurs et est le troisième acteur européen pour les moteurs électriques.

Le produit

Leroy-Somer propose deux gammes d’alternateurs :

Gamme industrielle :

Alternateurs industriels basse tension LSA conçus pour répondre aux conditions et aux spécifications les plus strictes.

Alternateurs industriels basse tension TAL adaptés aux applications commerciales, industrielles et de télécommunications.

Gamme personnalisée :

Gamme s'étendant de 0,5 MW à 25 MW et de 4 à 24 pôles.

Grâce à la modularité de son offre en termes de refroidissement, d'accouplement et de protection, et à l'expertise de ses ingénieurs, Leroy-Somer est devenue l'un des leaders mondiaux de la technologie des générateurs et un partenaire de premier choix pour ses clients.

Atelier de production des alternateurs

Organisation de l'atelier de fabrication des alternateurs

L’atelier est divisé en différentes zones spécialisées dans chacune des parties de l’alternateur :

l’atelier stator que l'on va étudier, composé d'un atelier de chaudronnerie, de bobinage et d'imprégnation/séchage,

l’atelier roue polaire,

l’atelier de montage/contrôles et d’expédition.

L’alternateur et son stator

L'alternateur est composé principalement d'un stator, d'une roue polaire, de flasques ainsi que d'un boîtier de commande.

Stator 3/4 coupe

Patte de fixation

Voies d’enroulement

Paquet de tôles

Virole

Brides

Bande isolante

Processus de fabrication des stators

L'étude portera sur la fabrication du stator, et plus particulièrement sur la phase d'imprégnation.

Vernis

Traitement antirouille

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2019

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

DOSSIER QUESTIONS

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ5

PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE

L’atelier produit aujourd’hui 25 alternateurs par jour.

Les prévisions de commande montrent un besoin de fabrication de 30 alternateurs par jour d’ici à 6 mois.

L’analyse des différents temps de cycle dans la gamme de fabrication a mis en évidence certains dysfonctionnements au niveau de l’imprégnation des stators :

temps de cycle trop long,

défaillances fréquentes de la sonde de niveau de vernis,

mise à niveau du vernis manuelle.

PROBLÉMATIQUE N° 1

Actuellement la production du format D600 (le plus grand) est de 25 stators/jour. Une production de 30 stators/jour est envisagée pour la fin de l'année.

Une réorganisation de l’atelier a été effectuée afin de rationaliser les flux matières mais n’a pas eu d’impact significatif sur la prévision.

Donc le responsable maintenance a effectué un chronométrage du cycle d'imprégnation et espère pouvoir tenir la production envisagée en gagnant du temps à ce niveau.

| 1 | ANALYSE DU CYCLE D’IMPRÉGNATION |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1 h 10 min |

Cette analyse a pour but de vous aider dans la compréhension du fonctionnement de la machine d'imprégnation et d’identifier la phase du cycle sur laquelle il faudra intervenir.

| Q.1-1 | Documents à consulter : DP3 à DP5, DT1 à DT3 | Répondre sur Copie |
| --- | --- | --- |

Identifier la zone de production dans laquelle se situe la machine d'imprégnation.

Préciser l’utilité de l'imprégnation des stators dans le processus de fabrication.

| Q.1-2 | Documents à consulter : DT1 à DT3 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Compléter le Diagramme des Exigences (REQ) sur DR1 en indiquant les solutions techniques retenues pour satisfaire les exigences fonctionnelles.

| Q.1-3 | Documents à consulter : DT4 à DT8 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Identifier les circuits de circulation des fluides utilisés dans la machine d'imprégnation en prenant pour exemple le circuit de mise au vide de la cloche surligné en noir.

Surligner en rouge le circuit d'alimentation en vernis de la cloche (sole en travail).

Surligner en bleu le circuit de mise au vide de la cuve tampon.

Surligner en vert le circuit de retour du vernis dans la cuve tampon.

| Q.1-4 | Documents à consulter : DT4 à DT8 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Sur le document réponse, en prenant pour exemple les vannes entourées en noir qui doivent être ouvertes lors de la mise au vide de la cloche (phase de mise au vide cloche).

Entourer en rouge les vannes qui doivent être ouvertes lors de la montée du vernis dans le stator (phase de montée vernis).

Entourer en vert les vannes qui doivent être ouvertes lors du retour du vernis dans la cuve (phase de refoulement).

Dans un premier temps, il sera nécessaire de cibler la phase du cycle d'imprégnation qui peut permettre un gain de temps. Les opérations manuelles ne pourront être ni réduites ni supprimées et certaines étapes du processus comme le dégazage non plus.

| Q.1-5 | Documents à consulter : DT4 et DT6 | Répondre sur Copie |
| --- | --- | --- |

Par observation du diagramme d’état, indiquer sur quelle phase d'imprégnation il faudra agir pour réduire le temps de cycle.

Le temps nécessaire à la montée du vernis ne peut être déterminé avec précision car certains paramètres influents ne sont pas maitrisés. Notamment, la viscosité du vernis ainsi que la dépression dans la cuve ne sont pas toujours identiques et influeront sur le débit du vernis lors du « remplissage » du stator.

Le processus de remplissage du stator s’effectue en 2 phases :

une phase d’approche rapide par pas de 60 secondes

puis une approche finale plus lente par pas de 3 secondes (afin d’obtenir une précision suffisante sur la hauteur atteinte).

Pour le stator pris en exemple, on a relevé 4 cycles lors de l’approche rapide, puis 10 cycles pour l’approche finale.

| Q.1-6 | Document à consulter : DT6 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Compléter le chronogramme décrivant les phases de montée du vernis afin d’estimer le temps pour le stator D600.

| Q.1-7 | Document à consulter : DT6 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

En déduire le temps « Tmvg » (Temps montée vernis global).

| Q.1-8 | Document à consulter : DT11 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

À partir de la fiche du transmetteur de pression différentielle, expliquer l’utilité de la temporisation de 13 secondes dans le cycle de montée du vernis ou de 12 secondes dans le diagramme d’activité.

Données : cellule de mesure DN50 sous 3 bars, huile silicone, capillaire Ø 1 mm longueur 3 m.

| Q.1-9 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Calculer la diminution du temps de cycle (gain de temps) que l’on pourrait réaliser si un capteur donnait une information lue instantanément.

Puis vérifier la possibilité d'une production de 30 stators/jour (Temps d’ouverture : To = 7 h 30).

Le service maintenance décide de changer le capteur de mesure de niveau vernis sous cloche. Le choix se portera sur une sonde de débit à ultrasons.

| Q.1-10 | Document à consulter : DT10 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Justifier les raisons de ce choix selon les critères produit, environnement, maintenance.

PROBLÉMATIQUE N° 2

La procédure de mise à niveau de la cuve tampon en vernis se fait manuellement par l’opérateur. Il estime le niveau à partir duquel il devient nécessaire de faire l’appoint.

L’entreprise souhaite automatiser le remplissage en mettant en place une sonde de niveau dans la cuve qui permettra de commander le fonctionnement de la pompe.

Cependant afin d’éviter la polymérisation du vernis à l’intérieur de la pompe, il faudra s’assurer que celle-ci fonctionnera au moins une fois par semaine.

| 2 | AUTOMATISATION DE LA POMPE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 50 min |

Cette analyse a pour but de vous aider dans la compréhension du fonctionnement de l’alimentation en vernis de la cuve tampon.

| Q.2-1 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur Copie |
| --- | --- | --- |

D’après la coupe fournie, nommer la technologie de la pompe P1.

Justifier le choix de la technologie de la pompe, sachant que la zone dans laquelle elle se trouve est soumise à la réglementation ATEX (atmosphère explosive).

| Q.2-2 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

On se place dans la configuration ou l’arbre de la pompe se déplace vers la chambre de droite. Compléter le DR4, en représentant :

La position des billes de clapet, des pistons et des membranes de chacune des chambres.

La circulation du vernis par des flèches de couleur bleue pour l’aspiration et rouge pour le refoulement.

| Q.2-3 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Expliquer le principe de fonctionnement de la pompe.

| Q.2-4 | Documents à consulter : DT9, DT13 | Répondre sur Copie |
| --- | --- | --- |

On désire stocker une quantité minimale de 1000 L de vernis dans la cuve. D’après la gamme de mesure du détecteur de niveau, cette valeur vous parait-elle envisageable ?

| Q.2-5 | Documents à consulter : DT9, DT13 | Répondre sur Copie |
| --- | --- | --- |

D’après la gamme de mesure du détecteur, quelle est la quantité maximale de vernis qui peut être contenue dans la cuve tampon ? Justifier par le calcul.

Le remplissage de la cuve tampon devra se produire lorsque le niveau de vernis sera inférieur à 700 litres, niveau correspondant à un volume de vernis suffisant à l’imprégnation des plus grands stators (montée sous vide). Le niveau maximum de remplissage sera pris égal à 1100 litres.

| Q.2-6 | Document à consulter : DT13 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Compléter le graphe de fonctionnement de la pompe.

Déterminer la quantité de vernis introduite lors des appoints.

| Q.2-7 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

D’après le diagramme de définition de blocs, relever la pression d’alimentation en air comprimé de la pompe.

| Q.2-8 |  | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Sachant que les pertes de charge du vernis dans le réseau sont de 1,58 bar, déterminer le débit de la pompe. (Vous ferez apparaitre clairement votre tracé sur le document réponse).

Rappel :	1 bar = 14,51 PSI

| Q.2-9 |  | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Quel sera le temps de fonctionnement de la pompe en secondes pour assurer l’appoint correct en vernis ?

La consommation journalière de vernis est estimée à 80 litre/jour. Les critères envisagés pour un bon fonctionnement de la pompe sont au moins un enclenchement par semaine et une durée de 3 minutes par enclenchement au minimum (5 jours de production/semaine).

| Q.2-10 |  | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Ces critères sont-ils respectés ? Commenter et justifier votre réponse.

Proposer éventuellement des solutions d’améliorations et les justifier.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2019

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR6

Q.1-2       DIAGRAMME DES EXIGENCES (REQ)

| Q.1-3 : | - Surligner en rouge le circuit d'alimentation en vernis de la cloche (sole en travail). - Surligner en bleu le circuit de mise au vide de la cuve tampon. - Surligner en vert le circuit de retour du vernis dans la cuve tampon. |
| --- | --- |
| Q.1-4 | - Entourer en rouge les vannes qui doivent être ouvertes lors de la montée du vernis dans le stator (phase de montée vernis). - Entourer en vert les vannes qui doivent être ouvertes lors du retour du vernis dans la cuve (phase de refoulement). |

Schéma de principe de l’installation « imprégnation »

Q.1-6

Compléter le chronogramme décrivant les phases de montée du vernis afin d’estimer le temps pour le stator D600.

Q.1-7

En déduire le temps « Tmvg » (Temps montée vernis global).

Tmvg = .......................................................................................................................................

Q.1-8

Utilité de la temporisation de 13 s dans le cycle de montée du vernis, ou de 12 s dans le diagramme d’activité :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Q.1-9

Gain de temps = .........................................................................................................................

Vérification d’une production de 30 stators par jour :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Q.1-10

Justifications du changement de capteur de mesure de niveau du vernis :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Q.2-2			Schéma de fonctionnement de la pompe P1

Q.2-3

Principe de fonctionnement de la pompe :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Q.2-6				Graphe de fonctionnement de la pompe P1

Quantité de vernis introduite lors des appoints :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Q.2-8					Courbe de la pompe P1

Exemple d’utilisation : Pour une pression d’air comprimé de 60 PSI (4,14 bar) et un débit de 170 l/min, les pertes de charges sont de 20 PSI.

Débit de la pompe = ...................................................................................................................

Q.2-7

Pression d’alimentation en air comprimé de la pompe = ...........................................................

Q.2-9

Temps de fonctionnement de la pompe :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Q.2-10

Ces critères sont-ils respectés ? Commenter et justifier votre réponse.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Proposer éventuellement des solutions d’améliorations et les justifier.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2019

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT13

Machine d’imprégnation

Les soles passent alternativement de la position chargement/déchargement à la position travail, pour permettre à l’opérateur de :

- charger un nouveau stator à imprégner,

- décharger vers l’égouttage le stator imprégné.

Cuve tampon

(vernis)

Sole en travail

Groupe froid

Sole en chargement / déchargement

Cloche

Indexage sole

Pendant la phase d’imprégnation d’un stator (cloche descendue), la barrière immatérielle est désactivée pour permettre l’accès à l’opérateur. Cette dernière est active pendant la rotation des soles à 180° et la manutention de la cloche.

Cahier des charges de l’imprégnation

Cycle d’imprégnation

Mise sous vide de la cloche

Montée du vernis (remplissage du stator)

Vidange du circuit (retour du vernis dans la cuve tampon)

Schéma de principe installation « imprégnation »

Prosonic M FMU40/41/42/43

Mesure de niveau par ultrasons

Transmetteur compact pour la mesure de niveau sans contact de liquides, pâtes et solides en vrac à forte granulométrie

| Domaines d'application - Mesure de niveau continue, sans contact, de liquides, pâtes, boues et solides en vrac à forte granulométrie - Mesure de débit sur canal ouvert et déversoir - Intégration système par : - HART (standard), 4...20mA - PROFIBUS PA - Foundation Fieldbus - Gamme de mesure max. : - 5 à 15 m pour les liquides - 2 à 7 m pour les solides en vrac | Principaux avantages - Configuration rapide en face avant par menus déroulants - Diagnostic simple grâce à la représentation des courbes enveloppes sur l'afficheur - Logiciel d'exploitation pour mise en service, documentation du point de mesure et diagnostic à distance - Adapté pour l'utilisation en zones explosibles (Ex gaz, Ex poussières) - Fonction de linéarisation (jusqu'à 32 points) - Mesure sans contact (maintenance réduite) - Afficheur séparé et configuration à distance en option (jusqu'à 20 m du transmetteur) - Capteur de température intégré pour la correction automatique de la vitesse du son en fonction de la température |
| --- | --- |

Principe de fonctionnement et construction du système

- E : Distance "vide"

- F : Etendue de mesure (distance "plein")

- D : Distance membrane du capteur - surface du produit

- L : Niveau

- DB : Distance de blocage

Principe du temps de parcours

Le capteur Prosonic envoie des impulsions ultrasoniques en direction de la surface du produit, où elles sont réfléchies et à nouveau reçues par le capteur. Le capteur Prosonic mesure le temps t entre l'émission et la réception d'une impulsion. Le transmetteur utilise le temps t (et la vitesse du son c) pour calculer la distance D entre la membrane du capteur et la surface du produit.

Sources Endress+Hauser

Tableau de comparaison des débitmètres

Deltabar S : PMD75, FMD77, FMD78

Mesure de pression différentielle

Transmetteur de pression différentielle avec cellule métallique

Domaines d'application

L'appareil est utilisé pour les applications suivantes :

- Mesure de débit (volumique ou massique) avec des organes déprimogènes dans les gaz, vapeurs et liquides

- Mesure de niveau, de volume ou de masse dans les liquides

- Avec un montage sur séparateur, des températures de process élevées sont réalisables : jusqu'à 400 °C

Principaux avantages

- Bonne reproductibilité et stabilité à long terme

- Précision de référence élevée jusqu'à 0,035 %

- Utilisation en surveillance de débit et de pression différentielle jusqu'à SIL3

- Sécurité de fonctionnement élevée grâce à l'auto surveillance de la cellule jusqu'à l'électronique

- Une membrane TempC pour séparateur brevetée réduit au minimum l'erreur de mesure occasionnée par les variations de température de l'environnement et du process

- Remplacement simple de l'électronique avec HistoROM®/M-DAT

- Plate-forme standard pour la pression, la pression différentielle et la pression hydrostatique (Deltabar S – Cerabar S – Deltapilot S)

- Configuration simple et rapide par menus déroulants

- Fonctions diagnostic avancées

Principe de fonctionnement et construction du système

| Deltabar S - Famille de produits | PMD75 | FMD77 | FMD78 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | avec séparateur monté d'un côté | avec séparateurs à capillaire |
| Domaine d'application | – Débit – Niveau – Pression différentielle | – Niveau – Pression différentielle | – Niveau – Pression différentielle |
| Raccords process | – 1/4 – 18 NPT – RC 1/4 | Côté BP (-) : – 1/4 – 18 NPT – RC 1/4 Côté HP (+) : – DN 50 – DN 100 – ASME NPS 2" – 4" – JIS 80A – 100A | – Large gamme de séparateurs |
| Gammes de mesure | de -10...+10 mbar à -40...+40 bar | de -100...+100 mbar à -16 bar...+16 bar | de -100...+100 mbar à -40...+40 bar |

| Mesure de niveau (niveau, volume et masse) | Construction et principe Mesure de niveau avec Deltabar S A Mesure de niveau avec FMD77 B Mesure de niveau avec FMD78 h Hauteur (niveau) Δp Pression différentielle ρ Densité du produit g Constante de gravitation Principaux avantages - Choix entre trois modes de mesure du niveau - Mesures volumiques et massiques dans des réservoirs aux formes quelconques - Choix entre diverses unités de niveau avec conversion automatique des unités - Multiples utilisations, par exemple : - lors de mesures de niveau dans des réservoirs sous pression - en cas de formation de mousse - dans des réservoirs avec agitateurs ou filtres - dans le cas de gaz liquides - dans le cas de mesures de niveau standard |
| --- | --- |

| Temps de réponse | La viscosité de l'huile de remplissage, la longueur et le diamètre intérieur des capillaires influencent la résistance à la friction. Le temps de réponse est d'autant plus long que la résistance à la friction est élevée. En outre, le volume de commande de la cellule de mesure influence le temps de réponse. La quantité d'huile de remplissage à déplacer dans le système à séparateur est d'autant plus faible que le volume de commande de la cellule de mesure est petit. Le diagramme suivant reprend des temps de réponse typiques (T90) pour les différentes huiles de remplissage en fonction de la cellule de mesure et du diamètre intérieur du capillaire. Les valeurs sont indiquées en secondes par m de capillaire et doivent être multipliées par la longueur réelle des capillaires. |
| --- | --- |

| Température ambiante 20 °C |  |  |  |  |  |  | Huile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps de réponse (T90) (s/m) |  |  |  |  |  |  |  |
| Diamètre nominal |  | DN 50 | DN 80 |  | DN 50 | DN 80 |  |
| Diamètre intérieur des capillaires |  | 1 mm | 2 mm |  | 1 mm | 2 mm |  |
| Cellule de mesure |  | 500 mbar |  |  | 3 bar |  |  |
| Représentation du temps de réponse (T90) 1 - Échelon de pression 2 - Signal de sortie |  |  |  |  |  |  |  |

Sources Endress+Hauser

Coupe de la pompe P1

A

A

Coupe A-A :

Collecteurs (aspiration et refoulement) en vue de dessus

Coupe de la cuve tampon

Sonde de niveau