| ## Épreuve d’admission |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # ON DONNE | ON DEMANDE | # ON EXIGE | # Barème |
| Dossier technique : DT 1/25 à DT 25/25. Matériel et machines de l’atelier avec l’outillage. Développés de certains éléments fournis à l'échelle 1:1. Matière d’œuvre nécessaire à la fabrication : Voir DR 3/8 Vis, écrous, rondelles nécessaires au montage, etc... | Dans un temps imparti de 28 heures : Réaliser un ensemble «Système anti retour» en respectant les spécifications des plans en respectant les règles d’hygiène et de sécurité. Fabriquer les éléments non fournis. Effectuer l’assemblage des éléments et des sous-ensembles. Effectuer le montage de l’ensemble. Respect des règles d’hygiène et de sécurité tout au long de l’épreuve. | Un stockage amont et aval et une utilisation des moyens de manutention appropriés. Le respect des procédures pour chaque opération. Choix et montage des outils corrects. Contrôle des spécifications dimensionnelles et géométriques correct. Fabrication, assemblage et montage conformes aux spécifications du dossier technique. Respect des règles d’hygiène et de sécurité tout au long de l’épreuve. | Voir barème d’évaluation DR 4/8 à DR 8/8 |

N° CANDIDAT(E) : ____

DR 1/8

Hygiène et Sécurité

Tous candidats se présentant sans tenue de travail (bleu de travail ou équivalent et chaussures de sécurité) ne pourra pas participer au concours tant qu’il ne sera pas équipé.

Une pénalité ne sera appliquée qu’après une mise en garde d’un examinateur.

| Mettre une croix à chaque manquement constaté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pénalité : 10 pts à chaque manquement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Règles générales : |  |  |  |  |  |  |
| Non port des EPI et non respect des règles d’hygiène. |  |  |  |  |  |  |
| Non respect d’une règle de sécurité sur poste de travail |  |  |  |  |  |  |
| Sur zone de travail du candidat : |  |  |  |  |  |  |
| Eléments en équilibres, «entassement» d’éléments |  |  |  |  |  |  |
| Eléments « hauts » non stockés au sol |  |  |  |  |  |  |
| Chutes répétées des éléments ou matériels |  |  |  |  |  |  |
| Mise au rebus des chutes non effectuées |  |  |  |  |  |  |
| Zones de passage autour du poste dégagées |  |  |  |  |  |  |
| Matériel électroportatif : |  |  |  |  |  |  |
| Projection d’étincelles sur une personne |  |  |  |  |  |  |
| Fil électrique gênant le passage |  |  |  |  |  |  |
| Utilisation dangereuse des meuleuses : carter et/ou poignée manquante, disque vers le haut, non arrêt de la meule après travail, consommables non changés en temps (usure prononcée des disques)… |  |  |  |  |  |  |
| NUMERO DE CANDIDAT : | Total de points de pénalité |  |  |  |  | ______PTS |

Ces pénalités s’entendent « hors barème », c'est-à-dire que ces points de pénalités seront retirés sur le total obtenu des 600 points du barème de correcti

DR 2/8

# FICHE DE DEBIT MATIERE

| - NB | Désignation |  | Destination | Matière |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tôle 1250x50x2 |  | 1.1 | S 235 |
| 1 | Tôle 500x150x3 |  | 1.2 | S 235 |
| 1 | Tôle 625x625x2 |  | 1.6, 1.16 | S 235 |
| 2 | Tôle 625x250x2 |  | 1.11, 1.12 | S 235 |
| 2 | Tôle 500x250x3 |  | 1.15 | S 235 |
| 1 | Tôle 1250x500x2 |  | 1.13 | S 235 |
| 1 | Tôle 1250x300x2 |  | 1.14 | S 235 |
| 1 | Tôle 1250x80x2 |  | 3.1 | S 235 |
| 4 | Tôle 500x400x2 |  | 3.2 | S 235 |
| 2 | Tôle 625x130x2 |  | 3.4 | S 235 |
| 2 | Tôle 400x28x2 |  | 4.6 | S 235 |
| 1 | Rond Ø 10 Lg : 250 |  | 1.10 | S 235 |
| 2 | Tube carré 40x40x2 Lg : 3000 |  | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 | S 235 |
| 1 | Tube carré 40x40x2 Lg : 1500 |  |  | S 235 |
| 1 | Plat 80x4 Lg : 500 |  | 2.2 | S 235 |
| 1 | Tube Ø 17.2x2 Lg : 250 |  | 2.7 | S 235 |
| Eléments fournis découpés |  |  |  |  |
| 3 | Bride soudée 330 fournie découpée, Ep.4 |  | 1.9, 3.3, 4.4 | S 235 |
| 1 | Flasque entrée fournie découpée, Ep.3 |  | 1.3 | S 235 |
| 2 | Renforts corps fournis découpés, Ep.4 |  | 1.5 | S 235 |
| 1 | Bride carrée fournie découpée, Ep.4 |  | 1.4 | S 235 |
| 1 | Collerette fournie découpée Ep.3 |  | 1.8 | S 235 |
| 2 | Bride soudée 200 fournie découpée Ep.4 |  | 3.5 | S 235 |
| 2 | Bride carrée fournie découpée, Ep.4 |  | 4.5 | S 235 |
| 1 | Volet guillotine fourni découpé, Ep.3 |  | 4.7 | S 235 |
| 1 | Coude cylindrique fourni pré découpé, Ep.2 |  | 4.1, 4.2, 4.3, 4.8 | S 235 |
| Eléments du commerce |  |  |  |  |
| 56 | Rondelles plates M8 |  |  |  |
| 48 | Ecrous M8 |  |  |  |
| 4 | Vis CHC M8x60 |  |  |  |
| 44 | Vis CHC M8x20 |  |  |  |
| 6 | Vis HM10x25 |  |  |  |
| 6 | Ecrous M10 |  |  |  |
| 12 | Rondelles plates M10 |  |  |  |
| 4 | Roulettes GUI 030 avec boulonnerie |  |  |  |

DR 3/8

Barème d’évaluation

NUMERO :………….

| ENSEMBLE (complet) | Critères | NOTE |
| --- | --- | --- |
| 1717 | ±5 | /15 |
| 783 | ±3 | /15 |
| 268,5 | ±2 | /10 |
| et | Tolérances géométriques | /30 |
| Montage des sous-ensembles | Ensemble complet et monté. Conforme aux plans : orientation et position des éléments et sous ensemble, boulonnage correctement effectué. Alignement des trous entre sous-ensembles …. | /40 |
| TOTAL :……………………./110 |  |  |

DR 4/8

N° CANDIDAT(E) : ____

| SE1 : BOITE ANTI RETOUR | Critères | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Cote 643 | ±2 | /10 |
| Cote 348 | ±2 | /10 |
| Cote 193 | ±2 | /10 |
| Cote 215.5 (Rep. 1.5) | ±2 | /10 |
| et | Tolérances géométriques | /20 |
| Position de 1.4 + 1.6 sur le SE | Centré | /10 |
| Perçage du Rep. 1.13 | Conformes (Ø, position…) | /10 |
| Montage de 1.8 + 1.14 | Conformité, position et orientation | /10 |
| Mise en forme des éléments | Formage, absence de coups, planéité des surfaces Mise au gabarit | /20 |
| Montage/accostage du SE : | AJUSTEMENT, position, orientation. | /20 |
| Assemblage | Aspect des cordons et respect de la symbolisation | /30 |
| Finition | Nettoyage du sous-ensemble, Ebavurage, Aspect… | /10 |
| Conformité : HORS BAREME : Points à retrancher sur le total de - 10 points par erreur. (par exemple fourrure manquante, ou mal positionnées) |  |  |
| TOTAL :……………………./170 |  |  |

DR 5/8

N° CANDIDAT(E) : ____

| SE2 : CHASSIS | Critères | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Cote 744 | ±2 | /10 |
| Cote 530 | ±1.5 | /10 |
| Cote 500 | ±1.5 | /10 |
|  | Tolérances géométriques | /20 |
| Cote 264 ±1,5 et cote 60 ±1 |  | /10 |
| Platine Rep. 2.2 | Conformité, position, orientation | /10 |
| Assemblage | Aspect des cordons et respect de la symbolisation | /20 |
| Finition | Nettoyage du sous-ensemble, Ebavurage, Aspect… | /10 |
| Conformité : HORS BAREME : Points à retrancher sur le total de - 10 points par erreur. (par exemple platine manquante, ou mauvaise épaisseur) |  |  |
| TOTAL :……………………./100 |  |  |

N° CANDIDAT(E) : ____

DR 6/8

| SE 3 : CULOTTE D'ENTRÉE | Critères | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Cote 564 | ±2 | /10 |
| Cote 400 | ±2 | /10 |
| Bride | Conformité, ajustement, position, orientation. | /20 |
| Conformation Rep3.2 (culotte) | Formage, absence de coups, mise au gabarit | /30 |
| Montage | Conformité, AJUSTEMENT | /30 |
| Assemblage | Aspect des cordons et respect de la symbolisation | /20 |
| Finition | Nettoyage du sous-ensemble, Ebavurage, Aspect… | /10 |
| TOTAL :……………………./130 |  |  |

N° CANDIDAT(E) : ____

DR 7/8

| SE 4 : COUDE DE SORTIE | Critères | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Cote 509 | ±2 | /10 |
| Cote 516 | ±2 | /10 |
| Fonctionnement de la trappe | Pas de point dur, pas de jeu excessif. | /10 |
| Montage | Conformité, ajustement, position, orientation. | /20 |
| Assemblage | Aspect des cordons et respect de la symbolisation | /20 |
| Finition | Nettoyage du sous-ensemble, Ebavurage, Aspect… | /10 |
| TOTAL :……………………./80 |  |  |

| Evaluation de l’ensemble |  |  |
| --- | --- | --- |
| TOTAL |  | /600 |

| SECURITE | Voir évaluation en situation (DR 2/10) |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de points de pénalité : - |  |  |
| Evaluation de l’ensemble |  |  |
| TOTAL |  | /600 |

N° CANDIDAT(E) : ____

NOTE : 									/20

DR 8/8

DR 7/7