| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL - ÉTUDE et DÉFINITION de PRODUIT INDUSTRIEL |  |
| --- | --- |
| PROPOSITION DU POIDS DES COMPÉTENCES À ÉVALUER |  |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

| Épreuve E2 - Unité : U 2 CAPACITÉS ET COMPÉTENCES |  |  |  | U2 - JUIN 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | QUESTIONS | % |
| C1 | S'Informer Analyser | C11 | Décoder un CdCf |  | 0% |
|  |  | C12 | Analyser un produit | Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q9, | 25% |
|  |  | C13 | Analyser une pièce | Q10, Q11, Q12, Q13, | 15% |
|  |  | C14 | Collecter des données | Q8, | 5% |
| C2 | Traiter Décider | C21 | Organiser son travail |  |  |
|  |  | C22 | Étudier et choisir une solution | Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, | 55% |
| C3 | Mettre en œuvre Produire | C31 | Définir une solution. un projet en exploitant des outils informatiques |  |  |
|  |  | C32 | Produire les dessins de définition de produit |  |  |
|  |  | C33 | Produire les documents connexes |  |  |
| C4 | Communiquer Informer | C41 | Communiquer dans le cadre d'une revue de projet |  |  |
|  |  | C42 | Communiquer en entreprise |  |  |

# Étude de produit industriel

## Durée : 5 heures		         SESSION 2019			   Coefficient : 5

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :	Collecter les données

C 22 :	Étudier et choisir une solution

# PRÉHENSEUR

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat répond directement sur ce dossier de travail. Celui-ci sera rendu dans son intégralité aux surveillants à la fin de l’épreuve.

# (Temps conseillé)

Lecture du sujet	(25 minutes)

A – ANALYSE DE L'ENSEMBLE "PRÉHENSEUR"	(15 minutes)

Question 1 – Compléter le tableau des liaisons.	/

B – INTERPRÉTATION DU CAHIER DES CHARGES	(50 minutes)

Question 2 – Calculer les cotes X et Y d'espacement minimal des produits.	/

Question 3 – Rechercher le nombre de bouteilles transportées à chaque cycle. 	/

Question 4 – Calculer le nombre de cycles nécessaire par heure. 	/

Question 5 – Calculer en seconde le temps capable pour un cycle. 	/

Question 6 – Calculer en seconde les temps t1 et t2. 	/

Question 7 – Calculer la course maximale.	/

Question 8 – Extraire les dimensions.	/

Question 9 – Rechercher la course par mors.	/

Question 10 – Rappeler l'épaisseur d'une mâchoire.	/

Question 11 – Rechercher la hauteur de tête de la vis.	/

Question 12 – En déduire la dimension X'.	/

Question 13 – En déduire si la pince est compatible.	/

C – DéFINITION D'UNE SOLUTION POUR LE PINCEMENT	(30 minutes)

Question 14 – Proposer une ou deux solutions permettant le pincement.	/

Question 15 – Tracer les nouvelles positions des points. 	/

Question 16 – Conclure et justifier la solution. 	/

Question 17 – Expliquer pourquoi un écartement ne peut satisfaire la problématique. 	/

D MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE SOLUTION	(3 heures)

Question 18 – Mettre en place la liaison L1. 	/

Question 19 – Mettre en place la liaison L2. 	/

Question 20 – Définir le géométral de la pièce. 	/

Question 21 – Mettre en place la liaison L3. 	/

Question 22 – Noter dans la nomenclature, les éléments de la liaison L4. 	/

Question 23 – Mettre en place la liaison L5. 	/

Question 24 – Définir le géométral de la pièce "guidage".	/

Question 25 – Mettre en place les cotes fonctionnelles de la pièce "guidage".	/

Question 26 – Compléter la nomenclature. 	/

A - ANALYSE DE L'ENSEMBLE "PRÉHENSEUR"

Consulter les documents DT4 à DT9.

Représentation schématique du "préhenseur" en configuration initiale Fig 1 ci-dessous. Attention, les effecteurs (sous-ensemble de saisie des bouteilles) ne sont pas été représentés.

Vérins d'espacement 

Vérins de prise 

x

y

z

Vérin de décalage 

S.E. A

S.E. B

S.E. C

S.E. D

S.E. G1

S.E. H3

S.E. H1

S.E. G3

S.E. G2

S.E. H4

S.E. H2

S.E. G4

S.E. T1

S.E. T4

S.E. T3

S.E. T2

Vérin de décalage 

Vérin d'écartement 

Vérins d'espacement 

Fig 1 SCHÉMA simplifié (sans S.E. P0 à P9)

, , ,  représentent les phases du cycle de fonctionnement données page 3/34

x

y

z

Question 1 – Dans la configuration de la figure 1, compléter le tableau des liaisons cinématiques.

| Phase | Actionneur | SE / SE | Mouvement de Translation |  |  | Mouvement de Rotation |  |  | Désignation de la liaison cinématique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |  |
|  ÉCARTEMENT | Vérin d'écartement | A / B | 1 |  |  |  |  |  | Glissière Axe x |
|  DÉCALAGE | Vérins de décalage | A / C | 1 |  |  |  |  |  | Glissière Axe x |
|  |  | B / D | 1 |  |  |  |  |  | Glissière Axe x |
|  RAPPROCHEMENT | Vérins d'espacement | H1 / A |  | 1 |  |  |  |  | Glissière Axe y |
|  |  | H2 / A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H3 / B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H4 / B |  |  |  |  |  |  |  |
|  PRISE CARTONS | Vérins de prise | G1 / H1 |  |  |  | 1 |  |  | Pivot Axe x |
|  |  | G2 / H2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G3 / H3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G4 / H4 |  |  |  |  |  |  |  |

B - INTERPRÉTATION DU CAHIER DES CHARGES POUR LE PINCEMENT DES BOUTEILLES

Fig 3

Fig 2

120 mm

Y mm

X mm

Entre la ligne d'arrivée des produits et la ligne d'arrivée des cartons (voir DT 10) les produits passent de l'espacement 120mm (Fig 2) à un espacement X (Fig 3).

Question 2 – En vous basant sur les dimensions d'une bouteille, calculer les cotes X et Y d'espacement minimal des produits. Indiquer le calcul, le résultat et l'unité si autre que le mm. Laisser les tracés, si nécessaire.

Fig 4

Situation non définitive

Calcul de Y : Y = 88

Calcul de X : X = 88 cos 30° = 76,21

Ou X = (882-442)

Question 3 – Rechercher le nombre de bouteilles transportées à chaque cycle.

Sachant que le client désire un cycle de 32000 bouteilles / heure minimum. (Voir DT 10) :

120 bouteilles / cycle

Question 4 – Calculer le nombre de cycles nécessaire par heure.

32000 / 120 = 266.66 cycle / heure

Question 5 – Calculer en seconde le temps capable pour un cycle.

3600 / 266.66 = 13.5 s

Question 6 – Calculer en seconde les temps t1 et t2.

En considérant les temps d'ouverture de pince t1 et de fermeture de pince t2 égaux. En prenant un temps de 13,5 s pour un cycle et à partir de DT 10.

t1 = t2.=

(13.5 – 4 -2.5 -2.5 – 2)/2 = 1.25 s

Question 7 – Calculer le débit minimal nécessaire pour une sortie de tige des 20 vérins dans le temps calculé et justifier le bon choix du vérin.

Pour des raisons d'homogénéité des systèmes, on désire utiliser 20 vérins Festo ADNGF-40 -5-P-A-X de

 piston : 40 mm,  tige : 12 mm et course de 5 mm à une pression de 0,6Mpa et un débit estimé de 10m3/h

Document ressource DR10

Volume pour 20 vérins : V =   x 203 x 5 = 125663 mm3

Débit nécessaire pour 20 vérins : Qv = V / t

Qv = 125663 / 1.25

Qv = 100530 mm3/s

Comparer le débit nécessaire et le début estimé, conclure :

Qv = 100530 mm3/s = 3600 x 100530 x 10-9 m3/h = 0,36 m3/h

Le débit nécessaire de 0,36 est largement assuré par les 10 m3/h possible. Les vérins FESTO sont donc compatible.

Habituellement, l'entreprise utilise des vérins FESTO PARALLEL GRIPPER DHPS-35 (taille 35 mm) pour la préhension d'un produit.

On vous demande de rechercher la dimension X' (pince ouverte).

x

y

z

X'

3

Vis CHC

Fig 6 : pince fermée

Fig 7 : pince ouverte

Fig 5

Mâchoire

Fig 8

Situation initiale DT10

Profils vérin FESTO GRIPPER

Consulter les documents DR2 et DR3

Question 8 – En vous basant sur les dimensions du vérin, extraire les dimensions suivantes :

B3 = 27	B2 = 31

Question 9 – Rechercher la course par mors :

Course par mors = 12,5

Question 10 – Rappeler l'épaisseur d'une mâchoire :

Épaisseur d'une mâchoire = 3

Question 11 – Rechercher la hauteur de tête de la vis CHC :

Hauteur de tête = 6

Question 12 – En déduire la dimension X' :

X' = 31 + 2 x (27+12,5+3+6) = 128 mm

Question 13 – En déduire si l'utilisation de la pince (de par son encombrement) est compatible avec la position initiale des bouteilles Fig 8 ci-contre. Justifier.

On ne peut utiliser ce type de pince car il est nécessaire d'en placer 12 côte à côte avec un espacement de 120 mm pour la saisie des bouteilles, l'encombrement de 128 mm est trop important.

C - DÉFINITION D'UNE SOLUTION POUR LE PINCEMENT

Le bureau d'études a décidé d'espacer les bouteilles de 88mm dans les deux directions et d'utiliser un vérin Festo ADNGF-40-5-P-A-X d'une course de 5 mm pour pincer et libérer un ensemble de 6 bouteilles.

Question 14 – Proposer ci-contre une à deux solutions permettant le pincement de 6 bouteilles avec un actionneur (dessins ou schémas).

Solution 1

Encombrement et possibilités

Encombrement

maximum

Encombrement

maximum

Vérin Festo

Zone de liaison du

système de préhension

Zone de préhension

des bouteilles

Solution 2 : Coin avec mors en translation

Solution 3: Mors en liaison pivot normalement ouverts

Solution 2

Encombrement maximum

Encombrement maximum

Solution 3

Encombrement maximum

Encombrement maximum

E'

F'

A'

B'

C'

Encombrement maximum

Encombrement maximum

Encombrement maximum

Encombrement maximum

A

D

B

C

SOLUTION 1B

A

B

D

C

ECH 1:1

E

F

E

F

SOLUTION 1A

A'

B'

D'

C'

E'

F'

Pour les deux variantes de la solution 1 ci-contre :

Question 15 – Tracer pour une course de 5 mm, A', B', C', D', E', F' les nouvelles positions des points A, B, C, D, E et F.

Mesurer et noter les distances B'C' pour les deux solutions :

Cas où A et D sont excentrés, mesure de B'C', solution 1A : 38.78mm

Cas où A et D sont centrés, mesure de B'C', solution 1B : 32.23mm

Question 16 – Conclure en donnant et en justifiant la solution permettant le meilleur dégagement du col de bouteille.

Solution 1A car l'espace libre entre les pinces est plus important.

Question 17 – Expliquer pourquoi un écartement plus important des points A et D ne pourrait satisfaire la problématique.

Car les pinces sortiraient de l'encombrement maxi.

D - MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE SOLUTION

Le bureau d'études a décidé d'implanter un système à galets désaxés suivant le schéma de la solution 1A de la question précédente.

Le montage sera identique sur tous les chariots.

On vous demande de participer à la conception du système de préhension.

x

y

z

Platine rep 1

Flanc rep 3

Éjecteur

Amortisseur

d'éjecteur

Coulisse

Fig 9 : Chariot à l'état initial

Fig 10 : Synopsis de l'assemblage

L.1 : Encastrement

1 Platine

3 Flanc

Éjecteur

2 Vérin Festo ADNGF

Coulisse

4 Pièce en bout

8 Mâchoire

5 Pièce pivot

6 Guidage

7 Galet

L.2 : Encastrement

L.3 : Encastrement

L.5 : Pivot

L.6 : Encastrement

L.4 : Encastrement

L.7 : Linéaire rect.

x

y

z

Question 18 – Mettre en place ci-dessous la liaison L1.

Noter dans la nomenclature page 34/34, le nombre, la désignation normalisée, la référence catalogue des vis installées en Rep 09.

Liaison L1, Liaison encastrement entre la "platine" et le "vérin" Festo ADNGF-40-5-P-A réalisée par deux vis à tête cylindrique à six pans creux, les taraudages seront réalisés dans la platine Rep 1. (voir DR1 et DR3).

Zone de travail

x

y

z

9

Platine rep 1

Vérin rep 2

Tige vérin

Dessin 1  - A-A - ECH 1:1

Question 19 – Mettre en place page suivante la liaison L2.

Noter dans la nomenclature page 34/34, le nombre, la désignation normalisée, la référence catalogue des vis installées en Rep 10.

Liaison L2, Liaison encastrement entre la tige du "vérin" Festo ADNGF-40-5-P-A et la "pièce en bout" réalisée par deux vis à tête cylindrique à six pans creux (voir DR1 et DR3). Ci-dessous l'ébauche de la pièce en bout.

x

y

z

Pièce en bout rep 4

Vérin rep 2

Tige vérin

La fixation s'effectuera sur le diamètre D4 (DR1).

Dessin 2 - B-B - ECH 1:1

10

Platine rep 1

Vérin rep 2

Tige vérin

Zone de travail

Zone de travail

Pièce en bout

rep 4

Question 20 – Définir sur le géométral de la pièce Rep 4 Pièce en bout ci-dessous, les usinages impliqués par la liaison L2 ainsi que la cotation issue des documents du constructeur DR1 et DR3.

Dessin 3  Pièce en bout  rep 4 ECH 1:1

CORRIGE

Question 21 – Mettre en place ci-dessous la liaison L3.

Noter dans la nomenclature page 34/34, le nombre, la désignation normalisée, la référence catalogue des pièces installées de Rep 11 à Rep 15.

Liaison L3, Liaison encastrement entre la bague intérieure d'un des deux "galets" (roulements à une rangée

de billes S608ZZ) et la "pièce en bout" réalisée par une vis à tête hexagonale avec rondelle plate et rondelle Grower (voir DR5, DR6, DR8) espacée par une entretoise suivant le schéma ci-dessous.

Vis à tête hexagonale

Galet

Rondelle plate

Rondelle Grower

Pièce en bout rep 4

Entretoise

10

Schéma de montage d'un galet

11

14

13

12

15

Dessin 4 - C-C - ECH 1:1

Vérin rep 2

Tige vérin

Zone de travail

Zone de travail

Pièce en bout rep 4

Question 22 – Noter dans la nomenclature page 34/34, le nombre, la désignation normalisée, la référence catalogue des vis installées en Rep 16 dans la liaison L4.

Liaison L4, Liaison encastrement entre les pièces "pièce pivot" et "mâchoire", assurée par 4 vis à tête bombée

BHC 6-12/SS/B suivant le dessin ci-dessous.

x

y

z

x

y

z

Vérin rep 2

Vis à tête bombée

rep 16

Mâchoire rep 8

Flanc rep 3

Pièce pivot rep 5

Flanc rep 3

Platine rep 1

Question 23 – Mettre en place sur le dessin 5 (ECH 2:1) ci-contre la liaison L5.

Noter dans la nomenclature page 34/34, le nombre, la désignation normalisée, la référence catalogue des éléments installées en Rep 18.

Liaison L5, Liaison pivot entre les pièces "flanc" et "pièces pivot", assurée par 4 coussinets à collerette

METC 10-13-16 (DR7) et 4 vis épaulées à déterminer (DR9).

16

17

18

Pièce pivot rep 5

Dessin 5 - E-E - ECH 2:1

Mâchoire rep 8

Zone de travail

Zone de travail

Flanc rep 3

Pièce pivot rep 5

Flanc rep 3

Mâchoire rep 8

19

20

21

Dessin 6 - ECH 2:1

Pièce en bout

rep 4

Vérin rep 2

Tige vérin

Pièce pivot rep 5

Mâchoire rep 8

Liaison L3

réalisée précédemment

Galet

Vérin rep 2

Tige vérin

Pièce en bout

rep 4

Pièce pivot rep 5

Mâchoire rep 8

Galet

positions haute et basse

Guidage rep 6

Liaisons L6,

Liaison encastrement entre les pièces "guidage" et "pièce pivot".

Liaisons L7,

Liaison linéaire rectiligne entre les pièces "guidage" et "galet".

Question 24 – Définir ci-dessous (échelle au choix) le géométral de la pièce Rep6 "guidage" définie sur le dessin page 32/34.

ECH 2:1

Question 25 – Mettre en place ci-dessus, les cotes fonctionnelles non tolérancées relatives aux liaisons L6 et L7 de la pièce "guidage".

Question 26 – Compléter la nomenclature (pour un chariot) ci-dessous avec les éléments installés lors de la construction des différentes liaisons (nombre, désignation, référence).

Rep

Nb

Désignation

Matière

Observations

01

1

Platine

EN AW 6061A

02

1

Vérin Festo ADNGF-40 -5-P-A-X

14

2

Rondelle plate 8

SHW 8B

03

2

Flanc

EN AW 6061

04

1

Pièce en bout

EN AW 6061

05

2

Pièce pivot

EN AW 6061

06

2

Guidage

EN AW 6061

07

2

Galet

608 RSL

08

2

Mâchoire

X105CrMo17

Inox 440C

09

2

Vis à tête cylindrique à six pans creux, M6-60

CHC 6-60B

10

2

Vis à tête cylindrique à six pans creux, M5-20

CHC 5-20B

11

2

Roulement

S608ZZ

12

2

Vis à tête hexagonale, M08-30

13

2

Entretoise

D8.5 D12 L6.5

15

2

Rondelle Grower 8

WZ 8

16

2

Vis à tête bombée M8-12

BHC 6-12/SS/B

17

4

Coussinet à collerette

METC 10-13-16

18

4

Vis épaulée

HSS 8-16

19

4

Rondelle plate 6

SHW 6B

20

4

Rondelle Grower 6

WZ 6

21

4

Vis à tête hexagonale, M06-30

ECH   X : X

PINCE BOUTEILLES

00

01

MISES A JOUR