BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produits industriels

Session 2019

## Durée : 4 heures								                    Coefficient : 2

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	organiser son travail

C 32 :	Produire les dessins de définition de produit

Ce sujet comporte :

- Un dossier constitué de 18 pages papier repérées de page 1/18 à page 18/18

- Un Compact Disc du dossier candidat U33-2019-XXXX contenant les fichiers SolidWorks (assemblages, pièces et mises en plan) :

- Le fichier _Prusa I3-initiale.sldasm pour l’assemblage.

- Le fichier support X moteur.sldprt pour la pièce

- Le fichier support X moteur-XXXX.slddrw pour la cotation.

TRAVAIL à RENDRE par le CANDIDAT (y compris les documents non exploités)

- Les documents à compléter du dossier travail (Pages 10/18 à 16/18).

- Le fichier support X moteur-XXXX.slddrw que le surveillant sauvegarde sur disque dur, dans le 
dossier U33 – 2019 – XXXX.

Remplacer XXXX par votre numéro de candidat.

- Une sortie imprimante du dessin de définition.

- La fiche de suivi signée par le candidat et le surveillant correcteur (Page 17/18).

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé

et documents personnels autorisés.

Documents remis au candidat :

IMPORTANT

Effectuer les opérations de début de session demandées à la page 17/18 « Mise en Œuvre du

système et Fiche de suivi ».

Faire contrôler les opérations de début de session par le surveillant-correcteur.

Dossier technique

- Mise en situation	page 3/18

- Le projet RepRap	page 3/18

- La société Emotion Tech	page 3/18

- Description du produit	page 3/18

- Fonctionnement	page 4/18

- Problématique	page 4/18

- Éclaté de l’imprimante	page 5/18

- Différentes configurations de l’imprimante		page 6/18

- Version initiale de l’imprimante	page 7/18

- Version finale de l’imprimante	page 8/18

- Analyse fonctionnelle du support X moteur	page 9/18

Dossier de travail

- Débuter la session	page 10/18

- Compléter les tableaux d’analyse du support X moteur	page 10/18

- Rechercher les cotes dimensionnelles issues des chaînes de cotes page 15/18

- Définir le géométral du support X moteur	page 16/18

- Réaliser la cotation de définition 	page 16/18

- Finir la session 	page 16/18

- Fiche des temps conseillés	page 17/18

- Mise en œuvre du système et Fiche de suivi	page 17/18

Dossier ressources

- Fiche d’aide à la création et gestion des calques dans SolidWorks	 page 18/18

DOSSIER TECHNIQUE

  - Mise en situation

Pourtant déjà largement utilisée dans le milieu industriel (mécanique, aéronautique, aérospatiale, automobile, 
médecine…), l’impression tridimensionnelle commence de plus en plus à se destiner aux particuliers.

Cette orientation domestique de l’impression 3D est issue du projet RepRap.

  - Le projet RepRap

RepRap (contraction de Réplication Rapid Prototyper) est un projet britannique de l’université de Bath, développé depuis 2006. RepRap vise à créer une imprimante tridimensionnelle en grande partie auto-réplicative et libre, c’est-à-dire sans brevet et dont les plans sont disponibles pour tout le monde sur internet.

Ce projet a pour but de permettre la création d’une machine capable de répliquer une partie des pièces la constituant.

Le propriétaire d’une imprimante RepRap peut ainsi réimprimer les pièces plastiques de son imprimante pour les personnes de son choix. Les autres pièces mécaniques devant être achetées.

  - La société Emotion Tech

La société Emotion Tech, située à Toulouse (31), distribue les produits RepRap en France.

De plus, elle développe, conçoit, modifie et commercialise, via internet, des imprimantes 3D vendues en kit, ainsi que leurs pièces détachées.

  - Description du produit

La Prusa i3 est une imprimante 3D capable de fabriquer des objets en trois dimensions à partir d'un modèle numérique conçu en CAO ou téléchargé sur internet. Elle est actuellement la troisième version des imprimantes 3D RepRap conçue par Josef Prusa et modifiée par Emotion Tech.

L’imprimante est vendue dans un kit composé de pièces imprimées et des autres pièces 
mécaniques (transmission, alimentation, guidage, assemblage…).

La Prusa i3 est le produit phare de la société et l'un des modèles les plus diffusés en Europe.

Caractéristiques de la machine :

- Coût : 550 €

- Zone d'impression : 200mm x 200mm x 180mm.

- Résolution mécanique nominale X et Y : 0.015 mm.

- Résolution mécanique nominale Z : 0.78 mm.

- Épaisseur de la couche (Z) : 0.10 à 0.50 mm.

- Vitesse : jusqu'à 125mm/s en impression.

  - Fonctionnement de l’imprimante Prusa i3

Cette machine est utilisée pour modéliser des prototypes de pièces ou des objets plus ou moins complexes par dépôt de fil en fusion (FDM) :

Le filament fondu est poussé à travers un nez chauffé doté d’un trou de petit diamètre (souvent de 0.3 ou 0.5 mm).

Guide-filament.

Lit, souvent chauffé sur lequel la pièce est imprimée.

Bobine de filament

(ABS,PLA,Nylon)

Le filament fondu est poussé à travers un nez chauffé doté d’un trou de petit diamètre (souvent de 0.3 ou 0.5 mm).

Guide-filament.

Lit, souvent chauffé sur lequel la pièce est imprimée.

Bobine de filament

(ABS,PLA,Nylon)

Le filament est dirigé vers l’extrudeur.

Le filament est dirigé vers l’extrudeur.

L’extrudeur possède un moteur pas-à-pas et une roue crantée pour faire avancer ou reculer le filament.

Cela permet de gérer de manière précise la quantité de matière à utiliser.

L’extrudeur possède un moteur pas-à-pas et une roue crantée pour faire avancer ou reculer le filament.

Cela permet de gérer de manière précise la quantité de matière à utiliser.

Z

X

Z

X

L’élément chauffant permet de fondre le filament.

L’élément chauffant permet de fondre le filament.

Le matériel extrudé est déposé en fines couches à l’endroit voulu.

Le matériel extrudé est déposé en fines couches à l’endroit voulu.

La tête d’impression et/ou le lit chauffant se déplacent selon les axes X, Y et Z afin que la 
matière se dépose correctement à l’endroit prévu.

- Déplacement en hauteur, selon l’axe Z, de la tête d’impression :

Le déplacement en hauteur de la tête d’impression est assuré par les 2 moteurs Z qui fournissent un mouvement de rotation aux tiges filetées. L’écrou (rep12), inséré dans le support X moteur transforme cette rotation en une translation de la tête d’impression.

(Voir fig. 1 page 6/18)

- Déplacement en profondeur, selon l’axe Y, du lit chauffant :

Le lit chauffant, assemblé sur le chariot Y, se déplace en profondeur selon l’axe Y par l’intermédiaire du moteur Y. Il entraîne un système de poulies-courroie. La courroie liée au chariot assure sa translation par rapport au bâti.

(Voir fig. 2 page 6/18)

- Déplacement latéral, selon l’axe X, de la tête d’impression :

Le moteur X entraîne un système de poulies-courroie. La courroie fixée sur la tête d’impression 
assure sa translation par rapport au bâti.

(Voir fig. 3 page 6/18)

  - Problématique

OUVRIR le fichier _Prusa I3-initiale.sldasm pour l’assemblage.

Lors de la phase d’assemblage de leur machine, les utilisateurs de la Prusa i3 rencontrent, avec le support X moteur (rep7), les problèmes suivants :

- Problème 1                         (Voir solution initiale page 7/18)

Les montages légèrement serrés des douilles à billes (rep. 4) et de l’écrou hexagonal (rep. 12) doivent se faire à l’aide d’un maillet. Cette contrainte déforme et fragilise le support X moteur (rep. 7)

- Problème 2                         (Voir solution initiale page 7/18)

Des difficultés sont constatées lors de l’assemblage de la tige de guidage (rep1) dans les douilles à billes (rep. 4) et de la tige filetée (rep. 2) dans l’écrou (rep.12). Cela est dû au manque de précision de l’impression 3d et à la déformation du support (voir problème 1).

En effet, le support X moteur (rep. 7) est garant de la qualité d’impression en guidant la tête d’impression latéralement (axe X) et verticalement (axe Z).

Le bureau d’études décide donc de remplacer le support X moteur imprimé (rep. 7) par une pièce en aluminium usiné par commande numérique afin de remédier aux problèmes de déformation et de précision. À cette occasion, le bureau d’études décide de faciliter le montage en remplaçant l’écrou hexagonal (rep. 12) par une douille filetée taraudée démontable (rep. 13).

(Voir solution finale page 8/18)

OUVRIR le fichier _Prusa I3-finale.sldasm pour l’assemblage.

Support X moteur modifié en aluminium

Support X moteur modifié en aluminium

Support X moteur imprimé

Support X moteur imprimé

  - Analyse fonctionnelle du support X moteur (Solution finale)

7.1 – Présentation des fonctions techniques, des groupes fonctionnels de surfaces

(GFS) et des surfaces en contact avec le support X moteur.

| Fonctions Techniques et solutions | Pièces en contact avec le support X moteur | Groupes Fonctionnels de Surfaces et couleurs |
| --- | --- | --- |
| Fonction 1 : Guider l’ensemble guide horizontal en hauteur suivant l’axe Z (Cette fonction est déjà traitée : voir page 11/18) - Mettre en position les douilles à billes (rep. 4) par centrage long (Ø 15 H6). - Maintenir en position par ajustements serrés. | 2 Douilles à billes (rep. 4) | GFS 1 (Rouge) |
| Fonction 2 : Guider la tête d’impression latéralement suivant l’axe X (voir page 12/18) - Mettre en position les tiges de guidage horizontal (rep. 3) par centrage long (Ø 8 H7). - Maintenir en position les tiges de guidage horizontal (rep. 3) par ajustements serrés. | 2 tiges de guidage horizontal (rep. 3) | GFS 2 (Bleu) |
| Fonction 3 : Lier complètement le moteur (voir page 13/18) - Mettre en position le moteur X (rep. 5) par appui plan et centrage court. - Permettre le réglage de la tension de la courroie (rep10) par des rainures oblongues. - Maintenir en position le moteur X (rep. 5) par 4 vis (rep. 10). | Moteur X (rep. 5) 4 vis CHC (rep. 10) | GFS 3 (Vert) |
| Fonction 4 : Transmettre l’effort vertical suivant l’axe Z (voir page 14/18) - Mettre en position la douille filetée-taraudée (rep. 14) et régler par vissage. - Maintenir en position la douille filetée-taraudée (rep. 14) par vis de pression (rep. 13). | Douille filetée-taraudée (rep. 14) Vis de pression (rep. 13) | GFS 4 (Marron) |

7.2 – Relations entre les groupes fonctionnels de surfaces

| Fonctions Techniques | Groupes Fonctionnels en relation | Relation et couleur |
| --- | --- | --- |
| Positionner les tiges de guidage horizontal (rep. 3) par rapport aux douilles à billes (rep. 4). | GFS2/GFS1 | R1 (gris) |
| Positionner le moteur X (rep. 5) par rapport aux douilles à billes (rep. 4). | GFS3/GFS1 | R2 (gris) |
| Positionner le moteur X (rep. 5) par rapport aux tiges de guidage horizontal (rep. 3). | GFS3/GFS2 | R3 (gris) |
| Positionner la douille filetée-taraudée (rep. 14) par rapport aux douilles à billes (rep. 4). | GFS4/(GFS1- GFS2) | R4 (gris) |

DOSSIER TRAVAIL

TRAVAIL DEMANDÉ

  - Débuter la session

Prendre connaissance du conseil de la session de travail sur la fiche « Mise en Œuvre du 
système et Fiche de suivi » (Page 17/18).

Prendre connaissance de la « fiche des temps conseillés » (Page 17/18)

  - Compléter les tableaux d’analyse du support X moteur des fonctions 2 ,3 et 4 et des relations R1, R2, R3 et R4

À partir de la présentation des fonctions au 7.1 du dossier technique et de l’ensemble du dossier, il vous est demandé de compléter les tableaux d’analyse du support X moteur des fonctions 2,3 et 4 associées aux GFS2, GFS3 et GFS4 ainsi que la cotation fonctionnelle associée aux relations R1, R2, R3 et R4.

Travailler en vous inspirant du tableau complété pour la fonction 1.

Démarche :

2.1 : Colorier les surfaces fonctionnelles associées aux GFS2, GFS3 et GFS4, sur les extraits de mise en plan en perspective et en projection orthogonale.

2.2 : Inscrire dans les tableaux d’analyse des fonctions  2, 3 et 4 et des relations R1, R2, R3 et R4 :

- la nature géométrique des surfaces fonctionnelles,

- les cotations dimensionnelles avec les tolérances,

- les spécifications de forme (sans indication de la valeur numérique),

- les spécifications d’orientation, de position et de battement (sans indication de la valeur

- numérique),

- les états de surfaces avec indications chiffrées.

Pièce analysée : Support X moteur

| Fonctions | Pièces en contact | Surfaces fonctionnelles à repasser en rouge sur les perspectives ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (formes, orientation, position, battement), Cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes. états de surface … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction 1 : Guider l’ensemble guide horizontal en hauteur suivant l’axe Z . Mettre en position les douilles à billes (rep. 4) par centrage long (Ø 15 H6). Maintenir en position par ajustements serrés. | 2 Douilles à billes (rep. 4) |  | 2 cylindres | Ø 15 H6 | GFS1 Nota : La référence A sera utilisée pour la définition des GFS et des relations suivants. Nota : La référence A sera utilisée pour la définition des GFS et des relations suivants. |

| Fonctions | Pièces en contact | Surfaces fonctionnelles à repasser en bleu sur les perspectives ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (formes, orientation, position, battement), Cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes. états de surface … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction 2 : Guider la tête d’impression latéralement suivant l’axe X Mettre en position les tiges de guidage horizontal (rep. 3) par centrage long (Ø 8 H7). Maintenir en position les tiges de guidage horizontal (rep. 3) par ajustements serrés. | 2 tiges de guidage horizontal (rep. 3) |  |  |  | Repasser en bleu les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l’extrait de mise en plan ci-dessous. Repasser en bleu les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l’extrait de mise en plan ci-dessous. GFS 2 et R1 |

| Fonctions | Pièces en contact | Surfaces fonctionnelles à repasser en vert sur les perspectives ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (formes, orientation, position, battement), Cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes. états de surface … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction 3 : Lier complètement le moteur Mettre en position le moteur X (rep. 5) par appui plan et centrage court. Permettre le réglage de la tension de la courroie (rep. 10) par des rainures oblongues. Maintenir en position le moteur X (rep. 5) par 4 vis (rep. 10). | Moteur X (rep. 5) 4 vis CHC (rep. 10) |  |  |  | Repasser en vert les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l’extrait de mise en plan ci-dessous. Repasser en vert les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l’extrait de mise en plan ci-dessous. GFS 3, R2 et R3 |

| Fonctions | Pièces en contact | Surfaces fonctionnelles à repasser en marron sur les perspectives ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (formes, orientation, position, battement), Cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes. états de surface … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction 4 : Transmettre l’effort vertical suivant l’axe Z Mettre en position la douille filetée-taraudée (rep. 14) et régler par vissage. Maintenir en position la douille filetée-taraudée (rep. 14) par vis de pression (rep. 13). | Douille filetée-taraudée (rep. 14) Vis de pression (rep13) |  |  |  | Repasser en marron les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l’extrait de mise en plan ci-dessous. Repasser en marron les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l’extrait de mise en plan ci-dessous. GFS 4 et R4 |

- Rechercher les cotes dimensionnelles issues des chaînes de cotes J.

Chaîne de cotes J (GFS 3) :

La cote condition J permet de garantir l’implantation correcte de la vis (rep. 10) dans le moteur X (rep. 5)

On demande de :

- Tracer la chaîne de cotes relative à la cote condition J sur la figure ci-dessous.

- Écrire les équations en cotes maximales et minimales.

- En déduire la cote dimensionnelle tolérancée pour le support X moteur (rep. 7)

sous la forme  ± (IT/2 ).

- Exploiter le résultat précédent pour compléter la définition du GFS3.

(Remarque : On pourra reporter le résultat dans le tableau de la fonction 3 page 13/18).

Données :

JA = 2.5

A9 = 1± 0,25

A10= 10± 0,25

A5 = 8± 0,1

Données :

JA = 2.5

A9 = 1± 0,25

A10= 10± 0,25

A5 = 8± 0,1

±0,75

±0,75

Équation en cotes maximales :

Équation en cotes minimales :

Calcul de la cote dimensionnelle tolérancée pour le support X moteur (rep. 7)

sous la forme  ± (IT/2) :

- Définir le géométral du support X moteur (rep. 7)

En vous aidant des éléments du dossier, il vous est demandé de réaliser :

- La mise en plan géométrale du support X moteur (rep. 7), à partir du fichier mise en plan support X moteur-XXXX.slddrw. Effectuer le choix des vues, coupes, sections et toutes autres vues que vous jugerez nécessaires pour définir complètement les formes du support X moteur (rep. 7) afin de réaliser la cotation de définition.

- Compléter le cartouche et sauvegarder :

- indiquer le numéro de candidat dans le cartouche et toutes les informations,

- faire une sauvegarde sur le disque dur du fichier support X moteur-XXXX.slddrw.

- Imprimer 1 exemplaire du dessin géométral du support X moteur (rep. 7), destiné, si besoin, au travail préparatoire (brouillon) de la cotation de définition.

- Réaliser la cotation de définition

En vous aidant des éléments du dossier, de la sortie papier du dessin géométral effectué au 
paragraphe 4 du dossier travail, des tableaux d’analyse des paragraphes 2 et 3 du dossier travail, il vous est demandé de compléter la mise en plan support X moteur (rep. 7), à savoir :

- Compléter la mise en plan du support X moteur (rep. 7) par la cotation des GFS1, GFS2, GFS3 et GFS4 :

- cotation dimensionnelle avec inscription du tolérancement ISO,

- spécifications de forme (sans indication de la valeur numérique),

- spécifications d’orientation, de position et battement (sans indication de la valeur numérique),

- états de surface avec indications chiffrées.

- Ajouter la cotation pour les relations R1, R2, R3 et R4.

- Sauvegarder sur le disque dur le fichier support X moteur-XXXX.slddrw.

- Imprimez le dessin de définition du support X moteur avec tous les calques des GFS et des
relations apparents.

À noter : sur votre mise en plan, vous utiliserez un calque avec une couleur par groupe de 
surfaces fonctionnelles et une couleur par relation.

GFS 1 = rouge              GFS 2 = bleu                     GFS 3 = vert                      GFS 4 = marron                 R1, R2, R3, R4 = gris

Une fiche d’aide SolidWorks sur l’utilisation des calques est en document ressources 
(page 18/18).

- Finir la session

- Effectuer les opérations de fin de session demandées à la page 17/18 « Mise en œuvre du système et Fiche de suivi ».

- Faire contrôler les opérations de fin de session par le surveillant-correcteur.

TRAVAIL à RENDRE par le CANDIDAT (y compris les documents non exploités)

- Les documents à compléter du dossier travail (pages 10/18 à 16/18).

- Le fichier support X moteur-XXXX.slddrw que le surveillant sauvegarde sur disque dur, dans le dossier U33 – 2019 – XXXX

Remplacer XXXX par votre numéro de candidat

- Une sortie imprimante du dessin de définition finalisé.

- La fiche de suivi signée par le candidat et le surveillant correcteur (page 17/18).

FICHE DES TEMPS conseillÉs : DÉFINITION DE PRODUIT

Définition de Produit Industriel : Durée 4h – coefficient 2 (notation sur 40)

ATTENTION : Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier qui lui est réservé.

| TÂches |  | Temps conseillé |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Début de session | Mise sous tension du poste informatique et des périphériques | Non évalué 5 min | 240 min |
|  | Renommer le dossier U33 – 2019 en U33 – 2019 – XXXX (où XXXX est le numéro du candidat) |  |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail dans le dossier cité ci-dessus |  |  |
| Session de travail | Recherche des surfaces fonctionnelles et leurs cotations |  |  |
|  | Repérage des surfaces suivant les exemples | 120 min |  |
|  | Repérage des GFS et cotation sur les dessins et relations entre les GFS |  |  |
|  | Chaîne de côtes |  |  |
|  | Cotation fonctionnel : Jeu | 15 min |  |
|  | Écriture des équations |  |  |
|  | Mise en plan du support X moteur |  |  |
|  | Choix judicieux des vues | 30 min |  |
|  | Modification ou compléments apportés à la mise en plan effectuée avec le logiciel afin de respecter rigoureusement les normes de représentation en vigueur |  |  |
|  | Cotation du support X moteur |  |  |
|  | Cotation dimensionnelle, tolérances et états de surface | 70 min |  |
|  | Spécifications de forme |  |  |
|  | Spécifications de position |  |  |
|  | Respect des normes de représentation en vigueur sur la cotation et utilisation des calques avec couleurs |  |  |
| Fin de session | Effectuer la (ou les) sortie(s) traceur | Non évalué |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail dans le dossier U33 – 2019 – XXXX (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Transfert des fichiers vers un support externe (graveur ou clé USB) avec l'aide du surveillant |  |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail sur le support externe (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Émarger la fiche de suivi |  |  |

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

Matériel et Logiciel

| Feuille de SUIVI à remplir par le surveillant-correcteur |  | Tâche effectuée à cocher |
| --- | --- | --- |
| # DÉBUT DE SESSION - Mettre sous tension les périphériques et le micro-ordinateur, - Renommer le dossier U33 – 2019 de C:\ en U33 – 2019 – XXXX (XXXX : n° du candidat). |  |  |
| # SESSION DE TRAVAIL Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier U33 – 2019 – XXXX. |  |  |
| # FIN DE SESSION - Effectuer les sorties imprimante demandées, - Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le répertoire : U33 – 2019 – XXXX, - Appeler le surveillant correcteur pour : - Enregistrer le contenu de U33 – 2019 – XXXX sur un support externe, - Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe, - Émarger la « fiche de suivi ». |  |  |
| INCIDENTS _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ |  |  |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2019 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. N° d’anonymat : ____________________ |  |  |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2019 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. Nom du candidat : ……………………………….……………. N° de candidat : ______________________________________ N° d’anonymat : ______________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Nom du surveillant correcteur : ……………………………………………… | Signatures ………..…….. ………..……. |  |

DOSSIER RESSOURCES

Fiches d’aide SolidWorks.

Aide à la création et gestion des calques.

- Mise en place des outils de création des calques sous SolidWorks.

Il faut cliquer sur :

Affichage, Barres d’outils, ce menu s’ouvre.

Ouvrir la barre d’outils :

Format de ligne ou mieux Calque

Propriétés de calque

- Pour créer ou modifier un calque.

- Cliquer sur l’icône propriété de calque

Dans la barre d’outils Format de ligne ou Calque.

La gestion est plus rapide dans la barre d’outils Calque.

Cette boite s’ouvre.

- Cliquer sur Nouveau et entrez le nom du calque suivant les instructions

précédentes.

- Spécifier le format de ligne des entités situées sur le calque.

- Ajouter une Description si nécessaire.

- Spécifier la Couleur de ligne.

- Spécifier le Style si nécessaire.

- Spécifier l’Épaisseur si nécessaire.

Pour rendre un calque actif cliquer devant le nom du calque.

Ou utilisez le menu déroulant de la barre d’outils calque.

Pour rendre visible ou invisible un calque il faut cliquer sur

l’ampoule qui est jaune.