BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR CONSTRUCTIONS METALLIQUES SESSION 2019

ELEMENTS DE CORRECTION

U42 Note de calculs

Durée : 4h – Coefficient : 3

E4 : ANALYSE ET CALCUL DES STRUCTURES

EXAMEN : BTS Constructions Métalliques – Épreuve : U42 Note de calculs – Éléments de correction - page : 1/7

PARTIE I : ACTIONS CLIMATIQUES

Action de la neige selon l’Eurocode 1 Q1. Déterminer la valeur de Sk

Région A1 donc Sk0  = 0,45 kN/m2	SAd sans objet

Pas de majoration due à l’altitude car 70<200m donc Sk = Sk0 = 0,45 kN/m2

Q2. Déterminer la valeur du coefficient de forme μ1 et la valeur de la charge surfacique associée. Les coefficients Ce et Ct seront pris à 1.

-	Pente : α = 3,5%	en degré : α = tg-1( 3,5/100) = 2,0° et  0<α<30°  donc µ1 = 0,8 et	S = Ce . Ct . µ1 . Sk = 1 x 1 x 0,8 x 0,45 = 0,36 kN/m2

- Majoration due aux faibles pentes : 2 cas acceptés

  - Soit : fascicule EC1 pour BTSCM : ici 3% < pente < 5% donc majoration de 0,1 kN/m2

  - Soit : annexe nationale NFEN1991-1-3/NA 5.2(6) : ici pente > 3% donc pas de majoration

Q3. Voir le document réponse DR1.

Q4. Accumulation de type « Toitures attenant à des constructions plus élevées » §536 du fascicule :

-	µ1 = 0,8

-	µ2 = µS + µW

o	µS = 0 pas de glissement possible en provenance de la toiture plus élevée.

o	µW = (b1 + b2) / 2h = (10 + 14,85) / (2 x 2,4) = 5,18

Première limitation : μw < γ.h / sk	γ.h / sk =	2 x 2,4 / 0,45 = 10,7

soit 5,18 < 11,7		µW = 5,18 retenu Seconde limitation   0,8 ≤ µw ≤ 2,8	µW = 2,8 validé

Finalement µ2 = µW = 2,8

Soit : S = Ce . Ct  . µ2 . Sk  = 1 x 1 x 2,8 x 0,45 = 1,26 kN/m2	majoré ou non de 0,1 kN/m2

- ls = 2 x h = 2 x 2,4 = 4,8 m	mais limitation : ls = 5 m Q5. Neige normale sur toiture avec effet locaux de type acrotère

-	µ1 = 0,8

-	µ2 = γ.h / sk = 2 x 0,35 / 0,45 = 1,6

Limitation : μ2 < 1,6	soit 1,6 < 1,6	µ2  = 1,6 retenu

Soit : S = Ce . Ct  . µ2 . Sk  = 1 x 1 x 1,6 x 0,45 = 0,72 kN/m2	majoré ou non de 0,1 kN/m2

- ls = 2 x h = 2 x 0,35 = 0,7 m	mais limitation : ls = 5 m Q6. Voir le document réponse DR1.

Action du vent transversal VT selon l’Eurocode 1 Q7. qp(ze=6,5m) a pour valeur 588 N/m2.

- Coefficient d’exposition : terrain plat, zone industrielle	catégorie de terrain : IIIb L’abaque donne ce(ze=6,5m)=1,42

- Région 3	Vb = Vb0 = 26 m/s qp(ze=6,5m) = 1,42 x 0,5 x 1,225 x 262 = 588 N/m2

Q8. Toiture terrasse ?

Pente : α = 2,0°  et	-5°<α<+5° donc toiture terrasse

Q9. Cpe10 toiture de la partie basse de la construction avec h = 3,6 m hp = 0,5 m Toiture de type rives avec acrotères.

hp/h = 0,5/3,6 =0,14	hp/h>0,1	troisième ligne du tableau avec les valeurs suivantes :

|  | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cpe10 | -1,2 | -0,8 | -0,7 | +/-0,2 |

Q10. Zonage

e = min(b ;2h) = min(24,85 ; 2x6,5) = 13 m

| e/10 = 1,3 m | e/4 = 3,25 m | 6,5 m |
| --- | --- | --- |

Q11. Voir le document réponse DR2.

Q12. Construction fermée : Cpi = +0,2 / -0,3

Q13. Coefficients de pression nette Cpnet = Cpe,10 - Cpi : directement sur doc. réponse DR2.

Q14. Cpnet sur acrotères.

Fascicule EC1 pour BTSCM : Cpnet = 2

Q15. Représenter les coefficients : voir le document réponse DR2.

Q16. Charges linéiques sur le portique

p = Cpnet x qp(ze) x l = Cpnet x qp(ze) x 5 directement sur DR2

5 9710  54

ELS 2 : fEd  384  210000.106  2772.108   m

fEd ≤ wmax	soit : 1,4≤2,5 la condition est vérifiée

Q25. Combinaison de charges ELU : qELU =1,35 G + 1,5 I = 13,85 kN/m

Q26. Schéma modélisation et sollicitations, voir le document réponse DR3

q.L	q.L2

R  2

  kN

Vz,Ed ,Max 

2   kN

M y,Ed ,Max  	8

  kN.m

PARTIE II : ETUDE DU PLANCHER

Q17. Longueur des solives les plus longues et liaisons aux extrémités.

L = 5 m et articulées aux extrémités

Q18. Charge linéique permanente G

Q27. Classe de la section, efforts résistants

IPE 220 S275 simplement fléchi/axe fort donc section de classe 1 selon l’annexe 1. Les calculs peuvent donc être menés en plasticité :

Avz fy /	3 

	

Largeur de reprise : l = (1,93+1,94)/2 = 1,935 m

Vpl,z,Rd 

	   1590  275 /	3  252, 4 kN

 M0

IPE 120 ml = 22,6 kg/m

G = (2,4 x 1,935) + 0,226 = 4,87 kN/m

Mpl,y,Rd

 Wply.fy  285, 4  275  78, 48 kN.m

 M0

Q19. Charge linéique d’exploitation I. I = (2,5 x 1,935) = 4,84 kN/m

Q20. Flèches admissibles

w3  = L /300 = 1,67 cm	wmax = L/200 = 2,5 cm

Q21. Combinaisons de charges ELS

ELS 1 avec w3 : qELS1 = I(seul) = 4,84 kN/m

ELS 2 avec wmax : qELS2 = G + I = 4,87 + 4,84 = 9,71 kN/m

Q22. Voir le document réponse DR3

5q  L4

y

Q28. Vérification en section.

- Interaction entre effort tranchant et moment fléchissant :

Vz,Ed  ≤  0,5 x Vpl,z,Rd  ?	34,7  ≤ 0,5 x 252,4	vrai, l’effort tranchant est négligeable pour toute section, il n’y a pas d’interaction.

- Résistance en flexion pure : My,Ed ≤ Mply,Rd ?

43,5 ≤  78,48	La condition est satisfaite et la barre est vérifiée en section.

Q29. Voir le document réponse DR3

Vérification du poteau central

Q23.

fEd  384  E  I

Q30. Section est de classe 1 ?

Une section tubulaire est de classe 1 si :

d  50  2

Acier S235 : ε = 1

Q24. Effectuer les deux vérifications.

5 4840  54

Soit : 114, 3  50

  50

t

vrai, donc section de classe 1

ELS 1 :

fEd

	  m	4

384 210000.106  2772.108

fEd ≤ w3	soit :  0,68≤1,67  la condition est vérifiée	Q31. Vérifier le poteau à l’instabilité de flambement.

- Condition de résistance : NEd ≤ Nb,Rd

- NEd = 215 kN

- Courbe de flambement : I laminé - h/b = 270/135 = 2  2 - courbe a - ( et αLT = 0,21)

LT est obtenu au moyen de l’abaque figure 6-4, courbes de flambement également valables

LT = 0,82

- Effort résistant Nb,Rd pour le flambement

Elancement réduit  :

pour le déversement avec pour entrées :

λLT

= 0,76

et	courbe a

Elément bi articulé : Lcr = L = 3,1 m

Q33. Vérification du poteau avec interaction

Acier S235 donc 1  93, 9

  Lcr

i

 310

3, 90

 79, 5

Npl,Rd = A.fy = 4590 x 275 =1262 kN	NEd = 61 kN

   

1

 79,5  0,85  0, 2

93, 9

prise en compte du flambement.

Mpl,y,Rd

= Wpl,y.fy

= 484 x 275 =133 kN.m	My,Ed

= 87 kN.m

Courbe de flambement : section creuse finie à chaud S275 donc courbe a

NEd		k

M y,Ed	1

Le coefficient de réduction  est obtenu au moyen de l’abaque figure 6-4, courbes de

 y Npl

yy LT

M pl, y,Rd

flambement avec pour entrées :

λ	= 0,85

et	courbe a	soit :  = 0,77

 M 1

 M 1

A . f y

1390 235

NEd		k

M y,Ed	 1

Nb,Rd   . 

 0, 77 

1

M 1

 251 kN

χ   Npl

zy LT

M pl, y,Rd

 M 1	 M 1

215 ≤ 251 Le poteau est vérifié

 

   1

PARTIE III : ETUDE ELU - POTEAU DU PORTIQUE FILE 5

Q32. Déversement du poteau : LT facteur de réduction pour le déversement :

M ply,Rd 

   1

87



1

	

87



1

61

0, 7 

1

61

0, 39 

1

- Elancement réduit de la barre :

λLT   =	=

484  275  0,76

230000

 0,2

La barre est vérifiée

fy

M cr

Wply

La poutre est sensible au déversement.

S = 0,36 kN/m2

ou

S = 0,46 kN/m2

S = 0,36 kN/m2

ou

S = 0,46 kN/m2

µ1=0,8

µ1=0,8

µ2=1,6

µ2=1,6

µ1=0,8

S = 0,36 kN/m2 ou S = 0,46 kN/m2

0,35 m

0,35 m

2,40 m

0,35 m

DOCUMENT REPONSE DR1 : Action de la neige

µ1=0,8

Cas S1 : neige normale sans accumulation

S = 0,36 kN/m2 ou S = 0,46 kN/m2

Cas S2 : neige normale avec accumulation

S = 1,26 kN/m2

ou

S = 1,36 kN/m2

S = 0,72 kN/m2

ou

S = 0,82 kN/m2

µ2=2,8

S = 0,72 kN/m2

ou

S = 0,82 kN/m2

5,0 m

5,0 m

5,0 m

5,0 m

10,0 m

14,85 m

EXAMEN : BTS Constructions Métalliques – Épreuve : U42 Note de calculs – Éléments de correction - page : 5/7

DOCUMENT REPONSE DR2 : Action du vent

|  | D VT |  | A | B A | B File 5 | C C I H G D F 3,25 m 4,85 m Zonage sans les acrotères | E 1,3 m | 3,44 m 5,2 m | VT + 0,8 |  | D | - 0,9 F/G | - 0,7 - 0,2 +0,2 H I Cpi = +00,2,2 Cpi = -0,3 Portique file 5 Coefficients de pression extérieure et intérieure |  |  |  | E -0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 0,9 - 0,4 H I Coefficients de pression nette Cas de surpression intérieure et succion en zone I |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,25 | -2,65 kN/m H | I Charges linéique | -1,18 kN/m |  |  |
|  |  | - 1,1 |  |  |  |  |  |  | +5,88 kN/m |  |  | kN/m |  |  |  |  | -5,88 kN/m |
| + 2 |  |  |  |  |  |  |  | - 2 ou - 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F/G |  |  |  |  |  |
|  |  | F/G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |  | E | +1,76 kN/m | D |  |  |  |  |  | E | -1,76 kN/m |
| + 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | - 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DOCUMENT REPONSE DR3 : PLANCHER

+ 43,5 kN.m

My,Ed

kN.m

- 34,7 kN

5 m

2,5 m

x

0

+34,7 kN

Vz,Ed

kN

q =13,85 kN/m

Q26. Solive courante : modélisation ELU et sollicitations

Q22. Solive courante : modélisation ELS1 avec w3

q =4,84 kN/m

Q22. Solive courante : modélisation ELS2 avec wmax

q = 9,71 kN/m

……5 .. m

0

x

Q29. Poutre centrale : modélisation ELU

q

4,835 m	4,835 m