BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BATIMENT

SESSION 2014

Epreuve E4 – Etude technique

Sous-épreuve E41

Dimensionnement et vérification d’ouvrages

Durée : 4 heures                                                           Coefficient 2

Matériel autorisé : toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables alphanumériques ou à écrans graphiques dont le fonctionnement est autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimantes (circulaire n°99-186, 16/11/1999).

« Tous les documents réponses, même vierges, doivent être rendus avec la copie »

Dès que le sujet vous est remis, assurez vous qu’il est complet.

Ce sujet comporte 20 pages, numérotées de 1/20 à 20/20

| BTS BATIMENT |  | SESSION 2014 |
| --- | --- | --- |
| Dimensionnement et vérification d’ouvrages - E 41 | Code : |  |

CENTRE DE RECHERCHE

Barème :

A - Etude de la poutre continue BA file 6  …………………………………………….   	7 points

B - Etude de la charpente métallique  …………………………………………………	6 points

C - Etude de la poutre BA du RDC  ……………………………………………………	4 points

D - Etude du  Poteau  BA du RDC  …………………………………………………….	3 points

Toutes les questions sont indépendantes

Contenu du dossier

Dossier sujet : Pages 1 à 5

Dossier technique : Pages 6 à 12

DT 1 : Plan masse et RDC et élévations

DT 2 : Plan  R+3  et coupe A-A

DT 3 : Coupe D-D et perspective Gros œuvre partielle

DT 4 : Extrait plan de coffrage plancher haut R+3

DT 5 : Plan toiture charpente métallique R+3

DT 6 : Coupe sur portique charpente métallique R+3 et plan d’armatures du poteau RDC file 2

DT 7 : Plan de coffrage plancher haut RDC

Annexes : pages 13 à 18

Annexe 1 : Portées utiles de calcul des poutres et dalles dans les bâtiments

Annexe 2 : Rotations et flèches pour les poutres isostatiques courantes

Annexe 3 : Théorème des 3 moments (formule de Clapeyron)

Annexe 4 : Extrait catalogue profilés

Annexe 5 : Extraits de l’Eurocode NF EN 1993-1-1 et annexes nationales

Annexe 6 : Intégrales de Mohr

Annexe 7 : Organigramme de calcul des armatures longitudinales en flexion simple,

section rectangulaire

Annexe 8 : Organigramme simplifié de calcul des armatures d’effort tranchant en flexion

simple

Annexe 9 : Organigramme poteaux rectangulaires

Annexe 10 : Aciers en barres

Documents réponses : Pages 19 à 20

DR1 : Tracé des diagrammes partie A4

DR2 : Tracé du principe de ferraillage partie A5

DR3 : Tracé du principe de ferraillage partie C3

Présentation de l’ouvrage

DT1, DT2, DT3

L’ouvrage est destiné à héberger un centre de recherche  technologique sur les matériaux. Il comprend un bâtiment principal sur trois niveaux et une aile  en RDC.

Ce bâtiment est constitué d’un niveau RDC accueillant principalement les installations techniques lourdes (ateliers, laboratoire…) ainsi que la zone d’accueil de forme elliptique.

Les autres niveaux sont composés essentiellement de bureaux et de zones techniques.

Les systèmes constructifs retenus sont :

Fondations par semelles et longrines pour le bâtiment principal et dalle portée.

Fondations par semelles filantes pour l’aile en RDC, dallage sur terre-plein.

Superstructure constituée d’une ossature verticale en poteaux et voiles, de poutres transversales, de planchers coulés en place, de zones en dalle alvéolaires, de façade en voiles coulés en place.

La partie aile en RDC ainsi que quelques  zones en R+3 seront réalisées en structure métallique avec bardage et couverture bacs acier avec étanchéité.

Caractéristiques des matériaux

Béton armé :

C25/30     	 fck=25 MPa

fcd=fckγC=16,7 MPa ; fctm=2,6 MPa

Armatures : B500    fyk=500 MPa ; fyd=fykγS=435 MPa

Dimension du plus gros granulat : dg = 25 mm

Les éléments BA  du bâtiment sont en classe d’exposition XC1.

Enrobage cnom = 30 mm

Charpente métallique :

Acier type S 235 soit fy = 235 MPa.

On considérera tous les profilés utilisés en classe 1.

E = 210 000 MPa.

Travail demandé

ETUDE A - Etude de la poutre continue BA file 6 au plancher haut du R+3.

Documents à consulter : Annexes : 1 à 3 ;  Documents techniques : DT2, DT3, DT4

q1

g2

q2

g1

7,520

5,040

Travée 1

Travée 2

Appui C

Appui D

Appui E

A-1 : Justifier la portée prise en compte pour la modélisation de la travée 1 uniquement.

A-2 : Proposer schématiquement les cas de chargements aux ELU à étudier pour déterminer :

- le moment maximum dans la travée 1

- le moment maximum sur l’appui D.

(Aucune valeur numérique n’est demandée)

A-3 : En utilisant le théorème des 3 moments, déterminer le moment sur l’appui D.

| g1= 43 kN/m | g2=20,9 kN/m |
| --- | --- |
| q1= 4,5 kN/m |  |

Travée 1

Travée 2

Appui D

Appui E

1,35 g1 + 1,5 q1

1,35 g2

Appui C

A-4 : Tracer le diagramme de l’effort tranchant et du moment fléchissant le long de la travée 1 sur le document réponse DR1 en précisant les valeurs particulières.

A-5 : Analyse comparative :

Lors d’une pré-étude béton, l’architecte avait envisagé un appui supplémentaire en C’.

Travée 1b

Travée 2

Appui D

Appui E

Appui C’

Travée 1a

Appui C

A-5 -1- Sur le document réponse DR2,  proposer le principe de ferraillage des 2 solutions.

A-5 -2-  Quelles sont les conséquences de la suppression du poteau en C’  sur le quantitatif d’armatures longitudinales?

ETUDE B - Etude de la charpente métallique du 3ème étage.

Documents à consulter : Annexes : 4 et 5 ;  Documents techniques : DT2, DT3, DT5, DT6

La charpente métallique étudiée se situe au 3ème étage (entre les files B - C et 3 - 6) et  est constituée de portiques (poteau CD,  traverse BC) supportant des pannes IPE 120. La structure recevra une couverture en bacs acier supportant une étanchéité multicouche

La façade recevra un bardage.

Nous étudierons le portique  repéré file R 3-3.

Actions :

Charges permanentes couverture + étanchéité = 0,33 kN/m²

Charge d’entretien toiture terrasse inaccessible : 0,80 kN/m² (considérée sur toute la surface).

Charge climatique de vent : 			  w = 0,75 kN/m²

Poids pannes IPE 120 : 				         0,104 kN/m

Hypothèses :

La pente de la toiture est négligée.

On néglige le poids propre de la traverse BC et du poteau CD.

A partir de la modélisation suivante :

3470

3424

B

C

D

1780

1690

994

1360

1070

G1

W1

W2

B

C

B-1 : Uniquement pour la traverse BC, calculer la charge permanente ponctuelle G1  apportée par les pannes IPE 120.

B-2 : Pour le chargement aux ELU suivant, déterminer les actions en B et D.

3470

3424

B

C

D

1780

1690

994

1360

1070

3,3 kN

2,3 kN

2,4 kN

B

C

B-3 : Vérification aux ELU de la traverse BC vis-à-vis du moment fléchissant.

Données :

Pour cette question, prendre MEd = 9,2 kN.m

Documents à consulter : Annexe : 4 et 5

Vérifier la conformité du profilé retenu vis-à-vis du moment fléchissant d’après l’Eurocode 3.

B-4 : Vérification  aux ELS de la traverse  BC vis-à-vis de la flèche sous l’effet de G + Q

3470

3424

B

C

D

1780

1690

P1s

B

C

Documents à consulter : Annexe  6

Déterminer la valeur du déplacement vertical au point d ‘application de P1s

B-4-1 : déterminer les actions en B et D en fonction de P1s

(Pour cette question, prendre P1S= 7,4 kN)

B-4-2 : tracer le diagramme du moment le long de la structure

B-4-3 : déterminer le déplacement vertical total au point d ‘application de P1s

B-4-4 : comparer par rapport à la réglementation ci dessous

### Valeurs limites recommandées de flèches verticales pour les poutres de bâtiments

L Portée de la poutre. (Pour les poutres en porte à faux, la longueur fictive L à considérer est égale à deux fois la longueur réelle du porte à faux.

| Conditions | Limites |
| --- | --- |
|  | vmax |
| Toitures en général (non accessible aux usagers sauf pour entretien) | L/200 |
| Toitures supportant fréquemment du personnel autre que le personnel d'entretien | L/200 |
| Planchers en général | L/200 |
| Planchers et toitures supportant une finition en plâtre ou en autres finitions fragiles ou des cloisons rigides | L/250 |
| Planchers supportant des poteaux. | L/400 |
| Cas ou vmax peut nuire à l'aspect du bâtiment | L/250 |

C - Etude de la poutre BA  du RDC.

Documents à consulter : Annexes : 7, 8 et 10 ;  Documents techniques : DT7

L’étude porte sur la poutre file F au RDC. Elle repose sur un poteau  (200 x 600 mm) file 1a et sur un poteau (800 x 300 mm) file 2.

Cette poutre supporte une charge ponctuelle P file 3 apportée par un poteau aux étages supérieurs.

4 ,465

0,975

Appui 1a

File 3

Appui 2

P

Poutre BA : Section : 400 x 900 ht mm

C1 : Le moment maxi sur appui 2 est MEd = -1000 kN.m sous charges pondérées aux ELU. Calculer la section d’aciers longitudinaux nécessaires pour reprendre ce moment et choisir les armatures.

C2 : L’effort tranchant maximum dans la travée 1a-2, au voisinage de l’appui 2 est

VEd = 470 kN.

Choisir les armatures d’effort tranchant (on supposera que ces armatures sont nécessaires)

Déterminer la valeur du premier espacement à l’appui 2 pour la travée 1a-2

C3 : Représenter sur  le document réponse DR3 la section droite de la poutre au niveau de l’appui 2.

D - Etude du  Poteau  BA du RDC file 2

Documents à consulter : Annexes 9 et 10 ; Documents techniques : DT 6, DT7

Il s’agit de vérifier les armatures du poteau formant l’appui 2 de la question C

Données :

Sa section est de 300 x 800 mm

Sa longueur libre = 3,91 m

La descente des charges estime l’effort à reprendre en pied de poteau aux E.L.U égal à

NEd= 2,120 MN.

A partir de la solution du logiciel,

D1 : Déterminer l’effort NRd que peut reprendre ce poteau. Conclure.

On admettra que

Vous calculerez la valeur exacte de kh

D2 : Contrôler les dispositions constructives (Diamètre, espacement armatures transversales)

de ce poteau en partie courante (hors zones d’extrémités).

N

PLAN DE MASSE

Bâtiment principal

en R+3

Aile

en

RDC

PLAN RDC

ELEVATION OUEST

ELEVATION NORD

DT1

PLAN R+3

ETUDE A

ETUDE B

A

A

D

D

COUPE A-A

DT2

COUPE D-D

ETUDE B

PERSPECTIVE

ETUDE A

DT3

DT4

ETUDE B

ETUDE A

DT5

PLAN D’ARMATURE POTEAU RDC FILE 2

Niveau RDC

Poteau file 2

Section 300 x 800

Classe d’exposition  XC1         Diamètre max du granulat : 30 mm                               Classe de structure : S4

Béton C25/30

Enrobage 3 cm

Densité = 69,29 kg/m3

Surface coffrage : 6,86 m²

10 HA12

22 HA 6

66 HA6

-0,420

DT6

DT7

ANNEXES

Annexe 1 : Portées utiles de calcul des poutres et dalles dans les bâtiments

| - Différents cas sont envisagés : - éléments isostatiques - éléments continus - Appuis considérés comme des encastrements parfaits - Présence d’un appareil d’appui - Console | La portée utile leff d’un élément peut être calculée de la manière suivante ; leff=ln+a1+a2 {5.8 } Avec ln distance libre entre les nus d’appuis Les valeurs a1 et a2 à chaque extrémité de la portée, peuvent être déterminées à partir des valeurs correspondantes aide la figure 5.4. |
| --- | --- |

Figure 5.4 : Détermination de la portée de calcul Leff d’après l’expression 2.15, pour différents cas d’appuis.

Annexe 2: Rotations et flèches pour les poutres isostatiques courantes

| Schéma mécanique | Rotation aux appuis | Flèche |
| --- | --- | --- |
|  | ωA=−pL324EI ωB=pL324EI | f(L2)=5pL4384EI |
|  | ωA=−Fa6EILL−a2L−a ωB=Fa6EILL2−a2 | pour a≤L2 f(L2)=Fa48EI(3L2−4a2) |
|  | ωA=CL3EIωB=−CL6EI | f(L2)=CL216EI |
|  | ωB=−pL36EI | f(L)=pL48EI |
|  | ωB=−FL22EI | f(L)=FL33EI |

## Annexe 3 : Théorème des 3 moments (formule de Clapeyron)

## avec EI = constante sur l’ensemble de la poutre

Ai-1

Ai

Ai+1

Ai

pi

pi+1

Li

Li+1

Ai-1

Ai

Ai+1

Li

Li+1

pi

pi+1

Ai-1

Ai

Ai+1

Ai

pi

pi+1

Mi-1

Mi+1

Mi

Mi

Li

Li+1

Système isostatique  associé

LiMi−1+2(Li+Li+1)Mi+Li+1Mi+1=6EI(ωdi0−ωgi0)

## Annexe 4 : Extrait catalogue profilés

## Annexe 5 : Extraits de l’Eurocode NF EN 1993-1-1 et annexes nationales

## Valeurs des coefficients partiels de sécurité γM

| Valeurs des coefficients partiels de sécurité γMsur les résistances pour le calcul aux ELU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance concernée | Symbole utilisé | Domaine d'application | Valeurs EC3-DAN |
| Résistance des sections | γM0 γM2 | - Résistance des sections : - de classe 1, 2 ou3 - bénéficiant de la marque NF Acier - dans les autres cas - de classe 4 - Résistance de section nette au droit des trous de boulons |     |

### Flexion simple : Moment fléchissant et effort tranchant (M et V ) vérification simplifiée

#### Pour le moment de flexion :

On doit vérifier :	MEd≤Mc,Rd

où	MEd	= Moment fléchissant (agissant) de calcul sollicitant la section droite à l’ELU

Mc,Rd	= Résistance de calcul à la flexion de la section à l’ELU

| pour une section de classe 1 ou 2 | pour une section de classe 3 |
| --- | --- |
| Mc,Rd=Mpl,Rd (moment résistant plastique) | Mc,Rd=Mel,Rd (moment résistant élastique) |
| Mpl,Rd=Wpl.fyγM0 | Mel,Rd=Wel,min.fyγM0 |

Pour l’effort tranchant

  EC3 :   5.4.6

On doit vérifier :	VEdVc.Rd≤1,0	       Calcul plastique Vc,Rd=Vpl.Rd=Av13fyγM0=0,58AvfyγM0

où  VEd : effort tranchant (agissant) de calcul à L’E.L.U. ;

Vpl.Rd : effort tranchant résistant à L’E.L.U. ;

Av: 	 aire de cisaillement donnée dans les catalogues des caractéristiques des profilés.

|  | Laminés marchands : Les valeurs de l’aire plastifiée (A v) sont données sur les tableaux de caractéristiques des profilés |  | Profilés reconstitués soudés : Pour les P.R.S., la valeur de A v est celle de l’âme seule |
| --- | --- | --- | --- |

## Annexe 6 : Intégrales de Mohr

Données

Catégorie de durée d’utilisation de projet : 4

Environnement : Classe d’exposition

;

béton

acier B500

diagramme élasto-plastique parfait

Moment de flexion ELU

Oui

Section minimales et maximales d’armatures longitudinales tendues :Clause9.2.1.1

Condition de non fragilité

avec  
 aire de la section droite de béton

: la valeur moyenne de la largeur tendue, pour une section rectangulaire et une en Té :

Pas d’armatures comprimées : 
=0

avec 
=1,5

Enrobage nominal :

NON

  9.2.1.2 (3)

Les armatures comprimées sont conseillées, car les aciers seraient mal utilisés.

Si les armatures comprimées sont prises en compte, elles seront  alors maintenues par des armatures transversales :

Le pourcentage d’armatures

Données

Catégorie de durée d’utilisation de projet : 4

Environnement :Classe d’exposition

béton

Enrobage nominal :

inconnu

plus petite largeur de la section droite dans la zone tendue

acier B500

Effort tranchant. de calcul

{6.2.}

oui

non

oui

{6.8}

on se fixe

choix de la section d’acier

Calcul des espacements avec

Dispositions constructives

Le taux d’armature d’effort tranchant est  noté  
:
{9.5N}

les armatures d’effort tranchant ne sont pas requises 6.2.2

les armatures d’effort tranchant sont nécessaires

{6.9}

on se fixe 
 soit

non

L’angle 
 des bielles ne peut pas être augmenté.

Il faut redimensionner le coffrage

La résistance des bielles est surabondante

vérification de la compression des bielles

Annexe 7 : Organigramme de calcul des armatures longitudinales en flexion simple, section rectangulaire

Annexe 8 : Organigramme simplifié de calcul des armatures d’effort tranchant en flexion simple

sl,max:Espacement longitudinal maximal entre les cours d’armatures d’effort tranchant

si h>250 mm alors sl,max=0,75d sinon sl,max=0,90d

st,max:Espacement transversal maximal des brins verticaux dans une série de cadres, étriers ou épingles.

si h>250 mm alors st,max=inf(0,75d,600 mm) sinon stl,max=0,90d

k=min1+200dmm;2	CRd,c=0,18γc	pourcentage ρl d’acier longitudinal de flexionρl=Aslbw.d0,02

Asl : aire de la section des armatures tendues, prolongée d’une longueur supérieure à d+lbd au delà de la section considérée.( lbd étant la longueur d’ancrage de calcul)

vmin=0,034γcfck12	          pour les dalles bénéficiant d’un effet de redistribution transversale sous le cas de charge considéré.

vmin=0,053γck3/2fck12         poutres et dalles autres que celles ci-dessus

Annexe 9: Organigramme poteaux rectangulaires

Données

Catégorie de durée d’utilisation de projet : 4;Classe d’exposition 
 donnant un enrobage nominal

effort normal centré aux ELU

: aire du béton 
, avec :  
 (ou 
en mètre, correspond au sens du flambement)

Enrobage relatif »

Classe du béton 
 donnant 
et 
 (âge du béton )
)

Acier classe 
donnant
et

La longueur efficace (ou de flambement) notée 
 longueur libre du poteau notée

NON :

Il faut redimensionner  le poteau

Élancement

=

Si d’ est inconnu, prendre :

40 mm pour XC1

55 mm pour XC4

et   
 ou

Avec 
et si b<0,500 m alors 
 sinon 
1

La valeur de As est obtenue en résolvant  l’équation du 2e degré suivante :

avec 
 avec b en m

En première approximation, pour obtenir une valeur approchée de As :
  avec

oui

oui

non

Section minimale des armatures longitudinales

| As,min=max0,10NEdfyd;0.002Ac {9.12N} | Ac= aire de la section brute transversale de béton fyd limite élastique de calcul de l’armature Le diamètre des barres longitudinales φl≥φmin=8mm |
| --- | --- |

La section maximale des armatures longitudinales

| en dehors des zones de recouvrement As,max=0.04Ac | dans les zones de recouvrement As,max=0.08Ac |
| --- | --- |
| Armatures transversales : φt≥max espacement: scl,t≤scl,max=min φlmin= diamètre de la plus petite armature longitudinale b = plus petite dimension transversale Les armatures transversales doivent maintenir toutes les barres prises en compte dans les calculs de résistance |  |

## Annexe 10 :Aciers en barres

DOCUMENT REPONSE :

D

CC

E

C’

D

C

E

Echelle verticale non respectée pour des raisons de présentation.

Echelle horizontale : 1 cm/m

DR2

DOCUMENT REPONSE :

A-4 : Tracer le diagramme de l’effort tranchant et du moment fléchissant le long de la travée 1

64,8 kN/m

1,35 g2

285 kN

Appui E

202.4 kN

Travée 1

Travée 2

7,520

5,040

(1 cm/m)

DR1

DOCUMENT REPONSE :

C3 : Représenter sur  le document réponse DR3 la section droite de la poutre au niveau de l’appui 2.

Echelle 1/10e

DR3