Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 (unité 11) :

Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2020

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

- Diagramme FAST du poste de montage

ASSEMBLER le pneu sur la jante

Solutions

Fonctions Techniques n°2

Fonction globale

Fonctions Techniques n°1

Fonctions secondaires

Vérins pousseurs de pneu

Bras de poussée sur paliers

Galets presseurs

Vérin du chariot principal

Douilles à billes linéaires + Roulement à aiguilles

Vérin d’ascenseur de pied de biche

Guidage linéaire à billes sur rail

Vérin de rotation de pied de biche

Support mécanosoudé pivotant

Moteur électrique

Roulements à billes - paliers

Vérins hélicoïdaux de verrouillage

Vérins de verrouillage internes

Vérins de montée/descente

Patins de positionnement

Transformer l’énergie pneumatique en énergie mécanique de translation

Transformer le mouvement de translation de la tige du vérin en mouvement de rotation des bras Rz

Guider en rotation Rz

Transformer l’énergie hydraulique en énergie mécanique de translation Tz

Guider en translation Tz

Transformer l’énergie pneumatique en énergie mécanique de rotation Ry

Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique de rotation Rz

Transformer le mouvement de translation de la tige en mouvement de rotation Ry

Guider en rotation Rz

Transformer l’énergie pneumatique en énergie mécanique de translation Ty

Transformer l’énergie pneumatique en énergie mécanique de translation Tz

Transformer l’énergie hydraulique en énergie mécanique de translation Tz

Guider en translation Tz

Monter et descendre le chariot principal

Monter et descendre l’ascenseur de pied de biche

Permettre la rotation du pied de biche

Entrainer en rotation la tête de montage

Bloquer la lèvre inférieure de la jante

Bloquer le flasque de la jante

Pousser le pneu contre la jante

Maintenir en pression le pneu pendant sa rotation

Positionner le talon inférieur et supérieur du pneu sur la jante

Indexer la jante

Maintenir le pneu contre la jante

Positionner la jante

Transformer l’énergie hydraulique en énergie mécanique de rotation Rz et translation Tz

- Vérins pneumatiques et accessoires SMC

  - Vérins pneumatiques

Double effet

  - Détecteurs de positions

    - Références des détecteurs et des fixations de montage

Alésage (mm)

Type Statique

Type Reed

Séries compatibles

  - Accessoires de fixation de vérin

| Alésage (mm) | F | Tige/Bride côté fond | D | Chape arrière (associé à l'accessoire E) | C | Chape arrière mâle | L | Equerres | E | Chape arrière d’angle (associé à l'accessoire D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 40 50 63 80 100 | F5032 F5040 F5050 F5063 F5080 F5100 |  | D5032 D5040 D5050 D5063 D5080 D5100 |  | C5032 C5040 C5050 C5063 C5080 C5100 |  | L5032 L5040 L5050 L5063 L5080 L5100 |  | E5032 E5040 E5050 E5063 E5080 E5100 |  |

  - Dimensions caractéristiques des accessoires de type D et E

    - Montage type D

    - Montage type E

    - Dimensions pour type D

Alésage (mm)

    - Dimensions pour type E

Alésage (mm)

Extraits de la documentation SMC

- Motoréducteur à arbres parallèles BAUER P = 18,5kW

n2 : Fréquence de rotation de sortie en tr/min

M2 : Couple de sortie nominal en Nm

i : rapport de réduction

BF70-…/D16LA4

BF80-…/D16LA4

BF90-…/D16LA4

tr/min

Extraits de la documentation BAUER

- Dimensions des lamages et des trous de passage

| d | Lamage |  | Trou de passage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C1 | C2 | d1 |
| M 1,6 | 8,5 | 5 | 2 |
| M 2 | 6 | 10 | 2,4 |
| M 2,5 | 11 | 7 | 2,9 |
| M 3 | 8 | 12 | 3,4 |
| M 4 | 10 | 16,5 | 4,5 |
| M 5 | 11 | 19,5 | 5,5 |
| M 6 | 13 | 22 | 6,6 |
| M 8 | 18 | 28,5 | 9 |
| M 10 | 20 | 37 | 11 |
| M 12 | 22 | 42 | 13,5 |
| M 16 | 30 | 52 | 17,5 |
| M 20 | 36 | 64 | 22 |
| M 24 | 42 | 79 | 26 |
| M 30 | 53 | 96 | 33 |
| M 36 | 63 | 98 | 39 |

Chevalier, A. (2004). Guide du dessinateur industriel. Paris : Hachette Technique, 203

- Symboles des liaisons entre deux solides

| Nom de la liaison | Degré de liberté | Mouvement relatif |  | Symbole - Représentation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plane | En perspective |
| Encastrement ou fixe | 0 | 0 | Translation |  |  |
|  |  | 0 | Rotation |  |  |
| Pivot | 1 | 0 | Translation |  |  |
|  |  | 1 | Rotation |  |  |
| Glissière | 1 | 1 | Translation |  |  |
|  |  | 0 | Rotation |  |  |
| Hélicoïdale | 1 | 1 | Translation | RH : hélice à droite LH : hélice à gauche |  |
|  |  | 1 | Rotation |  |  |
|  |  | T et R conjuguées |  |  |  |
| Pivot-glissant | 2 | 1 | Translation |  |  |
|  |  | 1 | Rotation |  |  |
| Sphérique à doigt | 2 | 0 | Translation |  |  |
|  |  | 2 | Rotations |  |  |
| Rotule ou sphérique | 3 | 0 | Translation |  |  |
|  |  | 3 | Rotations |  |  |
| Appui-plan | 3 | 2 | Translations |  |  |
|  |  | 1 | Rotation |  |  |
| Sphère-cylindre ou linéaire-annulaire | 4 | 1 | Translation |  |  |
|  |  | 3 | Rotations |  |  |
| Linéaire-rectiligne | 4 | 2 | Translations |  |  |
|  |  | 2 | Rotations |  |  |
| Sphère-plan ou ponctuelle | 5 | 2 | Translations |  |  |
|  |  | 3 | Rotations |  |  |

Fanchon J-L. (2015). Guide des sciences et technologies industrielles. Paris : Nathan - AFNOR, 537

- Tableaux partiels des écarts en micromètres

  - Ecarts en micromètres pour les alésages

Rappel :

1 μm = 0,001 mm

  - Ecarts en micromètres pour les arbres

- Nomenclature du poste de montage

| Rep. | Qté | Désignation | Matière | Observation / Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Traverse de côté bâti | S275 |  |
| 2 | 4 | Montant bâti | S275 |  |
| 3 | 2 | Montant avant support de vérin de pressage | S275 |  |
| 4 | 2 | Traverse avant | S275 |  |
| 5 | 4 | Patte de fixation du support de vérin | S275 |  |
| 6 | 2 | Semelle de fixation basse avant | S275 |  |
| 7 | 2 | Platine de fixation verticale | S275 |  |
| 8 | 4 | Semelle de fixation de palier | S275 |  |
| 9 | 4 | Semelle de fixation basse | S275 |  |
| 10 | 1 | Cale pelable | C10 |  |
| 11 | 4 | Support pivot de vérin pousseur | S275 |  |
| 12 | 8 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M12 x 35 |  | ISO 4762 |
| 13 | 4 | Palier Y complet à billes à applique ovale |  | FYTB 50 FM |
| 14 | 8 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M16 x 35 |  | ISO 4762 |
| 15 | 4 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M20 x 35 |  | ISO 4762 |
| 16 | 1 | Pince basse arbre de guidage | S275 | Serrée sur arbre Rep. 17 |
| 17 | 1 | Arbre de guidage Ø100 | C40 |  |
| 18 | 1 | Pince haute arbre de guidage | S275 |  |
| 19 | 2 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M20 x 160 |  | ISO 4762 |
| 20 | 4 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M20 x 60 |  | ISO 4762 |
| 21 | 1 | Cylindre de chariot principal | S275 |  |
| 22 | 1 | Traverse basse chariot | S275 |  |
| 23 | 1 | Traverse haute chariot | S275 |  |
| 24 | 1 | Renfort vertical | S275 |  |
| 25 | 1 | Gousset | S275 |  |
| 26 | 1 | Montant de chariot | S275 |  |
| 27 | 1 | Plaque haute du support de palier | S275 |  |
| 28 | 1 | Réhausse du connecteur d'ascenseur | S275 |  |
| 29 | 1 | Connecteur d'ascenseur | S275 |  |
| 30 | 1 | Montant de fixation de la biellette moteur | S275 |  |
| 31 | 1 | Plaque de fermeture de la traverse basse du chariot | S275 |  |
| 32 | 1 | Plaque basse du support de palier | S275 |  |
| 33 | 2 | Platine de fixation du montant de chariot vertical | S275 |  |
| 34 | 2 | Platine de fixation de traverse intermédiaire | S275 |  |
| 35 | 2 | Traverse intermédiaire | S275 |  |
| 36 | 1 | Montant support de chariot vertical | S275 |  |
| 37 | 2 | Platine pour chape pivot de vérin | S275 |  |
| 38 | 2 | Cale de chape du vérin de chariot vertical | S275 |  |
| 39 | 1 | Platine support vertical | S275 |  |
| 40 | 1 | Platine de fixation des rails de glissière | S275 |  |
| 41 | 2 | Rail de guidage linéaire à billes sur rail |  | THK SR 25 X 820 RAIL |
| 42 | 1 | Biellette moteur | S275 |  |
| 43 | 2 | Traverse support Motoréducteur | S275 |  |
| 44 | 2 | Montant support Motoréducteur | S275 |  |
| 45 | 19 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M8 x 20 |  | ISO 4762 |
| 46 | 1 | Cale pelable de palier haut | C10 |  |
| 47 | 1 | Cale pelable de palier bas | C10 |  |
| 48 | 1 | Palier Y complet à billes à applique carrées bas |  | FYJ 100TF |
| 49 | 1 | Palier Y complet à billes à applique carrées haut |  | FYJ 90TF |
| 50 | 4 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M24 x 45 |  | ISO 4762 |
| 51 | 4 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M20 x 35 |  | ISO 4762 |
| 52 | 32 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M6 x 20 |  | ISO 4762 |
| 53 | 1 | Motoréducteur à arbres parallèles BAUER |  | BF80-04W-D16LA4 |
| 54 | 1 | Moyeu de guidage anti-rotation du chariot principal | S275 |  |
| 55 | 4 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M12 x 60 |  | ISO 4762 |
| 56 | 1 | Axe de roulement anti-rotation du chariot principal | C40 |  |
| 57 | 1 | Roulement à aiguilles anti-rotation du chariot principal |  | NATV 25 PPA |
| 58 | 2 | Douille à billes linéaire |  | IKO 100 150 175 |
| 59 | 2 | Plaque de maintien de douille à billes | S275 |  |
| 60 | 2 | Joint racleur Ø100 | PU | BECA 475.1001148 |
| 61 | 1 | Arbre de transmission principal | C22 | Soudé avec la platine Rep. 70 |
| 62 | 1 | Roue dentée motrice à arbre creux | C22 |  |
| 63 | 1 | Clavette parallèle forme B, 28 x 16 x 300 |  | NF E 22-177 |
| 64 | 1 | Entretoise haute | S275 |  |
| 65 | 1 | Entretoise basse | S275 |  |
| 66 | 1 | Entretoise cloche | S275 |  |
| 67 | 1 | Axe de serrage de transmission | 36 Cr Mo 4 |  |
| 68 | 1 | Coussinet à collerette fritté, 50 x 40 x 50 |  | ISO 2795 |
| 69 | 2 | Axe de cisaillement | EN AW-3103 | [Al Mn 1] |
| 70 | 1 | Platine de transmission haute | C22 | Soudée avec l'arbre Rep. 61 |
| 71 | 1 | Platine de transmission basse | S275 |  |
| 72 | 1 | Bras de montage | S275 |  |
| 73 | 1 | Support de pied de montage | 36 Cr Ni Mo 6 |  |
| 74 | 1 | Entretoise de maintien du pied de montage | S275 |  |
| 75 | 1 | Pied de montage | IMPAX | Acier obtenu par trempe + nitruration |
| 76 | 1 | Protection de roue de montage | S275 |  |
| 77 | 1 | Axe de roue de montage | C40 |  |
| 78 | 1 | Entretoise de roulement | S275 |  |
| 79 | 1 | Rondelle cuvette pour tête fraisée M12 | S275 |  |
| 80 | 1 | Vis à tête fraisée à six pans creux - M12 x 35 |  | ISO 10642 |
| 81 | 8 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M12 x 25 |  | ISO 4762 |
| 82 | 11 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M10 x 30 |  | ISO 4762 |
| 83 | 3 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M10 x 80 |  | ISO 4762 |
| 84 | 1 | Goupille élastique 5 x 50 |  | ISO 8752 |
| 85 | 1 | Arbre de poulie codeuse | S275 |  |
| 86 | 1 | Poulie codeuse réceptrice | EN AW-2017 |  |
| 87 | 1 | Vis sans tête à six pans creux à bout conique - M3 x 8 |  | ISO 4027 |
| 88 | 1 | Ecrou Hm M6 |  | ISO 4035 |
| 89 | 1 | Ecrou à encoches ZM100 - M100x2 |  |  |
| 90 | 1 | Roue de montage | IMPAX | Acier obtenu par trempe + nitruration |
| 91 | 1 | Roulement à billes à contact oblique à deux rangées |  | 3305 ATN9 |
| 92 | 1 | Flasque de roue de montage | S275 |  |
| 93 | 4 | Vis à tête fraisée à six pans creux - M4 x 12 |  | ISO 10642 |
| 94 | 1 | Anneau élastique pour alésage 62 x 2 |  | NF E 22-165 |
| 95 | 1 | Vérin hydraulique du chariot principal |  | CDT3ME5-63-28-700 F11 |
| 96 | 1 | Vérin hydraulique d'ascenseur de pied de biche |  | CDM1MT4-40-28-400 |
| 97 | 1 | Vérin pneumatique de rotation du pied de biche Ø63 |  | SMC C95SD B 63 - 80 |
| 98 | 1 | Vérin pneumatique de pousseur de pneu Ø100 |  | SMC C95S T 100 - 600 |
| 99 | 4 | Anneau élastique pour arbre 50 x 2 |  | NF E 22-163 |
| 100 | 1 | Chariot vertical de pied de biche | S275 JR |  |
| 101 | 1 | Platine de fixation | S275 |  |
| 102 | 1 | Axe Ø20 haut | 36 Cr Ni Mo 6 |  |
| 103 | 1 | Axe Ø25 bas | 36 Cr Ni Mo 6 |  |
| 104 | 2 | Plaquette d'arrêt | S275 |  |
| 105 | 4 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M6 x 12 |  | ISO 4762 |
| 106 | 2 | Entretoise cylindrique | S275 |  |
| 107 | 4 | Chariot de guidage linéaire à billes sur rail |  | THK SR 25 TB - CHARIOT |
| 108 | 1 | Platine d'adaptation | S275 |  |
| 109 | 1 | Chape arrière d'angle |  | SMC E5063 |
| 110 | 4 | Vis à tête hexagonale - M8 x 35 |  | ISO 4014 |
| 111 | 1 | Chape arrière de vérin |  | SMC D5063 |
| 112 | 1 | Support mécano soudé pivotant | S275 JR |  |
| 113 | 1 | Cale de pied de biche | C10 |  |
| 114 | 1 | Pied de biche | C22 |  |
| 115 | 1 | Coussinet cylindrique fritté, 16 x 22 x 16 |  | ISO 2795 |
| 116 | 3 | Vis à tête cylindrique à six pans creux - M12 x 45 |  | ISO 4762 |
| 117 | 2 | Coussinet à collerette fritté, 25 x 32 x 25 |  | ISO 2795 |
| 118 | 2 | Galet presseur | Nylon 66 |  |
| 119 | 2 | Bague intérieure de galet | S275 | Serrée dans Galet presseur Rep. 118 |
| 120 | 6 | Coussinet cylindrique fritté, 20 x 26 x 25 |  | ISO 2795 |
| 121 | 4 | Rondelle plate type N - 20 |  | ISO 10673 |
| 122 | 2 | Axe de galet presseur | C22 | Arrêté en translation par Rep. 123 |
| 123 | 4 | Vis sans tête à six pans creux à bout conique - M6 x 10 |  | ISO 4027 |
| 124 | 2 | Bras de poussée mécanosoudé | S275 |  |