Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 (unité 11) :

Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2020

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

| EXTRAIT DU GUIDE DU DESSINATEUR INDUSTRIEL |  |
| --- | --- |

Ajustement : principaux écarts en micromètre (1 µm = 0,001 mm)

|  | Jusqu'à 3 inclus | 3 à 6 inclus | 6 à 10 | 10 à 18 | 18 à 30 | 30 à 50 | 50 à 80 | 80 à 120 | 120 à 180 | 180 à 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -65 | -80 | -100 | -120 | -145 | -170 |
|  | -60 | -78 | -98 | -120 | -149 | -180 | -220 | -250 | -305 | -355 |
| d11 | -20 | -30 | -40 | -50 | -65 | -80 | -100 | -120 | -145 | -170 |
|  | -80 | -105 | -130 | -160 | -195 | -240 | -290 | -340 | -395 | -460 |
| e7 | -14 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 | -60 | -72 | -85 | -100 |
|  | -24 | -32 | -40 | -50 | -61 | -75 | -90 | -107 | -125 | -146 |
| e8 | -14 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 | -60 | -72 | -85 | -100 |
|  | -28 | -38 | -47 | -59 | -73 | -89 | -106 | -126 | -148 | -172 |
| e9 | -14 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 | -60 | -72 | -85 | -100 |
|  | -39 | -50 | -61 | -75 | -92 | -112 | -134 | -159 | -185 | -215 |
| f6 | -6 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -36 | -43 | -50 |
|  | -12 | -18 | -22 | -27 | -33 | -41 | -49 | -58 | -68 | -79 |
| f7 | -6 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -36 | -43 | -50 |
|  | -16 | -22 | -28 | -34 | -41 | -50 | -60 | -71 | -83 | -96 |
| f8 | -6 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -36 | -43 | -50 |
|  | -20 | -28 | -35 | -43 | -53 | -64 | -76 | -90 | -106 | -122 |
| g5 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 |
|  | -6 | -9 | -11 | -14 | -16 | -20 | -23 | -27 | -32 | -35 |
| g6 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -12 | -14 | -15 |
|  | -8 | -12 | -14 | -17 | -20 | -25 | -29 | -34 | -39 | -44 |
| h5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -20 |
| h6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -6 | -8 | -9 | -11 | -13 | -16 | -19 | -22 | -25 | -29 |
| h7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -30 | -35 | -40 | -46 |
| h8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -14 | -18 | -22 | -27 | -33 | -39 | -46 | -54 | -63 | -72 |
| h9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -25 | -30 | -36 | -43 | -52 | -62 | -74 | -87 | -100 | -115 |
| h10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -40 | -48 | -58 | -70 | -84 | -100 | -120 | -140 | -160 | -185 |
| h11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -60 | -75 | -90 | -110 | -130 | -160 | -190 | -220 | -250 | -290 |
| j6 | +4 | +6 | +7 | +8 | +9 | +11 | +12 | +13 | +14 | +16 |
|  | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -9 | -11 | -13 |
| k5 | +4 | +6 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 | +18 | +21 | +24 |
|  | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 |
| k6 | +6 | +9 | +10 | +12 | +15 | +18 | +21 | +25 | +28 | +33 |
|  | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 |
| m5 | +6 | +9 | +12 | +15 | +17 | +20 | +24 | +28 | +33 | +37 |
|  | +2 | +4 | +6 | +7 | +8 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 |
| m6 | +8 | +12 | +15 | +18 | +21 | +25 | +30 | +35 | +40 | +46 |
|  | +2 | +4 | +6 | +7 | +8 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 |
| n6 | +10 | +16 | +19 | +23 | +28 | +33 | +39 | +45 | +52 | +60 |
|  | +43 | +8 | +10 | +12 | +15 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 |
| p6 | +12 | +20 | +24 | +29 | +35 | +42 | +51 | +59 | +68 | +79 |
|  | +6 | +12 | +15 | +18 | +22 | +26 | +32 | +37 | +43 | +50 |

|  | Jusqu'à 3 inclus | 3 à 6 inclus | 6 à 10 | 10 à 18 | 18 à 30 | 30 à 50 | 50 à 80 | 80 à 120 | 120 à 180 | 180 à 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D10 | +60 | +78 | +98 | +120 | +149 | +180 | +220 | +260 | +305 | +355 |
|  | +20 | +30 | +40 | +50 | +65 | +80 | +100 | +120 | +145 | +170 |
| F7 | +16 | +22 | +28 | +34 | +41 | +50 | +60 | +71 | +83 | +96 |
|  | +6 | +10 | +13 | +16 | +20 | +25 | +30 | +36 | +43 | +50 |
| G6 | +8 | +12 | +14 | +17 | +20 | +25 | +29 | +34 | +39 | +44 |
|  | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | +9 | +10 | +12 | +14 | +15 |
| H6 | +6 | +8 | +9 | +11 | +13 | +16 | +19 | +22 | +25 | +29 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H7 | +10 | +12 | +15 | +18 | +21 | +25 | +30 | +35 | +40 | +46 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H8 | +14 | +18 | +22 | +27 | +33 | +39 | +46 | +54 | +63 | +72 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | +25 | +30 | +36 | +43 | +52 | +62 | +74 | +87 | +100 | +115 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H10 | +40 | +48 | +58 | +70 | +84 | +100 | +120 | +140 | +160 | +185 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | +60 | +75 | +90 | +110 | +130 | +160 | +190 | +210 | +250 | +290 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H12 | +100 | +120 | +150 | +180 | +210 | +250 | +300 | +350 | +400 | +460 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H13 | +140 | 180 | +220 | +270 | +330 | +390 | +460 | +540 | +630 | +720 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J7 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 |
|  | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | -16 |
| K6 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +4 | +4 | +5 |
|  | -6 | -6 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -21 | -24 |
| K7 | 0 | +3 | +5 | +6 | +6 | +7 | +9 | +10 | +12 | +13 |
|  | -10 | -9 | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -28 | -33 |
| M7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -12 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | -30 | -35 | -40 | -46 |
| N7 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 |
|  | -14 | -16 | -19 | -23 | -28 | -33 | -39 | -45 | -52 | -60 |
| N9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -29 | -30 | -36 | -43 | -52 | -62 | -74 | -87 | -100 | -115 |
| P6 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -26 | -30 | -36 | -41 |
|  | -12 | -17 | -21 | -26 | -31 | -37 | -45 | -52 | -61 | -70 |
| P7 | -6 | -8 | -9 | -11 | -14 | -17 | -21 | -24 | -28 | -33 |
|  | -16 | -20 | -24 | -29 | -35 | -42 | -51 | -59 | -68 | -79 |
| P9 | -9 | -12 | -15 | -18 | -22 | -26 | -32 | -37 | -43 | -50 |
|  | -31 | -42 | -51 | -61 | -74 | -88 | -106 | -124 | -143 | -165 |

DONNEES du SYSTEME

Pression de service : p = 6 bars

Diamètre piston du vérin = Ø 50 mm

L’ajustement de l’axe nez-de-rotule (102) et du support bras (103) est : Ø16 H7 / g6

FORMULAIRE

ETUDE STATIQUE

Accélération de pesanteur : g = 9,81 m/s ²

Relation entre poids (P) et masse (M) : P = m × g

1 bar = 0,1 MPa = 0,1 N/mm²

Surface d’un disque : S= π × R²

Force (F) exercé par la pression d’un fluide (p) sur une surface (S) : F= p × S

ETUDE CINEMATIQUE

Relation entre débit, vitesse et surface : Q = V × S

Relation entre vitesse tangentielle d’un point en rotation, vitesse angulaire et rayon : V = ω × R

F

« Document constructeur choix réducteur »

8

13

30

50

« Extrait Guide du Dessinateur Industriel : tolérances et ajustements »

NOMENCLATURE « ANCIEN BRAS »

| 30 | 1 | Bâti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 12 | Rondelle L10 |  |  |
| 28 | 6 | Ecrou HM10 |  |  |
| 27 | 6 | Vis HM 10 – 40 |  |  |
| 26 |  | Palier applique D30 |  | INA |
| 25 | 1 | Axe palier |  |  |
| 24 |  | Vis Chc M8 – 50 |  |  |
| 23 | 1 | Fixation support bras |  |  |
| 22 |  | Ventouse D60 |  | Parker |
| 21 |  | Vis ChcM8 – 100 bras extraction |  |  |
| 20 |  | Support fixation bras extraction |  |  |
| 19 | 2 | Bras extraction | S235 |  |
| 18 | 1 | Support bras extraction | S235 |  |
| 17 | 2 | Contre écrou réglage nez de rotule |  |  |
| 16 |  | Vis HM8 – 100 de réglage nez de rotule |  |  |
| 15 | 1 | Guide nez de rotule |  |  |
| 14 | 1 | Ecrou Hm16 de blocage nez de rotule |  |  |
| 13 | 2 | Rondelle L16 de blocage nez de rotule |  |  |
| 12 | 1 | Vis de blocage HM16 – 80 nez de rotule |  |  |
| 11b | 1 | Nez de rotule intérieure |  |  |
| 11a | 1 | Nez de rotule extérieure |  |  |
| 10 |  | Contre écrou nez de rotule |  |  |
| 09 | 1 | Tige de vérin |  | Festo |
| 08 | 1 | Corps de vérin |  | Festo |
| 07 | 2 | Goupille fendue |  |  |
| 06 | 2 | Rondelle axe articulation |  |  |
| 05 | 1 | Axe articulation chape femelle |  |  |
| 04 | 1 | Chape femelle |  | Festo |
| 03 |  | Vis Chc M8 - 20 |  |  |
| 02 | 1 | Chape mâle |  | Festo |
| 01 | 1 | Equerre support bâti chape mâle |  |  |
| Repère | Quantité | Désignation | Matière | Observation |

DTR 8

A IMPRIMER EN A3