BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Conception des Processus de Réalisation de Produits

Épreuve E4 – CONCEPTION PRÉLIMINAIRE

Coefficient 6 – Durée 6 heures

Aucun document autorisé

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

DOSSIER RÉPONSES

- DR1	Question 2-1.1	page 34

- DR2	Question 2-2.1	page 34

- DR3	Question 2-2.2	page 35

- DR4	Question 2-3.1	page 36

- DR5	Question 2-3.2	page 36

- DR6	Question 2-4.1	page 36

- DR7	Question 2-4.3	page 37

- DR8	Question 3-1.4	page 38

- DR9	Question 4-1.1	page 39

- DR10	Question 6-2.1	page 39

Les documents réponses DR1 à DR10 (6 pages) seront à rendre agrafés aux copies.

DR1    Question 2-1.1

Compléter le tableau de choix à l’aide des pondérations :

A : très bon= 3         B : bon= 2         C : moyen = 1          D : mauvais = 0

| Alliage | Désignation chimique | Etat | Caractéristiques mécaniques |  |  | Résistance. corrosion | Aptitude soudage | Usinabilité | Aptitude déformation | Aptitude anodisation | NOTE Usinabilité | NOTE anodisation | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rm en MPa | Rp02 en MPa | A% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017A | AlCu4Mg | T4 | 420 | 280 | 18 | C | D | A | C | C |  |  |  |
| 2024 | AlCu4Mg1 | T3 | 465 | 320 | 18 | C | D | B | D | C |  |  |  |
| 5086 | AlMg4 | H22 | 310 | 225 | 18 | A | A | B | D | A |  |  |  |
| 6060 | AlMg1SiCu | T5 | 220 | 190 | 16 | A | B | C | C | A |  |  |  |
| 7075 | AlZn5.5MgCu | T6 | 565 | 495 | 11 | C | D | B | D | B |  |  |  |

Matière retenue

DR2    Question 2-2.1

Orientation des axes des perçages latéraux

Les axes de ces 2 groupes de perçages sont parallèles

DR3    Question 2-2.2

Pièce : CORPS 303P	NOMENCLATURE DES PHASES

| N° | Désignation | Machine | Croquis |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | SCIAGE | Scie |  |
| 20 | FRAISAGE |  |  |
| 30 | FRAISAGE |  |  |

DR4    Question 2-3.1

Face supérieure du brut

Face inférieure du brut

Détail du calcul de l’épaisseur :                                                          Épaisseur minimale : ………

DR5    Question 2-3.2

Dimension des rectangles englobant la pièce

Solution 2

Solution 1

88,6

58,6

88,7

55,3

Dimension du brut choisi : ………………………. avec solution d’implantation     1      2

DR6    Question 2-4.1

Solution 1

Solution 2

Justification du choix : ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DR7    Question 2-4.3

Solution 3

Conséquence probable lors de l’usinage du talon :

Analyse de la morphologie de la pièce

DR8    Question 3-1.4

DR9    Question 4-1.1

Justification de la réalisation d’une empreinte dans chaque partie du moule

DR10    Question 6-2.1

| X Y |  |
| --- | --- |
| Opérations | Position angulaire de l’axe A |