BTS

CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES

E52
CONCEPTION DÉTAILLÉE
D’UN SYSTÈME AUTOMATIQUE

2020

SUJET

| Durée : 4 h 00 | Coefficient : 3 |
| --- | --- |

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Ce document comporte 24 pages, numérotées de 1/24 à 24/24.

Dès que ce document vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Documents à rendre avec la copie :

- documents réponses                                                             	pages 20 à 24

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Introduction

Disparition des surfaces agricoles 
= 1 département tous les 7 ans

En 2018, le ministère de l'Agriculture a recensé un peu plus de 
450 000 exploitations agricoles, c’est environ 40 000 de moins par rapport au chiffre du recensement agricole de 2010.

Un projet de loi prévoit que d'ici 2020 les cantines scolaires proposent 40% de produits issus de circuits courts et 20% de produits Bio. Afin de répondre à ces nouveaux marchés des circuits courts, et pour mieux vivre de leur production, des agriculteurs ont choisi de transformer leur production sur place.

Nous nous intéresserons ici à un petit groupe d’agriculteurs qui produit individuellement depuis quatre ans des yaourts de ferme à l’unité à l’aide de petites conditionneuses de yaourts. Ces agriculteurs ont décidé de se regrouper en coopérative, ce qui représente un cheptel de 700 vaches laitières sur une surface de 1000 hectares.

La coopérative souhaite faire l’acquisition d’une nouvelle conditionneuse permettant de mutualiser les coûts de production.

Cette conditionneuse est l’objet de l’étude.

Processus de production d’un yaourt

Description chronologique du processus initial de conditionnement d’un pot

- l’impression de la date se fait pendant l’évacuation.

- la vente se fait soit à l’unité, soit par regroupement de 6 yaourts effectué à la main par clipsage d’un groupeur en plastique.

Description du système à réaliser

Mission du système :

Contexte de la conditionneuse de yaourts en phase d’exploitation

Définition des besoins

Processus de production de 6 yaourts

Disposition matérielle

PARTIE 1 : modes de marche

Question 1 (sur document réponses 1)

En vous aidant du GEMMA donné dans le document ressources 1, compléter le graphe de conduite.

PARTIE 2 : temps de cycle

À partir de la description de la tâche « évacuation » (mouvements, courses, vitesses considérées constantes), donnée sur le document ressources 2.

Question 2 (sur feuille de copie)

Calculer le temps de chaque mouvement.

Question 3 (sur feuille de copie)

En déduire le temps de cycle de la tâche.

Pour les questions suivantes, la valeur du temps de la tâche évacuation à prendre en compte est donnée dans le document ressources 2.

En utilisant :

- les temps des tâches : document ressources 2,

- le graphe de production normale (GPN) en mode automatique : document réponses 2,

- les grafcets incomplets des différentes tâches : document réponses 2.

Question 4 (sur feuille de copie)

Déterminer le temps de cycle général en mode auto.

Question 5 (sur feuille de copie)

Indiquer les tâches critiques qui conditionnent le temps de cycle.

Question 6 (sur feuille de copie)

Proposer une solution pour réduire le temps de cycle général.

Question 7 (sur feuille de copie)

Déterminer alors le temps de cycle.

PARTIE 3 : synchronisation des tâches

Question 8 (sur le document réponses 2)

Compléter les réceptivités du GPN et les réceptivités de la tâche évacuation.

PARTIE 4 : détermination du niveau de sûreté

L’étude de sécurité de la machine montre que :

- les postes 1, 4, 5 et 6 peuvent entrainer des pincements ou des brûlures de l’opérateur ;

- le poste 0 (plateau rotatif) peut, lors de sa rotation, sectionner un doigt de l’opérateur.

Question 9 (sur feuille de copie)

À l’aide du document ressources 3, déterminer le niveau d’intégrité de sûreté de fonctionnement requis (SIL : safety integrity level) de cette machine. Donner les valeurs de Cl et Se, permettant sa détermination.

Mise en œuvre du relais de sécurité

La machine est protégée par des panneaux en polycarbonates démontables et par une seule porte d’accès permettant d’évacuer les pots défaillants sur le plateau rotatif.

L’hypothèse d’un niveau de sécurité SIL2 est retenue.

Question 10 (sur feuille de copie)

À l’aide du document ressources 3, déterminer, selon le niveau (SIL) de sécurité, le nombre d’interrupteurs de sécurité avec fonction d’interverrouillage requis pour cette application ainsi que le nombre minimum de contacts NC (ou NF) et/ou NO.

À l’aide du document ressources 4, indiquer la référence de l’appareil permettant d’obtenir deux contacts NC (ou NF) de l’électroaimant.

La conditionneuse de yaourts peut être conduite par une personne à mobilité réduite (PMR). Un boitier de commande sans fil, radio fréquence, associé à son relais permettra une conduite sécurisée. Celui-ci possède un arrêt d’urgence ainsi que 4 boutons poussoirs ou commutateurs.

Ce relais de sécurité surveille également les deux arrêts d’urgence implantés dans la machine ainsi qu’un interrupteur de sécurité à verrouillage d’ouverture de porte (Document ressources 4).

Schéma d’interactions des éléments de sécurité

Interrupteur

de sécurité.   S3

S1

S2

Boitier

RE

Relais

Sécurité. BI

K1

K2

Ondes

radio

BP. Réarmement. S4

Automate.

Colonne

Lumineuse

H1

H2

H3

H4

Remarques : H1=rouge, H2=orange, H3=vert et H4=blanc.

Les critères de choix du relais de sécurité sont les suivants :

- 3 contacts NO sont requis pour gérer la sécurité de la machine par le relais ;

- 1 antenne ½ d’onde droite est déportée de l’armoire électrique à une distance de 
4 m ;

- 2 boutons poussoirs simple vitesse (un seul niveau d’enfoncement) et 1 commutateur 3 positions à retour automatique sont nécessaires pour piloter la machine ;

- le relais est sans détection de l’opérateur par infrarouge (IR) car il n’y a pas de zones dangereuses hors machine.

Question 11 (sur feuille de copie)

À l’aide des documents ressources 5 et 6, déterminer les références du relais de sécurité récepteur BI, du boîtier émetteur RE et des options à commander.

La mise en service de la machine se fait par un bouton poussoir S4 de réarmement. Une colonne lumineuse permet de connaître l’état de la machine.

Le voyant orange H2 clignote pendant le temps requis (temporisation réglée à 10 s), nécessaire à l’appairage entre l’émetteur et le récepteur communiquant par ondes radio. Ensuite, il reste allumé en permanence pendant le fonctionnement du boitier hors de son support chargeur.

Le voyant rouge H1 indique un défaut du boitier de commande ou un dépassement du temps d’appairage.

Le voyant vert H3 indique le fonctionnement normal de la machine.

Question 12 (sur le document réponses 3)

À l’aide du document ressources 7, tracer des flèches indiquant la configuration du boîtier émetteur.

Un exemple de câblage du module de sécurité en SIL 3 est représenté sur le document ressources 7. Dans le cas d’une utilisation en SIL2, le câblage en série des contacts de sécurité est autorisé.
La boucle d’autocontrôle est câblée entre les bornes Y1 et Y2.

Question 13 (sur le document réponses 4)

À l’aide des documents ressources 4 et 7, compléter le schéma permettant de relier tous les éléments de sécurité du schéma avec le module BI.

La porte permettant l’accès au plateau rotatif est constituée d’un panneau polycarbonate de 6 mm d’épaisseur. Deux charnières, une poignée, ainsi que la clef XCS Z03 permettent l’ouverture.

Question 14 (sur le document réponses 3)

À l’aide du document ressources 4, représenter les perçages qui permettent l’implantation de la clé-languette sur le panneau mobile. L’insertion de la clé est représentée par le trait d’axe commun au panneau et au montant. Ces deux pièces sont représentées séparément.

L’opérateur, qui peut être une personne à mobilité réduite, doit pouvoir manœuvrer la porte facilement. La hauteur du plateau rotatif se situe à 760 mm du sol.

Question 15 (sur le document réponses 3)

À l’aide du document ressources 9, compléter le schéma permettant l’implantation des perçages de la poignée de manœuvre de la porte.

PARTIE 5 : architecture Réseau

Le système est conçu pour être maintenu à distance par l’intermédiaire d’un réseau privé virtuel (VPN), qui permet l’accès au programme résidant dans l’automate par l’entreprise conceptrice. Une caméra IP apporte une aide lors des phases de maintenance.

Une option de télésurveillance permet également aux différents propriétaires de la coopérative, de surveiller les productions à l’aide de leur smartphone.

La conditionneuse est reliée à Internet derrière un pare-feu.

Le routeur VPN possède une entrée (RJ45) pour connecter le WAN (réseau étendu) et 3 entrées (RJ45) pour connecter le LAN (réseau local) sur lesquelles sont câblées l’écran IHM, la caméra IP, et l’automate TM241.

Les adresses du réseau WAN et de la passerelle du routeur sont données dans le document réponse 5.

Question 16 (sur le document réponses 5)

Proposer des adresses IP et les valeurs des masques respectifs, pour les appareils connectés au LAN, compatibles avec la passerelle du routeur.

PARTIE 6 : réglages des drivers des moteurs pas à pas

Les moteurs pas à pas sont pilotés par des ensembles électroniques (drivers) eux-mêmes pilotés en réseau de terrain de type Modbus RTU (Bus série) par l’automate programmable.

Les adresses Modbus (esclaves) des 7 drivers s’accroissent de 10 à 16.

La vitesse du bus sur l’automate (maitre) est réglée sur 115,2 kbit/s.

Question 17 (sur le document réponses 5)

À l’aide du document ressources 8, écrire les valeurs de 0 à F pour les réglages des commutateurs (ID et BAUD) et entourer la bonne réponse (ON/OFF) pour les réglages des switchs.

Document ressources 1

Document ressources 2

Document ressources 3

Document ressources 4

Appareils	Verrouillage par manque de tension et déverrouillage par mise 
sous tension de l’électro-aimant.

Il y a deux endroits d’insertion possible pour la clef.

Encombrements (mm/inch)

XCSLx : Tête pivotante :

La clé peut s’insérer à deux endroits différents dans la tête.

Document ressources 5

Accessoires						Support du chargeur SciB

Document ressources 6

Types et spécification des boutons de fonction

Les boutons de fonction B1 à B4 de l’émetteur portatif peuvent être conçus comme suit en fonction du type de l’émetteur portatif.

Document ressources 7

Réglage et mise en route du module de sécurité récepteur : Position des commutateurs A et B

Les réglages de l‘appareil doivent se faire hors tension par un 
personnel qualifié.

Après le retrait de la plaque frontale (fig.), ajuster le mode de 
fonctionnement souhaité (commutateur rotatif B) et la durée 
maximale pour l‘activation de l‘émetteur portatif ou le temps 
d‘inhibition de l‘accès (commutateur rotatif A).

Les deux commutateurs rotatifs B ainsi que les deux 
commutateurs rotatifs A doivent montrer le même réglage.

Réglage des options de démarrage (commutateur rotatif B)

| Position du commutateur B | Opération sans émetteur portatif (émetteur sur le chargeur) | Opération avec émetteur portatif (émetteur activé) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modes de démarrage à n‘utiliser qu‘avec l‘option de démarrage par infrarouge (IR). |  |  |  |
| 0 | Démarrage après appui et déverrouillage de l‘arrêt d‘urgence câblé par: | Démarrage après appui et déverrouillage de l‘arrêt d‘urgence câblé par: | Démarrage après appui et déverrouillage de l‘arrêt d‘urgence radio par: |
| 4 | Démarrage manuel BP marche connecté à S42 | Reset arrêt d‘urgence radio, démarrage radio par IR, puis BP marche connecté à S42 | Démarrage radio par IR |
| 2 | Démarrage automatique (après réalisation de la fonction de sécurité) | Reset arrêt d‘urgence radio, puis démarrage radio par IR | Démarrage radio par IR |
| Modes de démarrage sans l‘option de démarrage par infrarouge (IR). |  |  |  |
| 1 | Démarrage manuel BP marche connecté à S42 | Reset arrêt d‘urgence radio, démarrage radio, puis BP marche connecté à S42 | Démarrage radio, puis BP Marche connecté à S42 |
| 3 | Démarrage automatique (après réalisation de la fonction de sécurité |  |  |

Dans les modes représentés sur ce tableau, les éléments de sécurité câblés sont toujours actifs.

Réglage de la période d‘activation (commutateur rotatif A)

| Position commutateur A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durée maximale pour l'activation de l'émetteur portatif | 5s | 6s | 7s | 8s | 9s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s |

Exemple d’application

Document ressources 8

Réglage des contrôleurs (driver) des moteurs pas à pas (stepper).

ID : Adress number setting switch.

BAUD : Transmission rate setting switch.

Function setting switch (SW1).

N°1 : Sets the adress number (slave adress).

N°2 : Set the protocol

Adress number (slave adress)

Set the adress number (slave adress) using the adress number setting switch (ID) and SW1 N°1 of the function setting switch. Make sure each adress number you set for each driver unique

Protocol

Set the protocol of RS-485 communication using the SW1 N°2 of the function setting switch

Transmission rate

| Set the transmission rate using transmission rate setting switch (BAUD). The transmission rate to be set should be the same at the transmission rate of the master controller. 1 BAUD = 1 bit/s |  |
| --- | --- |

Termination resistor

Set a termination resistor to the driver located farthest away (positioned at the end) from the master controller or network converter. Turn the termination resistor switch (TERM N°0 and N°1) ON to set the termination resistor for RS-485 communication (120)

Document ressources 9

Ergonomie d’un poste de travail pour personnes à mobilité réduite

Poignée de porte

Document réponses 1

Question 1

Document réponses 2 (Question 8)

Document réponses 3

Question 12

Compléter en dessinant des flèches sur les numéros 
représentant la configuration des commutateurs choisie.

Exemple :

Questions 14 et 15

153.3

Panneau polycarbonate

Montant du bâti

Les éléments sont présentés séparés et non montés dans la machine.

Document réponses 4 (Question 13)

Propriétaires. Télésurveillance.

Programme : M2Web

| Nom | IHM |
| --- | --- |
| IP |  |
| Masque |  |

Document réponses 5 (Questions 16 et 17)

LAN

N. Chevalier

LAN

| Nom | Camera IP |
| --- | --- |
| IP |  |
| Masque |  |

VNC

VNC

VNC

LAN

WAN

VPN

VNC

| Nom | Routeur VPN |
| --- | --- |
| IP | 192.168.1.5 |
| Masque | 255.255.255. 0 |
| Passerelle | 192. 168. 200. 1 |

VPN

| Nom | Automate TM241 |
| --- | --- |
| IP |  |
| Masque |  |

ModBus

Réglages D7

ID

…..

SW1 N°1

On / Off

BAUD

….

TERM N°1

On / Off

TERM N°2

On / Off

SW1 N°2

On / Off

Réglages D2

ID

…..

SW1 N°1

On / Off

BAUD

….

TERM N°1

On / Off

TERM N°2

On / Off

SW1 N°2

On / Off

Réglages D1

ID

…..

SW1 N°1

On / Off

BAUD

….

TERM N°1

On / Off

TERM N°2

On / Off

SW1 N°2

On / Off

ModBus

N. Chevalier

VNC : système de visualisation et de contrôle de l'environnement à distance.

VPN : réseau privé virtuel.

WAN : réseau étendu.

LAN : réseau local.

Télémaintenance

Programme : eCatcher

x7