BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR

Épreuve E4 - Sous-épreuve E4.2

Vérifications des performances mécaniques et électriques d'un système pluritechnologique

Coefficient 3 – Durée 3 heures

Aucun document autorisé

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

CORRIGÉ

Banc d’assemblage pour chargeurs MX

- Sujet :

  - présentation du support (5 minutes)	… pages 2 à 4   ;

  - partie 1 (10 minutes)	… pages 5 à 6   ;

  - partie 2 (60 minutes)	… pages 6 à 8   ;

  - partie 3 (25 minutes)	… pages 8 à 10 ;

  - partie 4 (80 minutes)	… pages 10 à 14.

- Documents techniques DT1 à DT15	… pages 15 à 28.

- Documents réponses DR1 à DR4	… pages 29 à 31.

Le sujet comporte 4 parties indépendantes, elles peuvent être traitées dans un ordre indifférent, les durées sont données à titre indicatif.

Les documents réponses DR1 à DR4 (pages 29 à 31) seront à rendre agrafés aux copies.

Partie 1 : Quelles sont les spécificités techniques des composants imposés pour la reconception du banc ?						/5

| Question 1.1 Voir DT1 /3,5 | A partir de la référence des vérins (LA363C75+2H200A20), rechercher dans la documentation du fabricant, les caractéristiques nécessaires à la suite de cette étude : le pas ( spindle type) ; 12 mm le rapport de réduction ( gearbox) ; C gear :1/46 l’effort maxi transmissible; 6800 N le type de fin de course ( end stop); fins de course avec signal le type de retour ( feedback); 2 codeurs à effet Hall la course ( stroke lenght) ; 200 mm tension d’alimentation ( motor type) ;12 V |
| --- | --- |

réponses en anglais acceptées… évidemment !

| Question 1.2 Voir DT5 /1,5 | A l’aide de la documentation SKF, retrouver les dimensions caractéristiques des coussinets (PRM303420), disponibles chez MX : le diamètre intérieur ; 30 mm le diamètre extérieur ; 34 mm la longueur ; 20 mm |
| --- | --- |

Partie 2 : Comment assurer l’ergonomie du banc, pour l’ensemble de la gamme des chargeurs à assembler ?						        /13

| Question 2.1 Voir DR1 /2 | Sur le document réponse 1 associé au chargeur C4, faire apparaître par une bande hachurée, la zone de montage respectant les règles ergonomiques énoncées. |
| --- | --- |

| Question 2.2 Voir DR1 /2 | Conclure sur la capacité du banc à assurer les contraintes d’ergonomie si on ne peut choisir que les deux positions extrêmes : une position haute et une position basse, déterminées par les positions rentrée et sortie du vérin chargeur C4 : problème car en position haute, on est dans la zone jaune avec un temps dans les postures à problème qui risque d’être trop élevé |
| --- | --- |

| Question 2.3 Voir DR2 /5 | Déterminer graphiquement la nouvelle position du point C lorsque le point A se trouve en A1. En déduire la course réelle du vérin amenant le banc dans sa position intermédiaire. course de 137 mm |
| --- | --- |

| Question 2.4 Voir DT1 et DT2 /1 | A partir de la documentation technique du vérin, donner la plage de vitesses de sortie de tige du vérin imposé pour cette reconception. entre 50 mm/s et 55 mm/s |
| --- | --- |

| Question 2.5 /2 | En considérant une course du vérin de 135mm pour atteindre cette position, calculer alors les durées maximums de t1 et t2. t1=135 / 50 = 2,7 s et t2 = (200 - 135) / 50= 1,3 s |
| --- | --- |

| Question 2.6 /1 | Conclure sur la capacité des vérins à assurer la contrainte de temps imposée. t1= 2,7 s < 3 s et t2 = 1,3 s < 3s ça passe |
| --- | --- |

Partie 3 : Quelles sont les impacts technologiques de cette nouvelle cinématique ?											 /11

Partie 3.1 : vérification de la compatibilité des capteurs du vérin et de l’automate     /4

| Question 3.1.1 Voir DT1 & DT3 /1,5 | A partir de la documentation constructeur, déterminer la course du vérin pour une impulsion délivrée par un codeur à effet Hall. En déduire le nombre d’impulsions nécessaires pour amener le chargeur C4 en zone ergonomique et le nombre total d’impulsions correspondant à la course maxi du vérin. référence vérin LA363C 1 impulsion pour 0,7 mm de course nombre d’impulsions pour être en zone ergo : 193 nombre total d’impulsions : 286 |
| --- | --- |

| Question 3.1.2 /1 | On suppose que la vitesse de déplacement de tige est égale à 50mm.s-1. Calculer dans ce cas, la fréquence du signal rectangulaire délivré par un codeur à effet Hall. durée d’1 impulsion : 14 ms fréquence = 71 Hz |
| --- | --- |

| Question 3.1.3 Voir DT8 /1,5 | Les signaux de sorties des codeurs à effet Hall doivent être exploités par un automate programmable SIEMENS de type 6ES7172. Vérifier la compatibilité des entrées de comptage de cet automate, en nombre, taille (nombre de bits) et fréquence. 4 entrées de comptage rapide 4 signaux (2 codeurs/vérin) taille des compteurs 16 bits = 216 = 65536 nombre total d’impulsions = 286 fréquence de comptage = 100 kHz max fréquence des impulsions = 71 Hz |
| --- | --- |

Partie 3.2 : vérification du dimensionnement des paliers lisses			     /7

| Question 3.2.1 /2 | Citer un autre argument technologique en faveur du choix de la solution paliers lisses par rapport à chacune des deux autres. Montage par contact direct : risque d’usure accru et problème de maintenance associés, lubrification indispensable à vérifier régulièrement Montage par élément roulants : superflu vu les faibles vitesses en jeu, coût associé. Usage d’une nouvelle référence |
| --- | --- |

| Question 3.2.2 Voir DT4 et DT5 /2 | Déterminer la pression spécifique admissible pspé par ce type de palier lisse. 0,5·3300/(20*30) = 2,75 N/mm² |
| --- | --- |

| Question 3.2.3 Voir DT4 /3 | Conclure sur la capacité des paliers à assurer le guidage, au regard des 3 critères de dimensionnement de ces composants Critère statique : pspé = 2,75 < 120 MPa Vitesse de glissement admissible 0,1 m/s > 3.6 mm/s Critère dynamique, cas d’une vitesse faible (3.6 < 10) d’où pspé < 40 MPa Or 2,75 < 40 MPa Donc les paliers lisses sont bien aptes à assurer ce guidage. |
| --- | --- |

Partie 4 : Quelles sont les impacts technologiques associés à la transmission de l’énergie ?								 /31

Partie 4.1 : vérification de la capacité du vérin à supporter la charge			   /11

| Question 4.1.1 Voir DT2 & DT6 /2 | Vérifier que 2 vérins minimum sont nécessaires pour assurer le fonctionnement du banc avec ce coefficient de sécurité. Graphiquement : Effort maxi à fournir = 5800 N avec coef de sécu de 2 = 11600 N à fournir Effort maxi que peut fournir un vérin = 6800 N et 6800 < 11600 N, pour 2 vérins 13600 N et 13600 > 11600 N OK |
| --- | --- |

| Question 4.1.2 Voir DT6 /1 | Que traduit le changement de signe de l’effort dans le vérin en fin de course ? Le vérin travaille en tirant et plus en poussant en fin de course (contrepoids du au CdG du bras) |
| --- | --- |

| Question 4.1.3 Voir DT6 /1 | Pourquoi effectuer ce calcul lorsque le vérin est rentré ? C’est la position la plus défavorable (effort maxi à fournir) |
| --- | --- |

| Question 4.1.4 /1 | Calculer le poids de l’opérateur. Pop = 80x9,81= 785 N |
| --- | --- |

| Question 4.1.5 Voir DT7 /3 | Appliquer le PFS à l’ensemble {chargeur ; bras}, déterminer les efforts Fv (supportés par les vérins), déterminer Fo (supporté par la liaison pivot), lorsque l’opérateur s’appuie sur l’extrémité du chargeur. 1190.Pop+577.Pch-210.Fv-235Pbr=0 soit Fv = (1190.785 + 577.2700 -235.1150)/210 = 10323 N Fo = 10323 - (1150 + 785 + 2700) = 5688 N |
| --- | --- |

| Question 4.1.6 Voir DT 2 /2 | En déduire la charge par vérin, puis conclure sur le respect du cahier des charges. 10323/2= 5162 N par vérin 10323 N < 13600N donc vérins capables mais plus le coef de sécu. Cahier des charges plus respecté… Mais fonctionnement ponctuel et statique qui peut être envisagé |
| --- | --- |
| Question 4.1.7 /1 | Quel serait l’impact d’un chargement dissymétrique, avec par exemple un opérateur qui ne prendrait pas appui "au milieu" du chargeur (donc plus dans le plan de symétrie défini pour ce problème)? Opérateur surchargerait un vérin plus que l’autre : risque de dépasser la capacité d’un des vérins… |

Partie 4.2 : vérification du dimensionnement des appareillages électriques              /15

| Question 4.2.1 Voir DT2 1 | On fixe à 6400 N, l’effort limite que doit fournir chaque vérin. Déterminer dans cette condition, la valeur Imot du courant absorbé par le moteur d’un vérin. Imot = 20 A |
| --- | --- |

| Question 4.2.2 Voir DT11 /2,5 | Les moteurs de vérins sont à courant continu. L’inversion du sens de rotation de ces moteurs est réalisée par les relais KA8, KA9 pour le vérin1 et les relais KA10, KA11 pour le vérin2. Rechercher la référence de ces relais. Justifier le choix en mettant en évidence la bonne correspondance des valeurs de courants, de tensions, du nombre et type de contacts et de la catégorie d’utilisation. RPF2AJD 30 A max (> 20 A nécessaire) tension de commande : 12 Vcc 2 contacts à fermeture catégorie d’utilisation possible : DC13 |
| --- | --- |

| Question 4.2.3 Voir DT10 & DT12 /2 | Pour fournir la tension et le courant nécessaires aux moteurs des 2 vérins, le bureau d’études a choisi d’utiliser un bloc d’alimentation de référence RWS600B-12. Justifier ce choix. Préciser les valeurs de tension et de courant d’entrée de cette alimentation. tension de sortie : 12 V (ajustable entre 10,8 V et 13,8 V) courant de sortie max : 50 A (> 2 x 20 A) tension d’entrée : 85 à 265 Vac courant d’entrée : 4 A |
| --- | --- |

| Question 4.2.4 Voir DT12 /1 | L’Inrush Current représente le courant d’appel absorbé par l’alimentation, lors de sa mise sous tension. Rechercher la valeur de ce courant. Iinrush = 40 A |
| --- | --- |

| Question 4.2.5 Voir DT13 & DT14 /2 | Compte tenu des grandeurs d’entrées obtenues aux deux questions précédentes, déterminer la référence du disjoncteur Q1 à placer en amont de l’alimentation continue RWS600B-12. Ce disjoncteur doit assurer la coupure du neutre en cas de défaut. Expliquer la démarche utilisée et préciser notamment le choix de sa courbe de déclenchement, au vu de l’Inrush Current. A9F75204 2 pôles calibre : 4A courbe D (Iinrush / Ie = 40 / 4 = 10 courbe D) |
| --- | --- |

référence A9F75104 (1P + N) acceptée, dans la mesure où on ne connaît pas le régime de neutre.

| Question 4.2.6 Voir DT10, DT13 & DT15 /2 | La source d’alimentation RWS600B-12 a sa polarité négative reliée au conducteur de protection. Déterminer le calibre du disjoncteur Q2. Justifier son nombre de pôles. Donner sa référence. A9F75150 calibre 50A 1 pôles : spécifié pour une polarité négative reliée au PE (voir ʺconclusion : choix du nombre de pôlesʺ sur DT15) |
| --- | --- |

| Question 4.2.7 /1,5 | Au vu des questions précédentes, commenter les choix effectués par le bureau d’études et conclure. les références déterminées aux questions précédentes correspondent à celles des matériels choisis par le bureau d’études. |
| --- | --- |

| Question 4.2.8 Voir DR3 /3 | Finaliser le schéma d’équipement donné sur le document réponse, en représentant le disjoncteur Q1 et en reliant les contacts des relais (KA8 et KA9) aux moteurs de vérins. |
| --- | --- |

Partie 4.3 : détermination des valeurs de programmation automate pour corriger le défaut de synchronisme des vérins.                                                                                 /5

| Question 4.3.1 Voir DR4 /3 | A partir du profil de tension retenu pour la commande du vérin1, déterminer les valeurs de programmation de la sortie PWM, en complétant le tableau de synthèse du document réponse. |
| --- | --- |

| Question 4.3.2 /2 | L’adresse QW1000 de l’automate contient la valeur de t1, exprimée en pourcentage du temps de cycle T. En phase de tests, le bureau d’études a relevé la valeur hexadécimale (0032)16 à cette adresse, lorsque l’écart de positionnement était égal à 5 impulsions. Vérifier la cohérence de cette valeur avec l’écart de positionnement. Conclure sur la validité du modèle de programmation adopté. (-  + 8). 100 / 6 = (-5 + 8).100 / 6 = 50 et (0032)16 = (50)10 |
| --- | --- |

DR1 :  Question 2.1			CORRIGE

DR2 :  Question 2.3 à Question 2.9			CORRIGE

DR3 :  Question 4.2.8			CORRIGE

DR4 :  Question 4.3.1			CORRIGE