BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR

Épreuve E4 - Sous-épreuve E4.2

Vérifications des performances mécaniques et électriques d'un système pluritechnologique

SESSION 2020

Coefficient 3 – Durée 3 heures

Aucun document autorisé

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

- Sujet :

  - présentation du support (lecture 5 minutes)		… pages 2 à 4 ;

  - partie 1 (10 minutes)						… pages 5 à 6 ;

  - partie 2 (60 minutes)						… pages 6 à 8 ;

  - partie 3 (25 minutes)						… pages 8 à 10 ;

  - partie 4 (80 minutes)						… pages 10 à 14.

- Documents techniques DT1 à DT15				… pages 15 à 28.

- Documents réponses DR1 à DR4				… pages 29 à 31.

Le sujet comporte 4 parties indépendantes, elles peuvent être traitées dans un ordre indifférent, les durées sont données à titre indicatif.

Les documents réponses DR1 à DR4 (pages 29 à 31) seront à rendre agrafés aux copies.

Banc d’assemblage pour chargeurs MX

Présentation de l’entreprise

L’entreprise MX (MAILLEUX) est spécialisée dans la fabrication de matériel agricole et notamment dans celle des chargeurs de tracteurs. Cette entreprise se situe à Acigné, près de Rennes.

La clientèle se constitue en grande majorité de sociétés ou particuliers du secteur agricole.

Les produits commercialisés couvrent l’essentiel des besoins associés aux tracteurs agricoles, avec par exemple :

des chargeurs

chargeur Compact C3+

godet à griffes

godet désileur

différents types de godets

des pinces à balles enrubannées

Manuball C40

Sur le site d’Acigné, l’usine s’étend sur plus de 10 hectares. Elle est divisée en 6 unités et compte 550 employés.

L’étude proposée se situe au niveau de l’unité U3 et plus précisément aux postes où seront assemblés les chargeurs de la gamme Compact (C1 à C4).

Les chargeurs Compact ont été développés pour garantir le meilleur confort d’utilisation. Ils s'attèlent et se détèlent aisément grâce à un bâti d'adaptation spécialement étudié pour chaque type de tracteur.

Poste d’assemblage des chargeurs de la série Compact

Les chargeurs sont constitués d’un brancard (ossature métallique) sur lequel sont assemblés flexibles hydrauliques, faisceaux électriques, vérins et autres éléments utiles au fonctionnement des outillages montés sur le tracteur.

Le temps nécessaire à l’assemblage des chargeurs varie entre 1 h 30 et 2 h 30 en fonction des modèles.

Évolution du poste d’assemblage des chargeurs Compact

Pour s’adapter à l’évolution de sa production et améliorer l’ergonomie des postes de travail, l’entreprise MX souhaite :

- intégrer l’assemblage des modèles C4, aux 2 bancs existants. Les dimensions des chargeurs C4 ne sont pas actuellement compatibles avec les bancs existants. Une reconception de ces derniers est donc nécessaire.

- profiter de cette reconception pour revoir l’ergonomie des postes de travail. En effet, la fréquence des troubles musculo-squelettiques des opérateurs à ces postes est trop élevée. Les postures critiques qu’ils doivent prendre lors de l’assemblage de certains éléments devront être proscrites sur les nouveaux bancs.

- construire en interne ces nouveaux bancs, en utilisant des composants standards déjà présents dans l’entreprise. Elle envisage notamment la réutilisation d’une gamme de vérins standards afin de rendre le banc mobile.

Présentation globale des nouveaux bancs

Les nouveaux bancs proposés permettent le pivotement des chargeurs entre 2 positions extrêmes, afin de rendre facilement accessible tous les points d’assemblage que l’opérateur aura à atteindre.

chargeur en cours d’assemblage

Zone entourée en pointillés :

nouveau banc d’assemblage en position basse

Zone entourée en pointillés :

nouveau banc d’assemblage en position haute

Partie 1 - Quelles sont les spécificités techniques des composants imposés pour la reconception du banc ?

Pour assurer le mouvement de bascule des chargeurs et ainsi faciliter leur assemblage, l’entreprise souhaite motoriser le banc à partir de vérins électriques déjà utilisés dans d’autres produits qu’elle commercialise.

De même, l’entreprise MX dispose en stock de paliers lisses en bronze roulé. Ces paliers devront garantir le guidage en rotation des bras mobiles autour des montants fixes.

La structure du nouveau banc est présentée ci-dessous :

Liaison pivot réalisée par 2 paliers lisses SKF et étudiée dans la partie 3.2

Chargeur C1 en position sur le banc d’assemblage

Bras mobile droit

du banc d’assemblage

Montant fixe droit

du banc d’assemblage

Vérin électrique LINAK permettant la rotation des bras mobiles du banc d’assemblage

Banc d’assemblage

Références des composants imposés pour la reconception du banc :

vérins électriques LINAK : LA363C75+2H200A20 (voir DT1)

paliers lisses SKF : PRM303420 (voir DT5)

| Question 1.1 Voir DT1 | A partir de la référence des vérins (LA363C75+2H200A20), rechercher dans la documentation du fabricant, les caractéristiques nécessaires à la suite de cette étude : - le pas ( spindle type) ; - le rapport de réduction ( gearbox) et l’effort maxi transmissible ; - le type de fin de course ( end stop); - le type de retour ( feedback); - la course ( stroke lenght) ; - tension d’alimentation ( motor type). |
| --- | --- |

| Question 1.2 Voir DT5 | A l’aide de la documentation SKF, donner les dimensions caractéristiques des coussinets (PRM303420), disponibles chez MX : - le diamètre intérieur ; - le diamètre extérieur ; - la longueur. |
| --- | --- |

Partie 2 - Comment assurer l’ergonomie du banc, pour l’ensemble de la gamme des chargeurs à assembler ?

Une des fonctions du banc d’assemblage est de permettre aux opérateurs de travailler dans des positions ergonomiques, lors du montage des éléments constitutifs des chargeurs C1 (les plus petits), C2, C3 et C4 (les plus grands). On souhaite vérifier que l’implantation des vérins permet d’assurer cette fonction pour chaque type de chargeurs.

L’ergonomie du poste est assurée quand les opérations de montage sont effectuées en accord avec les directives ci-contre. Ainsi, toutes les opérations doivent s’effectuer dans une zone comprise entre 1 m  1,3 m du sol. Les zones comprises entre 0,8 m  1 m (bas) et 1,3 m  1,5 m (haut) n’étant acceptables que pour des tâches très ponctuelles.

| Question 2.1 Voir DR1 | Sur le document réponse 1 associé au chargeur C4, faire apparaître par une bande hachurée, la zone de montage respectant les règles ergonomiques énoncées. |
| --- | --- |

| Question 2.2 Voir DR1 | Conclure sur la capacité du banc à assurer les contraintes d’ergonomie si on ne peut choisir que les deux positions extrêmes : une position haute et une position basse, déterminées par les positions rentrée et sortie du vérin. |
| --- | --- |

Afin d’optimiser l’ergonomie, il est décidé de donner au banc une troisième position, appelée position intermédiaire, où l’extrémité du chargeur C4 se retrouvera en position A1 (cf. DR2). Dans cette optique, on veut déterminer la course du vérin assurant son positionnement dans cette zone, et évaluer le temps qu’il mettra à passer d’une position à l’autre.

Le schéma cinématique minimal du banc d’assemblage est donné ci-dessous :

A

B

C

D

E

Ensemble chargeur + bras {1}

Carter vérin {3}

Tige du vérin {2}

Support du banc fixé au sol {0}

Le document réponse 2 (DR2) représente le banc et le chargeur C4 en position basse. Sur ce document, les points A et E, situés sur le chargeur, sont notés respectivement A0 et E0 en position basse, et A1 en position intermédiaire.

| Question 2.3 Voir DR2 | Déterminer graphiquement la nouvelle position du point C lorsque le point A se trouve en A1. En déduire la course réelle du vérin amenant le banc dans sa position intermédiaire. Faire apparaître les tracés éventuellement nécessaires à la compréhension de votre raisonnement |
| --- | --- |

Afin de maîtriser les temps de montage, le service méthode souhaite que la durée de changement entre deux positions successives ait une valeur maximale tmax = 3 s. On appelle t1 la durée de passage de la position basse à cette position intermédiaire, et t2 la durée de passage de la position intermédiaire à haute.

| Question 2.4 Voir DT1 et DT2 | A partir de la documentation technique du vérin, donner la plage de vitesses de sortie de tige du vérin imposé pour cette reconception. |
| --- | --- |

| Question 2.5 | En considérant une course du vérin de 135 mm pour atteindre cette position, calculer alors les durées maximums de t1 et t2. |
| --- | --- |

| Question 2.6 | Conclure sur la capacité des vérins à assurer la contrainte de temps imposée. |
| --- | --- |

Partie 3 - Quelles sont les conséquences technologiques de cette nouvelle cinématique ?

Partie 3.1 : vérification de la compatibilité des capteurs du vérin et de l’automate.

On suppose que la course des vérins nécessaire au bon positionnement du chargeur C4 dans la zone ergonomique de travail, est égale à 135 mm. La course maximale du vérin est égale à 200 mm.

Les vérins imposés (LA363C75+2H200A20) possèdent 2 codeurs incrémentaux à effet Hall qui délivrent 2 signaux rectangulaires en quadrature de phase. L’exploitation de ces signaux permet de définir la position, la vitesse et le sens de déplacement de la tige des vérins.

Dans cette partie on veut s’assurer de la compatibilité des codeurs des vérins avec l’automate choisi par le bureau d’études.

| Question 3.1.1 Voir DT1 & DT3 | A partir de la documentation constructeur, déterminer la course du vérin pour une impulsion délivrée par un codeur à effet Hall. En déduire : - le nombre d’impulsions nécessaires pour amener le chargeur C4 en zone ergonomique ; - le nombre total d’impulsions correspondant à la course maxi du vérin. |
| --- | --- |

| Question 3.1.2 | On suppose que la vitesse de déplacement de tige est égale à 50 mm·s-1. Calculer dans ce cas, la fréquence du signal rectangulaire délivré par un codeur à effet Hall. |
| --- | --- |
| Question 3.1.3 Voir DT8 | Les signaux de sorties des codeurs à effet Hall doivent être exploités par un automate programmable SIEMENS de type 6ES7212. Vérifier la compatibilité des entrées de comptage de cet automate, en nombre, taille (nombre de bits) et fréquence. |

Partie 3.2 : vérification du dimensionnement des paliers lisses

Les bras mobiles du banc doivent pivoter autour des montants fixes. Cette liaison est assurée par deux paliers lisses pour chaque bras. L’entreprise souhaite utiliser le modèle PRM303420, déjà référencé dans son magasin.

Bras mobile gauche

Montants fixes

Vue en plan du montage des paliers réalisant la liaison pivot {Montant fixe / Bras mobile}

Bras mobile droit

Exemple de montage d’un arbre sur deux paliers lisses

Pour assurer un guidage en rotation, trois solutions techniques étaient envisageables : un guidage par contact direct, un guidage par éléments roulants, un guidage par paliers lisses. Cette dernière solution a été retenue notamment pour optimiser la gestion des stocks.

| Question 3.2.1 | Citer un autre argument technologique en faveur du choix de la solution paliers lisses par rapport à chacune des deux autres. |
| --- | --- |

Le bureau d’études souhaite vérifier que ces paliers peuvent assurer le guidage entre le bras mobile et le montant fixe du banc. La vitesse de sortie maximale du vérin génère une vitesse de glissement au niveau des paliers vgmax = 3,6 mm·s-1, et la charge radiale Fr exercée sur chaque liaison pivot (entre le bras et le montant) est estimée à 3300 N.

| Question 3.2.2 Voir DT4 et DT5 | Déterminer la pression spécifique pspé, admissible par ce type de palier lisse. |
| --- | --- |

| Question 3.2.3 Voir DT4 | Conclure sur la capacité des paliers (en bronze roulé) à assurer le guidage, au regard des 3 critères de dimensionnement de ces composants. |
| --- | --- |

Partie 4 - Quelles sont les conséquences technologiques associées à la transmission de l’énergie ?

Le banc d’assemblage doit pouvoir positionner l’ensemble de la gamme des chargeurs en toute sécurité et ce, en respectant les contraintes de productivité. Les études suivantes vont permettre de vérifier que les composants seront capables d’assurer cette fonction.

Partie 4.1 : vérification de la capacité du vérin (LA363C75+2H200A20) à supporter la charge.

Une simulation, présentée sur le DT6, a permis de quantifier les efforts à fournir par les actionneurs au cours du déplacement du vérin. Cette simulation prend en compte :

- la géométrie finale du banc, et notamment l’implantation choisie des vérins ;

- le chargeur C4 (le plus lourd) fixé sur le banc de montage.

L’entreprise souhaite garantir un coefficient de sécurité minimum de 2 sur le dimensionnement du banc.

| Question 4.1.1 Voir DT2 & DT6 | Vérifier que 2 vérins sont nécessaires pour assurer le fonctionnement du banc avec ce coefficient de sécurité. |
| --- | --- |
| Question 4.1.2 Voir DT6 | Interpréter le changement de signe de l’effort dans le vérin en fin de course. |

L’entreprise souhaite aussi vérifier que ces vérins pourront compenser une surcharge ponctuelle. En effet, lors de certaines phases, l’opérateur peut être amené à s’appuyer de tout son poids sur le chargeur, ce qui surchargera ponctuellement les vérins.

On prendra l’accélération de la pesanteur g = 9,81 m·s-2

La modélisation du problème est effectuée suivant le schéma donné sur DT7. On fait l’hypothèse d’un problème plan, et donc d’une symétrie de chargement.

Le bilan des actions mécaniques sur l’ensemble {chargeur ; bras} se constitue donc ainsi :

Pop : le poids de l’opérateur, appliqué en A, dont la masse Mop est estimée à 80 kg ;

Pch: le poids du chargeur, appliqué au centre de gravité Gch du chargeur,

avec Pch= 2700 N ;

Fv : la force développée par les vérins, appliquée en B ;

Pbr : le poids des bras, appliqué au centre de gravité des bras du banc Gbr,

avec Pbr= 1150 N ;

Fo : la force supportée par l’articulation, appliquée au point O (avec O le centre de la rotation de l’ensemble {chargeur ; bras}) ;

| Question 4.1.3 Voir DT6 | Pourquoi effectuer ce calcul lorsque le vérin est rentré ? |
| --- | --- |

| Question 4.1.4 | Calculer le poids de l’opérateur. |
| --- | --- |

| Question 4.1.5 Voir DT7 | Appliquer le PFS à l’ensemble {chargeur ; bras}, déterminer les efforts Fv (supportés par les vérins), déterminer Fo (supporté par la liaison pivot), lorsque l’opérateur s’appuie sur l’extrémité du chargeur. |
| --- | --- |

| Question 4.1.6 Voir DT2 | En déduire la charge par vérin, puis conclure sur la capacité de ce vérin à assurer le bon fonctionnement du banc dans ce cadre. |
| --- | --- |

| Question 4.1.7 | Quel serait l’impact d’un chargement dissymétrique, c’est-à-dire dans le cas où un opérateur ne prendrait pas appui "au milieu" du chargeur (donc plus dans le plan de symétrie défini pour ce problème)? |
| --- | --- |

Partie 4.2 : Vérification du dimensionnement des appareillages électriques

Le schéma d’alimentation des vérins électriques est donné sur le DT10

La partie puissance de l’équipement est alimentée sous une tension correspondant à la tension nominale des vérins électriques. Cette tension est fournie par l’alimentation de puissance TDK-Lambda.

Dans cette partie de questionnement, on va s’intéresser aux dimensionnements électriques des appareillages du circuit de puissance.

| Question 4.2.1 Voir DT2 | On fixe à 6400 N, l’effort limite que doit fournir chaque vérin. Déterminer dans cette condition, la valeur Imot du courant absorbé par le moteur d’un vérin. |
| --- | --- |

| Question 4.2.2 Voir DT10 & DT11 | Les moteurs de vérins sont à courant continu. L’inversion du sens de rotation de ces moteurs est réalisée par les relais KA8, KA9 pour le vérin1 et les relais KA10, KA11 pour le vérin2. Rechercher la référence de ces relais. Justifier le choix en mettant en évidence la bonne correspondance des valeurs de courants, de tensions, du nombre et type de contacts et de la catégorie d’utilisation. |
| --- | --- |

| Question 4.2.3 Voir DT10 & DT12 | Pour fournir la tension et le courant nécessaires aux moteurs des 2 vérins, le bureau d’études a choisi d’utiliser un bloc d’alimentation de référence RWS600B-12. Justifier ce choix. Préciser les valeurs de tension et de courant d’entrée de cette alimentation. |
| --- | --- |

| Question 4.2.4 Voir DT12 | L’Inrush Current représente le courant d’appel absorbé par l’alimentation, lors de sa mise sous tension. Rechercher la valeur de ce courant. |
| --- | --- |

| Question 4.2.5 Voir DT13 & DT14 | Compte tenu des grandeurs d’entrées obtenues aux 2 questions précédentes, déterminer la référence du disjoncteur Q1 à placer en amont de l’alimentation continue RWS600B-12. Ce disjoncteur doit assurer la coupure du neutre en cas de défaut. Expliquer la démarche utilisée et préciser notamment le choix de sa courbe de déclenchement, au vu de la valeur de l’Inrush Current. |
| --- | --- |

| Question 4.2.6 Voir DT10, DT13 & DT15 | La source d’alimentation RWS600B-12 a sa polarité négative reliée au conducteur de protection. Déterminer le calibre du disjoncteur Q2. Justifier son nombre de pôles. Donner sa référence. |
| --- | --- |

Le bureau d’études a établi la nomenclature de matériels électriques suivante :

| Question 4.2.7 | Au vu des questions précédentes, commenter les choix effectués par le bureau d’études et conclure. |
| --- | --- |

| Question 4.2.8 Voir DR3 | Finaliser le schéma d’équipement donné sur le document réponse, en représentant le disjoncteur Q1 et en reliant les contacts des relais (KA8 et KA9) au moteur du vérin1. |
| --- | --- |

Partie 4.3 : détermination des valeurs de programmation automate pour corriger le défaut de synchronisme des vérins.

Alimentés sous une même valeur de tension, il apparaît que les vérins 1 et 2 ont des vitesses de déplacements de tiges différentes. Compte tenu de la structure mécanique du banc, ce défaut de synchronisme dans la position des tiges peut conduire aux blocages des moteurs de vérins et donc aux déclenchements des protections thermiques.

La solution proposée par le bureau d’études consiste à compter et comparer les impulsions issues des codeurs incrémentaux et à alimenter sous tension variable les moteurs de vérins, de façon à asservir leur vitesse en fonction de la différence de positionnement.

Le profil de tensions (et donc celui de vitesse) retenu pour l’alimentation du moteur du vérin1 est donné ci-dessous :

tant que l’écart de positionnement est inférieur à 2 impulsions, on alimente le moteur du vérin sous sa tension nominale :		 Vmot1 = Vnom = 12 V

quand 2 ≤  ≤ 8, on applique sur le moteur une tension inversement proportionnelle à l’écart :						 Vmot1 = a .  + b

si cet écart dépasse les 8 impulsions, on arrête le moteur en coupant son alimentation :							 Vmot1 = 0 V

Un profil symétrique est établi pour l’alimentation du moteur de vérin2.

Cette variation de la tension appliquée aux bornes du moteur est générée par une sortie technologique de l’automate SIEMENS (sortie PWM : Pulse Width Modulation).

Des ponts de puissances à base de transistors MOS remplacent les relais KA8 à KA11, dont les fréquences de commutations sont inadaptées à une commande en PWM.

L’étude menée dans cette partie se limite à la détermination des valeurs de programmation de la sortie PWM de l’automate.

| Question 4.3.1 Voir DT9 & DR4 | A partir du profil de tension retenu pour la commande du vérin1, déterminer les valeurs de programmation de la sortie PWM, en complétant le tableau de synthèse du document réponse. |
| --- | --- |

| Question 4.3.2 | L’adresse QW1000 de l’automate contient la valeur de t1, exprimée en pourcentage du temps de cycle T. En phase de tests, le bureau d’études a relevé la valeur hexadécimale (0032)16 à cette adresse, lorsque l’écart de positionnement était égal à 5 impulsions. Vérifier la cohérence de cette valeur avec l’écart de positionnement. Conclure sur la validité du modèle de programmation adopté. |
| --- | --- |

DT1 : LINAK  -  référence des vérins électriques

DT2 : LINAK  -  caractéristiques électromécaniques

Caractéristique du vérin imposé

Caractéristique du vérin imposé

Actuator with endstop signals and relative positionning - Dual Hall

I/O specifications

DT3 : LINAK - codeur incrémentaux à effet Hall

DT4 : SKF – critères de choix

Critères de dimensionnement :

Un palier lisse se dimensionne grâce à 3 critères :

- Un critère statique, déterminant la pression maximale supportable par le palier (lorsque la vitesse est nulle). Cette charge admissible par le palier (ou coussinet) est aussi appelée pression spécifique, et notée pspé.

- La vitesse maximale de glissement que peut supporter le palier lisse, notée vgmax.

- Un critère dynamique, déterminant la capacité du palier à évacuer la chaleur provoquée par les frottements générés lors du déplacement :

- Lorsque la vitesse est faible (Pour SKF, v<0.01 m.s-1) alors il faut vérifier que la charge supportée par le coussinet ne dépasse pas la charge dynamique

- Lorsque la vitesse est supérieure, on calcule le produit pspé. Vgmax et on vérifie qu’il ne dépasse pas une valeur critique.

DT5 : SKF – dimensions des paliers

DT6 : effort total fourni en fonction du déplacement des vérins

DT7 : modélisation des efforts sur le banc

1190

235

577

210

Gch

Pch

Pbr

Fo

Fv

Pop

x

y

O

Gbr

B

A

DT8 : SIEMENS – caractéristiques de l’automate 6ES7212

DT9 : fonctions PWM des sorties technologiques de l’automate

DT10 : schéma incomplet de l’équipement

DT11 : SCHNEIDER  -  caractéristiques des relais électromagnétiques

DT12 : TDK-Lambda  -  caractéristiques des alimentations continues

DT13 : SCHNEIDER  -  caractéristiques des disjoncteurs iC60N (1/2)

DT14 : SCHNEIDER  -  caractéristiques des disjoncteurs iC60N (2/2)

DT15 : SCHNEIDER  -  protection des circuits alimentés en courant continu

DR1 :  Question 2.1 et Question 2.2                                                À rendre avec la copie

0

3

2

1

0

B

D

C

E

A

DR2 :  Question 2.3                                                                          À rendre avec la copie

0

0

B

0

0

D

C

3

2

1

DR3 :  Question 4.2.8                                                                       À rendre avec la copie

DR4 :  Question 4.3.1

tableau de synthèse