SESSION 2020

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

Épreuve E1 - U11 Analyse et exploitation de données techniques

Durée de l’épreuve : 4 heures - Coefficient : 3

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

DOSSIER RÉPONSES

Le dossier comprend :

8 documents réponses		(documents 2/8 à 8/8)

1- Étude cinématique de la crémaillère et du train d'engrenages

On donne :  - le fonctionnement du système :  DT 1 et DT 2 ;

- les dessins d'ensemble du système :  DT 4 ; DT 5 ; DT 6 ;

- le dessin d'ensemble du mécanisme de transmission :  DT 7 ;

- la nomenclature : DT 3.

Question 1.1

Définir les sous-ensembles cinématiques suivants : (on ne prendra pas en compte les pièces du chariot 18-19-20-21 ni les roulements 30-34-54).

SE1 (Sous-ensemble bâti) = 	{1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-27-

28-37-38-39-40-42-43-44-45-46-47-48}

SE2 (Sous-ensemble crémaillère) = {23 - ..........................................…}

SE3 (Sous-ensemble 1er axe) = {29-31-32-33-35}

SE4 (Sous-ensemble 2ème axe) = {49 - .........................................….}

SE5 (Sous-ensemble 3ème axe) = {50-51-52-53}

SE6 (Sous-ensemble noyau filet) = {36 - 41}

Question 1.2

Repérer sur le schéma de la figure suivante, les sous-ensembles cinématiques.

SE........

SE........

SE........

SE........

SE........

O

Z

X

Y

SE........

Question 1.3

Compléter le tableau des mobilités et des liaisons entre les sous-ensembles cinématiques en vous aidant de la figure précédente.

(Convention : 1 = mouvement ; 0 = Pas de mouvement ; T = Translation ; R=Rotation)

|  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz | Désignation de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE.3/SE.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pivot d’axe Z |
| SE.2/SE.1 |  |  |  |  |  |  | ...................................... ...................................... |
| SE.4/SE.1 |  |  |  |  |  |  | ...................................... ...................................... |
| SE.5/SE.1 |  |  |  |  |  |  | ...................................... ...................................... |
| SE.6/SE.1 |  |  |  |  |  |  | ...................................... ...................................... |

2- Étude cinématique du mécanisme de transmission de la crémaillère et du train d'engrenages

Objectif : calculer le rapport Q du train d’engrenages afin de déterminer la vitesse de rotation des axes « noyau filet ».

On donne :	- la vitesse de sortie de la tige du vérin ;

-  la nomenclature DT 3 ;

-  les dessins d'ensemble du système : DT 4 ; DT 5 ; DT 6 ;

-  le dessin d'ensemble du mécanisme de transmission : DT 7 ;

-  le formulaire DT 10.

Question 2.1

Compléter le tableau ci-dessous, en indiquant la nature du mouvement et l'axe de ce mouvement entre les pièces du système.

| Mouvements | Nature du mouvement | Axe |
| --- | --- | --- |
| Mvt. SE3./Bâti | Rotation | OZ |
| Mvt. SE2./Bâti | ...................................... | ....... |
| Mvt. SE4./Bâti | ...................................... | ....... |
| Mvt. SE5./Bâti | ...................................... | ....... |
| Mvt. SE6./Bâti | ...................................... | ....... |

Question 2.2

Calculer la vitesse angulaire ω29 en rad/s du 1er axe 29 lorsqu'il est entrainé en rotation par la roue dentée 32.

La vitesse de translation de la crémaillère V26 est de 0,1 m/s (voir formulaire).

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Question 2.3

Calculer le 1er rapport Q 33-56 entre les roues dentées 33 et 56, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.1 près par excès.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Question 2.4

Calculer le 2eme rapport Q 55-50 entre les roues dentées 55 et 50, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.1 près par excès.

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Question 2.5

Calculer le 3ème rapport Q 51-36 entre les roues dentées 51 et 36, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.1 près par excès.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Question 2.6

Calculer le rapport total Q (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.01 près par excès.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Question 2.7

Déterminer la relation entre vitesse angulaire ω32 en rad/s de la roue dentée 32 et la vitesse angulaire ω29  en rad/s  de l’axe 29.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Question 2.8

Calculer la vitesse angulaire ω41 en rad/s des axes noyau filet 41 par rapport à la vitesse angulaire ω29 en rad/s de l’axe 29 en utilisant le rapport Q calculé précédemment. (Voir formulaire).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Question 2.9

Convertir la vitesse angulaire ω41 en rad/s des axes noyau filet 41 en fréquence de rotation N41 en tour/s, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.1 prés par excès.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3- Étude cinématique du système de retrait des « noyaux filets » des pièces moulées

Objectif : calculer la vitesse V41 de translation des « noyaux filets 41 » afin de déterminer la durée du retrait qui doit être au maximum de 4 secondes.

On donne : 	- la vitesse de rotation des axes noyaux filets 41, N41 = 3 tour / s ;

- la course du « noyau filet » C41 = 19 mm ;

- le pas des filets P 41= 2 mm/tour ;

- dessins d'ensemble du système : DT 4; DT 5; DT 6 ;

- dessins d'ensemble du mécanisme de transmission : DT 7 ;

- le formulaire DT 10.

Question 3.1

Calculer la vitesse de translation V41  de la pièce filetée, (voir formulaire).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Question 3.2

Calculer la durée T41 du retrait des « noyaux filets 41 » en seconde, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.01 près par excès.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Question 3.3

La durée T41 du retrait des « noyaux filets » nous permet-elle de respecter la durée du retrait qui doit être au maximum de 4 secondes ?

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

4- Étude statique

Objectif : calculer les efforts radiaux supportés par les roulements 54 sachant que ces derniers peuvent supporter un effort radial maxi de 1500 N.

On donne : 	schéma coté du 2ème Axe 49 du train d'engrenage

la résultante R des efforts radiaux aux engrènements.

le formulaire  DT 10

A

R

A

R

Question 4.1

Compléter le tableau du bilan des forces.

| Actions mécaniques | Point d’application | Direction | Sens | Norme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | R | Verticale | Vers le bas | 1500 N |
| A | ............... | .................. | ............... | ............... |
| B | ............... | ............... | ............... | ............... |
| L'axe est en équilibre sous l’action de :; 1 action mécanique; 2 actions mécaniques; 3 actions mécaniques. Ces actions mécaniques sont :; Égales et opposées; Parallèles; Concourantes en un point. |

Question 4.2

Exprimer le moment de la force B au point A,  M/A B (Voir formulaire)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Question 4.3

Calculer le moment de la force R au point A,  M/A R, (voir formulaire).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Question 4.4

B

Calculer la norme de la force B sachant que la somme des moments au point A est nulle, (voir formulaire).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

B

............................................................................................................................................................

Question 4.5

Calculer la norme de la force A sachant que la somme des forces est nulle, (voir formulaire).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

5- Étude RDM

Objectif : vérifier la résistance au cisaillement de l'axe du 2ème axe du train d'engrenages.

On donne : 	- schéma coté du 2ème Axe 49 du train d'engrenages ;

- la résultante des efforts radiaux supportés par les roulements ;

- A = 1000 N, B = 500 N et R = 1500 N ;

- le graphe des efforts tranchants ;

- la résistance pratique au glissement Rpg de l'axe est de 2,5 MPa ;

- le formulaire DT 10.

Ø 40

A

A

R

R

Graphe des efforts tranchants

T en N

1000

B

R

A

-500

Question 5.1

Cocher le nom de la zone la plus sollicitée au cisaillement.

Zone RB

Zone AR

Question 5.2

B

B

Donner l’intensité de l'effort tranchant maxi  Tmaxi pour cette zone.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Question 5.3

Calculer la section sollicitée S en mm² pour le diamètre 40 mm, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.01 prés par excès.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Question 5.4

Calculer la contrainte de cisaillement τ maxi en N/mm² pour cette section, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.01 prés par excès.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Question 5.5

Vérifier la résistance de cet axe (justifier la réponse).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

6- Analyse du dessin de définition d’une pièce

Pièce étudiée : 3-plaque intermédiaire (dessin DT 8).

Objectif : analyser les données de définition d’une pièce en vue de sa réalisation.

Question 6.1

Indiquer le nom des usinages repérés S1 à S6.

S3

S1 : ................................		S2 : ................................		S3 : ...............................

S4 : ................................		S5 : ................................		S6 : ...............................

Question 6.2

Indiquer la nature géométrique des surfaces repérées S1 à S6.

| Surface | Nature géométrique |  | Surface | Nature géométrique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Cylindrique |  | S4 | ....................... |
| S2 | ....................... |  | S5 | ....................... |
| S3 | ....................... |  | S6 | ....................... |

Question 6.3

Lister les spécifications dimensionnelles, géométriques et d’état de surface pour les surfaces S1 à S6.

| Surface | Cote dimensionnelle | Tolérances chiffrées | Profondeur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  |  |  |  |
| S2 |  |  |  |  |
| S3 |  |  |  |  |
| S4 |  |  |  |  |
| S5 |  |  |  |  |
| S6 |  |  | Perçage |  |
|  |  |  | Taraudage |  |

S2

S4

S6

S3

S1

S5

Question 6.4

Calculer en mm les jeux maxi et mini de l'ajustement Ø 54 F7-k6 avec l'aide du document DT 11.

| Calcul du jeu maxi | Jeu maxi = .................................................................... = .................................................................... |
| --- | --- |
| Calcul du jeu mini | Jeu mini = .................................................................... = .................................................................... |

Question 6.5

Cocher la case correspondant à l'ajustement Ø 54 F7-k6.

| Ajustement avec jeu |  |  | Ajustement incertain |  |  | Ajustement serré |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Question 6.6

Déchiffrer avec l'aide du document DT 10 les désignations normalisées suivantes.

La pièce 7 est en S 275, expliquer :

| S | .................................................................... |
| --- | --- |
| 275 | .................................................................... |

La pièce 16 est en Cu Zn 38 Pb 1, expliquer :

| Cu | .................................................................... |
| --- | --- |
| Zn 38 | .................................................................... |
| Pb 1 | .................................................................... |

Question 6.7

Compléter la spécification géométrique ci-dessous.

| Tolérance géométrique | Valeur de l’intervalle de tolérance | Référence(s) | Forme de la zone de tolérance | Dimensions par rapport aux éléments de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ................... |  |  |  | A:……….. B :………. |

| Tolérance géométrique | Valeur de l’intervalle de tolérance | Référence(s) | Forme de la zone de tolérance |
| --- | --- | --- | --- |
| ................... |  |  |  |

| TOLÉRANCEMENT NORMALISÉ | Analyse d’une spécification par zone de tolérance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécification contrôlée : A | Éléments non idéaux |  | Éléments idéaux |  |  |
| 7-1- Type de spécification Forme Orientation Position Battement (Entourer la bonne réponse) | 7-2- Élément(s) TOLÉRANCÉ(S) | 7-3- Élément(s) de RÉFÉRENCE | 7-4- Référence(s) SPÉCIFIÉE(S) | 7-5- Zone de tolérance |  |
| Condition de conformité L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. | Unique Groupe | Unique Multiples (entourer la bonne réponse) | Simple Commune Système (entourer la bonne réponse) | Simple Composée (entourer la bonne réponse) | Contraintes Orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée (entourer la bonne réponse) |
| Schéma (extrait du dessin de définition) | Compléter le texte correspondant au dessin ci-dessous ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | 28 Axe réel de la surface nominalement cylindrique | L'axe du plus petit cylindre circonscrit | Réaliser le croquis et donner la définition ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | Compléter le croquis et donner la définition A ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... |