SESSION 2020

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

Épreuve E1- U11 Analyse et exploitation de données techniques

Durée : 4 heures  -  Coefficient 3

DOSSIER CORRIGÉ

Le dossier comprend :	8 documents correction		(documents 1/9 à 8/9)

1 barème indicatif  		(document 9/9 )
1- Étude cinématique de la crémaillère et du train d'engrenages

On donne :  - le fonctionnement du système :  DT 1 et DT 2 ;

- les dessins d'ensemble du système :  DT 4 ; DT 5 ; DT 6 ;

- le dessin d'ensemble du mécanisme de transmission :  DT 7 ;

- la nomenclature :  DT 3.

Question 1.1

Définir les sous-ensembles cinématiques suivants : on ne prendra pas en compte les pièces du chariot 18-19-20-21 ni les roulements 30-34-54.

SE1 (Sous-ensemble bâti) = 	{1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-27-

28-37-38-39-40-42-43-44-45-46-47-48}

SE2 (Sous-ensemble crémaillère) = {23-24-25-26-…}

SE3 (Sous-ensemble 1er axe) = {29-31-32-33-35}

SE4 (Sous-ensemble 2ème axe) = {49-54-55-56….}

SE5 (Sous-ensemble 3ème axe ) = {50-51-52-53}

SE6 (Sous-ensemble noyau filet ) = {36-41…}

Question 1.2

Repérer sur le schéma de la figure suivante, les sous-ensembles cinématiques.

SE.2....

SE.3....

SE.4....

SE.1....

SE.5....

O

Z

X

Y

SE.6....

Question 1.3

Compléter le tableau des mobilités et des liaisons entre les sous-ensembles cinématiques en vous aidant de la figure précédente.

(Convention : 1 = mouvement ; 0 = Pas de mouvement; T = Translation ;  R=Rotation)

|  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz | Désignation de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE.3./SE.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pivot d’axe Z |
| SE.2../SE.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Glissière d’axe Y |
| SE.4../SE.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pivot d’axe Z |
| SE.5../SE.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pivot d’axe Z |
| SE.6../SE.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Glissière hélicoïdale d’axe Z |

2- Étude cinématique du mécanisme de transmission de la crémaillère et du train d'engrenages

Objectif : Calculer le rapport Q du train d’engrenages afin de déterminer la vitesse de rotation des axes « noyau filet ».

On donne : 	- la vitesse de sortie de la tige du vérin ;

- la nomenclature DT 3 ;

- les dessins d'ensemble du système : DT 4 ; DT 5 ; DT 6 ;

- le dessin d'ensemble du mécanisme de transmission : DT 7 ;

- le formulaire DT 10.

Question 2.1

Compléter le tableau ci-dessous, en indiquant la nature du mouvement, et l'axe de ce mouvement entre les pièces du système.

| Mouvements | Nature du mouvement | Axe |
| --- | --- | --- |
| Mvt. SE3./Bâti | Rotation | OZ |
| Mvt. SE2./Bâti | Translation | OY |
| Mvt. SE4./Bâti | Rotation | OZ |
| Mvt. SE5./Bâti | Rotation | OZ |
| Mvt. SE6./Bâti | Rotation et Translation conjuguées | OZ |

Question 2.2

Calculer la vitesse angulaire ω29  en rad/s  du 1er axe 29 lorsqu'il est entrainé en rotation par la roue dentée 32.

La vitesse de translation de la crémaillère V26 est de 0,1 m/s (voir formulaire).

R32 = 40 mm = 0.04 m

V26 = R32 x ω29 => ω29 = V26 / R32 = 0,1 / 0,04 = 2,5 rad/s

Question 2.3

Calculer le 1er rapport Q 33-56  entre les roues dentées 33 et 56, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.1 prés par excès.

R33 =  	50 mm			R56 =  70 mm

Q 33-56  = R33   / R56 =   50 / 70 = 0.8

Question 2.4

Calculer le 2eme rapport Q 55-50 entre les roues dentées 55 et 50, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.1 prés par excès.

R55 =   70 mm			R50 =  50 mm

Q 55-50  = R55   / R50 =   70 / 50 = 1.4

Question 2.5

Calculer le 3eme rapport  Q 51-36  entre les roues dentées 51 et 36, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.1 prés par excès.

R51 =   70 mm			R36 =  30 mm

Q 51-36  = R51   / R36 =   70 / 30 = 2.4

Question 2.6

Calculer le rapport total  Q, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.01 prés par excès.

Q  =  Q 33-56  x Q 55-50  x Q 51-36  =0 .8 x 1.4 x 2.4 = 2.69

Question 2.7

Déterminer la relation entre vitesse angulaire ω32 en rad/s de la roue dentée 32 et la vitesse angulaire ω29  en rad/s  du 1er axe 29

ω32  =  ω29 =  2,5 rad/s

Question 2.8

Calculer la vitesse angulaire ω41 en rad/s des axes noyau filet 41 par rapport à la vitesse angulaire ω29 en rad/s de l’axe 29 en utilisant le rapport Q calculé précédemment, (voir formulaire).

ω41  =  ω29 x Q = 2,5  x 2.69 =  6.72  rad/s

Question 2.9

Convertir la vitesse angulaire ω41 en rad/s des axes noyau filet 41 en fréquence de rotation N41 en tour/s, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.1 prés par excès.

N41  =  ω41 / π =  6.72  / 2 π =  1.1  tour / s

3- Étude cinématique du système de retrait des « noyaux filets » des pièces moulées

Objectif : Calculer la vitesse V41 de translation des « noyaux filets 41 » afin de déterminer la durée du retrait qui doit être au maximum de 4 secondes.

On donne : 	- la vitesse de rotation des axes noyaux filets 41,  N41 =  3 tour / s ;

- la course du noyau filet C41 = 19 mm ;

- le pas des filets P 41= 2 mm/tour ;

- dessins d'ensemble du système : DT 4; DT 5; DT 6 ;

- dessins d'ensemble du mécanisme de transmission : DT 7 ;

- le formulaire  DT 10.

Question 3.1

Calculer la vitesse de translation V41  de la pièce filetée, (voir formulaire).Donner le résultat arrondi à 0.1 prés par excès.

V41   = N41  x P 41 = 3  x 2 = 6 mm/s

Question 3.2

Calculer la durée T41  du retrait des « noyaux filets 41 » en seconde, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.01 prés par excès.

T41   = C41  x V 41   = 19  / 6 = 3,17  s

Question 3.3

La durée T41 du retrait des « noyaux filets » nous permet-elle de respecter la durée du retrait qui doit être au maximum de 4 secondes ?

Oui car T41 est inferieure à 4 s

4- Étude statique

Objectif : 	calculer les efforts radiaux supportés par les roulements 56 sachant que ces derniers peuvent supporter un effort radial maxi de 1500 N

On donne : 	schéma coté du 2ème Axe 49 du train d'engrenage

la résultante R des efforts radiaux aux engrènements.

le formulaire  DT 10

R

R

A

A

B

B

Question 4.1

Compléter le tableau du bilan des forces.

| Actions mécaniques | Point d’application | Direction | Sens | Norme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | R | Verticale | Vers le bas | 1500 N |
| A . | A | Verticale | Vers le haut |  |
| B | B | Verticale | Vers le haut |  |
| L'axe est en équilibre sous l’action de :; 1 action mécanique; 2 actions mécaniques; 3 actions mécaniques. Ces actions mécaniques sont :; Égales et opposées; Parallèles; Concourantes en un point. |

Question 4.2

Exprimer le moment de la force B au point A,  M/A B, (voir formulaire).

M/A B = 154 x B

Question 4.3

Calculer le moment de la force R au point A,  M/A R, (voir formulaire).

M/A R = - ( 5 x 1500) = - 82500 N

Question 4.4

Calculer la norme de la force B sachant que la somme des moments au point A est nulle, (voir formulaire).

M = M/A B + M/A R = (154 x B) - 82500  = 0

= >  B  =  82500 /154 = 536,71  N

Question 4.5

Calculer la norme de la force A, (voir formulaire).

A + B + R = 0   => A + B - R = 0 => A + 536,71 - 1500 = 0

=> A  = 1500 - 536,71  = 964,29  N

5- Étude RDM

Objectif : vérifier la résistance au cisaillement de l'axe du 2ème axe du train d'engrenages.

On donne : 	- schéma coté du 2ème Axe 49 du train d'engrenages ;

- la résultante des efforts radiaux supportés par les roulements ;

- A = 1000 N ; B = 500 N et R = 1500 N ;

- le graphe des efforts tranchants ;

- la résistance pratique au glissement Rpg de l'axe est de 25 daN/cm² ;

- le formulaire  DT 10.

Ø 40

B

A

R

A

R

Graphe des efforts tranchants

T en N

1000

B

R

A

-500

Question 5.1

Cocher le nom de la zone la plus sollicitée au cisaillement.

Zone RB

Zone AR

X

Question 5.2

Donner l'effort tranchant maxi  Tmaxi en N pour cette zone.

Tmaxi = 1000 N

B

Question 5.3

Calculer la section sollicitée S en mm² pour le diamètre 40 mm, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.01 prés par excès.

S = π x D² /4 = π x 40² /4 = 400 x π = 1256,64 mm²

Question 5.4

Calculer la contrainte de cisaillement τ maxi en N/mm² pour cette section, (voir formulaire). Donner le résultat arrondi à 0.01 prés par excès.

τ maxi = Tmaxi  / S = 1000 / 1256,64 = 0,80  N / mm²

Question 5.5

Vérifier la résistance de cet axe (justifier la réponse).

Rpg = 25 daN/cm² = 250 N/cm² = 2,5 N/mm²

τ maxi = 0,8  N/mm² <  Rpg = 2.5 N/mm² donc l'axe résiste au cisaillement

6- Analyse du dessin de définition d’une pièce

Pièce étudiée : 	3-plaque intermédiaire (dessin DT 8).

Objectif : 		analyser les données de définition d’une pièce en vue de sa réalisation.

Question 6.1

Indiquer le nom des usinages repérés S1 à S6.

S3

S1 : perçage ou alésage		S2 : perçage ou alésage		S3 : lamage

S4 : chanfreinage		S5 : rainurage			S6 : taraudage

Question 6.2

Indiquer la nature géométrique des surfaces repérées S1 à S6.

| Surface | Nature géométrique |  | Surface | Nature géométrique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Cylindrique |  | S4 | Plane |
| S2 | Cylindrique |  | S5 | Plane |
| S3 | Cylindrique |  | S6 | Hélicoïdale |

Question 6.3

Lister les spécifications dimensionnelles, géométriques et d’état de surface pour les surfaces S1 à S6.

| Surface | Cote dimensionnelle | Tolérances chiffrées | Profondeur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Ø 42 H7 | +0,025 0 |  |  |
| S2 | Ø 70 | ± 0,3 |  |  |
| S3 | Ø 14 | ± 0,2 | 25 mm |  |
| S4 | 5 mm à 45° | ± 0,5 |  |  |
| S5 | 106 mm | +0,2 -0,1 | 13 mm |  |
| S6 | M8 |  | Perçage | 43 mm |
|  |  |  | Taraudage | 38 mm |

S2

S4

S6

S3

S1

S5

Question 6.4

Calculer en mm les jeux maxi et mini de l'ajustement Ø 54 F7-k6 avec l'aide du document DT 11.

| Calcul du jeu maxi | Jeu maxi = 54,060 - 54,002 = + 0,058 mm |
| --- | --- |
| Calcul du jeu mini | Jeu mini = 54,030 - 54,021 = + 0,009 mm |

Question 6.5

Cocher la case correspondant à l'ajustement  Ø 54 F7-k6.

| Ajustement avec jeu | x |  | Ajustement incertain |  |  | Ajustement serré |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Question 6.6

Déchiffrer avec l'aide du document DT 10 les désignations normalisées suivantes.

La pièce 7 est en S 275, expliquer :

| S | Acier d'usage ordinaire |
| --- | --- |
| 275 | limite élastique minimale de 275 MPa |

La pièce 16 est en Cu Zn 38 Pb 1, expliquer :

| Cu | Cuivre |
| --- | --- |
| Zn 38 | 38 % de Zing |
| Pb 1 | 1 % de Plomb |

Question 6.7

Donner le nom de la spécification géométrique ci-dessous.

| Tolérance géométrique | Valeur de l’intervalle de tolérance | Référence(s) | Forme de la zone de tolérance | Dimensions par rapport aux éléments de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localisation | Ø 0.1 | A,B,C | cylindre | A:40 B :39 |

| Tolérance géométrique | Valeur de l’intervalle de tolérance | Référence(s) | Forme de la zone de tolérance |
| --- | --- | --- | --- |
| Parallélisme | 0.2 | C | Volume limité par 2 plans parallèles |

| 7- TOLÉRANCEMENT NORMALISÉ | Analyse d’une spécification par zone de tolérance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécification contrôlée : | Éléments non idéaux |  | Éléments idéaux |  |  |
| 7-1-Type de spécification Forme Orientation Position Battement (Entourer la bonne réponse) | 7-2- Élément(s) TOLÉRANCÉ(S) | 7-3- Élément(s) de RÉFÉRENCE | 7-4- Référence(s) SPÉCIFIÉE(S) | 7-5- Zone de tolérance |  |
| Condition de conformité L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. | Unique Groupe | Unique Multiples (entourer la bonne réponse) | Simple Commune Système (entourer la bonne réponse) | Simple Composée (entourer la bonne réponse) | Contraintes Orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée (entourer la bonne réponse) |
| Schéma (extrait du dessin de définition) | Compléter le texte correspondant au dessin ci-dessous La surface médiane de 2 surfaces nominalement planes de la rainure de clavette | Axe réel de la surface nominalement cylindrique | L'axe du plus petit cylindre circonscrit | Réaliser le croquis et donner la définition 0,5 2 plans parallèles distants de 0,5 mm | Compléter le croquis et donner la définition A La zone de tolérance doit être disposée symétriquement par rapport au plan médian passant par l'axe du cylindre de référence A |

Total   ............./ 200

Barême indicatif

1- Étude cinématique de la crémaillère et du train d'engrenages

......../ 20

Question 1.1 : .........................................................................................................

......../ 12

Question 1.2 : .........................................................................................................

......../ 16

Question 1.3 : .........................................................................................................

Total               ......../ 48

2- Étude cinématique du mécanisme de transmission

......../ 8

......../ 3

Question 2.1 : .........................................................................................................

......../ 3

Question 2.2 : .........................................................................................................

Question 2.3 : .........................................................................................................

......../ 3

......../ 3

......../ 3

Question 2.4 : .........................................................................................................

Question 2.5 : .........................................................................................................

Question 2.6 : .........................................................................................................

......../ 3

......../ 3

......../ 3

Question 2.7 : .........................................................................................................

Question 2.8 : .........................................................................................................

Question 2.9 : .........................................................................................................

Total               ......../ 32

3- Étude cinématique du système de retrait des noyaux filets des pièces moulées

......../ 3

......../ 3

......../ 3

Question 3.1 : .........................................................................................................

Question 3.2 : .........................................................................................................

Question 3.3 : .........................................................................................................

Total               ......../ 9

4- Étude statique

......../ 3

......../ 12

Question 4.1 : .........................................................................................................

Question 4.2 : .........................................................................................................

......../ 3

Question 4.3 : .........................................................................................................

......../ 4

......../ 3

Question 4.4 : .........................................................................................................

Question 4.5 : .........................................................................................................

Total               ......../ 25

5- Étude RDM

......../ 2

......../ 2

......../ 3

Question 5.1 : .........................................................................................................

Question 5.2 : .........................................................................................................

Question 5.3 : .........................................................................................................

......../ 4

......../ 3

Question 5.4 : .........................................................................................................

Question 5.5 : .........................................................................................................

Total               ......../ 14

6- Analyse du dessin de définition d’une pièce

......../ 14

......../ 5

......../ 6

......../ 2

......../ 6

Question 6.1 : .........................................................................................................

Question 6.2 : .........................................................................................................

Question 6.3 : .........................................................................................................

Question 6.4 : .........................................................................................................

Question 6.5 : .........................................................................................................

......../ 5

......../ 9

Question 6.6 : .........................................................................................................

Question 6.7 : .........................................................................................................

Total               ......../ 47

7- Tolérancement normalisé

......../ 2

......../ 3

......../ 2

......../ 16

......../ 2

Question 7.1 : .........................................................................................................

Question 7.2 : .........................................................................................................

Question 7.3 : .........................................................................................................

Question 7.4 : .........................................................................................................

Question 7.5 : .........................................................................................................

Total               ......../ 25