SESSION 2020

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

Durée : 5 heures                                                                                                Coefficient : 3

Sous-épreuve E32-Lancement et suivi d’une production qualifiée

DOSSIER TECHNIQUE

DT 2/11		Dessin de définition

DT 3/11		Numérotation des surfaces

DT 4/11		Gamme de fabrication

DT 5/11		Contrat de phase 10 et contrat de phase 20 position B0

DT 6/11		Fiche outils phase 20 position B0 et contrat de phase 20 position B90

DT 7/11		Fiche outils phase 20 position B90

DT 8/11 		Nomenclature montage d’auto contrôle

DT 9/11 		Montage auto contrôle

DT 10/11	Procédure de contrôle MMT

DT 11/11	Tolérances générales et principaux écarts pour alésages

| Ensemble : AMORTISSEUR DE DICECTION |  | GAMME DE FABRICATION |  | Matière : EN AW2017 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Série :20 |  | Pièce : COLLIER D’AMORTISSEUR |  | Programme : |  |
| PHASES | OPERATIONS |  | MACHINES | SCHEMAS |  |
| 010 | SCIAGE - PIECE PRISMATIQUE 75X75X25 |  | SCIE A RUBANT |  |  |
| 020 | FRAISAGE B0° - Surfaçage (1) - Ebauche Contournage Extérieur (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) - Ebauche finition poche (21) - Finition profil extérieur (2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14) B90° - Surfaçage Finition (9) - Pointage (15,16,17) - Perçage (15,16,17) - Perçage (20) - Fraisage Lamage (18,19) - Taraudage (15,16,17) |  | FRAISEUSE CN 4 AXES |  |  |
| Ensemble : AMORTISSEUR DE DICECTION |  | GAMME DE FABRICATION |  | Matière : EN AW2017 | 2/2 |
| Série :20 |  | Pièce : COLLIER D’AMORTISSEUR |  | Programme : |  |
| PHASES | OPERATIONS |  | MACHINES | SCHEMAS |  |
| 30 | FRAISAGE - Surfaçage (24) |  | FRAISEUSE CN 3 AXES |  |  |
| 40 | FRAISAGE - Sciage (22,23) |  | FRAISEUSE CN 3 AXES |  |  |

| CONTRAT DE PHASE N°10 |  | Ensemble : AMORTISSEUR DE DIRECTION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pièce : COLLIER D'AMORTISSEUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Position palette : |  | Matière : EN AW2017 |  |  |  |  |  |  | 1/1 |
|  |  | Programme : |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation : SCIAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine-outil : SCIE A RUBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSION DU BRUT 75X75X25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESIGNATION DES OPERATIONS | # OUTILS |  | # T | # D | # Paramètres de coupe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vc m/min | fz mm/tr/dt | Vf mm/min | n tr/min |  |
| SCIAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONTRAT DE PHASE N°20 |  | Ensemble : AMORTISSEUR DE DIRECTION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pièce : COLLIER D'AMORTISSEUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Position palette : B0° |  | Matière : EN AW2017 |  |  |  |  |  |  | 1/2 |
|  |  | Programme : %2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation : FRAISAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine-outil : CU 4 AXES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 OP 2 5 4 1 OP X 5 4 3 6 Y X 1 3 2 Z T3 T8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESIGNATION DES OPERATIONS | # OUTILS |  | # T | # D | # Paramètres de coupe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vc m/min | fz mm/tr/dt | Vf mm/min | n tr/min |  |
| - Surfaçage (1) | FRAISE CC Ø16 |  | 8 | 8 |  | 0.05 |  | 2500 |  |
| - Ebauche Contournage Extérieur (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) | FRAISE CC Ø16 |  | 8 | 8 |  | 0.05 |  | 2500 |  |
| - Ebauche Poche Ø 51 H7 (21) | FRAISE CC Ø16 |  | 8 | 8 |  | 0.05 |  | 2500 |  |
| - Finition Poche Ø 51 H7 (21) | FRAISE CC Ø16 |  | 8 | 8 |  | 0.03 |  | 2500 |  |
| - Finition Profil Extérieur (2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14) | FRAISE CC Ø16 |  | 3 | 3 | 120 | 0.05 |  |  |  |

| FICHE OUTILS PHASE N°20 | Ensemble : AMORTISSEUR DE DIRECTION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pièce : COLLIER D'AMORTISSEUR |  |  |  |  |
| Position palette : B0° | Matière : EN AW2017 |  |  |  | 1/2 |
|  | Programme : %2020 |  |  |  |  |
| Désignation : FRAISAGE |  |  |  |  |  |
| Machine-outil : CU 4 AXES |  |  |  |  |  |
| OUTIL |  | T | D |  |  |
| FRAISE CC Ø16 |  | 8 | 8 | Ø 16 |  |
| À monter et à jauger par le candidat FRAISE CC |  | 3 | 3 |  |  |

| CONTRAT DE PHASE N°20 |  | Ensemble : AMORTISSEUR DE DIRECTION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pièce : COLLIER D'AMORTISSEUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Position palette : B90° |  | Matière : EN AW2017 |  |  |  |  |  |  | 2/2 |
|  |  | Programme : %2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation : FRAISAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine-outil : CU 4 AXES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 4 2 6 5 4 1 1 2 6 Y Y X Z OP OP 3 3 T3 T1 T2 T4 T5 T6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESIGNATION DES OPERATIONS | # OUTILS |  | # T | # D | # Paramètres de coupe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vc m/min | fz mm/tr/dt | Vf mm/min | n tr/min |  |
| - Surfaçage Finition (9) | FRAISE CC |  | 3 | 3 | 120 | 0.03 |  |  |  |
| - Pointage 3 X M6 (15,16,17) | FORET A POINTER |  | 1 | 1 |  |  | 300 | 3000 |  |
| - Perçage 3 X M6 (15,16,17) | FORET Ø 5 |  | 2 | 2 |  |  | 300 | 3000 |  |
| - Perçage Ø6.2 (20) | FORET Ø 6.2 |  | 4 | 4 |  |  | 250 | 2500 |  |
| - Fraisage Lamage Ø11 (18,19) | FRAISE CC Ø 8 |  | 5 | 5 |  | 0.05 |  | 4000 |  |
| - Taraudage 3 X M6 (15,16,17) | TARAUD M6 |  | 6 | 6 | 50 | 1 |  |  |  |

| FICHE OUTILS PHASE N°20 | Ensemble : AMORTISSEUR DE DIRECTION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pièce : COLLIER D'AMORTISSEUR |  |  |  |  |
| Position palette : B90° | Matière : EN AW2017 |  |  |  | 2/2 |
|  | Programme : %2020 |  |  |  |  |
| Désignation : FRAISAGE |  |  |  |  |  |
| Machine-outil : CU 4 AXES |  |  |  |  |  |
| OUTIL |  | T | D |  |  |
| FORET A POINTER |  | 1 | 1 |  |  |
| FORET Ø 5 |  | 2 | 2 |  |  |
| FRAISE CC À monter et à jauger par le candidat |  | 3 | 3 |  |  |
| FORET Ø 6.2 |  | 4 | 4 |  |  |
| À monter et à jauger par le candidat FRAISE CC Ø 8 |  | 5 | 5 |  |  |
| TARAUD M6 |  | 6 | 6 |  |  |

| PROCEDURE DE CONTRÔLE – ETABLIR UN MODE OPERATOIRE DE CONTRÔLE SUR MMT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : AMORTISSEUR DE DIRECTION Élément : COLLIER D’AMORTISSEUR | Spécifications à contrôler : 2XM6 35.5 |  |  | Palpeurs utilisés : N°1 et N°5 |  |
| Repérage des surfaces : X Y Z PL1 PL5 PL4 PL3 PL2 CYL1 CYL3 CYL2 PT3 PT2 PT1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Éléments Géométriques à palper : (choix des surfaces à palper) Palpeur 1 PL 1 PL 2 Création du référentiel pièce PL 3 PL 4 plan limite de contrôle PL 5 plan limite de contrôle Palpeur 5 CY 1 Eléments tolérancés pour 2XM6 CYL 2 CYL 3 |  |  |
|  |  |  | Éléments Géométriques à construire et à mettre en relation : Pour 2XM6 PT 1 = CYL1 ∩ PL 1 PT 2 = CYL 2 ∩ PL 3 PT 3= CYL 3 ∩ PL 3 |  |  |
|  |  |  | 35.5 Critère d’acceptabilité : 35,45 ≤ dist ( PL 3,CYL 1) ≤ 35,55 pour 9,95 ≤ dist (PT 2,PT 1) ≤ 10,05 Pour 2XM6 9,95 ≤ dist (PT3,PT 1) ≤ 10,05 7,45 ≤ dist (PT2,PL1) ≤ 7.55 7,45 ≤ dist (PT3,PL1) ≤ 7.55 |  |  |

Tolérances générales ISO 2768

|  | # DIMENSIONS LINEAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe de précision | 0,5 à 3 inclus | 3 à 6 | 6 à 30 | 30 à 120 | 120 à 400 |
| f ( fin) | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,2 |
| m (moyen) | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 |
| c (large) | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 |
| v (très large) | ---- | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 | ± 2,5 |

|  | TOLERANCES GEOMETRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolérances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Axial Radial |  |
| Classe de précision | Jusqu’à 18 |  | 18 à 30 inclus |  | 30 à 100 |  | 100 à 300 |  |  | 300 à1000 | Toutes dimensions |  |  | Toutes dimensions |  | Toutes dimensions |  |
| H (fin) | 0,01 |  | 0,025 |  | 0,05 |  | 0,1 |  |  | 0,15 | 0,2 |  |  | 0,3 |  | 0,1 |  |
| K (moyen) | 0,02 |  | 0,05 |  | 0,1 |  | 0,2 |  |  | 0,3 | 0,4 |  |  | 0,5 |  | 0,2 |  |
| L (large) | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,7 |  |  | 0,8 | 1,5 |  |  | 1 |  | 0,5 |  |
| Même valeur que la tolérance dimensionnelle ou de rectitude ou de planéité si elles sont supérieures. |  |  | Même valeur que la tolérance diamétrale mais à condition de rester inférieure à la tolérance de battement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les écarts de coaxialité sont limités par les tolérances de battement. |  |  |  |
|  |  | ANGLES CASSES (Rayons, Chanfreins) |  |  |  |  |  |  | DIMENSIONS ANGULAIRES (Dimension du côté le plus court) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe de précision |  | 0,5 à 3 inclus |  | 3 à 6 |  | > 6 |  |  | Classe de précision |  |  | Jusqu’à 10 | 10 à 50 inclus |  | 50 à 120 |  | 120 à 400 |
| f ( fin) |  | ± 0,2 |  | ± 0,5 |  | ± 1 |  |  | f ( fin) |  |  | ± 1° | ± 30 ’’ |  | ± 20 ’’ |  | ± 10 ’’ |
| m (moyen) |  | ± 0,2 |  | ± 0,5 |  | ± 1 |  |  | m (moyen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c (large) |  | ± 0,4 |  | ± 1 |  | ± 2 |  |  | c (large) |  |  | ± 1° 30 ’’ | ± 1° |  | ± 30 ’’ |  | ± 15 ’’ |
| v (très large |  | ± 0,4 |  | ± 1 |  | ± 2 |  |  | v (très large) |  |  | ± 3° | ± 2° |  | ± 1° |  | ± 30 ’’ |

Principaux écarts pour alésages

Extrait du Guide pratique du dessin technique A Chevalier HACHETTE Technique