SESSION 2020

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

Durée : 4 heures                                                                         Coefficient : 3

Sous-épreuve E33

Réalisation en autonomie de tout ou partie d’une fabrication

DOSSIER TECHNIQUE

DT 2/8 - Dessin de définition de la bague coulissante

DT 3/8 - Repérage des surfaces + nomenclature des phases

DT 4/8 - Contrat de phase 30

DT 5/8 - Tolérances générales + principaux écarts

DT 6/8 - Principaux écarts (suite) + liste des outillages de contrôle

DT 7/8 - Symboles technologiques

DT 8/8 - Liste des outils + obtention de la qualité

| ### CONTRAT DE PHASE #### PHASE N°30 |  | Ensemble : moule injection plastique | BUREAU ## DES MÉTHODES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elément : bague coulissante |  |
|  |  | Matière : EN-AW2017 |  |
| Nom : | Date : | Programme : %2017 |  |
| Désignation : tournage |  |  |  |
| Machine-outil : tour 3 Axes |  |  |  |
| Commentaires sur la prise de pièce : - liaison appui plan (-3) sur S1 ; - liaison linéaire annulaire / centrage court (-2) sur S2 ; - serrage concentrique avec 3 Mors doux à 120°. |  |  |  |

| DÉSIGNATION DES OPÉRATIONS | ## OUTILS DE COUPE | ## Vc m/min | n tr/min | fz mm/dent/tr | Vf mm/min | T../D.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dresser finition face avant 1 | Outil à charioter Dresser ébauche | 160 |  | 0.13 |  | 1/1 |
| Ébauche profil extérieur 2, 3, 9, 10 | Outil à charioter Dresser ébauche | 160 |  | 0.13 |  | 1/1 |
| Demi-finition profil extérieur de 9,10 et finition profil extérieur de 3 | Outil à charioter Dresser demi finition | 180 |  | 0.09 |  | 3/3 |
| Gorge extérieure ébauche 4, 5, 6, 7, 8 | Outil à gorge exter Lg1 R0 Bec Gauche | 180 |  | 0.08 |  | 5/5 |
| Gorge extérieure finition 6, 7, 8 | Outil à gorge exter Lg1 R0 Bec Gauche | 180 |  | 0.08 |  | 5/5 |
| Gorge extérieure finition 4, 5, 6 | Outil à gorge exter Lg1 R0 Bec Droit | 180 |  | 0.08 |  | 5/15 |
| Filetage extérieur de 3 | Outil à fileter extérieur Pas 1.5 | 120 |  | 1.5 |  | 7/7 |
| Demi finition profil intérieur de 24, 25 | Outil à aléser dresser Eb. Ø16max | 150 |  | 0.15 |  | 2/2 |
| Finition profil intérieur de 24, 25 | Outil à aléser dresser finition Ø25Max | 180 |  | 0.2 |  | 4/4 |
| Finition profil extérieur de 9 et 10 | Outil à charioter dresser finition | 200 |  | 0.06 |  | 9/9 |
| Réalisation des 2 méplats en finition 11, 12, 13, 14 | Fraise 2T, 2dents, Ø12 (Outil Tournant) | 150 |  | 0.05 |  | 8/8 |
| ……………………….. | …………… ………….. | … |  | … |  | …/… |
| ……………………….. | …………… ………….. | … |  | … |  | …/… |
| ……………………….. | …………… ………….. | … |  | … |  | …/… |
| ……………………….. | …………… ………….. | … |  | … |  | …/… |

TOLÉRANCES GÉNÉRALES ISO2768

Principaux écarts pour les arbres et alésages

(en micromètres)

Nota : le centre d’examen modifiera cette liste en fonction du matériel dont il dispose.

Un réfractomètre (mesurage dosage lubrifiant) est mis à la disposition du candidat

(+ fiche d’utilisation)

Pied à coulisse à becs fins

Jauge de profondeur

Micromètre d'extérieur : 0 – 25 / 25 – 50

Micromètre d’intérieur à becs de mesure   10 – 25 / 25 – 50

Micromètre d’intérieur trois touches (Alésomètre) 25 - 30

Micromètre à filets

Plaquettes rugotest ou rugosimètre

Jeu de cales étalon

Comparateur + socle

Comparateur à levier + socle

Marbre d’établi

Cylindre étalon

Liste non exhaustive des outillages de contrôle

Principaux écarts pour les arbres et alésages

(en micromètres)

Mise et maintien en position

(symboles technologiques)

| Outil à charioter dresser d’extérieur finition Vc = 200 m/min fz = 0.06 mm/tr | Outil à charioter dresser d’extérieur Neutre Vc = 200 m/min fz = 0.2 mm/tr | Fraise 2 tailles, 2 dents D=12mm « Outil Tournant Axial » Vc = 150 m/min fz = 0.05 mm/tr | Outil à charioter dresser d’extérieur Demi finition Vc = 180 fz = 0.09 mm/tr |
| --- | --- | --- | --- |
| Fraise 2 tailles, 2 dents D= 20mm Vc = 60 m/min fz = 0.1 mm/tr | Outil pour gorge e=1 RЄ=0 Vc = 180 m/min fz = 0.08 mm/tr | Outil à charioter dresser d’extérieur ébauche Vc = 160 m/min fz = 0.13 mm/tr | Outil à gorge e=2mm RЄ=0 Vc = 180 m/min fz = 0.08 mm/tr |
| Outil à contourner d’intérieur (Dmini=25) Vc = 180 m/min f = 0.2 mm/tr | Outil à contourner d’intérieur (Dmini=16) Vc = 150 m/min f = 0.15 mm/tr | Fraise 2 tailles Ø8 « Outil tournant Radial» Vc = 80 m/min fz = 0.05 mm/tr/dents | Outil à fileter extérieur Pas 0.5 à 3 Vc = 120 m/min fz = 1.5 mm/tr |

Si la précision des spécifications augmente, le nombre d’opérations augmente.

- Décomposition possible des usinages intérieur et extérieur :

- Précision des spécifications :

Dimensionnelles :			État de surface :

Obtention qualité dimensionnelle et d’état de surface

Ébauche ½ finition

Liste d’outils disponibles sur poste