60 points

PARTIE 1 : ANALYSE FONCTIONNELLE DE L’OUTILLAGE

  - A quelle famille de matériaux appartient le berceau pour barres d’agrès.

………………LES THERMOPLASTIQUES………………………………………

  - L’outillage présenté sur la feuille permet de réaliser le berceau pour barres d’agrès.

Identifier le procédé de fabrication, cocher la case correspondante.

- Forgeage.

- Moulage par soufflage

- Moulage par gravité.

- Moulage par injection des thermoplastiques.

- Emboutissage.

- Extrusion.

  - Sur la mise en plan ci-dessous :

- colorier en bleu l’espace occupé par la matière.

- repasser en rouge sur le plan de joint.

  - A l’aide du plan d’ensemble DT2/4 et du modèle numérique « assemblage moule » expliquer le rôle des pièces suivantes :

- Tiroir 28 : PERMETTRE DE DEPLACEMENT DE LA BROCHE………………………………………………………………

- Doigt de démoulage 29 : PERMETTRE DE DEPLACEMENT DU TIROIR……………………………………………….

- Broche 27 :…REALISER UN TROU DANS LE BERCEAU…………………………………………………………….

  - Donner en mesurant sur le dessin d’ensemble DT2/4 ou sur le modèle numérique « assemblage moule » la valeur du déplacement de la batterie d’éjection.

Course maximale : 23 mm……………………………………………………………

REP :…26……………….

NOM :NOYAU RAPPORTE

REP :……………………….

NOM :………………………

A l’aide du plan d’ensemble DT2/4 et du modèle numérique « assemblage moule » indiquer ci-dessous les noms et les repères des pièces qui réalisent les différentes formes du berceau pour barres d’agrès.

REP :…27……………….

NOM :BROCHE……………

REP :   24………………….

NOM : BLOC EMPREINTE PM

REP :…25…………………….

NOM : BLOC EMPREINTE PF

  - A l’aide du plan d’ensemble DT2/4, du modèle numérique « assemblage moule » et de l’image ci-dessous compléter les bulles en nommant chaque sous ensemble du moule.

SE1 : PARTIE FIXE

SE2 : PARTIE MOBILE

SE3 TIROIR

SE4 BATTERIE EJECTION

  - Donner le repère de toutes les pièces constituant chaque sous-ensemble.

SE1 = { 1-2-9-10-11-14-15-17-25-26-29 }

SE2 = { 3-4-5-6-13-16-18-19-24-31-32-34 }

SE3 = { 27-28-30-33 }

SE4 = { 7-8-12-20-21-22-23 }

30 points

Problématique 1 : MISE AU POINT DE L’OUTILLAGE

Lors des premiers essais on constate que les éjecteurs laissent des traces sur le berceau pour barres d’agrès.

  - Expliquez pourquoi ces traces?

……EJECTEURS TROP COURTS…………………………………………………

  - Quelle solution envisagez-vous pour corriger ces défauts ?

CHANGER LES EJECTEURS OU REPRENDRE LE LAMAGE OU

CHANGER LES BUTEES D’EJECTION OU USINER LES TASSEAUX

  - Etablir un ordre logique de démontage des pièces pour accéder aux éjecteurs.

| Gamme de démontage. Nature de l’intervention : démontage des éjecteurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N°opération | Désignation (ex : dévisser, démonter, retirer….) | Repère des pièces | Outillage |
| 1 | DEVISSER LES VIS CHC | 16 x4 | Clé 6 pans |
| 2 | SORTIR LA PLAQUE | 6 | Opération manuelle |
| 3 | SORTIR LA BATTERIE |  | Opération manuelle |
| 4 | DEVISSER LES VIS CHC | 12 x 4 | Clé 6 pans |
| 5 | SORTIR LA PLAQUE | 8 | Opération manuelle |
| 6 | CHANGER EJECTEUR | 23 | Opération manuelle |

  - Lors du remontage de la batterie d’éjection, deux solutions s’offrent à vous. En observant les images ci-dessous, quel choix faites-vous ?

SOLUTION 2 : la plaque 7, les éjecteurs 23 sont mis en place. Puis la plaque 8  assemble le tout.

SOLUTION 1 : la batterie est entièrement assemblée puis elle est montée sur l’ensemble mobile.

- Solution choisie………SOLUTION 2……………………………………………

- Justifier votre choix PLUS DE JEU LORS DU MONTAGE DES EJECTEURS

40 points

Problématique 2 : MODIFICATION DE L’OUTILLAGE (déplacement des tiroirs)

On constate pendant la mise au point du moule que les tiroirs ont un déplacement en translation trop important. On souhaite limiter cette course pour faciliter la fermeture du moule.

  - Il a été décidé de monter une vis à bille à ressort M6-8 qui permettra d’indexer le tiroir. Dessiner sur le dessin ci-dessous la modification relative à l’implantation (taraudage) de cette vis.

REALISATION DU TARAUDAGE

19 OU 20

Echelle 1 :1

  - Coter la position du taraudage sur la plaquette guide tiroir Rep 32.

  - Sur le modèle numérique « assemblage moule » :

- Réaliser la modification.

- Insérer la vis à bille. Vous trouverez le fichier «vis à bille à ressort  M6-8» dans le dossier technique.

- Sauvegarder  dans le dossier « DOSSIER CANDIDAT INFORMATIQUE » sous le nom moule suivi de votre numéro de candidat.

Exemple « moulexxxxxxx ».

MODIFICATION DU MOULE

70 points

Problématique 3 : MODIFICATION DE L’OUTILLAGE (manutention du moule)

Lors du montage, l’outillage doit se présenter horizontalement sur la presse. Vous allez concevoir une bride de fermeture et choisir un anneau de levage adapté à l’outillage.

  - Ouvrir le fichier « assemblage moule ». Dans l’onglet « Evaluer » et à l’aide de l’outil « propriétés de masse » relever le volume du moule.

V=……13600135 mm³ (arrondir au chiffre supérieur)

  - Exprimer ce volume en m³.

V=……0.0136 m³ (3 chiffres après la virgule)

  - Toutes les pièces du moule sont en acier. La masse volumique de l’acier est de 7850kg/m³. Calculer la masse du moule en kg.

Mmoule=……106.76 kg…………………………………………………………………

  - Donner le poids du moule en daN. On prendra 1kg = 9.80N

Pmoule=………104.62 daN………………………………………………………………

  - Sur la documentation technique DT2/4 choisir l’anneau de levage adapté à la manutention du moule.

…..ANNEAU M8 OU PLUS OU REF 1022-8………………………………………

CENTRE DE GRAVITE DU MOULE MOULE

TROUS DE FIXATION M12 DE LA BRIDE

  - Réaliser dans le rectangle ci-dessous le croquis en 2 vues d’une bride permettant la fermeture du moule et le levage de l’outil.

  - A l’aide du modèle numérique « assemblage moule » et du document DT 4/4, définir avec précision :

- Les dimensions de la bride

- La position des perçages et du taraudage recevant l’anneau

LES COTES FONCTIONNELLES SONT EN GRAS SOULIGNEES

CROQUIS DE LA BRIDE A LA REGLE OU A MAIN LEVEE

  - Modéliser avec SOLIDWORKS la bride que vous venez de dessiner. Sauvegarder  le fichier dans le dossier « DOSSIER CANDIDAT INFORMATIQUE » sous le nom bride suivi de votre numéro de candidat. Exemple « bridexxxxxxxx ».

BRIDE REALISEE AVEC SW

  - Insérer le composant « bridexxxxxxxx » dans l’assemblage moule puis insérer les éléments de visserie que vous trouverez dans le dossier « DOSSIER TECHNIQUE ».

  - Insérer depuis le dossier « DOSSIER TECHNIQUE » l’anneau de levage adapté dans l’assemblage.

- Sauvegarder  le fichier dans le dossier « DOSSIER CANDIDAT INFORMATIQUE » sous le nom « moule avec bride » suivi de votre numéro de candidat. Exemple « moule avec bridexxxxxxxxxx ».

  - A quel type de sollicitation est soumise la bride. Cocher la bonne réponse.

| Traction |  |
| --- | --- |
| Flexion | X |
| Cisaillement |  |
| Compression |  |

  - A quel type de sollicitation sont soumises les vis. Cocher la bonne réponse.

| Traction | X |
| --- | --- |
| Flexion |  |
| Cisaillement |  |
| Compression |  |