| PROPOSITION DU POIDS DES COMPÉTENCES à ÉVALUER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACITÉS ET COMPÉTENCES |  |  |  | U2 |  |  |  |
|  |  |  |  | QUESTIONS |  |  | % |
| C1 | S'Informer Analyser | C11 | Décoder un CdCf | Q10 |  |  | 10 |
|  |  | C12 | Analyser un produit | Q1-Q2-Q5-Q6-Q7-Q8-Q9-Q11-Q14 |  |  | 25 |
|  |  | C13 | Analyser une pièce | - |  |  | 0 |
|  |  | C14 | Collecter des données | Q3-Q4-Q12-Q15.2-Q16.1-Q17.2 |  |  | 15 |
| C2 | Traiter Décider | C21 | Organiser son travail |  |  |  |  |
|  |  | C22 | étudier et choisir une solution | Q13-Q15.1-Q16.2-Q17.1-Q18-Q19-Q20 |  |  | 50 |
| C3 | Mettre en œuvre Produire | C31 | Définir une solution un projet en exploitant des outils informatiques |  |  |  |  |
|  |  | C32 | Produire les dessins de définition de produit |  |  |  |  |
|  |  | C33 | Produire les documents connexes |  |  |  |  |
| C4 | Communiquer Informer | C41 | Communiquer dans le cadre d'une revue de projet |  |  |  |  |
|  |  | C42 | Communiquer en entreprise |  |  |  |  |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E2 - Unité U 2

Étude de produit industriel

Session 2020

Durée : 5 heures								Coefficient : 5

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :	Collecter les données

C 22 :	Étudier et choisir une solution

A – ÉTUDE DE LA FONCTION PRINCIPALE « FP1 : RÉCOLTER LES JEUNES POUSSES ».

A-1 FONCTIONS TECHNIQUES FT1.1.3 ET FT1.1.1

Question 1 – Sur la figure ci-dessous, colorier en rouge les éléments assurant la fonction technique « FT1.1.3 : TRANCHER LES JEUNES POUSSES ».

Question 2 – De même, colorier en bleu sur cette figure les éléments assurant la fonction technique  « FT1.1.1 : TRANSFORMER L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN ÉNERGIE MÉCANIQUE ».

Question 3 – Sur la vue suivante, reporter la largeur de coupe. (Voir dossier de présentation pages 2/25 à 4/25)

1200 mm

A-2 FONCTION TECHNIQUE FT1.5

La fonction technique « FT1.5 : DONNER L’AVANCE DE COUPE » est assurée par les deux motoréducteurs qui animent les roues arrière. L’avance de coupe est équivalente à l’avance du T.RJP.120 sur la planche de culture.

En vous aidant du dossier de présentation :

Question 4 – Reporter, ci-dessous, le temps optimal nécessaire, en minutes, au T.RJP.120 pour assurer la coupe d’une planche de 60 m.

Temps = ……12…… minutes

Question 5 – En déduire l’avance de coupe optimale du T.RJP.120 en m/s

Avance de coupe = 60/(12x60) = 60/720 = 0,08333 m/s

Question 6 – Justifier l’intérêt d’avoir des roues arrière débrayables :

L’intérêt d’avoir des roues arrière débrayables est de pouvoir manœuvrer le T.RJP.120 en dehors des planches de culture (hors ligne droite). Dans cette configuration, les roues sont désaccouplées des motoréducteurs. Les manœuvres peuvent s’effectuer motoréducteurs de roues arrière alimentés en électricité ou non.

A-3 FONCTIONS CONTRAINTES FC3 ET FC4

Phase de réglage : tous les écrous manuels sont desserrés.

x

y

z

Question 7 – Sur la figure ci-dessous, colorier l’écrou qui assure le maintien en position de « FC3 : RÉGLER LA HAUTEUR DU RABATTEUR ». Entourer sur le schéma cinématique la liaison correspondant à ce réglage. Compléter le tableau de mobilités par des 0 ou 1. Préciser le nom de la liaison.

x

y

z

Question 8 – Sur la figure suivante, colorier l’écrou qui assure le maintien en position de « FC4 : RÉGLER LE DÉGAGEMENT HORIZONTAL DU RABATTEUR ». Entourer sur le schéma cinématique la liaison correspondant à ce réglage. Compléter le tableau de mobilités par des 0 ou 1. Préciser le nom de la liaison.

| FC 4 : RÉGLER LE DÉGAGEMENT HORIZONTAL DU RABATTEUR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROTATIONS |  | TRANSLATIONS |  |
| Rx | 0 | Tx | 0 |
| Ry | 0 | Ty | 1 |
| Rz | 0 | Tz | 0 |
| Nom de la liaison : GLISSIèRE D’AXE Y |  |  |  |

| FC 3 : RÉGLER LA HAUTEUR DU RABATTEUR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROTATIONS |  | TRANSLATIONS |  |
| Rx | 0 | Tx | 0 |
| Ry | 0 | Ty | 0 |
| Rz | 0 | Tz | 1 |
| Nom de la liaison : GLISSIèRE D’AXE Z |  |  |  |

Question 9 – Expliquer, en quelques lignes, pourquoi le rabatteur doit être réglable verticalement et horizontalement.

Cela permet de s’adapter à la hauteur et à la densité des végétaux à récolter et d’ajuster leur dépose sur le tapis roulant.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 10 – Développer, ci-dessous, la partie du diagramme FAST relative à FC3 ET FC4 (page 11/25)

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

FONCTIONS TECHNIQUES

FONCTIONS DE SERVICE

FC3

RÉGLER LA HAUTEUR DU RABATTEUR

FT4.1

AJUSTER LA HAUTEUR DU RABATTEUR

FT4.1.1

MODIFIER LA HAUTEUR DU RABATTEUR

FT4.1.2

VERROUILLER LA POSITION

GLISSIÉRE RABATTEUR / SUPPORT DE ROUE

ÉCROU MANUEL

FC4

RÉGLER LE DÉGAGEMENT HORIZONTAL DU RABATTEUR

FT5.1

AJUSTER LA POSITION HORIZONTALE

FT5.1.1

POSITIONNER LE RABATTEUR HORIZONTALEMENT

FT5.1.2

VERROUILLER LA POSITION

GLISSIÉRE RABATTEUR / BRAS

ÉCROU MANUEL

A-4 FONCTION CONTRAINTE FC1

Question 11 – Le réglage de la hauteur de coupe se fait par le positionnement en hauteur du rouleau central (voir page 9/25). Sur la figure suivante à l’échelle 1:5, le rouleau est en position « hauteur de coupe mini », h = 0. Tracer le diamètre extérieur du rouleau en position « hauteur de coupe maxi ».

Réglage rouleau central

Position « Maxi »

Réglage rouleau central

Position « Mini »

Pour le tracé, certaines pièces ont été cachées volontairement.

Question 12 – Mesurer la hauteur de coupe maxi obtenue et mettre en place sa cotation sur la figure précédente.

Hauteur maxi = ……..…88…………… mm

B-ÉTUDE DE LA FONCTION CONTRAINTE FC2 « RÉGLER LA HAUTEUR DE PLANCHE »

B-1 RECHERCHE DE SOLUTIONS

Question 13 – Proposer deux autres solutions afin d’améliorer le dispositif de réglage. (Ce dispositif pourra être motorisé ou manuel)

Solution 1 : Réglage de type « roue jockey ».

Propositions d’autres solutions : (QUESTION OUVERTE)

Vérin hydraulique - Vérin électrique - Câble + roue à cliquet + poulie – Cric - Crémaillère…

B-2 SOLUTION RETENUE PAR LE BUREAU D’ÉTUDES : TYPE « ROUE JOCKEY »

Question 14 – Identifier, sur le schéma cinématique suivant, les liaisons décrivant le principe de fonctionnement d’une « roue jockey ».

LIAISON          PIVOT

LIAISON      HÉLICOÏDALE

SOL

Tige filetée

Manivelle

Question 15 – Liaison pivot Tige filetée/Support de roue

- Q15.1 – Sur le document page 24/25, vue de détail A, représenter à l’échelle 2:1 la partie inférieure de la pièce intermédiaire : Voir page 6/7 du corrigé.

- Q15.2 - Noter les références des éléments choisis :

- Écrou : Écrou SHNA-10/B (acier zingué)

- Anneau élastique : Circlip externe CX-15S/B

Question 16 – Liaison encastrement Manivelle/Pièce intermédiaire

- Q16.1 - En exploitant le document constructeur page 12/25, donner les références de la manivelle et de la goupille choisies :

- Manivelle : Manivelle Elesa ERFW.78 N-10+I-C1 ou 232451-C1

- Goupille : Goupille élastique fendue SRP4-20/B (Plusieurs longueurs possibles)

- Q16.2 - Sur la vue de détail A du document page 24/25, définir à l’échelle 2:1 la liaison encastrement  Manivelle/Pièce intermédiaire : Voir page 6/7 du corrigé.

Question 17 – Équerre support en tôle pliée d’épaisseur 4 mm

- Q17.1 - Sur la vue de détail A, représenter à l’échelle 2:1 l’équerre support : Voir page 6/7 du corrigé.

- Q17.2 - Noter les références des éléments choisis :

- Écrou : écrou SHNA-8/B (acier zingué)

- Rondelle : Rondelle WM-8/B (acier zingué)

Question 18 – Passage de la tige filetée dans le support de glissière

- Sur la vue de détail B du document page 24/25, définir à l’échelle 2:1, le passage de la tige filetée dans le support de glissière. Coter le perçage réalisé. Voir page 6/7 du corrigé.

Question 19 – Liaison hélicoïdale Tige filetée/Bras

- À l’aide de la documentation constructeur (page 15/25), implanter un écrou à sertir 10TP25 dans le bras de glissière. Compléter la vue de détail C, à l’échelle 2:1, sur le document page 24/25. Coter le perçage réalisé. Voir page 6/7 du corrigé.

Question 20 – Sur le document page 25/25, représenter la pièce intermédiaire et l’équerre support :

- La représentation de l’équerre support mettra en évidence les formes qui empêchent sa rotation autour du support de roue.

- Mettre en place les cotes nominales nécessaires à la modélisation des pièces.

- Tous types de représentations autorisés.

Voir page 7/7 du corrigé.