BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

TECHNIQUES ET SERVICES EN MATÉRIELS AGRICOLES

## ANALYSE AGROTECHNIQUE U51

### SESSION 2021

Durée : 4 heures

### Coefficient : 4

Matériel autorisé :

- L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Constitution du sujet :

- mise en situation ……………..…………….……………………..…..pages 2/16 à 3/16

- problématique générale et questions ……………………………….pages 3/16 à 7/16

- documents ressources 1 à 8 …………….…………………………..pages 8/16 à 15/16

- document réponse à rendre avec la copie …………………………page 16/16

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 16 pages, numérotées de 1/16 à 16/16.

MISE EN SITUATION

Données agronomiques

Monsieur Cornet, âgé de 56 ans, possède une exploitation viticole et vinicole en région Poitou-Charentes, en zone d’appellation cognac dont la superficie totale dépasse le million d’hectares. La SAU est de l’ordre de 700 000 ha, dont 79 000 à 95 % utilisés pour la production du cognac soit 75 000 ha, le reste étant utilisé pour la production de vins de table rouge ou blanc, de vin mousseux et de jus de raisin.

Cette zone de cognac est divisée en plusieurs crus selon la nature des sols. La vigne de monsieur Cornet est composée de cépages Uniblanc pour le cognac et de Colombard, Sauvignon et Chardonnay pour le vin. Elle occupe 18 hectares dont 10 pour le cognac, 2 pour le pineau, 4 pour le vin rouge, et 2 pour le vin blanc. Cette vigne est située dans les Bois ordinaires, dans des sols sableux, conséquence de l’érosion du Massif central.

Données organisationnelles

L’entreprise de monsieur Cornet est une EARL avec trois employés à temps plein et quatre saisonniers pour les travaux de relevage, ébourgeonnage, épamprage et taille. Les vignes sont attenantes au chai. La zone d’appellation contrôlée des eaux-de-vie de cognac impose une conduite singulière du vignoble s’agissant de :

- la densité minimale de plantation, avec 2 200 pieds à l’hectare ;

- l’écartement maximal entre rangs de 3,50 m ;

- la typologie de la taille qui doit être annuelle sans autre préconisation.

Les vignes de monsieur Cornet ont un entre-rang de 2,80 m pour le cognac avec un entre-pied de 1,05 m ; pour le vin, c’est respectivement 2,05 m d’entre-rang et 1 m d’entre-pied avec un enherbement permanent d’un rang sur deux.

Données techniques

Les matériels de l’exploitation sont les suivants :

- 4 tracteurs dont

- 2 étroits de largeur 1,25 m, Renault de 55 kW - 2,2 t et Steyr 37 kW - 1,9 t ;

- 2 de largeur 1,60 m, Zetor 51 kW - 2,7 t et Claas 58 kW - 2,7 t ;

- une charrue trisoc ;

- une herse rotative et deux broyeurs à sarments ;

- une rogneuse ;

- un pulvérisateur porté ;

- une machine à vendanger mono rang Grégoire traînée PMM de 1992. Sa vitesse d’avancement au travail est de 2,5 kmh-1, elle est équipée de deux bennes de 10 hl chacune qui ne sont remplies qu’à 75 % avant d’être vidées ;

- une remorque de 45 hl, d’une masse de 850 kg, est utilisée entre la vendangeuse et le pressoir  ;

- un pressoir à plateau Vaslin datant des années 70 de 45 hl ;

- un alambic.

L’exploitation comprend les bâtiments suivants :

- un bâtiment abritant le pressoir ;

- un autre attenant, le chai de vieillissement, avec des cuves en béton pour le cognac et en inox et fibres pour le vin.

Problématique générale et questions

Au départ en retraite de monsieur Cornet, son fils désirerait reprendre l’exploitation en diversifiant les productions. C’est dans ce contexte qu’une partie de la vendange servirait à produire du vin de qualité, en mettant en œuvre des techniques raisonnées pour diminuer à la fois les doses d’intrants et de produits phytosanitaires.

Vous êtes un technicien chargé d’accompagner l’installation de jeunes viticulteurs et vous êtes chargé d’aider monsieur Cornet et son fils à adopter de nouvelles pratiques, et à adapter les matériels utilisés pour atteindre ces objectifs.

- Dans un premier temps, analyser les pratiques culturales de monsieur Cornet pour lui proposer des évolutions possibles.

- À l’aide du document ressource 1 page 8, expliquer pourquoi le choix de l’enherbement un inter-rang sur deux peut être conservé dans l’optique d’une production de vin. L’inter-rang enherbé est tondu régulièrement, et le non enherbé traité chimiquement.

- Proposer une solution alternative au désherbage chimique permettant d’entretenir l’inter-rang non enherbé. Énumérer les avantages et inconvénients de cette méthode.

Conseillé d’investir dans un cultivateur pour la vigne destinée au vin, monsieur Cornet ne souhaite pas pour autant investir dans de nouveaux tracteurs.

Selon :

- la vitesse d’avancement de 6 kmh-1 ;

- l’effort par dent de 4 000 N ;

- la puissance absorbée par la résistance au roulement de 10 kW.

- Choisir l’outil adapté et vérifier sa compatibilité avec les tracteurs disponibles, cf. document ressource 2 page 9.

- Quels conseils prodiguer à monsieur Cornet pour diminuer les traitements fongicides ?

- Étayer votre réponse précédente au regard des deux principales maladies de la vigne.

- Quelle disposition favorise le développement de ces maladies ?

- La densité de vigne (cognac & vin) de monsieur Cornet respecte-t-elle la charte de la zone d’appellation cognac ?

Choix du pressoir

Monsieur Cornet s’interroge sur la capacité de son installation à produire un vin de qualité. Il souhaite optimiser les temps d’arrêt d’exploitation entre la vendange et le pressage, et réduire les activités épuisantes de manutention du raisin.

Le nombre de grappes par pied est lié au nombre d’yeux laissés lors de la taille. La réglementation en impose douze. Chaque grappe pèse en moyenne 100 g, la vendangeuse ne récolte que les baies, tant et si bien que 130 kg de raisin sur pied donnent 100 litres de produit composé de baies et de jus que l’on collecte dans la benne.

- Combien de pieds vendangera-t-on pour remplir à 75 % les deux bennes de la vendangeuse ?

- Quel temps sera nécessaire à la vendangeuse pour remplir ses deux bennes, sachant que l’on estime à 20 min le temps de manœuvre et de vidage desdites bennes ?

- En déduire le temps nécessaire pour remplir la remorque.

- Selon le document ressource 8 page 15, le pressoir est-il adapté ? Justifier votre réponse.

- Selon le document ressource 3 page 10, quelles sont les deux principales typologies de pressoirs ?

- Quelles solutions technologiques seraient plus adaptées aux objectifs de Monsieur Cornet ? Justifier votre réponse.

- Selon le document ressource 4 page 11, « Extrait du catalogue PERA », quel est le pressoir qui conviendra le mieux ? Justifier votre réponse.

À ce type de pressoir peut être ajoutée l’option « injection de SO2 ». Il est difficile de se passer de cet additif, mais monsieur Cornet envisage de réduire cet apport.

- À l’aide des documents ressources 4 et 5 pages 11 et 12, donner les principaux effets toxicologiques du SO2 pour l’utilisateur et le consommateur. Pourquoi est-il néanmoins difficile de s’en passer ?

- Avec son pressoir actuel, on estime le besoin en SO2 à 0,08 litre⋅hl-1. L’option SO2 du nouveau pressoir en injecte 1 litre par cycle. Déterminer la quantité de SO2 potentiellement économisée.

- Conclure sur l’intérêt d’investir dans un nouveau pressoir.

Installation du pressoir

Quel que soit le pressoir choisi dans la partie précédente, l’étude retiendra le pressoir à cage fermée SPC 50 de la société PERA, voir document ressource 4 page 11 « extrait catalogue PERA ».

Monsieur Cornet souhaite installer son nouveau pressoir en lieu et place du précédent, dans un bâtiment disposant d’une dalle suffisamment solide de 8 mètres de long et 5,50 mètres de large. Ce bâtiment, alimenté en courant triphasé avec une puissance souscrite de 12 kW, dispose également d’un compresseur.

- Ces conditions permettent-elles de raccorder le nouvel équipement selon le projet de monsieur Cornet ?

Pour procéder à la vidange du marc, le pressoir sera surélevé de sorte que la remorque puisse se glisser sous le pressoir. Cette manœuvre, à l’intérieur du bâtiment, exige une distance minimale de 4,50 m entre les supports du pressoir. Par mesure de sécurité, on retiendra une distance légèrement supérieure de 5 m.

Le pressoir installé longitudinalement reposera sur deux poutres, lesquelles prendront appui sur deux plots métalliques distants de 5 m. En supposant que lesdits plots ont été convenablement dimensionnés, l’étude suivante portera uniquement sur le choix des poutres.

5 m

Poutres

Pressoir

On supposera que la charge totale se répartit équitablement sur les quatre pieds. Le pressoir repéré 1 est placé de manière équidistante entre les pieds et appuis. Le système réduit à une poutre repérée 2 sera modélisé comme suit

F1/2                                                F1/2

L

a

b

a

2

Avec	g = 10 m·s-2 ; L = 5 m ; b = 4,06 m.

- Déterminer la charge maximale par pied F1/2 - le pressoir rempli en raisin entier.

Les poutres choisies sont des IPN de 180 en acier S275. Sachant que :

- la flèche maximale doit être inférieure à L  5.10-3 où L est la longueur de la poutre ;

- le coefficient de sécurité minimal doit être de 5 ;

- Re = 275 MPa ;

- E = 210 000 MPa ;

- le poids de la poutre sera négligé.

À l’aide des documents ressources 6 et 7 pages 13 et 14 :

- Calculer et localiser le moment de flexion maximal.

- Calculer la contrainte maximale.

- En déduire le coefficient de sécurité.

- Calculer la flèche maximale.

- Conclure quant au dimensionnement de chaque poutre.

Mise en route et réglage du pressoir

Monsieur Cornet conservera les mêmes valeurs de pression et de cycles de pressurage qu’il avait avec l’ancien pressoir hydraulique.

- Selon le document ressource 8 page 15, déterminer les trois valeurs p2 de pression de pressurage qui permettront de régler le nouveau pressoir.

- Selon l’hypothèse de montées en pression instantanées, compléter le document réponse page 16, en représentant l’évolution temporelle de la pression du nouveau pressoir, sachant que les trois phases de pressurage dureront respectivement 40, 35 et 35 min avec 10 min pour chaque émiettage.

En guise de conclusion

- En mettant en exergue la prise en compte des conditions environnementales et l’écoconception des solutions suggérées, rédiger une note de synthèse des différentes préconisations livrées à monsieur Cornet et son fils.

Document ressource 1

Les techniques de l’enherbement

|  | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| Pas d’enherbement | L’entretien du sol peut être non chimique mais plus coûteux | Pas de concurrence pour la vigne trop vigoureuse et sujette aux maladies Portance du tracteur faible Travail du sol qui demande plus de puissance que le broyage d’herbe Désherbage souvent chimique car le plus économique |
| Enherbement un inter rang sur deux | Concurrence qui réduit la vigueur de la vigne et son rendement mais améliore l’état sanitaire et la qualité de la vendange Pas de travail du sol un rang sur deux Le rang enherbé augmente la portance et la porosité du sol avec un ruissellement limité Entretien mécanique du rang enherbé par broyage | Passages fréquents, jusqu’à cinq tontes annuelles, pour entretien du rang enherbé (coûts/main-d’œuvre) Coût total de l’enherbement (implantation + entretien environ 300 euros/ha/an) |
| Enherbement total | Pas de travail du sol que du broyage Sol plus poreux | Risque d’affaiblissement de la vigne par trop de concurrence Compromet le potentiel aromatique du vin lié à une carence azotée |

Document ressource 2

Extrait du catalogue Gard Potelier

Document ressource 3

Les différents types de pressoirs

Capacité de 20 à 600 hl

Temps de cycle de 2 h 45 à 4 h 45

Pressurage ouvert ou fermé

(Source : Wikipédia)

Capacité de 0,5 à 30 hl

Temps de cycle de 2 h à 4 h,

si seconde pressée, décompactage manuel du marc

Pressurage ouvert

(Source : site internet Champagne TARLANT)

Document ressource 4

Caractéristiques des pressoirs PERA

Extrait du catalogue PERA

Utilisation du so2

Document ressource 5

Pourquoi ajouter du soufre dans le vin ?

Le dioxyde de soufre SO2 est l’additif chimique le plus utilisé dans l’élaboration du vin et le plus controversé. Il a pour propriétés d’inhiber ou de tuer certaines levures et bactéries jugées inutiles et de protéger le vin de l’oxydation.

Le dioxyde de soufre est utilisé à différentes étapes de la vinification et le vin fini en contient sous la forme de sulfites.

On trouve des sulfites dans tous les êtres vivants et même les vins non soufrés en contiennent en infimes quantités. Ils peuvent potentiellement provoquer des réactions allergiques sévères.

Il ne faut pas confondre le dioxyde de soufre avec la poudre de soufre jaune que l’on pulvérise sur les vignes pour les protéger de l’oïdium qui est aussi utilisé en viticulture biologique.

Toxicité du SO2

Pour différentes substances dangereuses, le ministère du Travail a établi des valeurs admises de concentration dans les atmosphères de travail. Pour le SO2, il existe une valeur limite d’exposition (VLE*) égale à 5 ppm, valeur dont le respect permet d’éviter le risque d’effets toxiques immédiats ou à court terme.

La valeur moyenne d’exposition (VME**) est fixée à 2 ppm, elle est destinée à protéger les utilisateurs des effets à terme mesurés sur une la durée d’un poste de 8 heures. À titre d’exemple, la VLE du co2 est de 30 000 ppm et sa VME de 5 000 ppm. Ce qu’il faut bien retenir de ces chiffres c’est que le SO2 est toxique à très faible concentration. Le SO2 étant perceptible par l’homme dès 1 ppm, on peut estimer qu’il y a déjà des effets toxiques dès qu’il est perçu par l’utilisateur.

*La valeur limite d’exposition (VLE) est la valeur admissible pendant une période n’excédant pas 15 minutes. Cette valeur ne doit jamais être dépassée.

**La valeur moyenne d’exposition (VME) est la valeur limite mesurée sur une période de 8 heures.

Document ressource 6

Formulaire de RDM

Contrainte en flexion :

Rpe=Res

Condition de résistance :                        avec

RA=RB=P2

RA=PB2

RB=PA2

RA=RB=P

RA=RB=3P2

RA=RB=2P

RA=RB=P

ML/2=PL4

ML/2=Pb2

a˃b

ML/2=PL3

ML/2=PL2

ML/2=Pa

ML/2=3PL5

0,79σL²h

1,01σL²h

0,84σL²h

σL²h

σL²h

PLᶾ48EI

23PLᶾ648EI

19PLᶾ384EI

63PLᶾ1000EI

-Pb27EIL3(L2-b2)ᶾ

Pa(3L2-4a2)24EI

Flèche

L en m

h en mm

en DaNmm-2

Document ressource 7

Document ressource 8

Schéma de l’ancien pressoir hydraulique

D1= 0,25 m

p1

D2 = 2,40 m

p2

Vendange

Temps de cycle de l’ancien pressoir

Chargement

Pressurage_3

20 min

Pressurage_1

60 min à p1 = 90 bar

Émiettage*

20 min

Pressurage_2

50 min à p1 = 140 bar

Émiettage*

20 min

50 min à p1 = 190 bar

Émiettage*

20 min

Évacuation des marcs

* Émiettage manuel avec 3 personnes

20 min

Document réponse à rendre avec la copie