MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Session : 2021

E.1- ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Sous-épreuve E11                                                                                                        UNITE CERTIFICATIVE U11

Analyse d’un système technique

Durée : 3 h	Coef. : 2

DOSSIER CORRIGÉ

Ce dossier CORRIGÉ comprend 17 pages numérotées 1/17 à 17/17

Problématique :

Suite à la conception d’un faux-châssis équipé d’un plateau basculant, nous désirons étudier :

- La position du vérin hydraulique ;

- Le matériau de l’axe d’articulation entre la tige de vérin et le plateau ;

- Le choix du distributeur ;

- La vitesse de montée du plateau ;

- Le développé du profilé de fixation basse du vérin.

Plateau

Vérin hydraulique

Faux-châssis

Avant de commencer ce questionnaire, vous devez prendre connaissance du contenu du dossier technique, notamment de la mise en situation

1ère partie : Etude de l’assemblage

Dans cette partie, il s’agit d’identifier les différents éléments constituant le système et de définir les liaisons entre ces éléments.

Document à utiliser : Dossier Technique page 6/7

1 – IDENTIFIER sur le schéma cinématique ci-dessous, les Sous-Ensembles à l’aide des couleurs suivantes :

S1 : bleu		S2 : rouge		S3 : vert		S4 : Noir

x

y

z

S4

S3

S2

D

B

E

S1

1.1 – COMPLÉTER le tableau ci-dessous :

| SE | Nombre de rotations | Nombre de translations | Nom de la liaison | Axe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SE1-SE2 | 1 | 0 | Pivot | z |
| SE1-SE4 | 1 | 0 | Pivot | z |
| SE2-SE3 | 1 | 1 | Pivot glissant |  |
| SE3-SE4 | 1 | 0 | Pivot | z |

2ème partie : Vérification du P.T.A.C.

Dans cette partie, il s’agit de vérifier le Poids Total Autorisé en Charge.

Documents à utiliser : Dossier Technique page 3/7 et page 4/7.

2 – COMPLÉTER le tableau ci-dessous :

| Masse à vide du véhicule en kg | 1000 |
| --- | --- |
| Masse du plateau chargé en kg | 1200 |
| Masse du vérin B05 en kg | 15,4 |
| Masse totale en kg | 2215,4 |
| P.T.A.C. en kg | 2300 |

CONCLURE sur le respect du P.T.A.C. :

Le P.T.A.C. est respecté.

3ème partie : Étude de la position du vérin sur le plateau

Documents à utiliser : Dossier Technique page 2/7 et page 3/7

Sachant que la benne levée ne doit pas dépasser 2400 mm le technicien doit définir la position A, B ou C permettant de respecter ce point du cahier des charges (voir Dossier Technique page 2/7 et page 3/7).

Etude de la position du plateau avec le vérin en position A

Etude du vérin en position A

3 – MESURER sur le Dossier Technique page 3/7 la hauteur HA et CALCULER la hauteur réelle grâce à l’échelle du document :

HA = 124 x 20 = 2480 mm

Etude de la position du plateau avec le vérin en position B

4 – DONNER la nature de la trajectoire TB plateau/châssis :

Trajectoire circulaire de centre E et de rayon EA.

4.1 – TRACER la trajectoire TB plateau/châssis sur la figure 1 (page 6/17) et REPORTER son nom.

4.2 – REPORTER au  compas  la distance d sur la figure 1 (page 6/17) à partir du point J. L’intersection avec la trajectoire TB plateau/châssis permet d’obtenir la position du point B.

4.3 – TRACER alors le plateau avec le vérin en position B sur la figure 1 (page 6/17).

4.4 – MESURER la hauteur réelle HB du plateau sur la figure 1 (page 6/17) et CALCULER la hauteur réelle grâce à l’échelle du document :

HB = 117 x 20 = 2340 mm

Etude de la position du plateau avec le vérin en position C

5 – DONNER la nature de la trajectoire TC plateau/châssis :

Trajectoire circulaire de centre E et de rayon EB.

5.1 – TRACER la trajectoire TC plateau/châssis sur la figure 2 (page 5/17) et REPORTER son nom.

5.2 – REPORTER au compas la distance d sur la figure 2 à partir du point J.

L’intersection avec la trajectoire TC plateau/châssis permet d’obtenir la position du point C.

5.3 – TRACER alors le plateau avec le vérin en position C sur la figure 2.

5.4 – MESURER la hauteur réelle HC du plateau sur la figure 2 (page 5/17) et CALCULER la hauteur réelle grâce à l’échelle du document :

HC =99 x 20 = 1980 mm

Figure 2

E

D

d

HC

BC

(Ech 1:20)

TC plateau/châssis

Figure 1

E

D

HB

(Ech 1:20)

TB plateau/châssis

d

BB

6 – COMPLÉTER le tableau bilan ci-dessous en reportant vos résultats et CHOISIR la position du vérin.

| Valeur du cahier des charges : Hmax = 2400 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| HA = 2480 mm | HB = 2340 mm | HC = 1980 mm |
| Choix de la meilleure position : Position B car HB est la plus proche tout en étant inférieure à Hmax. |  |  |

4ème partie : Dimensionnement de l’axe tige de vérin / plateau

Il s’agit de calculer la force nécessaire au levage du plateau (dans le cas le plus défavorable) afin de choisir le matériau de l’axe.

Hypothèses :

- Le poids du plateau et de la charge P total = 12000 N appliqué en G.

- Les liaisons sont considérées comme parfaites.

- Le vérin est considéré comme un seul solide 3.

Châssis 2

B

D

X

G

Figure 3

Vérin 3

E

Plateau 1

- On considère toutes les forces de l’étude statique coplanaires.

7 – En utilisant la figure 3 COMPLÉTER le graphe des contacts ci-dessous en précisant les points de contacts entre les différents éléments.

Plateau 1

Contact au point B

Contact au point D

Vérin 3

Châssis 2

Contact au point E

7.1 – COMPLÉTER le bilan des actions mécaniques (A.M.) s’exerçant sur le vérin 3 :

Pour les inconnues mettre un point d’interrogation « ? »

| Action mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 3 | B | ? | ? | ? |
| E2 3 | E | ? | ? | ? |

7.2 – Sachant que le système soumis à 2 actions mécaniques est à l’équilibre, COMPLETER le tableau ci-dessous : (Cocher les bonnes réponses)

|  | Même | Différent(e) |
| --- | --- | --- |
| Intensité | V |  |
| Direction | V |  |
| Sens |  | V |

7.3 – TRACER sur le schéma du vérin ci-dessous la droite-support des A.M.

B

E

8 – COMPLÉTER le tableau du bilan des Actions Mécaniques s’exerçant sur le plateau 1 :

(Voir figure 3 page 7/17)

| Action mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 1 | B | BE | E vers B | ? |
| D2 1 | D | ? | ? | ? |
| P total | G | verticale | vers le bas | 12000 N |

8.1 – PRÉCISER pour un système à l’équilibre soumis à 3 actions mécaniques quelconques, comment doivent être les droites d’action ? (Entourer la bonne réponse).

| Concourantes |  | Parallèles |
| --- | --- | --- |

8.2 – Pour un système à l’équilibre soumis à 3 actions mécaniques quelconques, INDIQUER, comment doit être le dynamique ? (Entourer la bonne réponse).

| Ouvert | Fermé |
| --- | --- |

8.3 –

TROUVER le point de concours I des droites d’action sur le dessin figure 4 page 10/17 et TRACER le dynamique des forces au point O sur la figure 5 page 10/17. Ech : 1 mm     200 N.

COMPLÉTER le tableau des résultats ci-dessous.

| Action mécanique | Intensité (en N) |
| --- | --- |
| B3 1 | 81 x 200 = 16200 |
| D2 1 | 57 x 200 = 11400 |
| P total | 12000 |

Question 9 : REMPLIR le tableau bilan ci-dessous.

B

D

X

G

Figure 4

I

X

O

Départ du dynamique

Figure 5

P total

Il s’agit maintenant de choisir un matériau pour l’axe parmi la liste suivante :

Documents à utiliser : Dossier Technique page 5/7

et page 6/7

On donne :

- Action mécanique dans l’axe : T = 16400 N ;

- Diamètre de l’axe d = 16 mm ;

- Matériau 1 : X 5 Cr Ni 18-10 ;

- Matériau 2 : 42 Cr Mo 4 ;

- Matériau 3 : Al Cu 4 Mg Si ;

- k = 4.

9 – REPASSER en rouge la (ou les) surface(s) cisaillée(s) sur la figure 6 ci-dessous.

1

Axe

Figure 6

3

9.1 – CALCULER la surface de la section cisaillée.

SC = π x R² x nombre de surfaces cisaillées SC = π x 8² x 2	SC = 402 mm²

9.2 – CALCULER  la contrainte de cisaillement t sur l’axe (en MPa).

T

S

16400

402

t =		=

t =40,8 MPa

9.3 – Pour chaque matériau, Remplir le tableau ci-dessous et justifier en conclusion si le matériau respecte la condition de résistance. Voir Dossier Technique page 5/7 et page 6/7.

| Matériau 1 : X 5 Cr Ni 18-10 | Matériau 2 : 42 Cr Mo 4 | Matériau 3 Al Cu 4 Mg Si |
| --- | --- | --- |
| Re = 195 MPa | Re = 850 MPa | Re = 240 MPa |
| Reg = 97,5 MPa | Reg = 680 MPa | Reg = 120 MPa |
| Rpg = 24,3 MPa | Rpg = 170 MPa | Rpg = 30 MPa |
| Conclusion : t > Rpg donc ce matériau ne respecte pas les conditions de résistance. | Conclusion : t < Rpg donc ce matériau respecte les conditions de résistance. | Conclusion t > Rpg donc ce matériau ne respecte pas les conditions de résistance. |

5ème partie : Choix d’un distributeur

Il s’agit de choisir un distributeur correspondant aux attentes du client.

Documents à utiliser : Dossier Technique page 2/7 et page 5/7

Question 10 : Pour les 3 propositions de schémas ci-dessous, INDIQUER le type de distributeur utilisé et le fonctionnement de la partie commande :

Distributeur : 3/2

Commande : par bouton-poussoir

Schéma n°1

Schéma n°2

Distributeur : 4/3

Commande : par levier

Schéma n°3

Distributeur : 4/3

Commande : hydraulique

D

CHOISIR la proposition qui correspond au cahier des charges :

Schéma n°2 car le plateau doit pouvoir être bloqué dans n’importe quelle position avec des commandes à levier.

6ème partie : Étude de la vitesse de levée du plateau

On désire vérifier le temps de levée du plateau donné dans le cahier des charges.

Documents à utiliser : Dossier Technique page 2/7, page 4/7 et page 6/7.

On donne :

Vérin télescopique B05

Plateau

Vérin télescopique

Q = 6 l/min

11 – DONNER le débit Q du groupe hydraulique en l/min :

ØT3 = 76 mm

11.1 – DONNER le diamètre ØT3 en mm du piston de vérin B05 :

11.2 – DONNER la course C du vérin :

c = 570 mm

12 –CALCULER la surface S du piston en cm² :

S = 45,3 cm²

S = π x R² = π x 3,8²

Q = 100 cm3/s

12.1 – CONVERTIR le débit Q en cm3/s :

12.2 – CALCULER la vitesse v de sortie de la tige du vérin en cm/s :

Q

S

100

45,3

v = 2,2 cm/s

v =               =

12.3 – CALCULER le temps t de levée du plateau :

c

v

57

2,2

t = 25,9 s

t = 	              =

12.4 – Le temps calculé entre-t-il dans la fourchette donnée par le cahier des charges (voir Dossier Technique 2/7) ?

Oui le temps calculé est compris dans la fourchette (20 et 30 s) donnée dans le cahier des charges.

7ème partie : Étude du montage du vérin

Il s’agit de produire le développé du profilé en vue de sa fabrication.

Documents à utiliser : Dossier Technique page 4/7 et page 7/7

Le vérin est articulé dans des paliers comme sur la photo ci-dessous.

13 – Sachant que la référence du vérin est B05, CHOISIR la référence du palier :

Référence 127.P

ØK = 15 mm

13.1 – DONNER le diamètre des perçages :

B = 105 mm

13.2 – DONNER l’entraxe des perçages :

Ces paliers sont fixés sur le faux-châssis par l’intermédiaire de deux profilés identiques.

14 – En vous aidant du croquis ci-dessus et du dossier technique page 7/7, CALCULER la longueur développée LD, des profilés étudiés :

On donne :

Angle de pliage α = 90° et V = 50

LD = 60 – 12 + 70 – 12 + 60               LD = 166 mm

14.1 – RÉALISER le développé à l’échelle 1:2 ci-dessous, en positionnant les perçages et en indiquant les dimensions : Le rectangle correspond aux dimensions extérieures de la pièce développée.

34

166

54

54

34

20