MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

DATE DE L’EPREUVE :…………………………..HEURE : ………………….

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Session : 2021

E.1- ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Sous-épreuve E11                                                                                                            UNITE CERTIFICATIVE U11

Analyse d’un système technique

Durée : 3 h	Coef. : 2

DOSSIER RÉPONSES

Ce dossier RÉPONSES comprend 18 pages numérotées 1/17 à 17/17

Le candidat répondra aux questions directement sur le document réponses.

Problématique :

Suite à la conception d’un faux-châssis équipé d’un plateau basculant, nous désirons étudier :

- La position du vérin hydraulique ;

- Le matériau de l’axe d’articulation entre la tige de vérin et le plateau ;

- Le choix du distributeur ;

- La vitesse de montée du plateau ;

- Le développé du profilé de fixation basse du vérin.

Plateau

Faux-châssis

Vérin hydraulique

Avant de commencer ce questionnaire, vous devez prendre connaissance du contenu du dossier technique, notamment de la mise en situation.

1ère partie : Etude de l’assemblage

Dans cette partie, il s’agit d’identifier les différents éléments constituant le système et de définir les liaisons entre ces éléments.

Document à utiliser : Dossier Technique page 6/7.

1.1 – IDENTIFIER sur le schéma cinématique ci-dessous, les sous-ensembles à l’aide des couleurs suivantes :

SE1 : bleu		SE2 : rouge		SE3 : vert		SE4 : noir

SE4

B

SE3

x

y

SE2

SE1

D

E

z

1.2 – COMPLÉTER le tableau ci-dessous :

| SE | Nombre de rotations | Nombre de translations | Nom de la liaison | Axe, centre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SE1-SE2 |  |  |  |  |
| SE1-SE4 |  |  |  |  |
| SE2-SE3 |  |  |  |  |
| SE3-SE4 |  |  |  |  |

2ème partie : Vérification du P.T.A.C.

Dans cette partie, il s’agit de vérifier le Poids Total Autorisé en Charge.

Documents à utiliser : Dossier Technique page 3/7 et page 4/7

2 – COMPLÉTER le tableau ci-dessous :

| Masse à vide du véhicule en kg (sans le plateau) | …………………. |
| --- | --- |
| Masse du plateau avec le chargement en kg | 1200 |
| Masse du vérin B05 en kg | …………………. |
| Masse totale en kg | …………………. |
| P.T.A.C. en kg | …………………. |

CONCLURE sur le respect du P.T.A.C. :

………………………………………………….……………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………

3ème partie : Etude de la position du vérin sur le plateau

Sachant que la benne levée ne doit pas dépasser 2400 mm, le technicien doit définir la position A, B ou C permettant de respecter ce point du cahier des charges (voir Dossier Technique page 2/7 et page 3/7).

Étude de la position du plateau avec le vérin en position A

3 – MESURER sur le Dossier Technique page 3/7 la hauteur HA et CALCULER la hauteur réelle grâce à l’échelle du document :

HA = ………………………………………………………………………………………………………...

Étude de la position du plateau avec le vérin en position B

4 – DONNER la nature de la trajectoire TBB plateau/châssis :

……………………………………………………………………………………………………………….

4.1 – TRACER la trajectoire TBB plateau/châssis sur la figure 1 (page 6/17) et REPORTER son nom.

4.2 – REPORTER  au  compas  la distance d sur la figure 1 (page 6/17) à partir du point E.                   L’intersection avec la trajectoire TBB plateau/châssis permet d’obtenir la position du point BB.

4.3 – TRACER alors le plateau avec le vérin en position B sur la figure 1 (page 6/17).

4.4 – MESURER la hauteur réelle HB du plateau sur la figure 1 (page 6/17) et CALCULER la hauteur réelle grâce à l’échelle du document :

HB = ………………………………………………………………………………………………………....

Étude de la position du plateau avec le vérin en position C

5 – DONNER la nature de la trajectoire TBC plateau/châssis :

……………………………………………………………………………………………………………….

5.1 – TRACER la trajectoire TBC plateau/châssis sur la figure 2 (page 7/17) et REPORTER son nom.

5.2 – REPORTER au compas la distance d sur la figure 2 à partir du point E.

L’intersection avec la trajectoire TBC plateau/châssis permet d’obtenir la position du point BC.

5.3 – TRACER alors le plateau avec le vérin en position C sur la figure 2.

5.4 – MESURER la hauteur réelle HC du plateau sur la figure 2 (page 7/17) et CALCULER la hauteur réelle grâce à l’échelle du document :

HC = ………………………………………………………………………………………………………....

Figure 1

E

D

(Ech 1:20)

Figure 2

E

D

(Ech 1:20)

(Ech 1:20)

6 – COMPLÉTER le tableau bilan ci-dessous en reportant vos résultats et CHOISIR la position du vérin.

| Valeur du cahier des charges : H max = ………..……… |  |  |
| --- | --- | --- |
| HA = ………..……… | HB = ………..……… | HC = ………..……… |
| Choix de la meilleure position (A, B ou C) : ……………………………………… |  |  |

4ème partie : Dimensionnement de l’axe tige de vérin / plateau

Il s’agit de calculer la force nécessaire au levage du plateau (dans le cas le plus défavorable) afin de choisir le matériau de l’axe.

Hypothèses :

Le poids du plateau et de la charge P total = 12 000 N appliqué en G.

Les liaisons sont considérées comme parfaites.

Le vérin est considéré comme un seul solide 3.

On considère toutes les forces de l’étude statique coplanaires.

Figure 3

Plateau 1

G

X

D

B

Châssis 2

E

Vérin 3

7 – En utilisant la figure 3, COMPLÉTER le graphe des contacts ci-dessous, en précisant les points de contacts entre les différents éléments.

Plateau 1

Contact au point …….

Contact au point …….

Vérin 3

Châssis 2

Contact au point E

7.1 – COMPLÉTER le bilan des actions mécaniques (A.M.) s’exerçant sur le vérin 3 :

Pour les inconnues mettre un point d’interrogation « ? »

| Action mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 / 3 | B |  |  |  |
|  | E |  |  |  |

7.2 – Sachant que le système soumis à 2 actions mécaniques est à l’équilibre, COMPLÉTER le tableau ci-dessous : (cocher les bonnes réponses)

|  | Même | Différent(e) |
| --- | --- | --- |
| Intensité |  |  |
| Direction |  |  |
| Sens |  |  |

7.3 – TRACER sur le schéma du vérin ci-dessous la droite-support des A.M.

B

E

8 – COMPLÉTER le tableau du bilan des actions mécaniques s’exerçant sur le plateau 1 :

(Voir figure 3 page 8/17)

| Action mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.1 – PRÉCISER pour un système à l’équilibre soumis à 3 actions mécaniques quelconques, comment doivent être les droites d’action ? (Entourer la bonne réponse).

| Concourantes | Parallèles |
| --- | --- |

8.2 – Pour un système à l’équilibre soumis à 3 actions mécaniques quelconques, INDIQUER, comment doit être le dynamique (Entourer la bonne réponse).

| Ouvert | Fermé |
| --- | --- |

8.3 –

TROUVER le point de concours I des droites d’action sur le dessin figure 4 page 11/17 et TRACER le dynamique des forces au point O sur la figure 5 page 11/17. Ech : 1 mm     200 N.

COMPLÉTER le tableau des résultats ci-dessous.

| Action mécanique | Intensité (en N) |
| --- | --- |

Question 9 : REMPLIR le tableau bilan ci-dessous.

B

D

X

G

Figure 4

Droite-support (BE)

Figure 5

X

O

Départ du dynamique

Il s’agit maintenant de choisir un matériau pour l’axe parmi la liste suivante :

Documents à utiliser : Dossier Technique page 5/7

et page 6/7.

On donne :

- Action mécanique dans l’axe : T = 16400 N ;

- Diamètre de l’axe d = 16 mm ;

- Matériau 1 : X 5 Cr Ni 18-10 ;

- Matériau 2 : 42 Cr Mo 4 ;

- Matériau 3 : Al Cu 4 Mg Si ;

- k = 4. (Coefficient de sécurité).

9 – REPASSER en rouge la (ou les) surface(s) cisaillée(s) sur la figure 6 ci-dessous.

Figure 6

1

Axe

3

9.1 –  CALCULER la surface de la section cisaillée.

SC = ………………………………………………………………………	SC =……………………..

9.2 – CALCULER  la contrainte de cisaillement t sur l’axe (en MPa).

t = ………………………………………………………………………               t = ………….…………..

9.3 – Pour chaque matériau, REMPLIR le tableau, ci-dessous, et justifier en conclusion si le matériau respecte la condition de résistance. Voir Dossier Technique page 5/7 et page 6/7.

| Matériau 1 : X 5 Cr Ni 18-10 | Matériau 2 : 42 Cr Mo 4 | Matériau 3 : Al Cu 4 Mg Si |
| --- | --- | --- |
| Re = | Re = | Re = |
| Reg = | Reg = | Reg = |
| Rpg = | Rpg = | Rpg = |
| Conclusion : …………………………… …………………………… …………………………… | Conclusion …………………………… …………………………… …………………………… | Conclusion : …………………………… …………………………… …………………………… |

5ème partie : Choix d’un distributeur.

Il s’agit de choisir un distributeur correspondant aux attentes du client.

Documents à utiliser : Dossier Technique page 2/7 et page 5/7.

10 – Pour les 3 propositions de schémas ci-dessous, INDIQUER le type de distributeur utilisé et le fonctionnement de la partie commande :

Distributeur : ………………………….…..……………………

Commande : …………………………………….……………..

Schéma n°1

Schéma n°2

Distributeur : ………………………….…..……………………

Commande : …………………………………….……………..

Schéma n°3

Distributeur : ………………………….…..……………………

Commande : …………………………………….……………..

D

CHOISIR la  proposition qui correspond au cahier des charges :

………..………………………………………………………………………………………………………

6ème partie : Etude de la vitesse de levée du plateau

On désire vérifier le temps de levée du plateau donné dans le cahier des charges.

Documents à utiliser : Dossier Technique page 2/7, page 4/7 et page 6/7.

Plateau

Vérin télescopique

On donne :

Vérin télescopique B05

11 – DONNER le débit Q du groupe hydraulique en l/min :

Q = ____________

11.1 – DONNER le diamètre ØT3 en mm du piston de vérin B05 :

ØT3 = __________

11.2 – DONNER la course C du vérin :

C = _____________

12 –  CALCULER la surface S du piston en cm² :

S = _____________

S =……………………………………………….……………………………………

Q = _____________

12.1 – CONVERTIR le débit Q en cm3/s : ………………………………………

12.2 – CALCULER la vitesse v de sortie de la tige du vérin en cm/s :

v = _____________

v =……………………………………………………………………………….……

12.3 – CALCULER le temps t de levée du plateau :

t = ______________

t = …………………………………………………………………………………….

12.4 – Le temps calculé entre-t-il dans la fourchette donnée par le cahier des charges (voir Dossier Technique page 2/7) ?

………………………………………………………………………………………………………………

7ème partie : Etude du montage du vérin

Il s’agit de produire le développé du profilé en vue de sa fabrication.

Documents à utiliser : Dossier Technique page 4/7 et page 7/7

Le vérin est articulé dans des paliers comme sur la photo ci-dessous.

13 – Sachant que la référence du vérin est B05, CHOISIR la référence du palier :

…………………………………………………………………………………………………….…………

ØK = ……………………

13.1 – DONNER le diamètre des perçages : ……………………………

B = ……………..………

13.2 – DONNER l’entraxe des perçages :………………………………..

Ces paliers sont fixés sur le faux-châssis par l’intermédiaire de deux profilés identiques.

14 – En vous aidant du croquis ci-dessus et du dossier technique page 7/7, CALCULER la longueur développée LD, des profilés étudiés :

On donne :

Angle de pliage α = 90° et V = 50

LD = …………………..

LD = ………………………………………………………………………..

14.1 – RÉALISER le développé à l’échelle 1:2 ci-dessous, en positionnant les perçages et en indiquant les dimensions : Le rectangle correspond aux dimensions extérieures de la pièce développée.

Barème /40 pts