MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Session : 2021

E.2- ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

UNITE CERTIFICATIVE U2

Étude de cas - Préparation d’une production

Durée : 3h	Coef. : 3

## DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier TECHNIQUE comprend 21 pages numérotées de 1/21 à 21/21

Barre anti-encastrement

NOMENCLATURE

BAE Rétractable Hydraulique

| Repère | Désignation | Description | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fixation châssis droit | Tôle ép. 5 mm S235JR | 1 |
| 2 | Fixation bâti vérin droit | Tôle ép. 5 mm S235JR | 1 |
| 3 | Fixation châssis gauche | Tôle ép. 5 mm S235JR | 1 |
| 4 | Fixation bâti vérin gauche | Tôle ép. 5 mm S235JR | 1 |
| 5 | Bras intérieur |  | 2 |
| 6 | Bras extérieur |  | 2 |
| 7 | Barre | Tube 100x50x2.5 S235JR | 1 |
| 8 | Tirant 1 | Fer plat 30x4 S235JR | 1 |
| 9 | Tirant 2 | Fer plat 30x4 S235JR | 1 |
| 10 | Tirant 3 | Fer plat 30x4 S235JR | 1 |
| 11 | Tirant 4 | Fer plat 30x4 S235JR | 1 |
| 12 | Vérin hydraulique |  | 1 |

80

80

ABAQUE DE PLIAGE

| CALCULATEUR DE PLIAGE Recherche des L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ép | Vé | = | 165° | 150° | 135° | 120° | 105° | 90° | 75° | 60° | 45° | 30° | 15° | 0° |
| 1 | 6 | L | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,9 | -1,3 | -1,9 | -1,6 | -1,2 | -0,9 | -0,5 | -0,2 | +0,2 |
|  | 8 |  | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,9 | -1,3 | -2 | -1,6 | -1,1 | -0,7 | -0,3 | +0,2 | +0,6 |
|  | 10 |  | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,9 | -1,4 | -2,1 | -1,6 | -1,1 | -0,5 | 0 | +0,5 | +1 |
|  | 12 |  | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -1 | -1,5 | -2,2 | -1,6 | -1 | -0,3 | +0,3 | +0,9 | +1,6 |
| 1,5 | 8 |  | -0,3 | -0,6 | -0,9 | -1,4 | -2 | -2,8 | -2,4 | -1,9 | -1,5 | -1 | -0,5 | -0,1 |
|  | 10 |  | -0,3 | -0,6 | -0,9 | -1,4 | -2 | -2,9 | -2,4 | -1,8 | -1,3 | -0,7 | -0,2 | +0,4 |
|  | 12 |  | -0,3 | -0,6 | -0,9 | -1,4 | -2,1 | -3 | -2,4 | -1,7 | -1 | -0,4 | +0,3 | +1 |
|  | 16 |  | -0,3 | -0,5 | -0,9 | -1,4 | -2,1 | -3,2 | -2,4 | -1,5 | -0,7 | +0,1 | +1 | +1,8 |
|  | 20 |  | -0,2 | -0,5 | -0,9 | -1,4 | -2,2 | -3,4 | -2,4 | -1,4 | -0,4 | +0,7 | +1,7 | +2,7 |
| 2 | 10 |  | -0,4 | -0,8 | -1,3 | -1,9 | -2,7 | -3,7 | -3,2 | -2,6 | -2 | -1,4 | -0,9 | -0,3 |
|  | 12 |  | -0,4 | -0,8 | -1,2 | -1,8 | -2,7 | -3,8 | -3,1 | -2,5 | -1,8 | -1,1 | -0,4 | +0,3 |
|  | 16 |  | -0,3 | -0,7 | -1,2 | -1,9 | -2,7 | -4 | -3,1 | -2,3 | -1,4 | -0,5 | +0,3 | +1,2 |
|  | 20 |  | -0,3 | -0,7 | -1,2 | -1,9 | -2,8 | -4,2 | -3,2 | -2,1 | -1 | 0 | +1,1 | +2,2 |
|  | 25 |  | -0,3 | -0,7 | -1,2 | -1,9 | -2,9 | -4,5 | -3,2 | -1,9 | -0,7 | +0,6 | +1,8 | +3,1 |
| 2,5 | 12 |  | -0,5 | -1 | -1,6 | -2,3 | -3,3 | -4,7 | -4 | -3,2 | -2,5 | -1,8 | -1,1 | -0,4 |
|  | 16 |  | -0,5 | -0,9 | -1,5 | -2,3 | -3,3 | -4,8 | -3,9 | -3 | -2,1 | -1,2 | -0,3 | +0,6 |
|  | 20 |  | -0,4 | -0,9 | -1,5 | -2,3 | -3,4 | -5 | -3,9 | -2,8 | -1,7 | -0,6 | +0,5 | +1,6 |
|  | 25 |  | -0,4 | -0,9 | -1,5 | -2,3 | -3,5 | -5,2 | -3,9 | -2,6 | -1,4 | -0,1 | +1,2 | +2,5 |
|  | 35 |  | -0,4 | -0,9 | -1,5 | -2,4 | -3,6 | -5,6 | -4 | -2,4 | -0,8 | +0,7 | +2,3 | +3,9 |
| 3 | 16 |  | -0,6 | -1,2 | -1,9 | -2,8 | -4 | -5,7 | -4,7 | -3,8 | -2,9 | -2 | -1,1 | -0,1 |
|  | 20 |  | -0,5 | -1,1 | -1,8 | -2,8 | -4 | -5,8 | -4,7 | -3,6 | -2,5 | -1,3 | -0,2 | +0,9 |
|  | 25 |  | -0,5 | -1,1 | -1,8 | -2,8 | -4,1 | -6 | -4,7 | -3,4 | -2,1 | -0,7 | -0,6 | +1,9 |
|  | 35 |  | -0,5 | -1,1 | -1,8 | -2,8 | -4,2 | -6,3 | -4,7 | -3,1 | -1,5 | +0,1 | +1,7 | +3,3 |
|  | 40 |  | -0,5 | -1 | -1,8 | -2,9 | -4,5 | -6,8 | -4,8 | -2,8 | -0,8 | +1,3 | +3,3 | +5,3 |
| 4 | 20 |  | -0,7 | -1,6 | -2,5 | -3,7 | -5,3 | -7,5 | -6,3 | -5,2 | -4 | -2,8 | -1,6 | -0,4 |
|  | 25 |  | -0,7 | -1,5 | -2,5 | -3,7 | -5,3 | -7,7 | -6,3 | -4,9 | -3,5 | -2,1 | -0,7 | +0,7 |
|  | 35 |  | -0,7 | -1,5 | -2,4 | -3,7 | -5,4 | -7,9 | -6,3 | -4,6 | -2,9 | -1,2 | +0,4 | +2,1 |
|  | 40 |  | -0,7 | -1,4 | -2,4 | -3,7 | -5,6 | -8,4 | -6,3 | -4,2 | -2,1 | 0 | +2,1 | +4,2 |
|  | 50 |  | -0,6 | -1,2 | -2,4 | -3,8 | -5,8 | -8,9 | -6,4 | -3,9 | -1,3 | +1,2 | +3,7 | +6,2 |
| 5 | 25 |  | -0,9 | -1,9 | -3,1 | -4,6 | -6,6 | -9,4 | -7,9 | -6,5 | -5,1 | -3,6 | -2,2 | -0,7 |
|  | 35 |  | -0,9 | -1,9 | -3,1 | -4,6 | -6,7 | -9,6 | -7,9 | -6,1 | -4,4 | -2,7 | -0,9 | +0,8 |
|  | 40 |  | -0,9 | -1,8 | -3 | -4,6 | -6,8 | -10 | -7,8 | -5,7 | -3,5 | -1,3 | +0,8 | +3 |
|  | 50 |  | -0,8 | -1,8 | -3 | -4,7 | -7 | -10 | -7,9 | -5,3 | -2,7 | -0,1 | +2,5 | +5,1 |
|  | 63 |  | -0,8 | -1,7 | -3 | -4,7 | -7,3 | -11 | -8 | -4,8 | -1,7 | +1,5 | +4,6 | +7,8 |
| 6 | 35 |  | -1,1 | -2,3 | -3,8 | -5,6 | -8 | -11 | -9,5 | -7,7 | -5,9 | -4,1 | -2,3 | -0,6 |
|  | 40 |  | -1,1 | -2,3 | -3,7 | -5 | -8,1 | -12 | -9,4 | -7,2 | -5 | -2,7 | -0,5 | +1,7 |
|  | 50 |  | -1 | -2,2 | -3,6 | -5,5 | -8,2 | -12 | -9,4 | -6,8 | -4,1 | -1,4 | +1,2 | +3,9 |
|  | 63 |  | -1 | -2,1 | -3,6 | -5,6 | -8,5 | -13 | -9,5 | -6,2 | -3 | +0,2 | +3,4 | +6,6 |
|  | 80 |  | -1 | -2,1 | -3,6 | -5,7 | -8,9 | -14 | -9,6 | -5,6 | -1,5 | +2,5 | +6,6 | +11 |

Poinçonnage :

| Résistance à la rupture des matériaux |  |
| --- | --- |
| Matière | Rr en Kg/mm² |
| Acier | 45 |
| Inox | 70 |
| Aluminium | 25 |

Calcul et choix de l’épaisseur :

Diamètre du poinçon x 45

Contrôle de l’épaisseur :  E=

Rr matière à poinçonner

Epaisseur maxi

Si la résistance maxi = 45 kg/mm2, l’épaisseur maxi = diamètre du poinçon

Attention : ne jamais poinçonner de trous dont l’épaisseur est supérieure au diamètre du poinçon.

Calcul de la force nécessaire au poinçonnage :

Diamètre du poinçon x π x ép. x Rr matière à poinçonner

F(tonne) =

1000 kg

Caractéristiques poinçonneuse GEKA 55SD :

Soudage :

Tableau comparatif de procédé de soudage :

| Procédés de soudage | Vitesses de soudage moyennes (en Cm/min) | Epaisseurs soudables mini (en mm) | Avantages/inconvénients |
| --- | --- | --- | --- |
| Arc E.E. | 15 à 25 | 1.5 | Procédé économique en consommable, soudure de bonne qualité, vitesse de soudage très faible, |
| MIG MAG | 25 à 100 | 0.8 | Soudure de qualité, aspect correct, vitesse de soudage élevée |
| TIG | 5 à 50 | 0.05 | Soudure de très bonne qualité, aspect correct, vitesse de soudage faible |

Représentation symbolique des soudures :

Elles permettent de préciser certains éléments nécessaires.

Soudure périphérique : La soudure doit être réalisée sur tout le pourtour ou le périmètre de la pièce.

Procédé de soudage : Il est identifié par un nombre normalisé

Principaux procédés de soudage

1 - Électrique à l'arc

11 - Électrode fusible sans protection gazeuse 111 - Électrodes enrobées 12 - Sous flux solide 13 - Protection gazeuse et électrode fusible 131 - Protection gazeuse MlG 135 - Protection gazeuse MAG 14 - Protection gazeuse et électrode réfractaire 141 - TlG 149 - Plasma

2 - Par résistance

21 - Par points 22 - À la molette 23 - Par bossages

Dimension et cotation des cordons de soudure

Dimension :

Au besoin, on peut indiquer la dimension transversale de la soudure à gauche du symbole élémentaire. Cette cotation est le plus souvent utilisée pour des soudures en angle.

Le calcul de cette cote s'effectue généralement suivant la formule :

a = 0,7 x fois la plus petite épaisseur.

Cotation :

Elle indique les longueurs des cordons, leur nombre et quelquefois l'espace entre les cordons. Ces cotes se placent à droite du symbole élémentaire.

Représentation symbolique MIP MAP :

Exemple de mise en position et de maintien en position :

b

a

c

5

1

3

2

6

c

d

6

3

2

1

4

b

d

1

3

2

a

c

a c

b

4

5

4 5

Electricité :

R = U / I

I = U / R

U = R X I

I=P/U

U=P/I

P=U x I

Détermination section de câble électrique :

S = (I x L) / 10

I : 	intensité max en Ampère

L : 	longueur en mètre

Fusibles :						    	        Sections de câbles :

Section du fil (mm²)

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

CARACTERISTIQUE GROUPE HYDRAULIQUE :

(Moteur électrique + Pompe hydraulique)

Mode de calcul du prix de revient vérin double effet hors taxes :

Exemple prix d’un vérin double effet Diamètre 25 course 200

Tige de 25 mm  	200/100	 x 6.85 €	+76.35 €    = 90.05 €

TARIF VERIN DOUBLE EFFET :

| Famille référence | Diamètre de tige | Course | Facteur | Prix forfaitaire | Tarif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402.2032 | 20 mm | Course/100 | 6.35 | 76.35 |  |
| 402.2540 | 25 mm | Course/100 | 6.85 | 76.35 |  |
| 402.3050 | 30 mm (piston 50mm) | Course/100 | 7.07 | 79.53 |  |
| 402.3060 | 30 mm (piston 60mm) | Course/100 | 7.25 | 83.24 |  |
| 402.3560 | 35 | Course/100 | 7.53 | 87.78 |  |

GAMME VERINS DOUBLE EFFET STANDARD

Positionnement d’une barre anti-encastrement :

Caractéristique Véhicule

Opel Movano

| Ticket de pesée du véhicule Opel Movano Avec benne basculante et BAE hydraulique |  |
| --- | --- |
| Poids à vide | 2773 Kg |
| Poids essieu Avant | 1320 Kg |
| Poids essieu Arrière | 1453 Kg |

Schéma d’implantation de la benne basculante et de la barre anti-encastrement

sur le véhicule Opel Movano

Cotes utiles à la préparation du

Certificat de montage d’une carrosserie (Pièce du dossier RTI)

T

Y

X

F

L

E

L : 	Longueur du véhicule hors tout

l : 	Largeur du véhicule hors tout (accessoires compris)

F :	Empattement

T : 	Longueur utile du chargement

X :	Porte à faux arrière du véhicule incluant la traverse arrière,

Y : 	Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l’ (ou les) essieu(x) arrière