BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

Option : VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER

SESSION 2021

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER RÉPONSES

Partie 1 : Réception du véhicule

Réponse n°1 :

| VIN |  | VF611J16XGD016805 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom et adresse du client |  |  |  |  |  |  |
| N° d’immatriculation du véhicule | Tracteur ou porteur | Dénomination commerciale (vehicle range) | Type moteur (engine type) | 4x2 ou 4x4 | kilométrage | Norme de dépollution (usage variant) |

Réponse n°4 :

X : défaut de carrosserie ou élément cassé

: rayure de la carrosserie

Partie 2 : Préparation de l’entretien

Réponse n°6 :

| Type de boîte de vitesses | Type de ralentisseur | Type de pont arrière |
| --- | --- | --- |

Réponse n°8 :

Fiche d'assistance à la réalisation du plan de maintenance
La fiche ci-dessous est à usage interne à la concession.
Elle permet de construire l'ordre de réparation en fonction du niveau de sollicitation de la chaîne cinématique (étape 2) et du type d'huile.

| Immatriculation du véhicule |  | Date du dernier entretien |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kilométrage véhicule |  | Date d’aujourd’hui |  |

| Entourer le niveau de sollicitation de la chaîne cinématique | L | M | H | S | VS | VS+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Numéro d’opération | Opérations de maintenance | Intervalles en fonction des usages du véhicule | Type Huile(s) Renault Trucks Oils | À réaliser (Oui Non) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17713-3 | Service périodique | Détaillé ultérieurement |  |  |
| 21414-3 | Soupapes et injecteurs pompes, réglage |  | X |  |
| 32123-3 | Courroie d'alternateur, échange | X | X | X |
| 26307-3 | Courroie d'entraînement, ventilateur, échange | X | X | X |
| 32107-3 | Tendeur de courroie, alternateur, échange | X | X | X |
| 26308-3 | Tendeur de courroie, ventilateur, échange | X | X | X |
| 25477-3 | Cartouche du filtre à particules, nettoyage |  | X |  |
| 25627-3 | Cartouche filtrante, filtre à air, échange |  | X |  |
| 26010-2 | Liquide de refroidissement, échange |  | X |  |
| 17523-3 | Boîte de vitesses, vidange d'huile et échange de filtre |  | X |  |
| 17528-3 | Ralentisseur, vidange d'huile |  |  |  |
| 17561-3 | Pont arrière avec moyeux réducteurs, vidange d'huile |  |  |  |
| 56166-3 | Cassette déshydratante, échange |  | X |  |
| 87466-2 | Filtre à air de climatisation, échange |  | X |  |
| 87214-2 | Filtre à air de climatisation, échange (intérieur) |  | X |  |

Réponse n°9 :

| ID de l’opération | Tâche à effectuer | Main d’œuvre (nombre d’heure) |
| --- | --- | --- |

Réponse n°10 :

| Opération 17713-3 | Référence | Description | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| Échanger l’huile moteur |  | Engine oil |  |
| Échanger les cartouches filtres d’huile moteur |  | Oil filter by pass |  |
|  |  | Oil filter long life |  |
| Échanger la cartouche filtre de combustible |  | Fuel Filter |  |
| Échanger le préfiltre de combustible |  | Fuel Filter (préfiltre) |  |
| Raccord d’huile suite à la campagne de service S0324 |  | Nipple (raccord) |  |
|  |  | Nipple (raccord) |  |

Réponse n°22 :

| Huile moteur |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huile de transmission |  |  |  |  |  |  |
| Filtre huile moteur |  |  |  |  |  |  |
| Filtre à carburant moteur |  |  |  |  |  |  |
| Bombe aérosol vide |  |  |  |  |  |  |
| Joint de vidange |  |  |  |  |  |  |
| Emballage propre |  |  |  |  |  |  |
| Papiers /chiffons souillés |  |  |  |  |  |  |
| Filtre à air |  |  |  |  |  |  |
| Produit absorbant souillés |  |  |  |  |  |  |

Partie 3 : Préparation au diagnostic

Réponse n°24 :

| Calculateur à l’origine du message |  |
| --- | --- |
| Codes défauts |  |
| Composant mis en cause |  |
| Raison possible pour la création des codes défauts |  |

Réponse n°25 :

| 1 : | 3 : | 5 : | 7 : | 9 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 : | 4 : | 6 : | 8 : | 10 : |

Réponse n°26 :

Réponse n°27 :

Réponse n° 30 :

Réponse n°31 :

Réponse n°32 :

| Tous les connecteurs sont débranchés pour cette question |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif de contrôle | N° Borne | Connecteur | Moyen de mesure | Valeur de référence (unité) |
|  | 17 | X2 |  |  |
|  | 2 | Y11 |  |  |
|  | 4 | X2 |  |  |
|  | 1 | Y11 |  |  |
|  | 3 | X2 |  |  |
|  | 3 | Y11 |  |  |

Réponse n°33 :

| Éléments contrôlés | N° Broche | Élément contrôlé | Moyen de mesure | Valeur de référence (unité) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Électrovanne Y11 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Électrovanne Y11 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |