x

x

y

y

Profils creux de construction finis à froid

Sections rectangulaires

| Dim. ext. (mm) | Ép. (mm) | Masse linéique (kg/m) | Aire de la section (cm²) | Moment d'inertie de flexion |  |  | Dim. ext. (mm) | Ép. (mm) | Masse linéique (kg/m) | Aire de la section (cm²) | Moment d'inertie de flexion |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IGx (cm4) | IGy (cm4) |  |  |  |  |  | IGx (cm4) | IGy (cm4) |
| 80 x 60 | 2 | 4,19 | 5,34 | 49,53 | 31,87 |  | 140 x 40 | 5 | 12,8 | 16,4 | 335 | 43,1 |
|  | 3 | 6,13 | 7,81 | 70,05 | 44,89 |  | 140 x 60 | 3 | 8,96 | 11,4 | 278 | 74,2 |
|  | 4 | 7,97 | 10,15 | 87,92 | 56,11 |  |  | 4 | 11,7 | 14,9 | 356 | 93,8 |
|  | 6 | 11,3 | 14,4 | 116 | 73,6 |  |  | 5 | 14,4 | 18,4 | 426 | 111 |
| 90 x 50 | 3 | 6,13 | 7,81 | 81,85 | 32,74 |  |  | 6 | 17 | 21,6 | 489 | 126 |
|  | 4 | 7,97 | 10,15 | 102,71 | 40,71 |  | 140 x 80 | 3 | 9,9 | 12,6 | 334 | 141 |
|  | 5 | 9,7 | 12,36 | 120,6 | 47,37 |  |  | 4 | 12,99 | 16,55 | 429,6 | 180,42 |
| 100 x 40 | 2 | 4,19 | 5,34 | 65,4 | 15,6 |  |  | 5 | 15,98 | 20,36 | 517,05 | 215,94 |
|  | 3 | 6,13 | 7,81 | 92,34 | 21,67 |  |  | 7 | 21,3 | 27,2 | 649 | 270 |
|  | 4 | 7,97 | 10,15 | 115,69 | 26,69 |  | 150 x 50 | 3 | 8,96 | 11,4 | 299 | 52,6 |
|  | 5 | 9,7 | 12,36 | 135,6 | 30,76 |  |  | 4 | 11,7 | 14,9 | 381 | 66,2 |
| 100 x 50 | 2 | 4,5 | 5,74 | 75 | 25,7 |  |  | 5 | 14,4 | 18,4 | 456 | 77,9 |
|  | 2,5 | 5,56 | 7,09 | 91,2 | 31,06 |  |  | 6 | 17 | 21,6 | 523 | 87,9 |
|  | 3 | 6,6 | 8,41 | 106,46 | 36,06 |  | 150 x 100 | 3 | 11,3 | 14,4 | 461 | 248 |
|  | 4 | 8,59 | 10,95 | 134,14 | 44,95 |  |  | 4 | 14,87 | 18,95 | 594,6 | 318,56 |
|  | 5 | 10,48 | 13,36 | 158,18 | 52,45 |  |  | 5 | 18,33 | 23,36 | 719,2 | 384,01 |
| 100 x 60 | 3 | 7,07 | 9,01 | 120,57 | 54,65 |  | 160 x 80 | 3 | 10,8 | 13,8 | 464 | 159 |
|  | 4 | 9,22 | 11,75 | 152,58 | 68,68 |  |  | 4 | 14,25 | 18,15 | 597,71 | 203,54 |
|  | 5 | 11,27 | 14,36 | 180,76 | 80,82 |  |  | 5 | 17,55 | 22,36 | 721,68 | 244,1 |
| 100 x 80 | 3 | 8,01 | 10,21 | 148,81 | 105,64 |  | 180 x 80 | 3 | 11,8 | 15 | 621 | 177 |
|  | 4 | 10,48 | 13,35 | 189,46 | 134,17 |  |  | 4 | 15,5 | 19,7 | 802 | 227 |
|  | 5 | 12,84 | 16,36 | 225,93 | 159,6 |  |  | 5 | 19,1 | 24,4 | 971 | 272 |
| 120 x 60 | 3 | 8,01 | 10,21 | 189,12 | 64,4 |  |  | 6 | 22,6 | 28,8 | 1128 | 314 |
|  | 4 | 10,48 | 13,35 | 240,74 | 81,25 |  |  | 7 | 25,7 | 32,8 | 1239 | 345 |
|  | 5 | 12,84 | 16,36 | 286,97 | 95,99 |  |  | 8 | 28,9 | 36,8 | 1362 | 377 |
|  | 7 | 16,9 | 21,6 | 349 | 116 |  | 200 x 100 | 3 | 13,67 | 17,41 | 924,33 | 318,23 |
| 120 x 80 | 3 | 8,96 | 11,41 | 230,19 | 123,43 |  |  | 4 | 18,01 | 22,95 | 1199,7 | 410,78 |
|  | 4 | 11,73 | 14,95 | 294,58 | 157,29 |  |  | 5 | 22,26 | 28,36 | 1459,25 | 496,93 |
|  | 5 | 14,41 | 18,36 | 353,14 | 187,77 |  |  | 6 | 26,4 | 33,63 | 1703,3 | 576,91 |
| 140 x 40 | 3 | 8,01 | 10,2 | 222 | 29,9 |  | 200 x 150 | 3 | 16 | 20,4 | 1215 | 785 |
|  | 4 | 10,5 | 13,3 | 282 | 37,1 |  |  | 4 | 21,15 | 26,95 | 1583,92 | 1021,03 |

Les profilés peuvent être utilisés avec l'axe y vertical ou horizontal.