x

x

y

y

Profils pleins de construction finis à froid

Sections rectangulaires

| Dim. ext. (mm) |  | Masse linéique (kg/m) | Aire de la section (cm²) | Moment d'inertie de flexion |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y | x |  |  | IGx (cm4) | IGy (cm4) |
| 60 | 35 | 16,49 | 21 | 63 | 21,4 |
| 70 |  | 19,23 | 24,5 | 100 | 25 |
| 80 |  | 21,98 | 28 | 149,3 | 28,6 |
| 90 |  | 24,73 | 31,5 | 212,6 | 32,2 |
| 100 |  | 27,48 | 35 | 291,7 | 35,7 |
| 120 |  | 32,97 | 42 | 504 | 42,9 |
| 150 |  | 41,21 | 52,5 | 984,4 | 53,6 |
| 60 | 40 | 18,84 | 24 | 72 | 32 |
| 70 |  | 21,98 | 28 | 114,3 | 37,3 |
| 80 |  | 25,12 | 32 | 170,7 | 42,7 |
| 90 |  | 28,26 | 36 | 243 | 48 |
| 100 |  | 31,4 | 40 | 333,3 | 53,3 |
| 110 |  | 34,54 | 44 | 443,7 | 58,7 |
| 120 |  | 37,68 | 48 | 576 | 64 |
| 130 |  | 40,82 | 52 | 732,3 | 69,3 |
| 140 |  | 43,96 | 56 | 914,7 | 74,7 |
| 150 |  | 47,1 | 60 | 1125 | 80 |
| 70 | 50 | 27,48 | 35 | 142,9 | 72,9 |
| 80 |  | 31,4 | 40 | 213,3 | 83,3 |
| 90 |  | 35,33 | 45 | 303,8 | 93,8 |
| 100 |  | 39,25 | 50 | 416,7 | 104,2 |
| 110 |  | 43,18 | 55 | 554,6 | 114,6 |
| 120 |  | 47,1 | 60 | 720 | 125 |
| 130 |  | 51,03 | 65 | 915,4 | 135,4 |
| 140 |  | 54,95 | 70 | 1143,3 | 145,8 |
| 150 |  | 58,88 | 75 | 1406,3 | 156,3 |
| 80 | 60 | 37,68 | 48 | 256 | 144 |
| 100 |  | 47,1 | 60 | 500 | 180 |
| 120 |  | 56,52 | 72 | 864 | 216 |