CPRP   épreuve E4   corrigé   session 2021

## Partie 1

Question 1.1.1										Graphe de montage

Légende :      assemblage

DR1 : question 1.1.1 – Question 1.2.2

Question 1.1.2

| Fonctions techniques | Pièces ou ensemble de pièces concernées - Repère |
| --- | --- |
| Permettre le positionnement de la lame sur le secteur denté | Axe lame (15) Rivet (13) |
| S’assurer du non desserrage de l’Axe lame (15) en fonctionnement normal | Lame de blocage (16) Rondelle frein dentée (17) Vis de blocage CHC 4-6 (18) |
| Détecter la lame en position ouverte | Capteur lame ouverte Aimant d=4 (21) |
| Permettre une ouverture demi-ouverte de la lame | Capteur lame ouverte ou demi-ouverte Aimant d=5 (20) |
| Détecter la lame en position fermée | Capteur lame fermée Aimant d=5 (20) |

Question 1.1.3

Le mode d’assemblage préconisé H7p6 étant à la presse, il ne facilite pas le démontage.

Question 1.2.1

Position lame fermée et lame demi-ouverte.

Question 1.3.1

Chevauchement minimal = Aux alentours de 1 – 1,5 mm (aimant position 1)

Chevauchement maximal = 3,5mm (aimant position 2)

Question 1.3.2

L’exigence id= « 1.2.1 » Chevauchement minimal de 3 mm n’est pas respectée lorsque l’aimant est monté dans la position 1.

Question 1.3.3

Les tracés sur courbe ne sont pas demandés, seuls les résultats sont attendus.

Courbe 1 :	Ouverture pour la Position 1 : 0,18 s  39 mm

Ouverture pour la position 2 : 0,24 s  32 mm

Question 1.3.4

Les tracés sur courbe ne sont pas demandés, seuls les résultats sont attendus.

Courbe 2 :	Ouverture 39 mm : Diamètre de coupe pour la Position 1 : ≈22mm

Ouverture 32 mm : Diamètre de coupe pour la Position 2 : ≈14,5mm

Dans la position 2 le diamètre de coupe est inférieur à 20mm. L’exigence Id= « 1.2.2 » n’est donc pas respectée.

Question 1.3.5

La solution actuelle ne permet pas de respecter les exigences dans tous les cas de montage.

## Partie 2 : comment obtenir la nouvelle lame monobloc du sécateur modèle F3015 ?

Question 2.1.1

| Désignation | Acier non allié | Acier faiblement allié | Acier fortement allié | Composition chimique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C45 | X |  |  | 0,45% de carbone 0,5% de Magnesium |
| C75 | X |  |  | 0,75% de carbone |
| 55Si7 |  | X |  | 0,55% de carbone, 1,75% de silicium |
| 46Si7 |  | X |  | 0,46% de carbone, 1,75% de silicium |

Question 2.1.2 	DURETE à cœur c’est-à-dire à 2,5mm (Pièce épaisseur 5mm)

| C75 |  | 55Si7 |  | 46Si7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HB | HRc | HB | HRc | HB | HRc |
| 285 | 28 | 220 | 18 | 247 | 23 |
| La dureté de 48 HRc est-elle respectée ? |  |  |  |  |  |
| NON |  | NON |  | NON |  |

Question 2.1.3

Le matériau à l’état recuit n’a pas la dureté demandée.

Un traitement thermique de Trempe est donc nécessaire pour augmenter la dureté de la pièce.

Question 2.1.4 – Attention prendre en compte la distance de 2,5mm pour le max des points – 5mm un peu moins

| Matériaux | Dureté moyenne mini à cœur en HRc | Température moyenne de trempe °C |
| --- | --- | --- |
| 55Si7 | 60-67 | 850° |
| C75 | 62-65 | 815° |
| 46Si7 | 50-60 | 840° |

Question 2.1.5

La dureté obtenue après trempe étant trop élevée il est nécessaire de réaliser un revenu

Baisser les duretés de +60HRc à 48 HRc

Question 2.1.6

| Matériaux | Possibilité de revenu pour 48HRc ? | Température de revenu °C |
| --- | --- | --- |
| 55Si7 | oui | 430-470° |
| C75 | oui | 430-470° |
| 46Si7 | non | ------ |

Question 2.1.7

D’après DT8 Critère économique (€/Kg), choix du 55Si7 car prix au Kg moins élevé (0,6€/Kg contre 0,8€/Kg).

Mais les critères peuvent être aussi d’usinabilité, d’aptitude à bien réagir au procédé de découpe choisi.

Question 2.2.1 – 2.2.2 :

|  | Dimensions L1 et L2 | Nb/f Bandes/feuille | Np/b Pièces/bande | Np/f Pièces/feuilles | Cocher le cas le plus favorable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cas n°1 : Bande de largeur L2 | L1 = 104.5+5=109.5 L2 = 40+5=45 | 1000/45 = 22 bandes | (2000- 109.5/2)/109.5= 17 pièces | 22*17= 374 pièces |  |
| Cas n°2 : Bande de largeur L1 |  | 1000/109.5 = 9 bandes | (2000-45/2)/45= 43 pièces | 9*43= 387 pièces | X |

Question 2.2.3

Surface découpée pièce = 2179 mm2 = 0,002179m2

Surfaces découpées = 0,002179*387 = 0.843 m2

Surface plaque = 2*1= 2m2 					Nu=0.843/2*100= 42.15%

Question 2.2.4

Effort de découpe = L x Ep x Rc = 300mm * 5mm * 45 (acier silicium) = 67500 daN = 675 kN < 800kN

Oui la presse est suffisante.

Question 2.2.5

| Fraise carbure ø8 | Vitesse de coupe Vc m/min | Avance fz mm/tr/dt | Nombre de dents z | Fréquence de rotation N en tr/min | Vf en mm/min | Longueur usinée 300mm Nombre de passes | Longueur totale usinée en mm | Temps d’usinage en min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 0,02 | 3 | 3981 | 239 | 2 passes | 300*2=600 | 2,51 |
| Temps de taillage de la denture 7 dents avec la fraise mère |  |  |  |  |  |  |  | 5 min |
| Temps total d’usinage et taillage en min -> |  |  | 5 + 2,51 = 7,51 €/pièce |  |  |  |  |  |

Question 2.2.6

| Coût d’usinage (Coût horaire 50€) | 7,51 /60*50= 6,25 | €/pièce |
| --- | --- | --- |

Question 2.3.1

| Critères\Procédés | Plasma | Jet d’eau | Laser | Électroérosion EDM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Épaisseur maxi mm | 75 | 600 | 40 | 300 |
| Précision des pièces | 0,25mm | 0,025mm | 0,025mm | 0,0025mm |
| Possibilité d’obtenir le profil extérieur fini ? | NON | OUI | OUI | OUI |
| Procédé possible ? | NON | OUI | OUI | OUI |
| Justifier en cas d’impossibilité | Précision du procédé 0,25mm (IT0,1 sur profil CAO) |  |  |  |

Question 2.3.2 : Détailler les calculs dans les cases

|  | Capacité de pièces / plaque | Hauteur max de découpe en Z en mm | Nombre de plaques empilées max de 5mm | Nombre de plaques nécessaire pour 500 pièces | Hauteur découpée à chaque départ cycle en mm | Longueur découpée /pièce hors alésage en mm | Distance parcourue en mm pour la découpe des 500 pièces |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plasma | 250 | 75 | 1 |  |  |  |  |
| Laser | 250 | 40 | 1 |  |  |  |  |
| Jet d’eau | 250 | 600 | 2 | 500/250= 2 | Ep x 2=10 | 300 | 250x300=75000 |
| Électroérosion EDM fil | 25 | 150 | 150/5=30 | 500/25= 20 | Ep x 20=100 | 300 | 500/20=25 25*300=7500 |

Question 2.3.2 (suite) : Détailler les calculs dans les cases

| Coût lié à la découpe du profil | Coût horaire | Vitesse de découpe moyenne m/min | Temps de découpe min | Temps de découpe en H | Coût découpe en € | Coût unitaire en € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plasma | 80€/H | 0,8 m/min |  |  |  | 0,2 |
| Laser | 80€/H | 1 m/min | 150/1=150 | 2,5 H | 200€ | 0,40€ |
| Jet d’eau | 80€/H | 0,1m/min | 75/0,1=750 | 12,5 H | 1000€ | 2€ |
| Électroérosion EDM fil | 45€/H | 0,00055 m /min | 7,5/0,00055=13636 | 227 H | 10215€ | 20,50€ |

Question 2.4.1

Le procédé de découpe laser est retenu car le prix de revient est le plus faible avec 0,40€/pièce. Le plasma étant incompatible et l’usinage plus cher.

Question 2.4.2

Aucun procédé de découpe ne permet de réaliser l’alésage ø10H7 cyl B car IT trop petit ainsi que les 2 évidements ø4,5 H8 cyl 7 et cyl 8. A finir dans une phase d’usinage.

## Partie 3 : comment définir le cahier des charges du porte-pièce de la phase 40 pour la lame F3015 ?

Question 3.1.1

Il est nécessaire de positionner précisément l’axe B par rapport aux surfaces de mise en position en raison des dispersions de reprise. Toute autre réponse cohérente relative à la variabilité du processus est acceptée. Donc spécification de fabrication coaxialité.

| 3 | 2 | AXE CENTRAGE |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2 | DETROMPEUR - PION |
| 1 | 1 | Plaque d’usure |
| Rep | Nbre | Désignation |

Question 3.1.2

3

Dans cette représentation les détrompeurs servent aussi de positionnement de la plaque d’usure sur la base.

Les 2 axes de centrage servent de vé pour positionner la lame sur le cylindre U.

2

2

3

Question 3.2.1

Effort de bridage 100N = 0,1 kN -> effort de bridage sur sauterelle = F3

Donc F3 mini compatible = 0,13 kN -> Sauterelle 26-320-10

Question 3.2.2

Effort de bridage 100N = 0,1 kN

P=F/S = F5/Spiston sur la courbe à 30mm de sortie F5= 70,62 N. ø du piston = 12mm

Surface du piston en poussant = 3,14x122 /4=113mm2  P=70,62/113=0,624 N/mm2  soit 6,2 bar

Question 3.2.3

0,624 N/mm2  soit 6,2 bar < 7 Bar La pression atelier est suffisante.

Question 3.3.1 (Aptitude à l’emploi sur dessin)

La cotation d’aptitude est un parallélisme à 0,05 entre le plan supérieur de la plaque d’usure et le plan de dessous de la base qui sera en contact avec la table de la fraiseuse.

Question 3.3.2

Donc NON, cette cotation n’est pas suffisante car il faut orienter le porte-pièce pour réaliser les évidements des aimants qui sont orientés par rapport à l’axe B-C

ATTENTION : En raison d’une imprécision dans la question, la symbolisation de niveau 2 (ex 2ème partie de la norme) OU de niveau 1 (ex première partie de la norme) sont admises. (cf NF E 04-013 / 2015)

Question 3.4.1 – 3.4.2

## Partie 4

Question 4.1.1

Ø Maxi matière

Ø mini matière

Ø IT1

Ø IT2

Ø Gabarit

Ø Gabarit

Représentation Ø virtuel au minimum de matière

Représentation Ø virtuel au maximum de matière

| Ø B de la lame monobloc F3015 |  | Gabarit de contrôle |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø mini matière | Ø maxi matière | Ø Gabarit | Hauteur minimum du gabarit |
| 10,015 | 10 | 10 | 5 |

Question 4.1.2

33,5°

R27,86

51°

La zone de tolérance est positionnée sur le plan A, centrée sur le point B et orientée à  33,5° et à 17,5° par rapport à la droite BC

B

C

+ C

Surface nominalement plane notée A

Surface nominalement cylindrique notée B

Point C, défini à l’intersection des profils de la pointe de la lame.

+

+

2 cercles de ø0,1 positionnés sur un rayon de 27,86 et angulairement à 51° l’un par rapport à l’autre

Référence primaire :

Plan A contraint tangent extérieur matière

Référence secondaire :

droite B-C passant par

- point B : intersection de l’axe du cylindre B (contraint perpendiculaire à A) et du plan A ;

- point C : intersection des profils de la pointe de la lame, projeté dans le plan A

Référence tertiaire :

point B

les éléments tolérancés doivent être entièrement compris dans les zones de tolérances

C

B

2 fois 1 point , centres de 2 éléments nominalement circulaires.

Question 4.2.1 : Critères

- une machine automatisée aux vues du nombre de pièces

- Le nombre de pièces à mesurer en un posage.

Donc choix 1 :  MMT Trimek 		Choix 2 :  La micro vu peut être choisie du fait de la rapidité d’exécution.

Question 4.2.2

| 1 | Choisir et étalonner le palpeur bille ø1 mm |
| --- | --- |
| 2 | Palper la surface A. On obtient le Plan A |
| 3 | Palper le cercle B. On obtient le centre du cercle B projetés sur Plan A |
| 4 | Définir le repère : Pt B origine – Axe X+ défini par l’outillage suivant axe MMT |
| 5 | Construire le point C par coordonnées (-70,2 ; 0 ; 0 ) |
| 6 | Construire la droite B-C passant par les points B et C |
| 7 | Palper le cercle D1 ou D2. On obtient le centre du cercle D1 ou D2 projeté sur plan A |
| 8 | Demander la localisation de D1 ou D2 par rapport à A / B-C / B |

## Partie 5

Question 5.1.1

|  |  | Prix de vente Max | Marge |  | Prix de revient | Coût partie électrique |  | Coût partie Mécanique |  | GAIN minimum sur la partie mécanique à obtenir en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3005 |  | 1247€ | 15% | 186€ | 1060 | 60% | 633€ | 40% | 423€ | (423-265) /423= 37% |
| F3015 |  | 1413€ | 25% | 353€ | 1060 | 75% | 795€ | 25% | 265€ |  |

Question 5.1.2

Avantages : Passage d’une marge de marge de 15 à 25%.

SAV changement de lame. (Lame monobloc. Moins de manipulations et de pièces au montage)

Respect du cdc