BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR

INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

SESSION 2021

ÉPREUVE E2 : Préparer un chantier en environnement nucléaire

Sous-épreuve E22 : Préparation des interventions

DOSSIER CORRIGÉ

DOSSIER CANDIDAT Session 2021

Baccalauréat Professionnel TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Épreuve E2 : Préparer un chantier en environnement nucléaire

Sous-épreuve E22 : Préparation des interventions

Repère : C2106-TIN 22 1 Durée : 2 heures 30 Coefficient : 4 Page : 1/11

PARTIE 1 : LOCALISATION DES LIEUX D’INTERVENTION (4 points)

Un dossier d’intervention vous a été remis, vous devez en prendre connaissance et vous repérer dans cet

espace professionnel.

Q1-1 Dossier ressources page 3/32

Indiquer le repère du filtre que vous devez remplacer.

1 RCV 212 FI

Q1-2

Décoder le repérage de ce filtre.

1  Numéro de tranche

R  Ensemble : réacteur

CV  Fonction dans l’ensemble : contrôle volumétrique et chimique

212  Numéro du matériel

FI  Type de matériel : Filtre

Q1-3 Dossier ressources page 13/32

Citer les deux filtres voisins de celui sur lequel vous intervenez.

1 RCV 211 FI

1 RCV 131 FI

Q1-4 Dossier ressources page 3/32

Indiquer le repère du local où est situé le filtre.

NB 0804

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 22 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 2/11

Q1-5

Décoder le repérage de ce local.

1  Numéro de tranche

N  Bâtiment des auxiliaires nucléaires

B  Zone du bâtiment

08  Niveau du local

04  Numéro du local

Q1-6 Dossier ressources pages 3/32 et 4/32

Préciser la hauteur du plancher filtre.

+09,00 m

PARTIE 2 : ÉVALUATION DES RISQUES (8 points)

L’intervention présente des risques qui sont identifiés dans le plan de qualité (dossier ressources,

pages 15/32 à 27/32), vous devez les prendre en compte pour votre intervention.

Q2-1 Dossier ressources page 29/32

Identifier le type du filtre à remplacer qui correspond à l’intervention.

Mono 1

Q2-2 Dossier ressources page 29/32

Préciser la désignation de la cartouche de ce filtre et son numéro d’article.

Désignation : EFC 125 – 1

Numéro d’article : Z 2423071

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 22 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 3/11

Q2-3 Dossier ressources page 28/32

Choisir l’étiquette correspondante à la cartouche du filtre en cochant la bonne case et donner sa date de

fabrication.

 É t i qu et t e  n °1  É t i q u et t e  n° 2

 É t i q u et t e  n° 3  É t i q u et t e  n° 4

Date de fabrication : 26/05/2015

Q2-4 Dossier ressources pages 7/32 à 27/32

Lister l’outillage nécessaire pour réaliser l’intervention.

Château de plomb

Radiamètre

Télétector

Élingue 3T

Module d’intervention et son élingue 3 brins

Outils manuel de préhension des filtres

Clé sur rallonge pour manœuvre des boulons de 55 mm

Clé dynamométrique avec douille de 33 mm

-0,25 point si le candidat a mis :

« outils de manutention des couronnes porte-joint (Excepté pour RCV) »

Q2-5 Dossier ressources pages 7/32 à 14/32

Indiquer la valeur du couple de serrage du filtre en N.m en prenant : 1 m/kg = 10 Nm

74 m/kg = 740 Nm

Q2-6 Dossier ressources pages 7/32 à 14/32 et page 30/32

Choisir  la  clé  dynamométrique  en  adéquation  pour  cette  intervention,  en  donnant  sa  référence  et  sa

capacité.

Clé dynamométrique DYNATECH, référence DYT-1000Z

Capacité : 200-1000 Nm

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 22 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 4/11

Q2-7 Dossier ressources pages 9/32 et 30/32

Indiquer la référence cliquet de la clé dynamométrique choisie précédemment. Choisir la douille

adéquate en donnant sa référence.

Référence du cliquet : TC4-3/4

Référence de la douille : C-33

Q2-8

Citer le nom du document qui permet de vérifier la conformité d’une clé dynamométrique.

Le certificat d’étalonnage (ou P.V. d’étalonnage).

Q2-9 Dossier ressources pages 15/32 à 27/32

Lister les points d’arrêts prévus  sur cette intervention. Compléter le tableau  en  précisant le numéro de

phase, la désignation et qui le lève.

N° Phase Point d’arrêt levé par :

5 Management ST/KDE

6 PCR SPL

7 DD/PCD1

9 PCM5 et CTX SPL

11 CE/CT

13 CT SPL

14 SPL

15 SN2 ST/KDE

16 SPL et ST/KDE

18 CT ST/KDE

21 CT ST/KDE

24 Techniciens ST/KDE et SPL

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 22 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 5/11

Q2-10 Dossier ressources pages 15/32 à 27/32

Consulter  le dossier  d’intervention  et  compléter  le  tableau  d’identification  des risques  radiologiques

pour l’opération 15.

Risques identifiés Parades

Contrôle de la mise en dépression et port des EPI

Contamination atmosphérique

adaptés si contrôle négatif.

Irradiation (exposition externe) Contrôle du DeD

Q2-11

Indiquer quel est l’intérêt de mettre la casemate en dépression.

Confiner la contamination atmosphérique pour éviter la dispersion dans le local.

Q2-12 Dossier ressources pages 15/32 à 27/32

Définir si l’activité doit se poursuivre si la casemate n’est pas en dépression. Justifier votre réponse.

Oui. Il faut agrandir l’aire de travail, porter des protections respiratoires et demander au SPL

(service radioprotection) la mise en place d’une balise aérosol.

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 22 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 6/11

PARTIE 3 : PLANIFICATION DE L’INTERVENTION (2,5 points)

Cette partie concerne uniquement l’intervention de remplacement du filtre.

Q3-1 Dossier ressources page 3/32

Retrouver la date et l’heure de début de l’intervention ainsi que sa durée.

Date et heure de début de l’intervention : le 03/07 à 14 h 00

Durée de l’intervention : 4 heures

Q3-2 Dossier ressources page 31/32

Définir  à  quel  poste  horaire,  les  intervenants  devront être  pour  pouvoir  réaliser  l’activité. Justifiez  votre

réponse.

Les intervenants devront être postés en Q2 car ils travaillent de 13 h à 21 h et que l’activité a

lieu entre 14 h et 18 h.

Q3-3 Dossier ressources pages 7/32 à 14/32

Combien de personnes composent l’équipe d’intervention « remplacement du filtre » ?

Donner leurs fonctions.

2 personnes composent l’équipe :

1 M2 SN2 (chargé de travaux) et 1 M1 SN1 Pontier (exécutant)

Q3-4 Dossier ressources page 31/32

L’exécutant qui a été choisi pour cette intervention est David LEFORT. Justifier ce choix.

C’est le seul exécutant à être :      - pontier

- CDI (accès zone rouge)

- disponible en Q2 le 03/07/2017

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 22 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 7/11

PARTIE 4 : MESURES DE RADIOPROTECTION (4 points)

Cette partie concerne uniquement l’intervention de remplacement du filtre.

Q4-1 Dossier ressources pages 15/32 à 27/32

Compléter le schéma ci-dessous qui sera transmis à l’équipe qui prépare la coque béton.

Écrire les réponses sur les pointillés des cases grisées.

Repère Fonctionnel du Filtre

1 RCV 212 FI

DeD couvercle fermé : ..390... mSv/h

DeD couvercle ouvert : ..760.... mSv/h

DeD contact cuve : ....485.. mSv/h

Q4-2 Dossier ressources pages 5/32 et 6/32

Citer le nom de l’appareil qui sert à faire ces mesures. Justifier.

Le  télétector. C’est  le  seul  qui  est  équipé  d’une perche  pour  pouvoir  mesurer  au  fond  de  la

casemate.

Q4-3

Si  suite  à  un  incident  l’agent  est  soumis à  un débit  d’équivalent  de  dose  de  760  mSv/h  corps  entier,

calculer le temps maximum d’exposition pour atteindre la valeur limite d’un travailleur de catégorie A.

Débit du filtre = 760 mSv/h   ;   Limite annuelle d’exposition = 20 mSv   ;   1 h = 3 600 sec

Tps  =  20 x 3 600 : 760 = 95 sec = 1 min 35 sec (20 x 60 : 760 = 1,58 min)

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 22 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 8/11

Q4-4 Dossier ressources pages 15/32 à 27/32

Rechercher la valeur du débit équivalent de dose au poste de travail relevé par le service radioprotection.

0,023 mSv/h

Q4-5 Dossier ressources page 3/32 et pages 7/32 à 14/32

Calculer la dosimétrie collective de l’équipe ST/KDE en appliquant un coefficient d’exposition de 0,75.

S = DeD pt travail x Tps x coef d’exposition x nbr d’intervenant

S = 0,023 x 4 x 0,75 x 2 = 0,138 H.mSv

Q4-6 Dossier ressources page 31/32

Calculer le prévisionnel dosimétrique de David LEFORT à l’issue de l’intervention.

Cumul au 30/6/2017 - dosimétrie de 7/2016 + dosimétrie intervention

7,355 - 0,464 + (0,138/2) = 6,96 mSv

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 22 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 9/11

PARTIE 5 : GESTION DES DÉCHETS (1,5 point)

Le  filtre  est  enfuté  dans  une  coque  béton,  puis  bloqué  et  bouché.  Cet  ensemble  est  appelé  colis.  Cette

partie concerne le mode de stockage de ce colis.

Q5-1

Compléter  le  tableau  des  catégories  de  déchets  radioactifs.  Écrire  les  réponses  sur  les  pointillés  des

cases grisées.

VIE COURTE VIE LONGUE

TFA Déchet TFA

FA Déchets FA-VL

Déchets FMA-VC

MA Déchets MA-VL

HA Déchets HA

Q5-2 Dossier ressources page 32/32

Déterminer la catégorie de déchets du colis puis sa signification.

Catégorie : FMA-VC

Déchet à Faible et Moyenne Activité et à Vie Courte.

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : C2106-TIN 22 1 DOSSIER CORRIGÉ Page 10/11