SESSION 2021

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

Durée : 5 heures                                                                                         Coefficient : 3

Sous-épreuve E32 - Lancement et suivi d’une production qualifiée.

DOSSIER TECHNIQUE

DT 2 / 8	Dessin de définition du « Socle »

DT 3 / 8	Montage de la pièce en étau / repérage des surfaces

DT 4 / 8	Nomenclature des phases

DT 5 / 8	Contrats de phase 200 et 300

DT 6 / 8	Montage d'autocontrôle de la coaxialité

DT 7 / 8	Gamme de contrôle MMT

DT 8 / 8	Tolérances générales ISO 2768 mK / carte de contrôle (fiche 			 		d’interprétation)

B 0

B 90

MONTAGE DE LA PIÈCE EN ÉTAU

125*125*45

0 2020   O2021

MONTAGE D’AUTOCONTRÔLE

Nota : la position des éléments est donnée à titre indicatif. Il appartient au candidat de réaliser la mise en place des éléments et le réglage du comparateur.

Comparateur

Centreur dédié

Vis CHC M6

| GAMME DE CONTRÔLE MMT – MODE OPÉRATOIRE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : colonne électrique Élément : socle | Spécification à contrôler : |  | Z X Y | Palpeur(s) utilisé(s) N°1 |  |
| Point générateur Ø 10 imposé Ø 10 imposé Repérage des surfaces : |  |  |  |  |
|  |  |  | Éléments géométriques à palper : (choix des surfaces à palper) PL 4 CY 1 création du référentiel pièce. CY 3 PL4 = Plan de référence PL4 Ո CY1 = PT1 CY3 = orientation |  |  |
|  |  |  | Éléments géométriques à construire et à mettre en relation : PL4 / CY 1 = PT2 CY 2 / CY 1 = PT3 CY 3.4.5.6./ CY 1 et PL4 |  |  |
|  |  |  | Critère d’acceptabilité : 89.95 ≤ ( PL 4 – CY 1 ) ≤ 90.05 -0.05 ≤ CY 2 / CY 1 ≤ 0.05 51.95 ≤ CY 3, 4 ,5 et 6 /CY 1/PL 4 ≤ 52.05 |  |  |

TOLÉRANCES gÉNÉRALES ISO 2768

|  | # DIMENSIONS LINÉAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe de précision | 0,5 à 3 inclus | 3 à 6 | 6 à 30 | 30 à 120 | 120 à 400 |
| f ( fin) | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,2 |
| m (moyen) | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 |
| c (large) | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 |
| v (très large) | ---- | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 | ± 2,5 |

|  | TOLÉRANCES GÉOMÉTRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolérances |  |  |  |  |  |  |  | Axial Radial |
| Classe de précision | Jusqu’à 18 | 18 à 30 inclus | 30 à 100 | 100 à 300 | 300 à1000 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | Toutes dimensions |
| H (fin) | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| K (moyen) | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| L (large) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 1 | 0,5 |
| Même valeur que la tolérance dimensionnelle ou de rectitude ou de planéité si elles sont supérieures. |  | Même valeur que la tolérance diamétrale mais à condition de rester inférieure à la tolérance de battement. |  |  |  |  | Les écarts de coaxialité sont limités par les tolérances de battement. |  |

|  | ANGLES CASSÉS (Rayons, chanfreins) |  |  |  | DIMENSIONS ANGULAIRES (Dimension du côté le plus court) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe de précision | 0,5 à 3 inclus | 3 à 6 | > 6 |  | Classe de précision | Jusqu’à 10 | 10 à 50 inclus | 50 à 120 | 120 à 400 |
| f ( fin) | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 |  | f ( fin) | ± 1° | ± 30 ’’ | ± 20 ’’ | ± 10 ’’ |
| m (moyen) | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 |  | m (moyen) |  |  |  |  |
| c (large) | ± 0,4 | ± 1 | ± 2 |  | c (large) | ± 1° 30 ’’ | ± 1° | ± 30 ’’ | ± 15 ’’ |
| v (très large | ± 0,4 | ± 1 | ± 2 |  | v (très large) | ± 3° | ± 2° | ± 1° | ± 30 ’’ |

TABLEAU DES ÉCARTS EN MICRONS

| Cotes nominales |  | 3 à 6 inclus | 6 à 10 inclus | 10 à 18 inclus | 18 à 30 inclus | 30 à 50 inclus |  | Cotes nominales |  | 3 à 6 inclus | 6 à 10 inclus | 10 à 18 inclus | 18 à 30 inclus | 30 à 50 inclus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALESAGE | D 10 | + 78 | +98 | +120 | +149 | +180 |  | ARBRES | d 11 | -30 | -40 | -50 | -65 | -80 |
|  |  | +30 | +40 | +50 | +65 | +80 |  |  |  | -105 | -130 | -160 | -195 | -240 |
|  | E 9 | +50 | +61 | +75 | +92 | +112 |  |  | e 7 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 |
|  |  | +20 | +25 | +32 | +40 | +50 |  |  |  | -32 | -40 | -50 | -61 | -75 |
|  | G 6 | +12 | +14 | +17 | +20 | +25 |  |  | e 8 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 |
|  |  | +4 | +5 | +6 | +7 | +9 |  |  |  | -38 | -47 | -59 | -73 | -89 |
|  | H 6 | +8 | +9 | +11 | +13 | +16 |  |  | e 9 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -50 | -61 | -75 | -92 | -112 |
|  | H7 | +12 | +15 | +18 | +21 | +25 |  |  | f 7 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -22 | -28 | -34 | -41 | -50 |
|  | H 8 | +18 | +22 | +27 | +33 | +39 |  |  | f 8 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -28 | -35 | -43 | -53 | -64 |
|  | H 9 | +30 | +36 | +43 | +52 | +62 |  |  | g 6 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -12 | -14 | -17 | -20 | -25 |
|  | H 12 | +120 | +150 | +180 | +210 | +250 |  |  | g 7 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -16 | -20 | -24 | -28 | -34 |

CARTE DE CONTRÔLE

Moyenne

Limite de contrôle supérieure  /  Limite de contrôle inférieure

FICHE DE DÉCISION ET D’INTERPRÉTATION SUR LA CARTE DES MOYENNES

| RÉSULTAT DU CONTRÔLE |  | CONSTAT | INTERPRÉTATION | CORRECTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCS X LCI | Pas de grande variation de la moyenne. | Processus réglé et stable. | Pas de correction à envisager. |
| 2 | LCS X LCI | La dernière moyenne est trop grande et sort des limites de contrôle. | Le processus dérive, il faut en trouver la cause commune pour le corriger durablement. | Intervenir et régler le processus. Voir le journal de bord pour trouver la cause et corriger. |
| 3 | LCS X LCI | On constate une série de sept points consécutifs du même côté de la moyenne. | Le processus dérive, ce qui peut être du à un mauvais réglage initial. | Intervenir et régler le processus. Voir le journal de bord pour trouver la cause et corriger. |
| 4 | LCS X LCI | Série de sept points consécutifs en dérive constante. | Processus en dérive constante, risque de production mauvaise. | Régler le processus. Chercher la cause, sans doute spéciale (usure d’outil par exemple). |
| 5 | LCS X LCI | Les 2/3 des points sont en dehors d’une zone centrée autour de la moyenne. | Forte probabilité de dérive due à une cause aléatoire. | Renforcer la surveillance. Modifier les conditions de production pour trouver la cause aléatoire. |

FICHE DE DECISION ET D’INTERPRÉTATION SUR LA CARTE DE L’ÉTENDUE

| RÉSULTAT DU CONTRÔLE |  | CONSTAT | INTERPRÉTATION | CORRECTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCS W LCI | Pas de grande variation de l’étendue. | Processus réglé et stable. | Pas de correction à envisager. |
| 2 | LCS W LCI | L’étendue d’un échantillon sort des limites de contrôle. | Étendue trop grande, le processus n’est plus capable, il produit de mauvaises pièces. | Arrêt immédiat du processus, recherche de la cause, voir le journal de bord. |