innovation technologique et Éco-conception

CORRIGÉ

QA.1 : a = ΔV / Δt,

1ière phase 50/1 = 0,05 m·s-²

2ième phase a = 0 vitesse constante

3ière phase -50/1 = -0,05 m·s-²

L’exigence de fermeture est 21s, ce qui correspond à la loi de vitesse

QA.2 :

Solution A : angle maxi 22°

Solution B : angle maxi 20,3°

L’exigence est entre 20° et 25°, les 2 solutions conviennent

QA.3 :

Solution A : Fmax = 24153 N

Solution B : Fmax = 19705 N

QA.4 :

Vmax =  50 mm/s = 0,05 m/s

Pmax = Fmax x Vmax

Solution A : 1207 W

Solution B : 985 W

QA.5 :

E = Pmoy x t

Solution A : 1026 x 21 = 21546 J

Solution B : 697 x 21 = 14637 J

La solution B est la moins énergivore

QA.6

La masse de matière a un impact plus important

La solution A est sur ce bilan préférable.

### QB-1 :

### Ω = V/R = 50 / 50 = 1rd/s

### N = 60 Ω / 2 ᴨ = 9,5 tr/min

QB.2 :

P = F x V = 24000 x 0,05 = 1200W

Pmot = P/r = 1333 W

QB.3 :

Fréquence de rotation > 9,5 tr/min

P > 1333W

- ITH143-15 avec P= 1500W et N = 10tr/min, sa puissance répond à l’exigence de 1500W maxi

QB-4 : voir DR-S3 : longueur du câble entre renvoi et point d’accroche : position basse 6,5m, position haute 5,5m => longueur enroulée 1m.

Une autre méthode possible V = 50 mm/s et t = 21s = longueur = 1,05 m, à valoriser même si elle n’utilise pas la démarche imposer.

Soit pour un diamètre de tambour de 100mm : 3,1 tour

QC-1 :

Intensité : (23023² + 1323²)^1/2 = 23061 N

QC-2 : 2 axes donc intensité sur un axe : 23061 / 2 = 11530,5 N

F sol-pont = (23023² + 1323²)1/2  = 23000N

QC.2 :

Portée par l’axe du câble car soumis à 2 forces ou seul direction possible pour un câble en traction

QC.3 :

2 axes, sur chaque axe 11550 N

QD-1 voir DR-S2, diamètre 25mm

QD-2 :

Pression de contact P = 11550 / (80 x 25) = 5,7N/mm² < 25 N/mm², critère validé

QD.3 : On peut agir sur le diamètre de l’axe et la longueur de guidage

QD-4 : Réponse ouverte, par exemple une parmi :

- Insérer entre l’axe et le bras du pont une bague métallique (montée serrée sur un des éléments)

- Insérer des roulements (moins pertinent) vu la vitesse de rotation et l’ampleur du mouvement

- Insérer de la graisse (moins pertinent).

La qualité explicative du schéma doit être importante dans l’évaluation de cette question.

### DR-S2 Détermination du diamètre minimal des axes de la liaison pivot du pont en fonction de l’effort dans la liaison selon le critère de cisaillement

║F O support → pont ║

0           5000        10000       15000      20000       25000       30000 (N)

Diamètre minimal en mm

Pin

Aluminium

Acier faiblement allié

24,5 mm

23100 N

Abaque de dimensionnement pour un coefficient de sécurité de 2

Diamètre minimal de l’axe de la liaison pivot  = 24,5 mm (arrondi à 25 mm pour la suite des calculs)

### DR-S3 Validation de la solution constructive sur les axes et modification envisagée

A

Position ouverte du pont (22°)

A’