BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES

PAPIERS-CARTONS

SESSION 2020

ÉPREUVE E2 : ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

ÉTUDE D’UN PROCÉDÉ

DOSSIER TRAVAIL

DOCUMENTS ET MATÉRIELS AUTORISÉS

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Tout autre matériel est interdit.

Aucun document autorisé.

Le dossier se compose de 12 pages, numérotées de 1/12 à 12/12.

Dès que le dossier vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Compétences évaluées :

C14-Utiliser le langage technique adapté

C15-Traiter les informations

Ce dossier sera rendu dans sa totalité, agrafé dans une copie anonymée.

BARÈME

# 1. COMPRÉHENSION DU PROCÉDÉ

# 2. PRÉPARATION DE LA PRODUCTION ET/OU DU TRAITEMENT

# 3. CONDUITE ET CONTRÔLE EN COURS DE PRODUCTION ET/OU DU TRAITEMENT

# 4. CONFORMITÉ DU PRODUIT FINI ET/OU DES REJETS

Il est nécessaire de lire la totalité du dossier ressources avant de répondre aux questions du dossier travail.

Le métier d’opérateur dans le domaine du traitement de surface est rythmé par une succession de contrôles qualité et d’ajustage de bain… Toutes ces activités sont réalisées en respectant les règles QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement).

Les études proposées sont celles qui pourraient être réalisées lors d’une journée de travail.

# PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DU PROCÉDÉ

Avant de commencer les calculs, tentons de mieux comprendre le procédé de traitement de surface.

Vous vous aiderez de la partie 1 du dossier ressources pour répondre aux questions suivantes.

  - Nommer le catalyseur de l’opération de phosphatation. Expliquer l’intérêt d’utiliser un catalyseur.

  - Les rinçages 1 et 2 sont en cascade à contre-courant. Expliquer l’intérêt des étapes de rinçage (cuves R1 et R2).

  - A l’aide du dossier ressources page 5, indiquer le nom des électrodes (cathode et anode) sur le schéma suivant. (Remarque : NH+ représente les particules de peinture.)

Redresseur

NH+

NH+

NH+

NH+

NH+

NH+

NH+

NH+

NH+

NH+

NH+

  - Schématisation du procédé

Pièces à traiter

À partir du synoptique ainsi que du descriptif du procédé (pages 3 à 6 du dossier ressources), compléter le schéma de principe.

Les recirculations propres à chaque bain ne seront pas représentées.

Par débordement et pompage

Pièces traitées

Par débordement et pompage

Purification d’eau de rinçage

Epuration

M1

# PARTIE 2 : PRÉPARATION DE LA PRODUCTION ET/OU DU TRAITEMENT

  - Vérification des équipements

L’industriel souhaite relier l’échangeur de chaleur qui permet de chauffer le bain de phosphatation à une chaudière vapeur existante. Un test est en cours afin de vérifier la possibilité technique du raccordement de l’échangeur sur cette chaudière.

Vous vous aiderez de la partie 2.1, page 7 et du formulaire page 15 du dossier ressources, pour répondre aux questions suivantes.

Les informations dont on dispose sont les suivantes :

- le bain de phosphatation doit être chauffé de 48 à 52 °C ;

- le rendement thermique est égal à 85 %.

- 2.1.1. La température de la vapeur de chauffe en entrée est de 170 °C. Un manomètre placé sur la conduite indique 7,35 atm (en Pression relative). La mesure est-elle correcte ? Expliquer.

- 2.1.2. Tracer l’allure des profils de température des fluides chaud et froid à co-courant et contre-courant. Conclure sur le sens de circulation des fluides.

- 2.1.3. Calculer le débit massique horaire du bain de phosphate puis le flux de chaleur absorbé par le bain de phosphate en kW.

- 2.1.4. La puissance thermique nécessaire est de 453 kW. Convertir en kJ /h puis calculer le débit massique horaire de vapeur de chauffe nécessaire.

2.1.5. Le rendement thermique est 85 %. Calculer le débit de vapeur de chauffe nécessaire.

- 2.1.6. La chaudière permet de fournir 750 kg/h de vapeur de chauffe à la pression demandée La chaudière permet–elle de fournir la chaleur nécessaire à cet échange thermique ? Justifier.

- 2.1.7. Comment évolue la qualité du transfert thermique lorsque du tartre se dépose sur les tubes ? Citer le paramètre à surveiller, ou le calcul à effectuer, pour détecter ce phénomène d’entartrage.

- 2.1.8. Lors d’un incident, il faut évacuer la pression de la vapeur de chauffe qui est de 10 atm (Pression relative). Calculer la température de la vapeur de chauffe et justifier l’envoi dans un pot de détente où elles seront mélangées à de l’eau de refroidissement.

  - Préparation des matières premières du bain de cataphorèse

L’objectif d’un opérateur étant de surveiller l’installation, celui-ci est amené à ajuster les bains de peinture afin de maintenir une concentration constante et éviter des défauts de traitement sur les pièces.

Vous vous aiderez de la partie 2.2 du dossier ressources pages 5 et 7, ainsi que du formulaire page 15 pour répondre aux questions ci-dessous.

Sur le bain de cataphorèse, l’opérateur effectue une analyse d’extrait sec pour déterminer s’il y a suffisamment de pigments de peinture dans le bain.

Les résultats sont les suivants :

Masse de la coupelle vide : 4,530 g

Masse de l’échantillon humide : 0,853 g

Masse de la coupelle + extrait sec : 4,641 g

- 2.2.1. Calculer le pourcentage massique d’extrait sec (pigments).

- 2.2.2. Comparer la valeur trouvée à la valeur normalisée et conclure sur l’action à mettre en place.

- 2.2.3. Calculer la masse de peinture réellement présente dans le bain et la masse de pigments restante (le pourcentage massique en pigment dans le bain initial est de 13 %).

- 2.2.4. Calculer la masse de pigments de peinture nécessaire pour obtenir un pourcentage massique de

- 17 % en pigment dans le bain ajusté.

- On considérera que la masse de peinture du bain ajusté sera de 4 000 kg.

- 2.2.5. En déduire la masse de peinture concentrée à ajouter, ainsi que son titre massique en pigments.

Compléter les tableaux ci-dessous au fur et à mesure des calculs.

Diluant* : eau industrielle + liant + solvant.

Bain ajusté

de peintureMasses

(kg)Teneur

Massique %Pigments17Diluant*Total4000100

Bain de peinture

concentréeMasses

(kg)Teneur

Massique %PigmentsDiluant*Total100

Bain initial

de peintureMasses

(kg)Teneur

Massique %PigmentsDiluant*Total100

Dilution

  - Proposition d’amélioration

L’opérateur travaillant sur la station de traitement des pièces est amené à ajuster toutes les 2 heures le bain de dégraissant. Ces manipulations fréquentes posent de nombreux problèmes liés à la Qualité, l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement (QHSE) qui peuvent être réglés grâce à la proposition décrite dans le dossier ressources.

Vous vous aiderez de la partie 2.3, pages 8 et 9 du dossier ressources, pour répondre aux questions suivantes.

- 2.3.1. À l’aide du tableau de consommation des bains de dégraissant, calculer la consommation totale de produit dégraissant sur 6 semaines.

- 2.3.2. En considérant que l’installation fonctionne 50 h par semaine, calculer le débit de produit dégraissant en L/h.

- 2.3.3. En considérant un débit d’environ 1,3 L/h, proposer la référence du type de pompe DULCO Flex ayant les caractéristiques les plus proches.

- 2.3.4. On a choisi la pompe DULCO Flex 03060, justifier ce choix ?

- 2.3.5. Une cuve de 1000 L a été choisie. Justifier ce choix en tenant compte du QHSE.

# PARTIE 3 : CONDUITE ET CONTRÔLE EN COURS DE PRODUCTION ET/OU DU TRAITEMENT

Vous accueillez un stagiaire et celui-ci a de grosses lacunes en régulation. Afin de mieux lui faire comprendre, vous décidez d’aller faire une étude de l’échangeur de chaleur et de lui montrer son fonctionnement et les boucles de régulation associées.

Vous vous aiderez de la partie 3 du dossier ressources, pages 10 et 11, pour répondre aux questions suivantes.

## 3.1 Étude de l’échangeur

On utilise une boucle de régulation de température sur le circuit entrée fluide caloporteur (eau chaude) et une boucle de régulation de débit sur le circuit de recirculation de la solution d’acide phosphorique dont la température est comprise entre 48 et 52 °C pour maintenir le bain de phosphatation à température constante.

## Mise en place des boucles de régulation

    - Compléter le schéma des régulations ci-dessus.

SOLUTION H3PO4 vers le bac

TT

1

TI

1

TI

2

EAU CHAUDE

FT

2

TI

3

ENTRÉE SOLUTION H3PO4 provenant du bac

    - Compléter le tableau suivant en précisant pour chaque boucle la grandeur réglée et la grandeur réglante.

|  | Grandeur réglée | Grandeur réglante |
| --- | --- | --- |
| Boucle 1 |  |  |
| Boucle 2 |  |  |

## Étude du régulateur

- 3.2.1 Sachant que l’acide ne doit surtout jamais dépasser un seuil haut de 90 °C, une vanne FMA se trouve sur le circuit du fluide caloporteur. Justifier le choix de cette vanne.

- 3.2.2 Compléter le tableau d’évolution de la température de sortie de la solution d’acide H3PO4 suivant :

| Évolution de la grandeur réglée |  | Évolution de la grandeur réglante |  | La vanne s’ouvre ou se ferme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Évolution | Nom | Évolution |  |

## 3.3 Caractéristiques de la vanne TCV

En utilisant le document page 11 du dossier ressources, inscrire les numéros correspondant aux différentes caractéristiques de la vanne TCV :

| Éléments caractéristiques de la vanne TCV | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéros caractéristiques de la vanne TCV |  |  |  |  |  |

# PARTIE 4 : CONFORMITÉ DU PRODUIT FINI ET/OU DES REJETS

En sortie de la chaîne de peinture finale, différents tests sont effectués afin de garantir la protection anticorrosion souhaitée par les constructeurs. Vous devez valider la conformité des lots avant l’envoi chez les clients.

Vous vous aiderez de la partie 4 du dossier ressources, pages 12 à 14, pour répondre aux questions suivantes.

- 4.1. À partir du descriptif du test d’épaisseur totale, calculer la valeur basse et la valeur haute d’épaisseur totale tolérée en µm par la norme.

  - Conclure si les lots de pièces testés sont conformes ou non conformes. Entourer tous les tests non conformes afin de justifier votre choix.

| N° lot | Quadrillage classe | Aspect visuel | Détrempe au MIBC | Épaisseur de corrosion en brouillard salin en mm | Test d’épaisseur totale en µm | Validation de conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot n° 20170520 | 3 | Bon | Pas de marque | 1,8 | 250 | OUI / NON |
| Lot n° 20170601 | 1 | Bon | Pas de marque | 0,5 | 98 | OUI / NON |
| Lot n° 20170610 | 0 | Bon | Marque observée | 2,5 | 100 | OUI / NON |
| Lot n° 20170620 | 2 | Bon | Pas de marque | 1,9 | 94 | OUI / NON |

  - Compléter le tableau ci-dessous en détaillant les résultats des 5 tests afin d’obtenir un lot le plus parfait possible.

| N° lot | Quadrillage classe | Aspect visuel | Détrempe au MIBC | Épaisseur de corrosion en brouillard salin en mm | Test d’épaisseur totale en µm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot parfait |  |  |  |  |  |