BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

RÉPARATION DES CARROSSERIES

Session : 2021

E.2 – ÉPREUVE de TECHNOLOGIE

UNITÉ CERTIFICATIVE U2

Étude de cas – Expertise technique

Durée : 3 h                                                                                                        Coef. : 3

- DOSSIER SUJET

.

DOCUMENTS ET MATÉRIELS AUTORISÉS

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Tout autre matériel est interdit.

Aucun document autorisé.

Ce dossier comprend 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.

Assurez-vous qu’il est complet.

TRAVAIL DEMANDÉ

- Monsieur DUPOND Xavier est victime d'un accident de la circulation. Son véhicule, de marque : Citroën, modèle : C3 1.4L-HDI, est endommagé à l'avant droit et nécessite une remise en état.

Carrossier au sein d’une concession, votre chef d’atelier planifie votre participation à certaines phases de remise en état du véhicule à savoir :

- Phase 100 : Prise en charge du véhicule et opérations préliminaires avant travaux de carrosserie.

- Phase 200 : Dépose des éléments amovibles endommagés et des éléments permettant la restructuration.

- Phase 300 : Mise en place du véhicule sur banc de redressage et contrôle du soubassement (le véhicule est en mécanique déposé).

- Phases 510 : Préparation des pièces de rechange.

- Phases 520 : Traitement anticorrosion.

- Phases 530 : Ajustage.

- Phases 540 et 550 : Soudage.

- Phase 580 : Peinture des éléments.

- Phase 630 : Remplacement du prétensionneur de sécurité et du calculateur airbag.

- Phase 660 : Électricité.

| PHASES | Renseignements technologiques et scientifiques, schémas, consignes de sécurité |
| --- | --- |
| 100 Prise en charge du véhicule et opérations préliminaires avant travaux de carrosserie. | - Réceptionner le client et le véhicule, - Analyse du devis, - Contrôle trains roulants, - Débrancher la batterie en respectant les consignes de sécurité pour la mise hors tension du véhicule |
|  | RÉPONDRE AUX QUESTIONS Q1 À Q11 PAGES 2/9 À 4/9 DU DOSSIER RÉPONSES |
| 200 Dépose des éléments amovibles endommagés et des éléments permettant la restructuration. | Déposer : - Bouclier avant, - Blocs optiques, - Aile AV D, - Traverse supérieure, - Armature Av, - Groupe moto-ventilateur, - Radiateur de refroidissement, - Condenseur de climatisation. |
|  | RÉPONDRE AUX QUESTIONS Q12 À Q14 PAGE 4/9 DU DOSSIER RÉPONSES |
|  | Dégrafer : - Les faisceaux électriques, - Les tuyauteries. |
| 300 Mise en place du véhicule sur banc de redressage et contrôle du soubassement. | - Monter le véhicule sur le banc de redressage (mécanique déposé), - Réaliser la mise en assiette, - Contrôler la zone déformée, - Analyser les déformations. |
|  | RÉPONDRE AUX QUESTIONS Q15 et Q16 PAGE 5/9 DU DOSSIER RÉPONSES |
| 400 Remise en ligne par vérinage avant restructuration. | - Ancrage du véhicule, - Mise en place de l’élingue de sécurité avant traction, - Ne pas se positionner dans le sens de vérinage, - Remise en ligne à l’aide d’une équerre de traction hydraulique. |
| 500 Remplacement : Embout de brancard assemblé. Pièces nécessaires à la réalisation de la méthode |  |
| 510 Préparation des pièces de rechange. | A =150 mm - Tracer puis découper en « a », - Préparer les bords d’accostage. B = 165 mm - Tracer puis découper en « b », - Percer au Ø 6.5 mm pour soudage ultérieur par points bouchons. - Préparer les bords d’accostage. |
|  | RÉPONDRE À LA QUESTION Q17 PAGE 5/9 DU DOSSIER RÉPONSES |
| 520 Traitement anticorrosion. | RÉPONDRE AUX QUESTIONS Q18 ET Q19 PAGE 6/9 DU DOSSIER RÉPONSES |
| 530 Ajustage | - Positionner : . Le brancard avant droit assemblé ; . La semelle de brancard avant ; . Les éléments permettant l’ajustage. |
|  | RÉPONDRE AUX QUESTIONS Q20 ET Q21 PAGE 6/9 DU DOSSIER RÉPONSES |
| 540 Soudage. | Souder par un cordon en points de chaînette MAG, puis meuler les cordons. |
|  | RÉPONDRE AUX QUESTIONS Q22 À Q24 PAGE 6/9 DU DOSSIER RÉPONSES |
| 550 Soudage. | - Souder par point électrique (SERP), - Souder un point de bouchonnage en « f ». |
|  | RÉPONDRE À LA QUESTION Q25 ET Q26 PAGE 7/9 DU DOSSIER RÉPONSES |
| 560 Descendre le véhicule du banc de mesure. | - Ranger le banc de mesure tridimensionnel, - Descendre le véhicule du banc de redressage. |
| 570 Peinture des éléments intérieurs. | - Préparation des éléments, - Mise en impression, - Mise en apprêt, - Préparation de la teinte, dilution et application. |
| 580 Peinture des éléments. | RÉPONDRE ÀUX QUESTIONS Q27 À Q30 PAGES 7/9 ET 8/9 DU DOSSIER RÉPONSES |
| 590 Protection anticorrosion. | - Pulvériser de la cire de protection fluide dans les pièces suivantes : - Brancard avant, - Embout de brancard. |
| 600 Repose et / ou remplacement des éléments amovibles. | - Repose : - Bouclier avant, - Blocs optiques, - Aile AV D, - Traverse supérieure, - Armature Av, - Groupe moto-ventilateur, - Radiateur de refroidissement, - Agrafer - Les faisceaux électriques, - Les tuyauteries. |
| 610 Repose du radiateur de refroidissement. | - Remplissage du circuit, - Liquide de refroidissement, - Hygiène et sécurité relatives à l’intervention. |
| 620 Repose du condenseur de climatisation. | - Remplissage du circuit de climatisation, - Fluide frigorigène préconisé (R134A), - Hygiène et sécurité relatives à l’intervention. |
| 630 Remplacement du prétensionneurs de sécurité et du calculateur airbag. | RÉPONDRE À LA QUESTION Q31 PAGE 8/9 DU DOSSIER RÉPONSES |
| 650 Essai dynamique. | Contrôle de la réparation, Essai routier simple. |
| 660 Electricité. | Contrôle de la réparation. Dysfonctionnement de l’avertisseur sonore. |
|  | RÉPONDRE ÀUX QUESTIONS Q32 À Q38 PAGE 9/9 DU DOSSIER RÉPONSES |
| 670 Rangement du poste de travail. | Ranger le poste de travail, Réaliser le tri sélectif des déchets. |