CORRIGE

MISE EN SITUATION

Lors d’un transit, avion en palier au FL250, le système du pilote automatique indique le défaut suivant : « PITCH TRIM FAIL » sur la planche de bord.

L’équipage débraie le pilote automatique et prend le contrôle de l’avion à la main.
Au posé, un technicien est chargé des investigations.

Pour cela, il devra :

S’INTERROGER SUR L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE et DOCUMENTAIRE  (PARTIE A)      -    Temps conseillé : 40 mn

INTERPRETER L’ANOMALIE (PARTIE B)

Temps conseillé : 80 mn

DIAGNOSTIQUER LE MOT DE PANNE ET EFFECTUER DES ESSAIS (PARTIE C)

Temps conseillé : 80 mn

INVESTIGUER LE CABLAGE ET CONCLURE SON INTERVENTION (PARTIE D)

Temps conseillé : 40 mn

PARTIE A : L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE et DOCUMENTAIRE

Au retour de vol, l’équipage indique la panne sur le Log Book (CRM). L’avion est déclaré	 indisponible.										 
Le technicien s’interroge sur l’environnement réglementaire qui l’autorise à réaliser son	 intervention :

Question 1 : Identifier l’organisme qui attribue en France l’agrément nécessaire à la maintenance des aéronefs :

Note au correcteur :

Règlementation Européenne : AESA

DGAC, donneur d’ordre, garant de l’application de la réglementation.

OSAC : Habilité par le ministère pour délivrer des documents relatifs à la navigabilité. Organisme privé appartenant à l’APAVE, ayant pour mission d’attribuer l’agrément.

Réponse acceptée : DGAC

L’OSAC	                  X
La DGAC
L’AESA
L’OACI

Question 2 : Identifier l’agrément qui autorise une entreprise à la maintenance des aéronefs :

La Part 145	  X	
La Part 147
La Part 66
La Part 21

Question 3 : Identifier le document de travail qui va guider ce dépannage (Voir DT 6/16)

TSM		   X
AMM		   
IPC
ASW

Question 4 : Préciser le rôle de ces différents documents techniques (Voir DT 6/16) :

|  | TSM | AMM | IPC | ASM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schémas électriques des circuits |  |  |  | X |
| Procédures de dépose/pose |  | X |  |  |
| Instructions de dépannage | X |  |  |  |
| Répertoire des composants |  |  | X |  |

Question 5 : La panne indiquée sur le logBook (CRM) fait référence au pilote automatique. Plusieurs systèmes différents pouvant être concernés, identifier les différents ATA correspondants (Voir DT 10/16) :

|  | 22 | 29 | 27 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilote automatique | X |  |  |
| Commandes de vol |  |  | X |
| Génération hydrauliques |  | X |  |

Question 6 : A l’observation de la rédaction de la panne, indiquer le numéro d’ATA que va privilégier le technicien pour son exploitation documentaire.

22

PARTIE B : INTERPRETATION DE L’ANOMALIE

L’énoncé de la panne va guider les premières investigations du technicien.														
La première anomalie est survenue pilote automatique embrayé en mode supérieur de	  maintien d’altitude (ALT HOLD) et de vitesse (IAS).

Un second essai a été reproduit en mode de base (maintien d’inclinaison et d’assiette) avec	 affichage du même défaut.																			
En mode DV (Directeur de vol), le système fonctionne correctement.

Question 7 Lister les informations visuelles confirmant le débrayage du pilote automatique sur la planche de bord (Voir DT 4/16) : (réponse en anglais acceptée)

- Affichage de AP/YD débrayé à l’ADU

- Allumage du voyant rouge AP OFF
- Signal audio « CAVALRY CHARGE »

Question 8 : Entourer le champ dans lequel a été signalée l’anomalie sur l’Advisor Display Unit (ADU) (Voir DT 5/16).

Afin d’engager ses investigations, le technicien doit identifier les différents équipements de la chaîne du circuit du pilote automatique.

Question 9 : Identifier par une croix les équipements liés à la fonction Pilote Automatique / Directeur de Vol (Voir DT3/16 à 4/16 et DT 7/16).

|  | Poste de commande | Boitier de visualisation | Calculateur PA / DV | Servo moteur profondeur | Vérin de trim profondeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Advisor Display Unit (ADU) |  | X |  |  |  |
| AFCS Computer |  |  | X |  |  |
| AFCS Control Panel | X |  |  |  |  |
| Pitch actuator |  |  |  | X |  |
| Elevator trim actuator |  |  |  |  | X |

L’état technique du système du pilote automatique a été enregistré durant le vol.
Le technicien édite le journal technique (post flight report) de l’avion avec le mot « MAIN 1A »

La valeur du mot MAIN 1A est : 8 4 4 0 en hexadécimal au moment de la panne.

Question 10 : Convertir ce mot en binaire (Voir DT 6/16).

| Bit 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELEVATOR TRIM SERVO AMP FAIL | SPARE | SPARE | SERVO POWER RELAY FAILURE (AP OR YD) | SPARE | ELEV TRIM ENGAGE TEST FAILURE | SPARE | ELEV TRIM PRE-DRIVE TEST CONDITIONS FAILURE | SERVOS OFF "AND" GATE FAILURE | ELEV TRIM PRE-ENGAGED CONDITIONS FAILURE | SERVO POWER OFF "OR" GATE FAILURE | SPARE | SPARE | ELEV TRIM SERVO ENGAGE RELAY FAIL | SPARE | ELEV TRIM PULL-UP RESISTOR FAILURE |

Question 11 : En déduire les anomalies enregistrées par le calculateur.

| N° de bit | Panne indiquée : |
| --- | --- |
| Bit 15 | ELEVATOR TRIM SERVO AMP FAIL |
| Bit 10 | ELEV TRIM ENGAGED TEST FAILURE |
| Bit 6 | ELEV TRIM PRE-ENGAGED CONDITIONS FAILURE |

Question 12 : Identifier la chaîne sur laquelle vont porter les investigations du technicien.

Chaine de profondeur 	      X
Chaine de lacet  
Chaine de direction

Question 13 : L’analyse du mot de panne mémorisé est-elle conforme avec l’affichage de panne sur l’ADU durant le vol ?

Oui  	                                 X
Non

Question 14 : Justifier votre réponse :

En effet, l’analyse du mot de panne confirme l’affichage de la panne sur la planche de bord durant le vol, c’est à dire une anomalie sur la fonction aide au trim automatique sur la chaine de profondeur, pilote automatique embrayé.

La réponse doit contenir : « la fonction aide au trim automatique sur la chaine de  profondeur » : 1pt et « pilote automatique embrayé » : 1pt

Un défaut dans la fonction aide au trim automatique sur la chaîne de profondeur est confirmé lorsque le pilote automatique est embrayé.
Dans ces conditions, le calculateur PA/DV agit sur le vérin de Trim profondeur afin de soulager l’effort du servo-moteur  (Trim actuator) associé.

Question 15 : Surligner le circuit commande complet Trim UP (départ borne 59) et Trim ENABLE (départ borne 63) sur les schémas ci-dessous. La commande +28V sera surlignée en rouge et le retour en bleu.

Le technicien cherche à comprendre comment la commande du Trim actuator (vérin de Trim) est élaborée par le calculateur.

Schéma de principe SCH7

Schéma de principe SCH8

Question 16 : A l’aide du schéma de principe de la page précédente (SCH7), indiquer par une croix, les actions attendues sur le schéma SCH8 en fonction des présences tensions sur les bornes de la prise 10J2A du calculateur.

| Bornes prise 10J2A actives (28 V) | Relais K1 commandé (trim enable) | Relais K2 commandé (trim manual Down) | Relais K3 commandé (trim manual Up) | Vérin de trim primaire commandé en UP | Vérin de trim primaire commandé en DOWN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | X |  |  |  |  |
| 59 et 63 | X |  |  | X |  |
| 60 et 63 | X |  |  |  | X |

Question 17 : Au vu de cette première analyse, citer les deux équipements pouvant être incriminés dans le cadre de cette panne.

- Calculateur PA /DV

- Vérin de trim (ou actuator) de profondeur

Le calculateur PA / DV (AFCS) est relié à la centrale aérodynamique (Air Data Computer ADC) par une liaison Arinc 429. Sachant que le débrayage est survenu en mode maintien d’altitude, le technicien doit contrôler la validité de l’information transmise entre ces deux équipements.

Question 18 : Compléter le label de la trame ARINC relatif à l’altitude.

| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LABEL |  |  |  |  |  |  |  |

Question 19 : Le débrayage PA étant intervenu à l’altitude de 25 000 fts (FL 250), compléter le mot binaire de la trame ARINC correspondant à la donnée relative à l’altitude.

| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DONNEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SDI |  |

Ces résultats sont conformes aux enregistrements de l’Air Data Computer.

Aucune anomalie n’étant constatée sur cette chaîne, le technicien poursuit ses investigations.

PARTIE C : DIAGNOSTIQUER LE MOT DE PANNE ET EFFECTUER DES ESSAIS

Le technicien se reporte à l’AMM 22-00.
L’avion étant indisponible, il est mis sur vérins par une autre équipe en charge d’une intervention sur un train d’atterrissage.
Dans le même temps, le technicien avionique poursuit son investigation et effectue un test déclenché (Auto-test) du système PA/DV.

Ce dernier est refusé par le système (Voir DT5/16 à DT6/16 et 11/16).

Question 20 : Nommer le module intégré au calculateur 1CA qui autorise le test déclenché sol à partir du schéma ci-dessous.

GROUND MAINTENANCE TEST LOGIC

Question 21 : Identifier le type de porte logique utilisé en entrée de ce module.

Porte logique de type « AND »

Question 22 : Lister les différentes conditions nécessaires à la validation de ce test.

- Weight on wheels

- SW AFCS on test

- IAS < 50 knts

- AP / YD Desengaged

Question 23 : Dans les conditions de l’essai données page 11, le test est-il possible ? :

Oui

Non                   X

Question 24 : Justifier :

Le test est impossible, car l’avion n’est pas au sol.

L’avion est reposé sur ses trains et le test déclenché du pilote automatique est effectué.

L’interrupteur AFCS   « NORM FLT / TST » doit être placé sur TEST pour lancer l’essai.

Question 25 : Indiquer le repère électrique (FIN) de cet interrupteur (Voir DT 11/16).

35CA

Le résultat du test déclenché est le suivant : « TRIM CMD FAIL ». Ce test confirme un défaut sur la fonction « aide au Trim automatique ». 
Le technicien se reporte au TSM 22 (Voir DT 7/16).

Question 26 : Préciser l’essai que doit effectuer ensuite le technicien.

Effectuer un essai du Trim profondeur de façon manuelle afin de valider son fonctionnement, indépendamment du pilote automatique.

Conformément aux consignes du TSM, le technicien teste la fonction Trim profondeur en mode manuel (sans Pilote automatique). Il exerce un appui prolongé sur le bouton poussoir 14CG « Normal Trim Up » du manche F / O.

Question 27 : Surligner sur le schéma ci-dessous les circuits commandés : en rouge par un  « +28V DC » et en bleu par un  « 0V DC »							       DT 13/17

Question 28 : Le circuit électrique fonctionne correctement. Indiquer par une croix les observations attendues par le technicien sur le comportement des commandes de vol durant ces essais.

|  | La commande de profondeur évolue à cabrer | La commande de profondeur évolue à piquer | La gouverne de profondeur s’incline vers le haut | La gouverne de profondeur s’incline vers le bas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Appui sur Up | X |  | X |  |
| Appui sur Down |  | X |  | X |

ETUDE DU TRIM ACTUATOR

Pour réaliser son diagnostic, le technicien doit comprendre le fonctionnement et l’influence du Trim actuator. Dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier les composants et leurs assemblages.

Question 29 : Placer les repères 250, 280 et 310 dans les bulles sur la vue éclatée ci-dessous à l’aide schéma du Trim actuator (Voir DT15/16) et de la nomenclature (Voir DT16/16) :

250

280

280

310

ETUDE DU FONCTIONNEMENT : Cas du Trim actuator actif

Question 30 : Identifier les sous-ensembles isocinématiques en les coloriant sur la figure ci-dessous.

- en rouge l’ensemble des éléments immobiles par rapport à la structure fixe.

- en gris le corps du Trim actuator

- en marron la tige du Trim actuator

- en orange le levier 280

- en vert l’ensemble lié à l’ « elevator »

- en bleu l’ensemble lié au « tab »

- en jaune l’ensemble lié à la « rod adjustable»

280

250

310

L’étude précédente permet d’établir le schéma cinématique suivant :

250

310

280

Question 31 : Relier par un trait le type de liaisons mécaniques aux points O, A, B, C et D puis en déduire le ou les mouvement(s) autorisé(s) en cochant la bonne réponse à l’aide du schéma cinématique page précédente

| Liaisons mécaniques |  | Points |
| --- | --- | --- |
| Glissière |  | O |
| Hélicoïdale |  | A |
| Pivot |  | B |
| Encastrement |  | C |
| Rotule |  | D |

| Translation seule |  |
| --- | --- |
| Rotation seule | x |
| Rotation et translation |  |
| Aucun |  |

On donne ci-dessous, le schéma de l’ensemble en position neutre et un tracé en position « UP » dans le cas Trim actuator inactif (en position verrouillée).

Question 32 : Tracer les trajectoires suivantes sur le schéma ci-dessous :

- la trajectoire du point C appartenant à la pièce 3 par rapport à la pièce 280, notée TC3/280

- la trajectoire du point D appartenant à la pièce 5 par rapport à la pièce 250, notée TD5/250

Question 33 : Placer les points C et D dans la position « DOWN », on les notera C’ et D’ puis relier les points O, B, C’ et D’ en bleu.

- Indiquer par une flèche bleue le sens de l’effort appliqué sur le levier de l’elevator au point F pour l’amener en position « DOWN » (Placement des points C’ et D’ : 1pt, relier les points 1pt, sens de l’effort 1 pt)

POSITION

« UP »

POSITION

« DOWN »

Tc3/280

TD5/250

C’

D’

O

B

A

F

C

D

On donne le schéma à l’échelle 1:4 de l’ensemble en position neutre ainsi que les tracés en position « UP » et « DOWN » dans le cas Trim actuator actif. Les points O, A, B, C et D sont représentés ci-dessous en position neutre.

Echelle 1 :4

D

O

A

C

B

32

6.5 °

Question 34 : Relier les points A et O, puis le parallélogramme OBDC sur la figure ci-dessus, dans les positions suivantes :

- ELEVATOR DOWN et TAB DOWN en rouge (1 point)

- ELEVATOR DOWN et TAB UP en bleu (1 point)

Mesurer la course du Trim actuator : Coursemesurée= 8 mm (1 point)	Courseréelle= 32 mm (1 point)

Reporter la course du Trim actuator sur le schéma ci-dessus.

Calculer le débattement angulaire du TAB repère 6 (Voir DT15/16) : α = 1.5 + 5 = 6.5 ° (1 point)

Reporter le débattement angulaire du TAB repère 6 sur le schéma ci-dessus dans la position « DOWN » (1 point)

VÉRIFICATION DES PERFORMANCES DU TRIM ACTUATOR (temps de sortie)

On souhaite vérifier que le temps de sortie du Trim actuator soit conforme aux données du constructeur.

On donne le schéma cinématique du Trim actuator :

Hypothèses :

- Le déplacement des tiges de sortie s’effectue à vitesse constante sur une distance de   d = 40mm.

- Le pas du système vis/écrou est de 2 mm.

- La fréquence de rotation de sortie du motoréducteur est Nm= 230tr/min.

Z1=12 dents ; Z2a=Z2b= 60 dents.

Question 35 : Calculer le rapport de transmission R1/2a.

Expression littérale : 				Application Numérique :

R1/2a = Z1/Z2a					R1/2a = 12/60 = 1/5= 0.2

Question 36 : Calculer la fréquence de rotation (en tours/min) des roues dentées Z2a et Z2b.

Expression littérale : 				Application Numérique :

N2a = R1/2a x Nm					N2a = 230/5 = 46 tours/min

En déduire N2b :  N2b = N2a= 46 tours/min

Question 37 : Calculer la vitesse de linéaire des tiges de sorties en fonction du pas, en mm/min puis en mm/s :

Expression littérale : 				Application Numérique :

VS = N2a x pas					VS = 46x2 = 92 mm/min = 1.53mm/s

Question 38 : Calculer le temps de sortie des tiges, en secondes (rappel v=d/t).

Expression littérale : 				Application Numérique :

TS = Course/Vs					TS = 40/1.53 = 26 s

CONCLUSION SUR LES PERFORMANCES DU TRIM ACTUATOR

Question 39 : Comparer le résultat précédent avec le temps de sortie des tiges donné par le constructeur (Voir DT15/16).

Le temps de sortie calculé est inférieur à celui donné par le constructeur (30 s)

- En déduire l’action à mener en cochant la case correspondante :

| Trim actuator défectueux Procéder au remplacement de celui-ci. |  |
| --- | --- |
| Trim actuator conforme Poursuite de la recherche de panne | X |

PARTIE D : INVESTIGATION CABLAGE ET CONCLUSION

Question 40 : Entourer au surligneur l’opération suivante à réaliser :

Désormais, le Trim fonctionne correctement en mode manuel. Le technicien poursuit ses	 investigations en suivant le TSM (Voir DT 7/16).

Question 41 : Identifier les équipements concernés par la vérification à effectuer (Voir DT 12/16 et DT13/16).

| 21CG | Vérin de trim profondeur gauche |
| --- | --- |
| 1UA1 | Calculateur multifonction du trim profondeur |

Le technicien contrôle la liaison électrique entre 471VC-A et 929VC-A (conducteurs 3136 et 3137).
Après avoir mis le circuit hors tension, il débranche ces deux connecteurs (Voir DT13/16).

Question 42 : Citer l’appareil utilisé pour contrôler la continuité.

Un ohmmètre

Question 43 : Indiquer les bornes et les connecteurs qui doivent assurer une continuité entre eux.

| FROM |  | TO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN connecteur | n° de borne | FIN connecteur | n° de borne |
| 471VC A | 65 | 929VC A | 6 |
| 471VC A | 66 | 929VC A | 7 |

Question 44 : Citer l’appareil utilisé pour contrôler l’isolement.

Un Mégohmmètre

Question 45 : Indiquer les bornes des connecteurs entre lesquelles il faut s’assurer de la valeur de l’isolement.

| FROM |  | TO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN connecteur | n° de borne | FIN connecteur | n° de borne |
| 471VC A | 65 | 929VC A | 7 |
| 471VC A | 66 | 929VC A | 6 |
| 471VC A | 65 | La masse |  |
| 471VC A | 66 | La masse |  |

Question 46 : Pour une valeur d’isolement minimale fixée à 500 kΩ sous 500V, le technicien mesure des valeurs de 0.8 MΩ. Conclure.

L’isolement est satisfaisant :             X

L’isolement est insuffisant :

Question 47 : Justifier.

0.8 MΩ correspond à 800 kΩ, donc la valeur relevée est supérieure à la limite imposée.

Question 48: Identifier les différents types de module (Voir DT12 et 13/16).

|  | 61CG | 962VT | 963VD |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance de 1kΩ | X |  |  |
| Module diode |  |  | X |
| Barrette de raccordement |  | X |  |

Question 49 : Identifier le repère complet du conducteur 3136.

2732  3136

La prise 929VC A étant légèrement corrodée, elle doit être remplacée. 
Sa référence est la suivante: Souriau 8525-10R22B55PNH, 
Le technicien doit préparer son remplacement (Voir DT8/16).

Question 50 : Identifier le type de contacts :

Males 		   X
Femelles

Question 51 : Identifier les caractéristiques de la prise 929VC A

| Son type de boitier : | 10 |
| --- | --- |
| Sa taille de boitier : | 22 |
| Son nombre de contacts : | 55 |
| La gauge des contacts : | 20 |
| La référence d’un contact : | 8526-1348 |

A l’issue de la réfection câblage, un nouvel essai est réalisé. Le résultat est toujours négatif.												
Conformément aux instructions TSM, le calculateur 1UA1 est remplacé, sans résultat.

Question 52 : Indiquer ce que doit faire ensuite le technicien conformément au TSM.

Remplacement du calculateur AFCS COMPUTER 1CA.

Le technicien doit localiser précisément l’emplacement du calculateur à remplacer.

Question 53 : Indiquer la position VU du calculateur AFCS (Voir DT 3/16).

| Zone avion : | 213 |
| --- | --- |
| Repère VU | 82 VU |

A l’issue de ce remplacement, le test se déroule correctement.
Le système est donc déclaré en bon état de fonctionnement.

Question 54 : Compléter le log Book pour traçabilité des opérations réalisées, en fonction des différentes actions du technicien.