Le sujet se compose de 27 pages numérotées de 1/27 à 27 /27.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

LE SUJET EST À RENDRE DANS SON INTÉGRALITÉ

SUJET

Investigation sur panne de pilote automatique

MISE EN SITUATION

Lors d’un transit, avion en palier au FL250, le système du pilote automatique indique le défaut suivant : « PITCH TRIM FAIL » sur la planche de bord.

L’équipage débraie le pilote automatique et prend le contrôle de l’avion à la main.
Au posé, un technicien est chargé des investigations.

Pour cela, il devra :

VERIFIER L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE et DOCUMENTAIRE (PARTIE A)

Temps conseillé : 40 mn

INTERPRETER L’ANOMALIE (PARTIE B)

Temps conseillé : 80 mn

DIAGNOSTIQUER LE MOT DE PANNE ET EFFECTUER DES ESSAIS (PARTIE C)

Temps conseillé : 80 mn

INVESTIGUER LE CABLAGE ET CONCLURE SON INTERVENTION (PARTIE D)

Temps conseillé : 40 mn

PARTIE A : L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE et DOCUMENTAIRE

Au retour de vol, l’équipage indique la panne sur le Log Book (CRM). L’avion est déclaré indisponible.

Le technicien s’interroge sur l’environnement réglementaire qui l’autorise à réaliser son intervention :

Question 1 : Identifier l’organisme qui attribue en France l’agrément nécessaire à la maintenance des aéronefs :

L’OSAC	                  
La DGAC
L’AESA
L’OACI

Question 2 : Identifier l’agrément qui autorise une entreprise à la maintenance des aéronefs :

La Part 145	  	
La Part 147
La Part 66
La Part 21

Question 3 : Identifier le document de travail qui va guider ce dépannage (Voir DT 6/16)

TSM		   
AMM		   
IPC
ASW

Question 4 : Préciser le rôle de ces différents documents techniques (Voir DT 6/16) :

|  | TSM | AMM | IPC | ASM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schémas électriques des circuits |  |  |  |  |
| Procédures de dépose/pose |  |  |  |  |
| Instructions de dépannage |  |  |  |  |
| Répertoire des composants |  |  |  |  |

Question 5 : La panne indiquée sur le logBook (CRM) fait référence au pilote automatique. Plusieurs systèmes différents pouvant être concernés, identifier les différents ATA correspondants (Voir DT 10/16) :

|  | 22 | 29 | 27 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilote automatique |  |  |  |
| Commandes de vol |  |  |  |
| Génération hydrauliques |  |  |  |

Question 6 : A l’observation de la rédaction de la panne, indiquer le numéro d’ATA que va privilégier le technicien pour son exploitation documentaire.

PARTIE B : INTERPRETATION DE L’ANOMALIE

L’énoncé de la panne va guider les premières investigations du technicien.

La première anomalie est survenue pilote automatique embrayé en mode supérieur de maintien d’altitude (ALT HOLD) et de vitesse (IAS).

Un second essai a été reproduit en mode de base (maintien d’inclinaison et d’assiette) avec affichage du même défaut. En mode DV (Directeur de vol), le système fonctionne correctement.

Question 7 : Lister les informations visuelles confirmant le débrayage du pilote automatique sur la planche de bord (Voir DT 4/16) :

Question 8 : Entourer le champ dans lequel a été signalée l’anomalie sur l’Advisor Display Unit (ADU) (Voir DT 5/16).

Afin d’engager ses investigations, le technicien doit identifier les différents équipements de la chaîne du circuit du pilote automatique.

Question 9 : Identifier par une croix les équipements liés à la fonction Pilote Automatique / Directeur de Vol (Voir DT3/16 à 4/16 et DT 7/16).

|  | Poste de commande | Boîtier de visualisation | Calculateur PA / DV | Servo moteur profondeur | Vérin de trim profondeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Advisor Display Unit (ADU) |  |  |  |  |  |
| AFCS Computer |  |  |  |  |  |
| AFCS Control Panel |  |  |  |  |  |
| Pitch actuator |  |  |  |  |  |
| Elevator trim actuator |  |  |  |  |  |

L’état technique du système du pilote automatique a été enregistré durant le vol.

Le technicien édite le journal technique (post flight report) de l’avion avec le mot « MAIN 1A »

La valeur du mot MAIN 1A est : 8 4 4 0 en hexadécimal au moment de la panne.

Question 10 : Convertir ce mot en binaire (Voir DT 6/16).

| Bit 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVATOR TRIM SERVO AMP FAIL | SPARE | SPARE | SERVO POWER RELAY FAILURE (AP OR YD) | SPARE | ELEV TRIM ENGAGE TEST FAILURE | SPARE | ELEV TRIM PRE-DRIVE TEST CONDITIONS FAILURE | SERVOS OFF "AND" GATE FAILURE | ELEV TRIM PRE-ENGAGED CONDITIONS FAILURE | SERVO POWER OFF "OR" GATE FAILURE | SPARE | SPARE | ELEV TRIM SERVO ENGAGE RELAY FAIL | SPARE | ELEV TRIM PULL-UP RESISTOR FAILURE |

Question 11 : En déduire les anomalies enregistrées par le calculateur.

| N° de bit | Panne indiquée : |
| --- | --- |

Question 12 : Identifier la chaîne sur laquelle vont porter les investigations du technicien.

Chaine de profondeur 	      
Chaine de lacet  
Chaine de direction

Question 13 : L’analyse du mot de panne mémorisé est-elle conforme avec l’affichage de panne sur l’ADU durant le vol ?

Oui  	                                 
Non

Question 14 : Justifier votre réponse :

Un défaut dans la fonction aide au trim automatique sur la chaîne de profondeur est confirmé lorsque le pilote automatique est embrayé.
Dans ces conditions, le calculateur PA/DV agit sur le vérin de Trim profondeur afin de soulager l’effort du servo-moteur  (Trim actuator) associé.

Question 15 : Surligner le circuit commande complet Trim UP (départ borne 59) et Trim ENABLE (départ borne 63) sur les schémas ci-dessous. La commande +28V sera surlignée en rouge et le retour en bleu.

Le technicien cherche à comprendre comment la commande du Trim actuator (vérin de Trim) est élaborée par le calculateur.

Schéma de principe SCH7

Schéma de principe SCH8

Question 16 : A l’aide du schéma de principe de la page précédente (SCH7), indiquer par une croix, les actions attendues sur le schéma SCH8 en fonction des présences tensions sur les bornes de la prise 10J2A du calculateur.

| Bornes prise 10J2A actives (28 V) | Relais K1 commandé (trim enable) | Relais K2 commandé (trim manual Down) | Relais K3 commandé (trim manual Up) | Vérin de trim primaire commandé en UP | Vérin de trim primaire commandé en DOWN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |  |  |
| 59 et 63 |  |  |  |  |  |
| 60 et 63 |  |  |  |  |  |

Question 17 : Au vu de cette première analyse, citer les deux équipements pouvant être incriminés dans le cadre de cette panne.

Le calculateur PA / DV (AFCS) est relié à la centrale aérodynamique (Air Data Computer ADC) par une liaison Arinc 429. Sachant que le débrayage est survenu en mode maintien d’altitude, le technicien doit contrôler la validité de l’information transmise entre ces deux équipements.

Question 18 : Compléter le label de la trame ARINC relatif à l’altitude.

| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABEL |  |  |  |  |  |  |  |

Question 19 : Le débrayage PA étant intervenu à l’altitude de 25 000 fts (FL 250), compléter le mot binaire de la trame ARINC correspondant à la donnée relative à l’altitude.

| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DONNEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SDI |  |

Ces résultats sont conformes aux enregistrements de l’Air Data Computer.

Aucune anomalie n’étant constatée sur cette chaîne, le technicien poursuit ses investigations.

PARTIE C : DIAGNOSTIQUER LE MOT DE PANNE ET EFFECTUER DES ESSAIS

Le technicien se reporte à l’AMM 22-00.
L’avion étant indisponible, il est positionné sur vérins par une autre équipe en charge d’une intervention sur un train d’atterrissage.
Dans le même temps, le technicien avionique poursuit son investigation et effectue un test déclenché (Auto-test) du système PA/DV.

Ce dernier est refusé par le système (Voir DT5/16 à DT6/16 et 11/16).

Question 20 : Nommer le module intégré au calculateur 1CA qui autorise le test déclenché sol à partir du schéma ci-dessous.

Question 21 : Identifier le type de porte logique utilisé en entrée de ce module.

Question 22 : Lister les différentes conditions nécessaires à la validation de ce test.

Question 23 : Dans les conditions de l’essai données page 11, le test est-il possible ? :

Oui

Non

Question 24 : Justifier :

L’avion est reposé sur ses trains et le test déclenché du pilote automatique est effectué.

L’interrupteur AFCS   « NORM FLT / TST » doit être placé sur TEST pour lancer l’essai.

Question 25 : Indiquer le repère électrique (FIN) de cet interrupteur (Voir DT 11/16).

Le résultat du test déclenché est le suivant : « TRIM CMD FAIL ». Ce test confirme un défaut sur la fonction « aide au Trim automatique ». 
Le technicien se reporte au TSM 22 (Voir DT 7/16).

Question 26 : Préciser l’essai que doit effectuer ensuite le technicien.

Conformément aux consignes du TSM, le technicien teste la fonction Trim profondeur en mode manuel (sans Pilote automatique). Il exerce un appui prolongé sur le bouton poussoir 14CG « Normal Trim Up » du manche F / O.

Question 27 : Surligner sur le schéma ci-dessous les circuits commandés : en rouge par un « +28V DC » et en bleu par un « 0V DC »							       DT 13/17

Question 28 : Le circuit électrique fonctionne correctement. Indiquer par une croix les observations attendues par le technicien sur le comportement des commandes de vol durant ces essais.

|  | La commande de profondeur évolue à cabrer | La commande de profondeur évolue à piquer | La gouverne de profondeur s’incline vers le haut | La gouverne de profondeur s’incline vers le bas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Appui sur Up |  |  |  |  |
| Appui sur Down |  |  |  |  |

ETUDE DU TRIM ACTUATOR

Pour réaliser son diagnostic, le technicien doit comprendre le fonctionnement et l’influence du Trim actuator. Dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier les composants et leurs assemblages.

Question 29 : Placer les repères 250, 280 et 310 dans les bulles sur la vue éclatée ci-dessous à l’aide schéma du Trim actuator (Voir DT15/16) et de la nomenclature (Voir DT16/16) :

280

ETUDE DU FONCTIONNEMENT : Cas du Trim actuator actif.

Question 30 : Identifier les sous-ensembles iso cinématiques en les coloriants sur la figure ci-dessous.

- en rouge l’ensemble des éléments immobiles par rapport à la structure fixe.

- en gris le corps du Trim actuator

- en marron la tige du Trim actuator

- en orange le levier 280

- en vert l’ensemble lié à l’ « elevator »

- en bleu l’ensemble lié au « tab »

- en jaune l’ensemble lié à la « rod adjustable»

L’étude précédente permet d’établir le schéma cinématique suivant :

250

310

280

Question 31 : Relier par un trait le type de liaisons mécaniques aux points O, A, B, C et D puis en déduire le ou les mouvement(s) autorisé(s) en cochant la bonne réponse à l’aide du schéma cinématique page précédente

| Liaisons mécaniques |  | Points |
| --- | --- | --- |
| Glissière |  | O |
| Hélicoïdale |  | A |
| Pivot |  | B |
| Encastrement |  | C |
| Rotule |  | D |

| Translation seule |  |
| --- | --- |
| Rotation seule |  |
| Rotation et translation |  |
| Aucun |  |

On donne ci-dessous, le schéma de l’ensemble en position neutre et un tracé en position « UP » dans le cas Trim actuator inactif (en position verrouillée).

Question 32 : Tracer les trajectoires suivantes sur le schéma ci-dessous :

- la trajectoire du point C appartenant à la pièce 3 par rapport à la pièce 280, notée TC3/280

- la trajectoire du point D appartenant à la pièce 5 par rapport à la pièce 250, notée TD5/250

Question 33 : Placer les points C et D dans la position « DOWN », on les notera C’ et D’ puis relier les points O, B, C’ et D’ en bleu.

- Indiquer par une flèche bleue le sens de l’effort appliqué sur le levier de l’elevator au point F pour l’amener en position « DOWN »

POSITION

« UP »

POSITION

« DOWN »

O

B

A

F

C

D

On donne le schéma à l’échelle 1:4 de l’ensemble en position neutre ainsi que les tracés en position « UP » et « DOWN » dans le cas Trim actuator actif. Les points O, A, B, C et D sont représentés ci-dessous en position neutre.

Echelle 1 :4

250

D

O

B

A

C

280

Question 34 : Relier les points A et O, puis le parallélogramme OBDC sur la figure ci-dessus, dans les positions suivantes :

- ELEVATOR DOWN et TAB DOWN en rouge

- ELEVATOR DOWN et TAB UP en bleu

Mesurer la course du Trim actuator : Coursemesurée= 	Courseréelle=

Reporter la course du Trim actuator sur le schéma ci-dessus.

Calculer le débattement angulaire du TAB repère 6 (Voir DT15/16) : α =

Reporter le débattement angulaire du TAB repère 6 sur le schéma ci-dessus dans la position « DOWN »

VÉRIFICATION DES PERFORMANCES DU TRIM ACTUATOR (temps de sortie)

On souhaite vérifier que le temps de sortie du Trim actuator soit conforme aux données du constructeur.

On donne le schéma cinématique du Trim actuator :

Hypothèses :

- Le déplacement des tiges de sortie s’effectue à vitesse constante sur une distance de   d = 40mm.

- Le pas du système vis/écrou est de 2 mm.

- La fréquence de rotation de sortie du motoréducteur est Nm= 230tr/min.

Z1=12 dents ; Z2a=Z2b= 60 dents.

Question 35 : Calculer le rapport de transmission R1/2a.

Expression littérale : 				Application Numérique :

R1/2a = ……………				R1/2a =  ……………

Question 36 : Calculer la fréquence de rotation (en tours/min) des roues dentées Z2a et Z2b.

Expression littérale : 				Application Numérique :

N2a = ……………				N2a = ………………………

En déduire N2b :  N2b = …………………

Question 37 : Calculer la vitesse de linéaire des tiges de sorties en fonction du pas, en mm/min puis en mm/s :

Expression littérale : 				Application Numérique :

VS = ……………					VS = ………………………………

Question 38 : Calculer le temps de sortie des tiges, en secondes (rappel v=d/t).

Expression littérale : 				Application Numérique :

TS = ……………					TS =  ………………………

CONCLUSION SUR LES PERFORMANCES DU TRIM ACTUATOR

Question 39 : Comparer le résultat précédent avec le temps de sortie des tiges donné par le constructeur (Voir DT15/16).

- En déduire l’action à mener en cochant la case correspondante :

| Trim actuator défecteux Procéder au remplacement de celui-ci. |  |
| --- | --- |
| Trim actuator conforme Poursuite de la recherche de panne |  |

PARTIE D : INVESTIGATION CABLAGE ET CONCLUSION

Désormais, le Trim fonctionne correctement en mode manuel. Le technicien poursuit ses	 investigations en suivant le TSM (Voir DT 7/16).

Question 40 : Entourer au surligneur l’opération suivante à réaliser :

Question 41 : Identifier les équipements concernés par la vérification à effectuer (Voir DT 12/16 et DT13/16).

| 21CG |  |
| --- | --- |
| 1UA1 |  |

Le technicien contrôle la liaison électrique entre 471VC-A et 929VC-A (conducteurs 3136 et 3137).
Après avoir mis le circuit hors tension, il débranche ces deux connecteurs (Voir DT13/16).

Question 42 : Citer l’appareil utilisé pour contrôler la continuité.

Question 43 : Indiquer les bornes et les connecteurs qui doivent assurer une continuité entre eux.

| FROM |  | TO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN connecteur | N° de borne | FIN connecteur | N° de borne |

Question 44 : Citer l’appareil utilisé pour contrôler l’isolement.

Question 45 : Indiquer les bornes des connecteurs entre lesquelles il faut s’assurer de la valeur de l’isolement.

| FROM |  | TO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN connecteur | n° de borne | FIN connecteur | n° de borne |
| 471VC A |  | 929VC A |  |
| 471VC A |  | 929VC A |  |
| 471VC A |  | La masse |  |
| 471VC A |  | La masse |  |

Question 46 : Pour une valeur d’isolement minimale fixée à 500 KΩ sous 500V, le technicien mesure des valeurs de 0.8 MΩ. Conclure.

L’isolement est satisfaisant.

L’isolement est insuffisant.

Question 47 : Justifier.

Question 48: Identifier les différents types de module (Voir DT12 et 13/16).

|  | 61CG | 962VT | 963VD |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance de 1kΩ |  |  |  |
| Module diode |  |  |  |
| Barrette de raccordement |  |  |  |

Question 49 : Identifier le repère complet du conducteur 3136.

La prise 929VC A présente un début de corrosion, elle doit donc être remplacée. 
Sa référence est la suivante : Souriau 8525-10R22B55PNH, 
Le technicien doit préparer son remplacement (Voir DT8/16).

Question 50 : Identifier le type de contacts :

Males 		   
Femelles

Question 51 : Identifier les caractéristiques de la prise 929VC A

| Son type de boitier : |  |
| --- | --- |
| Sa taille de boitier : |  |
| Son nombre de contacts : |  |
| La gauge des contacts : |  |
| La référence d’un contact : |  |

A l’issue de la réfection câblage, un nouvel essai est réalisé. Le résultat est toujours négatif.

Conformément aux instructions TSM, le calculateur 1UA1 est remplacé, sans résultat.

Question 52 : Indiquer ce que doit faire ensuite le technicien conformément au TSM.

Le technicien doit localiser précisément l’emplacement du calculateur à remplacer.

Question 53 : Indiquer la position VU du calculateur AFCS (Voir DT 3/16)

| Zone avion : |  |
| --- | --- |
| Repère VU : |  |

A l’issue de ce remplacement, le test se déroule correctement.

Le système est donc déclaré en bon état de fonctionnement.

Question 54 : Compléter le log Book pour traçabilité des opérations réalisées, en fonction des différentes actions du technicien.