| PROPOSITION DU POIDS DES COMPÉTENCES À ÉVALUER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACITÉS ET COMPÉTENCES |  |  |  | U33 |  |  |  |
|  |  |  |  | QUESTIONS |  |  | % |
| C1 | S'Informer Analyser | C11 | Décoder un CdCf |  |  |  |  |
|  |  | C12 | Analyser un produit |  |  |  |  |
|  |  | C13 | Analyser une pièce | Q1 - Q2 - Q3 |  |  | 15% |
|  |  |  | C131 - Décoder et interpréter à l'aide de documents normatifs un dessin de définition |  | Q3 |  | 5% |
|  |  |  | C132 - Identifier les surfaces, volumes et spécifications participant d'une fonction technique donnée |  | Q1 - Q2 |  | 10% |
|  |  | C14 | Collecter des données |  |  |  |  |
| C2 | Traiter Décider | C21 | Organiser son travail | Q4 – Q5 |  |  | 10% |
|  |  | C22 | étudier et choisir une solution |  |  |  |  |
| C3 | Mettre en œuvre Produire | C31 | Définir une solution un projet en exploitant des outils informatiques |  |  |  |  |
|  |  | C32 | Produire les dessins de définition de produit | Q2 - Q4 - Q5 |  |  | 75% |
|  |  |  | C321 - Extraire les mises en plan nécessaires |  | Q4 |  | 25% |
|  |  |  | C322 - Mettre en place les indications relatives au dimensionnement et au tolérancement |  | Q2 - Q5 |  | 50% |
|  |  | C33 | Produire les documents connexes |  |  |  |  |
| C4 | Communiquer Informer | C41 | Communiquer dans le cadre d'une revue de projet |  |  |  |  |
|  |  | C42 | Communiquer en entreprise |  |  |  |  |

baccalauréat PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produit industriel

Session 2021

## Durée : 4 heures	Coefficient : 2

TRAVAIL demandé

- COTATION FONCTIONNELLE (temps conseillé 20 min) :

Afin d'éviter le frottement entre l'axe moteur 02 et la partie fixe du moteur 41, il est nécessaire d'établir un jeu minimal Ja entre ces deux pièces.

L'objectif est de déterminer la cote fonctionnelle minimale du carter 01 relative à ce jeu.

Travail à effectuer :

a- Réaliser entièrement sur le dessin ci-contre, la chaîne de cotes relatives au jeu fonctionnel Ja. Faire les tracés nécessaires et inscrire le nom des cotes de la chaîne Ja (notation arepère pièce).

b- Écrire l'équation algébrique de la chaine de cote relative à Ja.

Ja = a1 + a22 - a2 - a41

c- Calculer la valeur mini (a1min) de la cote du carter 01 relative à la chaîne Ja. Cette cote fonctionnelle sera à noter avec le groupe fonctionnel de surfaces GFS1 (fonction technique FT1).

On donne :

- Jamin = 1.5

- a41 = 5 ±0,05

- a2 = 35 ±0,15

- a22 = 12-0.120

Ja

a41

a1

a22

a2

arbre du moteur

a1min = 26,82 mm

Jamin = a1min + a22min - a2Max - a41Max

1,5 = a1min + 11,88 - 35,15 – 5,05

a1min = 35,15+5,05-11,88 -1,5

a1min = 26,82mm

.

- recherche des GROUPES fonctionnelles DE surfaces ET DE LEURS RELATIONS (temps conseillé 80 min) :

à partir de l'analyse fonctionnelle page 7/24 et de l'ensemble du dossier, il vous est demandé 
d'effectuer le repérage et la définition des Groupes Fonctionnels de Surfaces du carter 01 ainsi que la définition associée aux Relations entre ces GFS. (Voir page 7/24)

Travailler sur les tableaux d'analyse pages 15/24, 16/24 et 18/24, en vous inspirant des exemples traités en grisés pages 17/24 et 19/24.

Pour chaque tableau d'analyse :

- Mettre en couleur les surfaces fonctionnelles étudiées,

- Indiquer la nature géométrique des surfaces fonctionnelles,

- Inscrire

- la cotation dimensionnelle avec les tolérances y compris celles issues des chaînes de cotes,

- les spécifications de forme (sans indications de tolérance),

- les spécifications d'orientation, de position, de battement (sans indications de 
tolérance),

- les états de surface avec indications chiffrées.

- Mettre en place la cotation sur les extraits de mise en plan.

Les cotes nominales et théoriques ne sont pas exigées chiffrées dans le tableau d'analyse (voir exemples traités pages 17/24 et 19/24).

Tableau d'analyse du carter 01 pour le GFS1 (Bleu) :

| Fonctions techniques assurées | Pièces en contacts | Colorier en bleu ci-dessous les surfaces fonctionnelles | Déterminer la nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Indiquer sans valeur nominale les dimensions fonctionnelles | Noter les tolérances géométriques (Forme, orientation, position, battement), cotes dimensionnelles issues des chaînes de cotes, états de surfaces ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT1 Guider l'axe moteur Mise en position Mise en position | # Roulement 22 # Joint à lèvre 16 |  | Cylindrique Plane Cylindrique Plane ................................. ................................. ................................. ................................. | ØD H7 a1min=26,82 ØD H8 .......................... a1min.................. .......................... | Repasser en bleu les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l'extrait de mise en plan ci-dessous. GFS1 Coupe A-A Inscrire la cote fonctionnelle issue du jeu fonctionnel Ja |

Tableau d'analyse du carter 1 pour le GFS2 et la relation R1 (rouge) :

| Fonctions techniques assurées | Pièces en contacts | Colorier en rouge ci-dessous les surfaces fonctionnelles | Déterminer la nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Indiquer sans valeur nominale les dimensions fonctionnelles | Noter les tolérances géométriques (Forme, orientation, position, battement), cotes dimensionnelles issues des chaînes de cotes, états de surfaces ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT2 : Guider la vis sans fin Mise en position | # Roulement combiné 21 |  | Cylindrique Plane ................................. ................................. | ØD H7 .......................... | Repasser en rouge les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l'extrait de mise en plan ci-dessous. GFS2 et R1 Coupe A-A H7 |

Tableau d'analyse du carter 01 pour le GFS 3 et la relation R2 (exemple traité) :

| Fonctions techniques assurées | Pièces en contacts | Surfaces fonctionnelles en vert.ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (Forme, orientation, position, battement), cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes, états de surfaces ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT3 : Assembler le capot Mise en position Maintien en position Etanchéité | Capot 23 2 Goupilles 7 vis Joint plat |  | Surface plane 2 surfaces cylindriques 7 taraudages Surface plane | 2x ØD H7 Profondeur de perçage M6 Profondeur de perçage Longueur du taraudage | GFS3 et R2 t : tolérance D : cote nominale DIM : cote théorique linéaire et angulaire |

Tableau d'analyse du carter 01 pour le GFS4 et la relation R3 :

| Fonctions techniques assurées | Pièces en contacts | Colorier en orange ci-dessous les surfaces fonctionnelles | Déterminer la nature géométrique des Surfaces fonctionnelles | Indiquer sans valeur nominale les dimensions fonctionnelles | Noter les tolérances géométriques (Forme, orientation, position, battement), cotes dimensionnelles issues des chaînes de cotes, états de surfaces ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT4 : Assembler le moteur Mise en position Maintien en position | Moteur 21 3 vis 25 |  | Plane 3 perçages 3 lamages .................................. .................................. | 3xØD H13 3x ØD H13 profondeur de lamage .......................... .......................... .......................... | Repasser en orange les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l'extrait de mise en plan ci-dessous. GFS4 et R3 |

Tableau d'analyse du carter 01 pour le GFS5 et la relation R4 :

| Fonctions techniques assurées | Pièces en contacts | Surfaces fonctionnelles en violet ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (Forme, orientation, position, battement), cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes, états de surfaces ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT5 : guider la roue de sortie 33 Mise en position Maintien en position Étanchéité | Boitier d'avance 34 3 vis 30 Joint torique 27 Joint à lèvre 26 |  | Surface plane Surface cylindrique 3 trous de passage Surface cylindrique Surface cylindrique | ØD H7 3xØD H13 ØD H7 ØD H8 | t : tolérance D : cote nominale DIM : cote théorique linéaire et angulaire |

- INTERPRÉTER UNE SPÉCIFICATION (temps conseillé 10 min) :

Afin de vous aider à la compréhension de la cotation fonctionnelle du GFS5, on vous demande de justifier la coaxialité de la portée de joint à lèvre par rapport à la portée du boitier. Compléter le tableau de décodage de cette spécification. LA COAXIALITÉ DE LA PORTÉE DE JOINT A LÈVRE DOIT LUI PERMETTRE D'ÊTRE FONCTIONNEL.

| TOLÉRANCEMENT NORMALISÉ |  | Analyse d’une spécification par zone de tolérance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole de la spécification | Signification : Coaxialité.. | Éléments non idéaux |  | Éléments idéaux |  |  |
| Type de spécification Forme Orientation Position Battement (entourer la bonne réponse) |  | Élément(s) tolérancé(s) | Élément(s) de référence | Référence(s) spécifiée(s) | Zone de tolérance |  |
| Condition de conformité L’élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance |  | Unique Groupe | Unique Multiples Entourer la bonne réponse | Simple Commune Système Entourer la bonne réponse | Simple Composée Entourer la bonne réponse | Contraintes orientation et/ou position par rapport à la référence spécifiée |
| Schéma Extrait du dessin de définition |  | F F axe réel de la surface nominalement cylindrique Ø52H8 | axe de la surface nominalement cylindrique Ø110H7 à compléter | F Axe F = axe du cylindre tangent à l’élément de référence et minimisant le défaut de forme à compléter | C Ø0.2 Volume limité par un cylindre d'axe C et de diamètre 0.2mm à compléter | C=F Ø0.2 L'axe C de la zone de tolérance doit être coaxial à l'axe F de référence à compléter |

4. DéfiniTION DU géometral DU CARTER 01 (temps conseillé 45min) :

En vous aidant des éléments du dossier, il vous est demandé de :

- Réaliser la mise en plan géométrale du carter 01 à partir du fichier en partie complété, de mise en plan U33_A3H_CARTER_XXXX.slddrw. La vue de face en coupe A-A et la vue de droite sont données.

Effectuer le choix des vues, coupes, sections et toutes autres vues complémentaire que vous jugerez nécessaires pour définir complètement les formes du carter 01 afin de réaliser sa 
cotation de définition.

- Compléter le cartouche et sauvegarder :

- Indiquer le numéro de candidat dans le cartouche et toutes les informations nécessaires

- Faire une sauvegarde sur le disque dur du fichier U33_A3H_CARTER_XXXX.slddrw. RemplacerXXXX par le numéro de candidat.

- Imprimer un exemplaire du dessin géométral de la pièce, destiné si besoin, au travail 
préparatoire (brouillon) de la cotation de définition sur ordinateur.

5. RéALISATION DE LA COTATION DE DéFINITION (temps conseillé 50min)

À l’attention du correcteur :

Si les GFS et les relations (GFS1, GFS2/R1, et GFS4/R3) ont été 
partiellement traitées, il est laissé à l’initiative du correcteur d’évaluer la compétence C322 à partir des GFS3/R2 et GFS5/R4 pour le critère 
d’appréciation « Respect des normes de représentation en vigueur sur la cotation et utilisation des calques avec couleurs ».

En vous aidant, si besoin, de la sortie papier du dessin géométral effectué à la question 4, des tableaux d'analyse complétés à la question 2, il vous est demandé de :

- Compléter la mise en plan du U33_A3H_CARTER_XXXX.slddrw par la cotation des GFS 1 à GFS5 et des relations R1 à R4 :

- Cotation dimensionnelle avec inscription des tolérances,

- Spécifications de forme (sans indications de tolérance),

- Spécifications d'orientation, de position, de battement (sans indications de tolérance),

- états de surface avec indications chiffrées.

- Sauvegarder sur le disque dur, le fichier U33_A3H_CARTER_XXXX.slddrw,

- Imprimer le dessin de définition du carter 01 avec tous les calques des GFS  et des relations.

À noter : sur votre mise en plan, utiliser un calque pour chaque GFS et chaque relation avec la couleur 
associée. GFS1 : bleu, GFS2 et R1 : rouge, GFS3 et R2 : vert, GFS4 et R3 : orange, GFS5 et R4 : violet.

Une fiche d'aide Solidworks sur l'utilisation des calques est en document ressource page 24/24.

FICHE DES TEMPS CONSEILLÉs

Définition de Produit Industriel : Durée 4 h – coefficient 2 (notation sur 40)

ATTENTION : Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier qui lui est réservé.

| Tâches |  | Temps conseillé |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Début de session | Mise sous tension du poste informatique et des périphériques | 30 min |  |
|  | Faire une copie et renommer le dossier U33–2021 en U33–2021–XXXX (où XXXX est le numéro du candidat) |  |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail dans le dossier cité ci-dessus |  |  |
|  | Lecture complète du sujet |  |  |
| Session de travail | Cotation fonctionnelle (Chaîne de cotes) C132 |  | 205 min |
|  | Réalisation de la chaîne de cotes | 20 min |  |
|  | Écriture de l’équation |  |  |
|  | Calcul de la cote fonctionnelle relative au carter |  |  |
|  | Recherche des surfaces fonctionnelles et cotation fonctionnelle par GFS |  |  |
|  | Coloriage et nature géométrique des surfaces fonctionnelles C132 | 80 min |  |
|  | Cotation fonctionnelle (GFS et relations) C322 |  |  |
|  | Interprétation d'une spécification fonctionnelle C131 | 10 min |  |
|  | Mise en plan C321 |  |  |
|  | Choix judicieux des vues (définition complète des formes de la pièce) | 45 min |  |
|  | Modifications ou compléments apportés à la mise en plan du logiciel afin de respecter les normes de représentation |  |  |
|  | Mise en place des indications fonctionnelles C322 |  |  |
|  | Cotation dimensionnelle, tolérances et état de surface | 50 min |  |
|  | Spécifications de forme |  |  |
|  | Spécifications de position et d'orientation |  |  |
|  | Respect des normes de représentation en vigueur sur la cotation et utilisation des calques avec couleurs |  |  |
| Fin de session | Effectuer la (ou les) sortie(s) traceur | 5 min |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail dans le dossier U33 –2021 – XXXX (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Transfert des fichiers vers un support externe (graveur ou clé USB) avec l'aide du surveillant |  |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail sur le support externe (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Émarger la fiche de suivi |  |  |