BTS – CONCEPTION et INDUSTRIALISATION en MICROTECHNIQUES

SESSION 2012

Épreuve E5.1 : Conception détaillée – Pré-industrialisation

PROPOSITION DE BAREME :

Points

1) Modification du corps de bloqueur 31 :

1.1 Ligne de joint et surface partie fixe et mobile : 	     2.5

1.2 Conception des empreintes : 	3

1.3 Éjection : 	1

1.3 Nomenclature et procédés : 	2

2) Assemblage corps 31 / couvercle 32 :

2.1 Solution proposée et schéma : 	1

2.2 Modifications du moule : 	0.5

2.3 Schéma nouvel assemblage	0.5

3) Amélioration de la précision de la tôle 101 :

3.1 Mise en bande : 	2

3.2 Arêtes à prendre en compte :	0.5

3.3 Liste des efforts : 	0.5

3.4Cambrage négligée :	0.5

3.5 Efforts pour validation presse : 	1

3.6 Jeu de découpage : 	1.5

3.7 Schéma et cotation poinçon/matrice	0.5

4) Validation du limiteur de couple :

4.1 Chaine de cotes longueur logement ressort :	1

4.2 Longueur d’utilisation du ressort maxi et mini :	0.5

4.3 Validation de la précontrainte : 	0.5

4.3 Proposition d’amélioration et calcul : 	1

Total : 20

DR 1 à la question 1 : Ligne et surfaces partie mobile et fixe

DR2 à la question 1 : Solutions constructives

1

2

3

4

5

6

7

8

| N° | Noms : | Procédés de fabrication : |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bloc empreinte fixe | - Fraisage ou électroérosion enfonçage du bassin empreinte - Electroérosion fil du passage des noyaux |
| 2 | Bloc empreinte mobile | - Fraisage ou électroérosion enfonçage du bassin empreinte - Perçage, Alésage des noyaux cylindriques 5 et éjecteurs 4 - Electroérosion fil du passage du noyaux 6 |
| 3 | Noyaux cylindriques | - Mise à longueur |
| 4 | Ejecteurs cylindriques | - Mise à longueur |
| 5 | Noyaux cylindriques | - Mise à longueur |
| 6 | Noyau mobile | - Fraisage forme - Electroérosion fil ou fraisage Contour extérieur |
| 7 | Noyau fixe | - Electroérosion fil |
| 8 | Noyau ajourage fixe | - Electroérosion fil |

DR3 question 1 : Nomenclature du moule.

DR1 Question 2 : Assemblage corps 31 / couvercle 32 : Rivetage à chaud, ultrason par exemple

Schéma de l’assemblage avant et après rivetage

32

31

Modifications du moule de la pièce corps 31 :

DR4 Question 3 : mise en bande.

Doc. Réponse :DR4

Sens d’avance de la bande

DR5 question 3

- La presse à choisir pour l’obtention de cette pièce devra être capable de fournir un effort supérieur à l’effort de découpage + l’effort de cambrage + l’effort nécessaire à l’écrasement des ressorts de serre flanc/ dévêtissage

DR4 question 3 surligner les arêtes

DR5 question 3 Estimation de l’effort de découpage :

Longueur découpée totale = 212 mm

Epaisseur = 0.8 mm	Rm = 750 Mpa	Fc = 0.69 x 0.8 x 212 x 750 = 87800 N

DR5 question 3 Jeu de découpage :

D’après les graphes :

- pour que la hauteur calibrée Hc >= 0.4 mm, soit 50% de l’épaisseur de la tôle, le jeu radial de découpage ne doit pas dépasser 7% de l’épaisseur

- pour que la hauteur de bavure H soit inférieure à 0.01mm soit 1.25% de l’épaisseur, le jeu radial est compris entre 3% et 14% de l’épaisseur.

Le plus grand jeu radial autorisé est de 7% de l’épaisseur

- la cote visée est 2.3 0+0.04 soit 2.3 mm en cote nominale

Dp = Ø 2.3

DM = Ø 2.3 + 2 * (7% * 0, 8)

DR5 question 4 : Limiteur de couple

Pc mini = Lo Maxi – Lu Maxi

Lu Maxi = Lo Maxi – Pc mini

= 9,5 – 3,5 = 6

Pc Maxi = Lo mini – Lu mini

Lu mini = Lo mini – Pc Maxi

= 8,5 – 4,5 = 4

Lu = 5 +/- 1

4 +/- 0,5

6

10,56

4

9.2