MENTION COMPLÉMENTAIRE

Technicien (ne) en Soudage

DOSSIER TECHNIQUE

E1 : Étude technique et préparation d’une intervention

Durée : 3h30 			Coefficient : 2

Documents remis au candidat :

- DT1 : Mise en situation

- DT2 : Dessin d’ensemble « réservoirs DESP 2017/68/UE »

- DT3 : Dessin Fond GRC supérieur avec accessoires.

- DT4 : Plan d'identification soudure et de marquage.

- DT5 : Fiche technique réservoir

- DT6 : Plaque d’identification

- DT 7 à 14 : DMOS

- DT15 et 16 : Certificat de qualification de soudeur

- DT 17 : Certificat ALTIG SG2

Mise en situation

Les « skids » équipements poudre sont des appareils de stockage de poudre, équipés d'une réserve de gaz annexe sous haute pression (azote ou CO2), mis sous pression au moment de l'emploi et destinés à propulser de la poudre sur un incendie de classe B ou C.

Ils sont composés de :

Zone d’étude

Zone d’étude

- Un ou deux réservoirs équipés d'un orifice de remplissage en partie supérieure, d'une soupape de sécurité, d'un orifice de nettoyage en partie basse, un ou des points d'injection de gaz, une ou plusieurs sorties pour l'éjection de la poudre.

- Une réserve de gaz sous pression (azote ou CO2).

- Un châssis.

Il existe deux types de mise sous pression : système B1 ou système B2, décrits ci-après.

1. Principe de fonctionnement du système B1

Le système B1 est surtout utilisé pour les petites capacités de poudre (jusqu'à 350 kg). Une seule bouteille de gaz assure la mise sous pression du réservoir et l'éjection de la poudre. Le gaz est détendu et régulé avant l'injection dans le réservoir.

2. Principe de fonctionnement du système B2

Le système B2 peut être utilisé pour toutes les capacités de poudre. L'injection de gaz se fait en 2 temps : un premier temps dit de "détassage" et un deuxième temps dit de "compensation".

Il y a donc deux sources différentes de gaz : une ou plusieurs bouteilles "starter", et une ou plusieurs bouteilles "compensatrices".

La bouteille starter injecte directement son gaz à la base du réservoir. Cela provoque un détassage de la poudre et une montée en pression du réservoir (environ 6 bar).

Cette pression est utilisée pour déclencher la (ou les) bouteille(s) compensatrice(s) qui elle(s) se vide(nt)dans le réservoir par l'intermédiaire d'un régulateur de pression qui va assurer l'alimentation en gaz pour compenser la sortie de poudre.

3. Ejection de la poudre

Une fois le réservoir mis sous pression, la poudre peut être éjectée. La sortie poudre peut être asservie à la montée en pression du réservoir. Dans ce cas-là, l'ouverture du réservoir est automatique. Il n'y a pas d'intervention manuelle sur le réservoir.

Lorsque la sortie poudre est manuelle, l'opérateur doit dans ce cas, ouvrir la vanne de sortie poudre.

Zone d’étude : La partie étudiée portera sur les « réservoirs DESP 2017/68/UE »