| ## Épreuve d’admission |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # ON DONNE | ON DEMANDE | # ON EXIGE | # Barème |
| Dossier technique : DT 1/14 à DT 14/14. Matériel et machines de l’atelier avec l’outillage. Développés de certains éléments fournis à l'échelle 1:1. Matière d’œuvre nécessaire à la fabrication : Voir DT 3/14 Dossier sujet : DS 1//8 à DS 8/8 NOTA le DS 3/8 vous sera fourni le mercredi matin. Vis, écrous, rondelles nécessaires au montage. | Dans un temps imparti de 28 heures : FABRICATION : Réaliser un ensemble, « Système d’aspiration » en respectant les spécifications des plans en respectant les règles d’hygiène et de sécurité. Fabriquer les éléments non fournis. Vous aurez à concevoir et fabriquer un gabarit de contrôle ainsi qu’un ou plusieurs éléments non représentés dans le dossier technique : des instructions vous seront données le mercredi matin. Un jury vous interrogera oralement (20 minutes environ) sur les solutions techniques misent en œuvre. En cas d’erreur en cours de fabrication : demander un complément de matière d’œuvre (ce complément sera pénalisant sur la note finale). Effectuer l’assemblage des éléments et des sous-ensembles. Effectuer le montage de l’ensemble. SÉCURITÉ : Organisation des postes de travail, respect des règles d’hygiène et de sécurité tout au long de l’épreuve. | Un stockage amont et aval et une utilisation des moyens de manutention appropriés. Le respect des procédures pour chaque opération. Choix et montage des outils corrects. Contrôle des spécifications dimensionnelles et géométriques correct. Le gabarit et le(s) éléments fabriqués sont conformes à la demande. Les explications fournies et les réponses aux questions du jury sont cohérentes et permettent la mise œuvre de la solution choisie. Fabrication, assemblage et montage conformes aux spécifications du dossier technique L’organisation permet de travailler dans de bonnes conditions. Respect des règles d’hygiène et de sécurité tout au long de l’épreuve. | 75% Voir barème d’évaluation DS 4/8 à DS 7/8 15% DC 3/8 75% Voir barème d’évaluation DS 4/8 à DS 7/8 10% DC 2/8 |

N° CANDIDAT(E) : ____

DS 1/8

Hygiène et Sécurité

Tout candidat se présentant sans tenue de travail (bleu de travail ou équivalent et chaussures de sécurité) et sans ses EPI ne pourra pas participer au concours tant qu’il ne sera pas équipé.

Vous serez évalué chaque jour par un surveillant, la note retenue sera la moyenne des notes obtenues sur les 4 jours du concours.

| Critères d’évaluation | Observations |  | Éval. |
| --- | --- | --- | --- |
| Sur zone de travail du candidat : |  |  |  |
| Rangement, nettoyage en fin journée. |  |  | /40 |
| Organisation en cours de journée : rangement des documents stockage des débits et pièces non utilisés. |  |  |  |
| Eléments en équilibres, «entassement» d’éléments. |  |  |  |
| Mise au rebus des chutes non effectuées. |  |  |  |
| Zones de passage autour du poste dégagées. |  |  |  |
| Sur poste de travail: |  |  |  |
| Non-respect d’une règle de sécurité sur poste de travail : EPI, carter de protection, rideaux de soudage etc. |  |  | /20 |
| Organisation et stockage : pièces, outillage et remise à l’état initial. |  |  |  |
| Matériel électroportatif : |  |  |  |
| Projection d’étincelles sur une personne. |  |  | /20 |
| Fil électrique gênant le passage. |  |  |  |
| Utilisation dangereuse des meuleuses. |  |  |  |
|  | TOTAL |  | /80 |

DS 2/8

N° CANDIDAT(E) : ____

N° CANDIDAT(E) : ____

Nom du surveillant :____________________

Émargement :

Date :

Oral

| # ON DONNE | ON DEMANDE | # ON EXIGE | # Barème |
| --- | --- | --- | --- |
| Les documents DT 3bis/14 et DT 13bis/14 La matière d’œuvre stipulée sur le DT 3bis/14 | A / 1) Concevoir la trappe de visite C3 avec un système de glissière permettant une ouverture et une fermeture complète afin d’accéder à l’intérieur du SE C « Aspiration principale » : - Établir un ou plusieurs croquis cotés des éléments à fabriquer (vous pouvez éventuellement ajouter des notes personnelles : calculs, remarques) 2) Concevoir un gabarit de contrôle pour les éléments A1, A2 et A3 : Établir un croquis coté du gabarit. B / Un jury vous interrogera oralement sur les solutions techniques misent en œuvre. Pour la trappe de visite, vous présenterez : -Le fonctionnement du système, la justification des dimensionnements. -Les étapes de fabrication de chaque élément et les calculs éventuels effectués (dimensionnement, débit, développements). Pour le gabarit : Vous présenterez le fonctionnement, le choix des dimensions et la méthode de fabrication. Vous répondrez aux questions du jury à l’issu de votre présentation. C / - Fabriquer et monter la trappe de visite C3 tel que demandé sur le DT 13bis/14 | Les croquis permettent une fabrication future de la trappe de visite répondant aux indications du DT 13bis/14. Le croquis permet de définir un gabarit permettant de contrôler la circularité en cours et en fin de formage. Les explications fournies et les réponses aux questions du jury sont cohérentes et permettent la mise œuvre de la solution choisie La trappe réalisée est conforme à la demande et permet de répondre au fonctionnement attendu. | /100 Voir DS 7bis/8 |

N° CANDIDAT(E) : ____

DS 3/8

Barème d’évaluation

| ENSEMBLE SYSTÈME D’ASPIRATION | Critères | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Cote 1807 | ±5 | /30 |
| Boulonnage | Tous les boulons sont présents. Serrage sans excès de couple. | /20 |
| Conformité | Ensemble complet et monté. Montage des sous-ensembles conformes aux plans : alignement, orientation et position des éléments et sous-ensembles. | /50 |
| TOTAL :……………………./100 |  |  |

Assemblage des sous-ensembles A, B et C par boulonnage HM 8x20

SE : B

SE : C

DS 4/8

N° CANDIDAT(E) : ____

SE : A

| SE A | Critères | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Cote 652 | ±2 | /20 |
| Retrait de bride 10 mm | ±2 | /10 |
| Cote 462 | ±1 | /20 |
| Angle 45° | ±2 | /20 |
| Tolérances géométriques |  | /20 |
| Éléments A3 | Formage, absence de coups, planéité des surfaces, ajustement (A3a, A3b, A3c et A3d) | /30 |
| Éléments A4 à A7 | Formage, absence de coups, planéité des surfaces, ajustement. | /30 |
| Éléments A1 et A2 | Formage, absence de coups, planéité des surfaces, ajustement. | /30 |
| Montage | Conformité, position, orientation. | /20 |
|  | Ajustement entre les éléments A1, A2, A3 et A4 | /40 |
| Assemblage | Aspect des cordons et respect de la symbolisation | /60 |
| Finition | Nettoyage du sous-ensemble, ébavurage, aspect… | /20 |
| TOTAL :……………………./320 |  |  |

DS 5/8

N° CANDIDAT(E) : ____

| SE B | Critères | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Cote 340 | ±1,5 | /20 |
| Cote 232 | ±1,5 | /10 |
| Retrait de bride 2 mm | ±1,5 | /10 |
| Tolérance géométrique |  | /20 |
| Fonctionnement des volets : | Course complète, pas de points durs. | /40 |
| Montage | Conformité, position, orientation et ajustements | /30 |
| Assemblage | Aspect des cordons et respect de la symbolisation | /40 |
| Finition | Nettoyage du sous-ensemble, ébavurage, aspect… | /10 |
| TOTAL :……………………./180 |  |  |

N° CANDIDAT(E) : ____

DS 6/8

| SE C | Critères | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Cote 690 | ±2 | /20 |
| Cote 325,5 | ±2 | /20 |
| Tolérance géométrique |  | /20 |
| Assemblage | Aspect des cordons et respect de la symbolisation | /20 |
| Finition | Nettoyage du sous-ensemble, ébavurage, aspect… | /10 |
| TOTAL :……………………./90 |  |  |

N° CANDIDAT(E) : ____

DS 7/8

| SE C | Critères | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Cote 690 | ±2 | /20 |
| Cote 325,5 | ±2 | /20 |
| Tolérance géométrique |  | /20 |
| Trappe de visite | Fabrication et montage effectué | /20 |
|  | La trappe est opérationnelle : pas de jeux excessifs, pas de point dur. | /40 |
| Assemblage | Aspect des cordons et respect de la symbolisation | /20 |
| Finition | Nettoyage du sous-ensemble, ébavurage, aspect… | /10 |
| TOTAL :……………………./150 |  |  |

N° CANDIDAT(E) : ____

DS 7bis/8

Évaluation : récapitulatif

| Ensemble : Système d’aspiration | Voir évaluation barème (DS 4/8) |  |
| --- | --- | --- |
| Note : |  | /100 |
| SE A : Évacuation des déchets | Voir évaluation barème (DS 5/8) |  |
| Note : |  | /320 |
| SE B : Système de régulation | Voir évaluation barème (DS 6/8) |  |
| Note : |  | /180 |
| SE C : Aspiration principale | Voir évaluation barème (DS 7/8) |  |
| Note : |  | /150 |
| Oral | Voir évaluation jury (DS 3/8) |  |
| Note : |  | /150 |
| Sécurité | Voir évaluation en situation (DS 2/8) |  |
| Note |  | /100 |
| Matière | -25 points par débit supplémentaire fourni |  |
| Nombre de points de pénalité : |  | - |

DS 8/8

N° CANDIDAT(E) : ____

Évaluation : 		/1000

Note finale : 		/20

N° CANDIDAT(E) : ____

DS 8/8